Advanced SCSI

Programming Interface (ASPI)

DOS Specification

Anwenderdokumentation

Modulbibliothek	ASPIxDOS.LIB,	V2.01 (TC, ASM)

ASPIxDOS.TPU,	V2.01 (BP)

ã Ulf Rohbeck, Berlin 26/11/93

# Inhaltsverzeichnis

µInhaltsverzeichnis	1

1. Einleitung	2

2. Benutzung der ASPI-Schnittstelle	3

2.1. Initialisierung	3

2.2. SCSI Request Block (SRB)	4

2.3. ASPI-Status-Byte	4

2.4. SRB_ParBlock	6

3. ASPI-Funktionen	7

3.1. Host Adapter Inquire	7

3.1.1. Funktionsaufruf	7

3.1.2. SRB-Struktur	7

3.2. Get Device Type	8

3.2.1. Funktionsaufruf	8

3.2.2. SRB-Struktur	8

3.3. Execute SCSI I/O Request	8

3.3.1. Funktionsaufruf	8

3.3.2. SRB-Struktur	9

3.4. Abort SCSI I/O Request	10

3.4.1. Funktionsaufruf	10

3.4.2. SRB-Struktur	11

3.5. Reset SCSI Device	11

3.5.1. Funktionsaufruf	11

3.5.2. SRB-Struktur	11

3.6. Set Host Adapter Parameters	12

3.6.1. Funktionsaufruf	12

3.6.2. SRB-Struktur	12

3.7. Get Disk Drive Information	13

3.7.1. Funktionsaufruf	13

3.7.2. SRB-Struktur	13

4. Applikationsentwurf	14

4.1. Zusatzfunktion AllocSRBExecute	14

4.1.1. Funktionsaufruf	14

4.2. Zusatzfunktion GetInstHostAdapters	15

4.2.1. Funktionsaufruf	15

4.3. INCLUDE-Files	15

Literaturverzeichnis	16

Anhang A	17

Applikationsbeispiel	17

# 1. Einleitung

Mit der Einführung des Advanced Programming Interface (ASPI) der Firma Adaptec wurde dem Programmierer die Möglichkeit gegeben, eigene Applikationen zur Ansteuerung von SCSI-Geräten zu entwickeln. Auch wenn die Programmierung des ASPI-Interface auf den ersten Blick [1] überschaubar erscheint, bedarf es einiger Programmzeilen, um es fehlerfrei zu bedienen.

Die Idee für die Entwicklung einer Modulbibliothek gründete sich auf der Tatsache, daß die erstellten Applikationen, in denen das ASPI-Interface programmiert wurde,  unübersichtlich waren sowie die Mehrzahl der Quellzeilen nur für die Initialisierung bzw. Übergabe der Parameter für das ASPI-Interface benötigt wurden.

Die entwickelte Modulbibliothek ASPIxDOS.LIB beeinhaltet alle in [1] beschriebenen ASPI-Funktionen. Alle Routinen wurden vordergründig für das Betreiben eines SCSI-Gerätes erstellt. Zusätzlich existieren für jede Bibliotheksroutine ein Makroname und die entsprechende Struktur für den benötigten ServiceRequestBlock. Dadurch wird die Entwicklung nutzerspezifischer Routinen erleichtert und gleichzeitig die Lesbarkeit des Quellcodes erhöht.

Die vorliegende Version V2.01 bietet die Möglichkeit, die Modulbibliothek für die Sprachen C, Pascal und Assembler zu nutzen. Aus diesem Grund erfolgt die Parameterübergabe in allen Bibliotheksroutinen entsprechend den PASCAL-Vorschriften.

# 2. Benutzung der ASPI-Schnittstelle

## 2.1. Initialisierung

Der Zugriff zum ASPI-Interface erfolgt über den ASPI Entry Point, der einer Applikation als Ergebnis eines IOCTL-Read durch den 'SCSIMGR' zur Verfügung gestellt wird.

Die Funktion F$InitSCSIMgr realisiert die Bereitstellung des ASPI Entry Points (SRB_ParBlock.ASPI_Entry) und initialisiert die Datenbereiche der Bibliothek. Die Funktion muß zu Beginn einer Applikation aufgerufen werden.

| Funktionsaufruf: | ASM | @InitSCSIMgr |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte InitSCSIMgr(); |
|  | Pascal | function InitSCSIMgr():BOOLEAN;external; |
| Bibliotheksname: | InitSCSIMgr |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | AL: status of operation 00: complete without error 01: Error_SCSIMgr CY: error condition |  |

Es ist darauf zu achten, daß ein Aufruf von ASPI-Kommandos nur nach ordnungsgemäßem Funktionsaufruf erfolgen darf, anderenfalls ist ein Systemabsturz unvermeidlich.

Die Modulbibliothek unterstützt die ASPI-Kommandos:

·	Host Adapter Inquire

·	Get Device Type

·	Execute SCSI I/O Request

·	Abort SCSI I/O Request

·	Reset SCSI Device

·	Set Host Adapter Parameters

·	Get Disk Drive Information.

## 2.2. SCSI Request Block (SRB)

Zur Übergabe von Parametern zwischen Applikation und ASPI-Schnittstelle wird der SCSI Request Block verwendet. Für jedes ASPI-Kommando ist ein spezieller SRB definiert. Die ersten 8 Bytes eines SRB bilden den Header und sind unabhängig von der verwendeten Funktion gleich. Für die Entwicklung von Programmen steht das File ASPIxDOS.DEF mit den entsprechenden Strukturen zur Verfügung.

| ASPI-Kommando | Struktur |
| --- | --- |
| Host Adapter Inquire | _ASPI_SRB_HostAdapterInquire |
| Get Device Type | _ASPI_SRB_GetDeviceType |
| Execute SCSI I/O Request | _ASPI_SRB_ExecuteSCSI_IORequest |
| Abort SCSI I/O Request | _ASPI_SRB_AbortSCSI_IORequest |
| Reset SCSI Device | _ASPI_SRB_ResetSCSIDevice |
| Set Host Adapter Parameters | _ASPI_SRB_SetHostAdapterParameters |
| Get Disk Drive Information | _ASPI_SRB_GetDiskDriveInformation |

Der Zugriff auf die einzelnen Header-Parameter kann über die Struktur @ASPI_SRB_Header erfolgen. Sie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| CommandCode | 1 | command code |
| Status | 1 | status of command |
| HostAdapNum | 1 | Host Adapter number |
| SCSIReqFlags | 1 | SCSI Request Flags |
|  | 4 | reserved for expansion |

Innerhalb einer SRB-Struktur ist die Adressierung des Header über das Zeichen @ möglich.

## 2.3. ASPI-Status-Byte

Das ASPI-Status-Byte ist Bestandteil des _ASPI_SRB_Header und enthält den Status des initiierten ASPI-Kommandos. Folgende Werte sind möglich:

| Status | Beschreibung |
| --- | --- |
| 00h | SCSI request in progress |
| 01h | SCSI request completed without error |
| 02h | SCSI request aborted by host |
| 04h | SCSI request completed with error |
| 80h | Invalid SCSI request |
| 81h | Invalid Host Adapter Number |
| 82h | SCSI device not installed |

Außer beim ASPI-Kommando HostAdapterInquire (Funktion 00) erfolgt bei allen anderen Bibliotheksroutinen eine Vorauswertung des Status-Bytes. Das nachfolgende Beispiel soll die realisierte Befehlsfolge verdeutlichen.

Beispiel:

Auswertung des Status-Bytes nach Aufruf des ASPI-Kommandos ResetSCSIDevice.

| ASM | ;status=command complete without error? ;ES:DI -> pointer to SRB_ResetSCSIDevice CMP ES:Byte Ptr [(_ASPI_SRB_ResetSCSIDevice Ptr DI)._.Status],00 ;in progress JZ $-5 ;wait CMP [SRB_ParBlock.pbASPIstatus],01H ;SCSI request complete without error? JNZ $+3 STC ;error condition detected |
| --- | --- |
| C | #include <ASPIxDOS.H> #define _ASPI_04 _ASPI_SRB_ResetSCSIDevice void main() { if (((struct _ASPI_04 *) SRB_ParBlock.pbASPIsrb)->_.Status==00) { /* scsi request in progress */ }; if (SRB_ParBlock.pbASPIstatus!=01) { /* error condition */ } else { /* complete without error */ }; } |
| Pascal | program XTestPtr; uses ASPIxDOS; TYPE _ASPI_04 = _ASPI_SRB_ResetSCSIDevice; BEGIN IF (_ASPI_04 (SRB_ParBlock.pbASPIsrb^)._.Status=0) THEN {SCSI request in progress} IF (SRB_ParBlock.pbASPIstatus<>01) THEN {error condition detected} ELSE {complete without error}; END. |

## 2.4. SRB_ParBlock

Der Datenbereich SRB_ParBlock (Struktur _ASPI_SRB_Parameterblock) wurde speziell für die Modul-Bibliothek entwickelt. Er enthält die Parameter:

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| pbHostAdapNum | 1 | Host Adapter number |
| pbTargetID | 1 | Target Identification |
| pbLUN | 1 | LUN |
| pbPostStatus | 1 | status of post processing 00: disable (default) 01: enable |
| pbSegPost | 2 | segment of post routine |
| pbOfsPost | 2 | offset of post routine |
| pbASPIsrb | 4 | pointer to service request block |
| pbASPIstatus | 1 | SRB._.Status |
| pbASPIentry | 4 | Entry Point ASPI |

Der SRB_ParBlock muß durch den Anwender vor Beginn des Aufrufs einer ASPI-Funktion initialisiert werden. Die Parameter werden für die Eintragungen des SRB_Header benötigt und durch die Bibliotheksroutinen genutzt. Der Eintrag pbASPIsrb enthält den zuletzt von der Modulbibliothek bereitgestellten SRB. Über diese Adresse kann der Nutzer mit Hilfe der SRB-Strukturen (siehe Punkt 2.2.) auf die, durch das entsprechende ASPI-Kommando bereitgestellten Parameter zugreifen. Die Variable pbASPIstatus wird beim Verlassen einer Bibliotheksroutine mit dem Status-Byte des _ASPI_SRB_Header geladen. Kann durch die Bibliothek kein SRB bereitgestellt werden, dann ist der Wert 0xFF eingetragen.

Zu beachten ist, daß der Eintrag pbASPIentry durch die Funktion InitSCSIMgr bereitgestellt wird und nicht verändert werden darf! Er wurde zusätzlich in den Datenbereich aufgenommen, um dem Anwender eigene ASPI-Funktionsaufrufe zu ermöglichen.

# 3. ASPI-Funktionen

## 3.1. Host Adapter Inquire

### 3.1.1. Funktionsaufruf

Die Funktion basiert auf dem ASPI-Kommandocode 00, liefert die Anzahl der installierten HostAdapter und die entsprechende logische Adresse. Die Bibliotheksfunktion sollte zur Initialisierung des SRB_ParBlock benutzt werden. Die  Parameter SCSI Manager ID, Host Adapter ID und Host Adapter Unique Parameters besitzen ausschließlich informellen Charakter.

| Funktionsaufruf: | ASM | @HostAdapterInquire |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte HostAdapterInquire(); |
|  | Pascal | function HostAdapterInquire():byte;external; |
| Bibliotheksname: | HostAdapterInquire |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB FF: Error_no_unused_SRB |  |

### 3.1.2. SRB-Struktur

Die Struktur _ASPI_SRB_HostAdapterInquire setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen und wird ausschließlich zur Adressierung von SRB's für den ASPI-Kommandocode 00 benötigt.

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| HostAdapterNum | 1 | # of Host Adapter |
| HostAdapID | 1 | ID of Host Adapter |
| ASPI_Mgr_ID | 16 | SCSI manager ID |
| HostAdapter_ID | 16 | Host Adapter ID |
| HostAdapter_UP | 16 | Host Adapter Unique Parameters |

## 3.2. Get Device Type

### 3.2.1. Funktionsaufruf

Mit Hilfe dieser Bibliotheksfunktion ist der Anwender in der Lage, die einzelnen Geräteadressen am SCSI-Bus abzufragen. Grundlage bildet die ASPI-Funktion 01. Ist ein Gerät installiert, wird als Ergebnis der Gerätetyp geliefert. Detailliertere Informationen zum Gerät können im Anschluß an dieses Kommando mit Hilfe des SCSI-Kommandos INQUIRE angefordert werden.

| Funktionsaufruf: | ASM | @GetDeviceType |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte GetDeviceType(); |
|  | Pascal | function GetDeviceType():byte;external; |
| Bibliotheksname: | GetDeviceType |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB FF: Error_no_unused_SRB |  |

### 3.2.2. SRB-Struktur

Zur Adressierung des ServiceRequestBlocks für das Kommando GetDeviceType steht die Struktur @ASPI_SRB_GetDeviceType mit nachfolgenden Parametern zur Verfügung.

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| TargetID | 1 | Target Identification |
| LUN | 1 | Logical Unit Number |
| PDevTyp | 1 | Peripheral Device Type |

## 3.3. Execute SCSI I/O Request

### 3.3.1. Funktionsaufruf

Die Routine ExecuteSCSI_IORequest realisiert das ASPI-Kommando 02. Sie ermöglicht die eigentliche Steuerung der einzelnen SCSI-Geräte.

| Funktionsaufruf: | ASM | @ExecuteSCSI_IORequest |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte ExecuteSCSI_IORequest(); |
|  | Pascal | function ExecuteSCSI_IORequest():byte;external; |
| Bibliotheksname: | ExecuteSCSI_IORequest |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB |  |

Im Gegensatz zu den anderen Bibliotheksfunktionen muß der SRB durch den Nutzer bereitgestellt werden. Die Adresse ist in SRB_ParBlock.pbASPIsrb zu übergeben (siehe auch AllocSRBExecute).

Zur Verringerung des Programmieraufwandes in den Applikationen erfolgt durch die Routine eine Auswertung des Status-Bytes. Die Rückkehr zum aufrufenden Programm erfolgt erst nach Beendigung des SCSI-Kommandos (Status¹0).

Zu beachten ist, daß die Vorauswertung des Status-Bytes vom Feld SRB_ParBlock.pbPostStatus abhängt. Ist dieser Parameter "enabled", entfällt die Analyse des Status und muß durch den Anwender in einer entsprechenden POST-Routine (ASPI-Command Posting [/1/, 3.3.2.]) realisiert werden.

### 3.3.2. SRB-Struktur

Zur Generierung eigener Funktionsaufrufe des ASPI-Kommandos 02 kann die Struktur _ASPI_SRB_ExecuteSCSI_IORequest. Sie setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen:

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| TargetID | 1 | Target Identification |
| LUN | 1 | Logical Unit Number |
| DataAllocLen | 4 | Data Allocation Length |
| SenseAllocLen | 1 | Sense Allocation Length (N) |
| DataBufPtrOfs | 2 | Offset Data Buffer Pointer |
| DataBufPtrSeg | 2 | Segment Data Buffert Pointer |
| SRBLinkPtrOfs | 2 | Offset SRB Link Pointer |
| SRBLinkPtrSeg | 2 | Segment SRB Link Pointer |
| SCSI_CDBLen | 1 | SCSI CDB Length (M) |
| HostAdapterStat | 1 | Host Adapter Status |
| TargetStat | 1 | Target Status |
| POST_ROfs | 2 | Offset POST Routine Address |
| POST_RSeg | 2 | Segment POST Routine Address |
|  | 34 | reserved for ASPI Workspace |
| SCSI_CDB | M | SCSI Command Descriptor Block (CDB) |
|  | N | Sense Allocation Area |

Der Längenparameter SCSI_CDBLen (M) repräsentiert die Größe des CommandDescriptorBlocks und kann die Werte 6 Byte und 10 Byte annehmen. Er muß vor Aufruf der Bibliotheksfunktion an das verwendete SCSI-Kommando angepaßt werden. Für die Reservierung von Speicherbereichen in Bibliotheken und Applikationen, basierend auf der Struktur _ASPI_SRB_ ExecuteSCSI_IORequest, war die Einführung des Konstantenparameters CDBLength=10 Byte notwendig. Um Programmfehler zu vermeiden, muß er immer dem maximalen Bedarf an CDB-Bytes entsprechen !

Zusätzlich generiert das ASPI-Interface (nur bei TargetStat=02 ;Check Status) im Anschluß an ein SCSI-Kommando ein RequestSense-Kommando. Die Daten werden unmittelbar hinter den Bereich SCSI_CDB geschrieben. Die Anfangsadresse errechnet sich aus:   SenseAllocationArea=SCSI_CDB+[SCSI_CDBLen]. Als vordefinierter Wert zur Speicherreservierung für die Bibliotheksfunktionen wurde SenseLen=16 generiert. Für eine Eingrenzung der Fehlerbedingung ist die Auswertung der 16 Werte in den meisten Fällen ausreichend, anderenfalls sollte das SCSI-Kommando RequestSense zur Anwendung kommen.

## 3.4. Abort SCSI I/O Request

### 3.4.1. Funktionsaufruf

Mit Hilfe der Routine AbortSCSI_IORequest wird vollständig die ASPI-Funktion 03 realisiert. Das Kommando sollte nicht innerhalb einer POST-Routine zur Anwendung kommen!

| Funktionsaufruf: | ASM | @AbortSCSI_IORequest |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte AbortSCSI_IORequest(); |
|  | Pascal | function AbortSCSI_IORequest():byte;external; |
| Bibliotheksname: | AbortSCSI_IORequest |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB FF: Error_no_unused_SRB |  |

Der zu beendende SRB muß vor Funktionsaufruf im Feld SRB_ParBlock.pbASPIsrb eingetragen werden. Nach Beendigung der Routine enthält SRB_ParBlock.pbASPIsrb den Zeiger auf den SRB des Abort-Kommandos.

### 3.4.2. SRB-Struktur

Die Struktur _ASPI_SRB_AbortSCSI_IORequest kann zur Adressierung von ServiceRequestBlocks für den ASPI-Kommandocode 03 verwendet werden. Sie setzt sich aus folgenden Felder zusammen:

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| SRB_PtrOfs | 2 | SRB pointer to abort (Offset) |
| SRB_PtrSeg | 2 | SRB pointer to abort (Segment) |

## 3.5. Reset SCSI Device

### 3.5.1. Funktionsaufruf

Die Routine ResetSCSIDevice realisiert das Rücksetzen des spezifizierten SCSI-Gerätes, basierend auf dem ASPI-Kommandocode 04.

| Funktionsaufruf: | ASM | @ResetSCSIDevice |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte ResetSCSIDevice(); |
|  | Pascal | function ResetSCSIDevice():byte;external; |
| Bibliotheksname: | ResetSCSIDevice |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB FF: Error_no_unused_SRB |  |

Anmerkung:	Genau wie beim Kommando ExecuteSCSI_IORequest erfolgt eine Vorauswertung des Status-Bytes. Sie ist abhängig vom Parameter SRB_ParBlock.pbPostStatus (siehe Pkt. 3.3.1.).

### 3.5.2. SRB-Struktur

Die Struktur _ASPI_SRB_ResetSCSIDevice ermöglicht den Zugriff auf die einzelnen SRB-Parameter für das ASPI-Kommando ResetSCSIDevice. Sie setzt sich aus folgenden Elementen zusammen:

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| TargetID | 1 | Target Identification |
| LUN | 1 | Logical Unit Number |
|  | 14 | reserved |
| HostAdapterStat | 1 | Host Adapter Status |
| TargetStat | 1 | Target Status |
| POST_ROfs | 2 | Offset POST Routine Address |
| POST_RSeg | 2 | Segment POST Routine Address |
|  | 34 | reserved for ASPI Workspace |

## 3.6. Set Host Adapter Parameters

### 3.6.1. Funktionsaufruf

Durch die Benutzung des Funktionsaufrufs SetHostAdapterParam ist der Anwender in der Lage, eine Parameterliste (16 Byte) zum Hostadapter zu senden. Der Inhalt der Parameterliste ist abhängig vom verwendeten Hostadapter. Die Routine entspricht vollständig dem ASPI-Code 05.

| Funktionsaufruf: | ASM | @SetHostAdapterParam PtrParLst |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte SetHostAdapterParam(byte far *PtrParLST); |
|  | Pascal | function SetHostAdapterParam(PtrParLST:pointer):byte;external; |
| Bibliotheksname: | SetHostAdapterParam |  |
| Parameter input: | PtrParLST: pointer to parameter list (Unique Parameters) |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB FF: Error_no_unused_SRB |  |

### 3.6.2. SRB-Struktur

Zur Initialisierung des SRB für den ASPI-Code 05 steht die Struktur @ASPI_ SRB_SetHostAdapterParameters mit den nachfolgend beschriebenen Feldern zur Verfügung.

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| HostAdapter_UPB | 16 | Host Adapter Unique Parameters |

## 3.7. Get Disk Drive Information

### 3.7.1. Funktionsaufruf

Speziell für die Benutzung durch SCSI Disk Driver ist die Routine GetDiskDriveInfo geeignet. Sie setzt vollständig die ASPI-Funktion 06 um.

| Funktionsaufruf: | ASM | @GetDiskDriveInfo |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte GetDiskDriveInfo(void); |
|  | Pascal | function GetDiskDriveInfo():byte;external; |
| Bibliotheksname: | GetDiskDriveInfo |  |
| Parameter input: | PtrParLST: pointer to parameter list (Unique Parameters) |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB FF: Error_no_unused_SRB |  |

### 3.7.2. SRB-Struktur

Die Struktur _ASPI_SRB_GetDiskDriveInformation realisiert die Adressierung der einzelnen Parameter des SRB für den Aufruf des ASPI-Kommandos Get Disk Drive Information.

| Name | # Byte | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| _ | 8 | _ASPI_SRB_Header |
| TargetID | 1 | Target Identification |
| LUN | 1 | Logical Unit Number |
| DriveFlags | 1 | Drive Flags |
| Int13H_Drive | 1 | INT 13h Drive |
| PrefHeadTrans | 1 | Preferred Head Translation |
| PrefSectTrans | 1 | Preferred Sector Translation |
|  | 10 | reserved for expansion=0 |

# 4. Applikationsentwurf

## 4.1. Zusatzfunktion AllocSRBExecute

### 4.1.1. Funktionsaufruf

Speziell für die Anwendung durch die Bibliotheksroutine ExecuteSCSI_IORequest wurde diese Funktion entwickelt. Sie stellt den Speicherplatz für den Service RequestBlock der Struktur _ASPI_SRB_ExecuteSCSI_IORequest zur Verfügung. Maximal können 8 SRB's angefordert werden. Ein durch ein Execute-Kommando belegter SRB wird automatisch freigegeben, wenn der Wert im Statusfeld ungleich 0 (not in progress) ist. Die Verwendung dieser Routine ist nicht zwingend notwendig, vereinfacht aber wesentlich die Entwicklung von Modulen zur Gerätesteuerung.

| Funktionsaufruf: | ASM | @AllocSRBExecute PtrOpC,OpCLEN |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte AllocSRBExecute(byte far *PtrOpC,byte OpCLEN); |
|  | Pascal | function AllocSRBExecute(PtrOpC:pointer;OpCLEN:byte):byte;external; |
| Bibliotheksname: | AllocSRBExecute |  |
| Parameter input: | PtrOpC : pointer to Operation Code OpCLEN: length of Operation Code |  |
| Parameter output: | AL: status of SRB 01: complete without error (&SRB -> SRB_ParBlock.pbASPIsrb) 00: Error_no_unused_SRB (FALSE) |  |

## 4.2. Zusatzfunktion GetInstHostAdapters

### 4.2.1. Funktionsaufruf

Die Bibliotheksroutine basiert vollständig auf dem Kommando HostAdapterInquire. Sie liefert als Ergebnis die Anzahl der installierten Hostadapter sowie die entsprechenden logischen Geräteadressen. Die Routine soll vorrangig bei der Ermittlung der Hardwarekonfiguration helfen.

| Funktionsaufruf: | ASM | @GetInstHostAdapters InstHostAdap, NumHostAdap |
| --- | --- | --- |
|  | C | extern pascal far byte GetInstHostAdapters(byte far *InstHostAdap, byte far *NumHostAdap); |
|  | Pascal | function GetInstHostAdapters (var InstHostAdap:byte;var NumHostAdap:byte):byte;external; |
| Bibliotheksname: | GetInstHostAdapters |  |
| Parameter input: | none |  |
| Parameter output: | InstHostAdap: logical HostAdapterNumber B7..0: 0: HostAdapter installed 1: HostAdapter not installed NumHostAdap: number of HostAdapters |  |

## 4.3. INCLUDE-Files

Zur Handhabung der Modulbibliothek ASPIxDOS.LIB stehen nachfolgende Zusatzfiles zur Verfügung. Ihre Verwendung ist optional, trägt aber wesentlich zur Minimierung von Fehlern bei.

|  | Filename | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| ASM | ASPIxDOS.INC | Deklaration der Bibliotheksroutinen |
|  | ASPIxDOS.MAC extmac .MAC | Makrodefinitionen der Bibliotheksroutinen |
|  | ASPIxDOS.DEF | Definition der ASPI-Strukturen |
|  | ASPIxDOS.LIB | Runtime-Library TASM |
| C | ASPIxDOS.H | Header-File ASPIxDOS.LIB |
|  | ASPIxDOS.LIB | Runtime-Library TC, (Model=Large) |
| Pascal | ASPIxDOS.PAS | Quellcode Unit |
|  | ASPIxDOS.TPU | Unit BP |
|  | ASPIxDOS.OBJ | Runtime-Library |

# Literaturverzeichnis

[1]	Advanced SCSI Programming Interface (ASPI)

Dos Specification, 510193-00 Rev A

Adaptec

[2]	ASPI for Windows Specification

Adaptec

# Anhang A

## Applikationsbeispiel

Das auf den nachfolgenden Seiten abgedruckte Programmbeispiel soll die Anwendung einige der Bibliotheksroutinen von ASPIxDOS.LIB demonstrieren.

Das Demo-Programm fragt die SCSI-Konfiguration des Rechners ab und listet diese auf dem Bildschirm auf. Als Vorlage diente das Programm ShowSCSI für Windows, das seit geraumer Zeit zum Lieferumfang des Adaptec-Kits gehört.