Hinweise zu den Bauelemente-Bibliotheken

=========================================

Die Bibliotheken wurden mit gro�er Sorgfalt erstellt. Dennoch sind

Fehler nicht auszuschlie�en. Bitte haben Sie Verst�ndnis daf�r, da�

die Firma CadSoft keinerlei Gew�hr f�r die Richtigkeit der

Bauelemente-Definitionen �bernimmt.

Beachten Sie insbesondere, da� die vorliegenden Bibliotheken mit

�lteren gleichen Namens nicht indentisch sind. Die Abweichungen

betreffen in erster Linie die unterschiedliche grafische Darstellung

der Geh�use und unterschiedliche Pad-Bezeichnungen (z. B. 1 und 2

statt A und K bei Dioden).

Bibliotheken lassen sich auch sehr elegant mit Hilfe der Befehle

EXPORT und SCRIPT bearbeiten. Siehe dazu Handbuch-Kapitel 4, "Daten

exportieren".

Bibliotheken, die nur Packages enthalten

--------------------------------------------------------------

ACTIVE         Der Inhalt ist aus den gleichnamigen

CONNECT        Board-Dateien ersichtlich.

IC             Sie k�nnen diese Zeichnungen mit XPLOT

PASSIVE        auf Ihrem Peripherieger�t ausgeben.

PINHEAD        Jedes Blatt pa�t bei einem Ausgabe-

SMD            Ma�stab von 1:1 auf ein DIN-A4-Blatt.

SMD-IC         Dieselben Packages wurden in den Device-

SMD-SPC        Bibliotheken verwendet.

SPECIAL

--------------------------------------------------------------

Alle Packages sind so angelegt, da� TNames die Bauteilnamen und TPlace

den restlichen Platinenaufdruck enth�lt.

F�r den Dokumentationsdruck wird zus�tzlich der Layer TValues

eingeblendet. Dieser Layer enth�lt also nicht nur die Wert/Typ-Angabe,

sondern auch grafische Elemente.

F�r Bauelemente, die auf der Unterseite der Platine plaziert wurden,

wandern die entsprechenden Informationen automatisch in die jeweiligen

B...-Layer (also BNames usw.).

Weitere Verwendung von Layern:

Holes:       Montagebohrungen.

TFinish:     Veredelung, z. B. AT-Slot

TStop:       Fl�chen ohne L�tstoplack, z. B. f�r L�tbr�cken

TRestrict:   Fl�che ohne Leiterbahnen, z. B. um Montagebohrung

TKeepout:    Fl�che ohne Bauteile, z.B. EURO-19"

Bibliotheken, die Devices, Symbole und Packages enthalten

--------------------------------------------------------------

40XX       CMOS-40er-Serie, Typen zwischen 00 und 99

41XX       CMOS-41er-Serie, Typen zwischen 00 und 99

45XX       CMOS-45er-Serie, Typen zwischen 00 und 99

74499      TTL-74er-Serie, Typen zwischen 00 und 499

745XX      TTL-74er-Serie, Typen zwischen 500 und 999

8048       Bausteine der Prozessor-Familie 8048

8051       Bausteine der Prozessor-Familie 8051

CONNEC     Stecker

DISCRETE   Diskrete Bausteine (R,C...)

FRAMES     Zeichnungsrahmen f�r Schaltpl�ne

INTEL      Intel-Bauelemente

LINEAR     Analoge Bauelemente (OPs usw.)

PAL        PALs

SEMICON    Diverse Halbleiter (Dioden...)

SUPPLY     Versorgungssymbole

TRANS      Transistoren, Optokoppler

ZILOG      Zilog-Bauelemente

--------------------------------------------------------------

Alternative Geh�useformen zu zahlreichen Bauelementen finden sich in

den Package-Bibliotheken. Siehe auch REPLACE-Befehl.

Anmerkungen zu bestimmten Bibliotheken

======================================

CONNEC

======

Diese Bibliothek enth�lt Stecker nach VME. Die Bezeichnung nach VME (1

oder 2) entspricht dem Standard, wobei bei VME2 die Leisten A und C

frei belegbar sind.

IMBAB ist der Slotstecker "2 mal 31 Pins" f�r PC-Einsteckkarten.

CON steht f�r Connector. Die Zahlen dahinter bezeichnen die

Anschl�sse:

02x2 bedeutet zwei Pins in einer Reihe, zwei Reihen (d.h. 4 Pins) 04x1

bedeutet vier Pins in einer Reihe, eine Reihe (d.h. 4 Pins)

DISCRETE

========

Folgende Bezeichnungen werden verwendet:

CAP    Ceramic Kondensator

ELC    Elektrolyt Kondens.

DIO    Dioden

ZDIO   Z-Dioden

RES    Resistor (Widerst.)

Hier bezeichnen die nachgestellten Zahlen das Rasterma� des Bausteins

im Layout z.B. CAP01 = Ceramic-Kondensator, 100 Mil

POT     Trimmwiderstand

CAPTRIM Trimmkondensator

Die nachgestellten Zahlen bezeichnen die unterschiedlichen Bauformen

im Layout

RN      Widerstandsleiste

Die nachgestellten Zahlen geben die Anzahl der Widerst�nde im Netzwerk

an. D.h. RN08 enth�lt 8 R-Pins und einen Versorgungspin

(=9 Anschl�sse)

PAL

===

Die Bausteine sind einem Datenbuch der Firma Monolithic Memories

entnommen und tragen die dort verwendeten Pinbezeichnungen.

SUPPLY

======

Supply-Symbole f�r die Stromversorgung im Schaltplan. Die jeweilige

Pin-Bezeichnung (hier identisch mit dem Device-Namen) bestimmt den

Namen, den ein Netz automatisch erh�lt, wenn ein solches Symbol auf

ein Netz oder auf einen anderen Pin gesetzt wird.

Quellen:

========

ANALOG DEVICES, BURR BROWN, HARRIS SEMICON., INTERSIL, INTERNATIONAL

RECTIFIER, MAXIM, MOTOROLA, NATIONAL SEMICONDUCTOR, PHILIPS,

PMI, RCA, SILICONIX, SGS-THOMSON, TEXAS INSTRUMENTS.