AERANET PICO 3.0 -- AKTUELL-Datei (15.04.93)

---------------------------------------------

Diese Datei enth�lt zus�tzliche Hinweise und Vorschl�ge dazu, wie

AERANET PICO konfiguriert und verwendet werden kann.

1. Weitere Hinweise zum Drucken

-------------------------------

Wie bereits im Handbuch beschrieben ist das Einrichten von Netzwerkdruckern

nur auf Rechnern m�glich, die �ber lokal vorhandene Laufwerke verf�gen,

wobei es sich auch z.B. um eine RAM-Disk handeln kann, welche die maximale

Bearbeitungsgeschwindigkeit aufweist. Beachten Sie beim Arbeiten mit Windows

auch die zus�tzlichen Hinweise diese Textes. Sollte eine Aktivstation nur

ihre Drucker freigeben und sonst �berwigend lokal genutzt werden, so k�nnen

Sie Ihre lokale Priorit�t auf hoch setzen, was bewirkt, dass das Ausdrucken

eventuell etwas verlangsamt ist, jedoch wird Ihre lokale Arbeit nur wenig

gest�rt.

LPT4, welche von AERANET mit zur Verf�gung gestellt wird, wird von DOS

selber nur bedingt angesprochen. Daher sollte Sie z.Zt. nicht verwendet

werden.

Unter DOS kann mittels Tastenkombination <CTRL><ALT><*> der Beginn des

Druckvorganges gestartet werden.

2. CD-ROM-Laufwerke

-------------------

AERANET PICO unterst�tzt nat�rlich auch CD-ROM-Laufwerke. CD-ROM-Laufwerke

lassen sich sowohl in Passiv- als auch Aktivstationen einsetzen. Hierzu

MUSS der CD-ROM-Umadressierer (z. B. MSCDEX) vor AERANET geladen werden.

Es ist m�glich, diese Laufwerke f�r den allgemeinen Netzzugriff freizugeben.

Auf diese Weise k�nnen Passivstationen �ber das Netzwerk auf das

CD-ROM-Laufwerk zugreifen.

3. Erg�nzungen zu Windows 3.0 (3.1)

-----------------------------------

Windows Bedienprogramm

Das Windows Bedienprogramm (AERAWIN.EXE + AERAWIN.HLP)ist ab sofort, wie

alle anderen Programme, im Verzeichnis AERAINST zu finden. Um es zu

installieren, kopieren Sie es bitte in Ihr AERANET - Verzeichnis und binden

es, mittels DATEI NEU des Programmanager, in Ihre Windowsoberfl�che ein.

Drucken

Der Druckmanager sollte normalerweise verwendet werden. Um Fehl-

interpretationen von Ausschriften zu vermeiden sollten jedoch unter

OPTIONEN, im Punkt NETZWERKEISTELLUNGEN, sowohl der Punkt Netzwerkauftr�ge

direkt drucken, als auch Netzwerkwarteschlangen aktualisieren, deaktiviert

werden.

4. SCE Netzwerkkarten

---------------------

F�r die einigen Starterkits beiliegenden Netzwerkkarten SCE08 / SCE16

wurde auf das Beilegen eines Handbuches verzichtet. Daf�r finden Sie im

Verzeichniss C:\AERAINST die Programme SCESET und SCETEST. Mittels SCESET

k�nnen Sie jederzeit alle m�glichen Einstellungen der Jumper auf den Karten

abrufen, falls in Ihrem Rechner Konflikte mit anderen Karten auftreten.

Das Programm SCETEST kontrolliert die richtige Funktion der eingebauten

Karte sowie deren aktuellen Einstellungen. Bei ver�nderter I/O Adresse ist

diese als Parameter anzugeben (z.B. SCETEST 0x320).

5. Umleiten von COM-Schnittstellen

----------------------------------

Das Umleiten der COM Schnittstellen mittels AERANET ist z.Zt. noch nicht

untersetzt. Das Bereitstellen dieser Schnittstellen f�r MODEM oder FAX

k�nnte jedoch �ber spezielle z.B. NETBIOS-basierende Netzwerkmodem-(-fax-)

programme erfolgen.

6. Entfernen des Programmes aus dem Speicher

--------------------------------------------

Ein Entfernen von AERANET aus dem Speicher ist prinzipiell m�glich. Hierzu

kann der Punkt 'Programm entfernen' genutzt werden. Oft kann aber durch

sp�ter gestartete residente Programme (z.B. KEYB) ein Entfernen verhindert

werden. In solchen F�llen mu� bei Notwendigkeit der Start von AERANET in der

AUTOEXEC.BAT Datei an einer anderen Stelle positioniert werden. Eventuell

ist ein wenig Experimentieren n�tig.

Ab sofort liegt auch ein kleines Program namens STOP bei, welches AERANET

aus dem Speicher entfernt. Sie finden das Programm im Verzeichnis AERAINST.

7. Rechnerwarmstart <CTRL><ALT><DEL>

------------------------------------

Ist AERANET installiert, so wird auch die die Bet�tigung der Tastenkombi-

nation f�r einen WARMSTART des Rechners �berwacht. Dies f�hrt auf PASSIV-

STATIONEN zum Abmelden im Netz (ev. schlie�en von offenen Dateien) und

dann zum Neustart des Rechners.

AKTIVSTATIONEN geben beim ersten Bet�tigen der Tastenkombination erst einen

WARNTON ab. Innerhalb von 2 Sekunden ist der Warmstart durch erneutes

<CTRL><ALT><DEL> zu best�tigen. Erst dann wird dieser Neustart durchgef�hrt.

Eventuell offene Dateien werden vorher geschlossen.

8. Fremdtreiber / PKDTEST

-------------------------

AERANET nutzt als Schnittstelle FTP-Packettreiber, welche zu vielen

Netzwerkkarten mitgeliefert werden. Zum Test dieses Treibers (z.B. auch

bei der Suche nach eventuellen Einstellungs- oder Verkablungsfehlern)

sollten Sie wie folgt vorgehen:

Starten Sie den Treiber einzeln (n�tige Parameter werden bei Start ohne

solchen automatisch angezeigt)

z.B. NE2000 0x65 0x5 0x300

Die sich ergebende Kartennummer (letzte Zeile der Ausschrift) mu� einen

sinnvollen Wert (nicht alles 00 oder alles FF oder auch alles gleich) haben.

!! Ein falscher Wert deutet auf einen falschen Treiber, keine Karte,

falsche I/O-Adresse oder Konflikt mit einem anderen Adapter hin.

Das durch die Installation erzeugte Verzeichnis C:\AERAINST enth�lt das

Programm PKDTEST.EXE, welches die bereitgestellten Funktionen des Treibers

testet. Nur bei erfolgreichem Test kann mit richtiger Funktion gerechnet

werden.

Mittels [T]est k�nnen Kartenfunktionen �berpr�ft werden. Hierzu mu� das

Programm auf mindestens 2 Rechnern gestartet sein. Ein Rechner wird auf

[E]mpfange eingestellt, der andere sendet mittels [S]ende. Liegt eine

Fehleinstellung des IRQ vor, so kann der Treiber zwar senden, jedoch nicht

empfangen. Nur bei beidseitig richtiger Funktion ist auch ein erfolgreicher

Verbindungsaufbau m�glich.

9. UMGEBUNGSPARAMETER

---------------------

AERANET ben�tigt zu seiner korrekten Funktion einen bis zu 40 BYTE f�r

Umgebungsvariablenbereich. DOS stellt jedoch nur 256 BYTE standardm��ig zur

Verf�gung, was unter Umst�nden zu wenig sein kann (z.B. sehr langer Pfad).

Wir empfehlen den Umgebungsbereich bei bereits umfangreicher Nutzung zu

vergr��ern. (Eintrag in CONFIG.SYS)

z.B. SHELL=COMMAND.COM /E:720 /P

10. IPX-Treiber

---------------

Ab sofort liegt dem Packet ein Treiber namens IPX bei. Dieser setzt auf den

Packettreiber auf und erlaut somit Programmen die Schnittstelle IPX zu

nutzen. Sie finden den Treiber im Verzeichnis AERAINST.

11. Erweiterte Einstellm�glichkeiten

------------------------------------

Ab sofort liegt dem Packet ein Program namens ASETUP bei. Dieses erlaubt

weiterreichende Einstellungen des Verh�ltnisses von Vordergrund und Hinter-

grund bei lokaler Arbeit. Wird auf einer Aktivstation umfangreicher lokal

gearbeitet, so empfehlen wir, die lokale Priorit�t z.B. auf 21 zu setzen.

Weiterhin k�nnen Sie mittels Parameter "o" einstellen, ob im Fehlerfall

nur eine Fehlermeldung erzeugt wird, oder ein kritischer Fehler (z.B.

Fehler beim Schreiben auf Ger�t AERANET) erzeugt werden soll, welcher

normalerweise durch Tastatureingaben beantwortet werden mu�. Um dieses

Program zu nutzen, kopieren Sie es aus dem Verzeichnis AERAINST in Ihr

AERANET-Verzeichnis und starten es dort.

Einstellbare Parameter:

c) station ID           : STATIONSNAME des Rechners

e) user                 : Name der Hauptnutzer der Station

f) software interrupt   : Programmschnittstelle f�r AERANET Aufrufe

Bleibt meist unver�ndert.

g) spooling drive       : Laufwerk f�r die Zwischenspeicherung

der Druckdateien

( nur auf AKTIVSTATIONEN genutzt )

i) timeout after        : Zeitspanne, welche maximal auf die Antwort

eines Befehles gewartet wird. Nach dieser

Zeit wird er wiederholt oder eine

Fehlermeldung ausgegeben.

j) retrys on timeout    : Anzahl von Wiederholungen eines Befehls im

Fehlerfall (z.B. keine Verbindung)

k) print style          : Optionen Seitenvorschub (formfeed) und

Infoseite (header) des Bedienprogrammes

l) delay                : Option Druckwartezeit des Bedienprogrammes

in 1/18 Sekunden

m) file sharing mode    : Option Dateizugriff des Bedienprogrammes

record locking = Blocksperren

file locking   = Dateisperren

compatibility  = Kompatibilit�tsmode

n) lokal priority       : Verh�ltnis von lokaler Arbeit und

Netzwerkzugriff

Eingegeben wird eine Hezadezimalzahl,

welche als ersten Teil die Periode

( Anzahl von Zeitscheiben ) und als zweiten

Teil die Anzahl der davon mindestens lokal

bereitgestellten Zeiteinheiten angibt.

z.B.   (1 Takt = 1/18 s)

21 = von 2 Takten ist 1 Takt lokal

F1 = von 15 Takten ist 1 Takt lokal

o) critical error       : Normalerweise wird beim Auftreten von

Netzwerkfehlern eine DOS Fehlermeldung aus-

gegeben (z.B. erweiterter Fehler 51)

=> handling off.

Soll jedoch eine Vorauswertung von DOS er-

folgen,

z.B. Fehler beim Lesen von Ger�t AERANET

(W)iederholen,(A)bbrechen

so mu� dies aktiviert werden.

=> handling on.