Page 1

ABEL 4.10  -  Device Utilization Chart         Thu Apr 16 09:46:57 1992

ISA (IBM-PC) Interface  Ver.2

MOTOROLA INC.   14 February 1991

==== P22V10 Programmed Logic ====

RESET.D   = (  !AEN & !A14 & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOW

#   IOW & RESET.Q

#   A4 & RESET.Q

#   A5 & RESET.Q

#   !A6 & RESET.Q

#   A7 & RESET.Q

#   !A8 & RESET.Q

#   !A9 & RESET.Q

#   AEN & RESET.Q );

RESET.C   = (  CLK );

HRw.D   = (  !IOR & !HRw.Q

#   IOW & HRw.Q );

HRw.C   = (  CLK );

HEN     = (  !Q1.Q & !Q2.Q

#   !Q0.Q & !Q2.Q

#   !Q0.Q & !Q1.Q );

Ben     = (  !Q1.Q & !Q2.Q );

Q0.D   = (  !AEN & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOW & Q1.Q & !Q2.Q

#   !AEN & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOR & Q1.Q & !Q2.Q

#   !AEN & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOW & !Q0.Q & !Q2.Q

#   !AEN & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOR & !Q0.Q & !Q2.Q

#   !Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q );

Q0.C   = (  CLK );

Q1.D   = (  !Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   !AEN & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOR & Q0.Q & !Q2.Q

#   !AEN & A9 & A8 & !A7 & A6 & !A5 & !A4 & !IOW & Q0.Q & !Q2.Q

#   Q0.Q & !Q1.Q & !Q2.Q );

Q1.C   = (  CLK );

Q2.D   = (  IOR & IOW & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   A4 & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   A5 & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   !A6 & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   A7 & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   !A8 & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   !A9 & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q

#   AEN & Q0.Q & Q1.Q & !Q2.Q );

Q2.C   = (  CLK );

MODA     = !(  !IRQA & RESET.Q );

MODB     = (  IRQB & RESET.Q );

Page 2

ABEL 4.10  -  Device Utilization Chart         Thu Apr 16 09:46:58 1992

ISA (IBM-PC) Interface  Ver.2

MOTOROLA INC.   14 February 1991

==== P22V10 Chip Diagram ====

P22V10

+---------\       /---------+

|          \     /          |

|           -----           |

CLK |  1                    24  | Vcc

|                           |

A4 |  2                    23  | IRQB

|                           |

A5 |  3                    22  | MODB

|                           |

A6 |  4                    21  | RESET

|                           |

A7 |  5                    20  | Q2

|                           |

A8 |  6                    19  | Q1

|                           |

A9 |  7                    18  | Q0

|                           |

A14 |  8                    17  | HEN

|                           |

AEN |  9                    16  | HRw

|                           |

IOR | 10                    15  | Ben

|                           |

IOW | 11                    14  | MODA

|                           |

GND | 12                    13  | IRQA

|                           |

|                           |

`---------------------------'

SIGNATURE: N/A

Page 3

ABEL 4.10  -  Device Utilization Chart         Thu Apr 16 09:46:58 1992

ISA (IBM-PC) Interface  Ver.2

MOTOROLA INC.   14 February 1991

==== P22V10 Resource Allocations ====

Device        | Resource  |   Design    |    Part     |

Resources      | Available | Requirement | Utilization | Unused

======================|===========|=============|=============|==============

|           |             |             |

Dedicated input pins  |     12    |      13     |    12       |     0 (  0 %)

Combinatorial inputs  |     12    |      12     |    12       |     0 (  0 %)

Registered inputs     |      -    |       0     |     -       |     -

|           |             |             |

Dedicated output pins |      -    |       9     |     -       |     -

Bidirectional pins    |     10    |       0     |    10       |     0 (  0 %)

Combinatorial outputs |      -    |       4     |     -       |     -

Registered outputs    |      -    |       5     |     -       |     -

Reg/Com outputs       |     10    |       -     |     9       |     1 ( 10 %)

Two-input XOR         |      -    |       0     |     -       |     -

|           |             |             |

Buried nodes          |      -    |       0     |     -       |     -

Buried registers      |      -    |       0     |     -       |     -

Buried combinatorials |      -    |       0     |     -       |     -

Page 4

ABEL 4.10  -  Device Utilization Chart         Thu Apr 16 09:46:58 1992

ISA (IBM-PC) Interface  Ver.2

MOTOROLA INC.   14 February 1991

==== P22V10 Product Terms Distribution ====

Signal             |    Pin   | Terms | Terms | Terms

Name              | Assigned | Used  |  Max  | Unused

===============================|==========|=======|=======|=======

RESET.D                        |   21     |   9   |  12   |   3

HRw.D                          |   16     |   2   |  12   |  10

HEN                            |   17     |   3   |  14   |  11

Ben                            |   15     |   1   |  10   |   9

Q0.D                           |   18     |   5   |  16   |  11

Q1.D                           |   19     |   4   |  16   |  12

Q2.D                           |   20     |   8   |  14   |   6

MODA                           |   14     |   1   |   8   |   7

MODB                           |   22     |   1   |  10   |   9

==== List of Inputs/Feedbacks ====

Signal Name                    | Pin      | Pin Type

============================== |==========|=========

CLK                            |    1     | CLK/IN

AEN                            |    9     | INPUT

A14                            |    8     | INPUT

A9                             |    7     | INPUT

A8                             |    6     | INPUT

A7                             |    5     | INPUT

A6                             |    4     | INPUT

A5                             |    3     | INPUT

A4                             |    2     | INPUT

IOR                            |   10     | INPUT

IOW                            |   11     | INPUT

IRQA                           |   13     | INPUT

IRQB                           |   23     | BIDIR

Page 5

ABEL 4.10  -  Device Utilization Chart         Thu Apr 16 09:46:58 1992

ISA (IBM-PC) Interface  Ver.2

MOTOROLA INC.   14 February 1991

==== P22V10 Unused Resources ====

Pin   |  Pin   |   Product   | Flip-flop

Number |  Type  |   Terms     |   Type

=======|========|=============|==========

-   |    -   |     -       |    -

Page 6

ABEL 4.10  -  Device Utilization Chart         Thu Apr 16 09:46:58 1992

ISA (IBM-PC) Interface  Ver.2

MOTOROLA INC.   14 February 1991

==== I/O Files ====

Module: 'pcio2'

Input files

===========

ABEL PLA file: pcio2.tt3

Vector file: pcio2.tmv

Device library: P22V10.dev

Output files

============

Report file: pcio2.doc

Programmer load file: pcio2.jed