STAYON by Brian Maguire; a substitute for 0 WAIT.

Documentation by Joe Horn

���������������������������������������������������������Ŀ

� Mini-instructions: STAYON. Wait. Press any key to exit. �

�����������������������������������������������������������

The HP-41, 75, 71 and 42 all have commands that allow the automatic

time-out powerdown to be disabled.  The HP 48 does not.  The STAYON

program can be used to force the HP 48 into low-power mode yet stay

on.

STAYON is like 0 WAIT; both suspend program execution until a key is

pressed, at which time the key's numeric code is placed on the stack

and the program continues.  Both also put the HP 48 into light sleep

(low-drain mode) to extend battery life.  Both turn off the busy

annunciator.  Due to these similarities, STAYON may be included in a

program in place of 0 WAIT.

However, there are some vital differences:

��������������������������������������������������������������������������ͻ

�               STAYON                 �              0 WAIT               �

��������������������������������������������������������������������������͹

� HP 48 stays on until key is pressed  � Times out after 10 minutes and    �

� (hence the name STAYON).             � the HP 48 turns off.              �

��������������������������������������������������������������������������Ķ

� Ignores alarms (they merely light    � Interrupted by alarms.            �

� the busy annunciator and wait until  �                                   �

� STAYON is exited by a keystroke).    �                                   �

��������������������������������������������������������������������������Ķ

� Ticking clock display (if active)    � Ticking clock can be displayed.   �

� appears frozen as during program     �                                   �

� execution.                           �                                   �

��������������������������������������������������������������������������Ķ

� Returned keycode is in absolute key  � Returned keycode is in rc.p form  �

� position form (e.g. MTH is key 7,    � as used by the ASN command.       �

� and + is key 49).                    �                                   �

��������������������������������������������������������������������������Ķ

� Any key exits, even the shifts       � Shift keys do not exit, but are   �

� (alpha is key 30, left-shift is key  � combined with other keys to form  �

� 35, and right-shift is key 40).      � an rc.p keycode.                  �

��������������������������������������������������������������������������Ķ

� The ON key (ATTN) is treated like    � The ON key (ATTN) aborts the WAIT �

� any other key: it returns keycode    � command and program execution     �

� 45 and does not abort a program.     � (unless included in an IFERR      �

�                                      � error trap).                      �

��������������������������������������������������������������������������ͼ