I N D I C E

1. INTRODUZIONE...........................................2

2. IL PROTOCOLLO AX25.....................................2

3. L'INTERFACCIA RADIO - TNC - COMPUTER...................9

4. LE ROUTINE DI GESTIONE DELLA PORTA SERIALE............11

5. IL PROGRAMMA NETSPY.C.................................12

5.1 La Strategia del programma.........................12

5.2 Come usare il programma............................16

5.3 Le principali strutture dati del programma.........20

5.4 Le   principali   costanti    "      "    .........23

5.5 Le   principali   routines    "      "    .........24

8. LISTATI...............................................29

1. INTRODUZIONE.

Con questa  relazione  si  vuole  descrivere  come  e'  stato

progettato e implementato il programma NETSPY .C. Esso e'  in

grado, tramite un ricevitore radio e un TNC, di  intercettare

le comunicazioni in "packet" su un dato canale  radio,  e  di

analizzare i relativi pacchetti.

Inizieremo con una breve  descrizione  del  protocollo  AX25,

usato  per  le  comunicazioni  in  packet  radio,   per   poi

descrivere come  le  conoscenze  acquisite  nello  studio  di

questo protocollo ci hanno permesso di affrontare il problema

propostoci.

2. IL PROTOCOLLO AX25.

La comunicazione in packet radio  fra  due  stazioni  avviene

attraverso lo scambio di piccoli  blocchi,  o  pacchetti,  di

dati. Ogni pacchetto (frame) e'  costituito  dall'insieme  di

altre piccole sequenze,  dette  campi.  La  prima  grossolana

classificazione possibile e' dividere i frames in tre  gruppi

principali: frame  U,  S,  I,  rispettivamente  pacchetti  di

informazione non  numerati,  pacchetti  di  supervisione  del

protocollo, pacchetti di informazione numerati. I  campi  che

formano questi tipi di pacchetti sono i seguenti:

Pacchetto I (o UI)

FLAG   ADDRESS   CONTROL   PID   INFO   FCS   FLAG

(n.bytes)   1      14/70      1        1     n      2     1

Pacchetto S (o U)

FLAG    ADDRESS    CONTROL    FCS    FLAG

(n.bytes)   1       14/70        1        2       1

Prendiamo ora in esame il contenuto dei vari campi.

FLAG. Il campo flag (7E Hex, 01111110) delimita l'inizio e la

fine  di  un  pacchetto.  Se  questo  byte   deve   comparire

all'interno di altri campi, vi e' inserito con la tecnica del

"byte stuffing".

ADDRESS. Il campo address  serve  per  conoscere  mittente  e

destinatario di ogni frame. I primi 7 byte sono  relativi  al

mittente, i bytes 8-14 al destinatario, gli altri (eventuali)

alla  catena  dei  digipeater  che   rendono   possibile   il

collegamento. Per individuare il termine del  campo  address,

tutte i byte relativi alle  lettere  dei  nominativi  vengono

shiftati di una posizione a sinistra, lasciando al  bit  meno

significativo il compito di indicare se il campo indirizzo e'

terminato oppure no. Un bit a 1 in questa posizione dara'  il

termine del campo. Per ogni nominativo sono presenti 7  byte:

6 di  nominativo  vero  e  proprio,  1  per  l'identificativo

secondario  di  stazione  (localmente  verra'   aggiunto   il

carattere "-").

CONTROL.  Il  campo  control  serve  per   identificare   che

tipo di frame (I, U, S) e' stato inviato.  I  due  bits  meno

significativi del campo controllo specificano la  natura  del

pacchetto:

x 0 : Pacchetto di tipo I (x indica indifferenza)

0 1 : Pacchetto di tipo S

1 1 : Pacchetto di tipo U.

Tutte le decodifiche successive (compresa quella relativa  ai

bits rimanenti del campo control) hanno modalita'  diverse  a

seconda di questa prima distinzione.

FRAME I.

Cominciamo dalla decodifica  dei  bits  rimanenti  del  campo

control (bit 1-7, intendendo 0 bit meno significativo e primo

ad essere trasmesso).

I bits 1, 2 e 3 identificano il numero progressivo (modulo 8)

della sequenza di pacchetti I  trasmessi.  Il  bit  4  e'  il

sottocampo di poll/final: quando questo campo e' a 1 si vuole

una risposta immediata dalla stazione  dall'altra  parte  del

link, che rispondera' anch'essa con un sottocampo di P/F a 0.

Questo serve per accertarsi, qualora  ve  ne  fosse  bisogno,

della 'presenza' dell' altra stazione.

I bit 5, 6 e 7 identificano il numero progressivo (modulo  8)

della sequenza di pacchetti I ricevuti.

FRAME I.- Campo PID -

Il  Byte  successivo  al  campo  controllo  e'  il   Protocol

Identifier Field, che dice se esiste un protocollo a  livello

3 e quale esso sia. Il valore  240d  codifica  il  fatto  che

nessun protocollo a livello 3 e' implementato; il valore 207d

codifica il protocollo  NETROM;  il  valore  204d codifica il

protocollo IP.

FRAME I.- Campo Info e successivi -

Dopo il Byte di PID, inizia la serie  di  bytes  di contenuto

informativo veri e propri, cioe' la sequenza  di  byte  ASCII

che  costituiscono il messaggio. Essi sono  terminati  da  un

byte di FCS (Frame Check Sequence), su cui il TNC dovra' fare

il test di correttezza del pacchetto, e da un  byte  di  flag

(01111110) che termina il pacchetto stesso.

FRAME S

Con questo nome si identificano i pacchetti  di  supervisione

del protocollo, quelli cioe' a cui e' assegnato il compito di

controllare l'esatto flusso dei dati sul link. I bytes 2 e  3

del campo control descrivono la natura del  pacchetto  S:  in

particolare:

bit   3  2       tipo

0  0       RR  (Receive Ready)

0  1       RNR (Receive Not Ready)

1  0       REJ (Frame Reject)

Il bit 4 e' il gia' spiegato sottocampo di poll/final, mentre

i bits   5, 6, 7 danno il numero progressivo,  sempre  modulo

8, della sequenza di pacchetti ricevuti.

FRAME S.- Tipo RR -

Il tipo RR serve principalmente per tre scopi:

-) Per indicare che chi trasmette RR  e'  pronto  a  ricevere

pacchetti di tipo I;

-) Per indicare  che  sono  stati  ricevuti  correttamente  i

pacchetti I inviati;

-)  Per  ridare  il  via  a  una  condizione  precedentemente

bloccata.

FRAME S.- Tipo RNR -

Questo tipo di pacchetti  viene  usato  per  indicare  a  chi

trasmette  pacchetti  di  tipo  I  che   il   ricevitore   e'

temporaneamente occupato e non puo' ricevere altri pacchetti.

FRAME S.- Tipo REJ -

Questo pacchetto viene usato per richiedere la ritrasmissione

della sequenza di pacchetti I che non  e'  stata  esattamente

ricevuta ( per esempio per cattive condizioni di ricezione).

FRAME U.

Questo tipo di pacchetto  (Unnumbered,  non  numerato),  puo'

essere sia di comando che di risposta. I  bits 2, 3, 5, 6,  7

del campo control danno informazione sul tipo di pacchetto in

questo modo:

bits     7  6  5    3  2        tipo

0  0  1    1  1        SABM

0  1  0    0  0        DISC

0  0  0    1  1         DM

0  1  1    0  0         UA

1  0  0    0  1        FRMR

0  0  0    0  0         UI

Il bit 4 e' il solito sottocampo di poll/final.

FRAME U - tipo SABM -

Il tipo SABM (Set Asynchronous Balance Mode) serve per  porre

due stazioni in collegamento. Il link viene  attivato  quando

una stazione che riceve SABM risponde con un UA.

FRAME U - tipo DISC -

Il  Tipo   DISC   (Disconnect)   serve   per   terminare   un

collegamento. IL link si disattiva immediatamente.

FRAME U - tipo DM -

Il tipo DM (Disconnect Mode) viene inviato da  ogni  stazione

che, essendo disconnessa,  riceve  un  messaggio  diverso  da

SABM,  oppure  per  indicare  che   al   momento   non   c'e'

possibilita' di connessione (BUSY).

FRAME U - tipo UA -

Il tipo UA  (Unnumbered  Acknowledgment)  viene  inviato  per

confermare la ricezione di un pacchetto U.

FRAME U - tipo FRMR -

Il tipo FRMR (Frame Reject) viene inviato per indicare che in

un pacchetto ricevuto e'  stato  evidenziato  un  errore  non

recuperabile con la ritrasmissione del pacchetto stesso  (per

esempio, un pacchetto con numero progressivo fuori sequenza o

con campi invalidi). Un pacchetto FRMR contiene, in un  campo

aggiuntivo, la descrizione codificata dell'errore rilevato.

FRAME U - tipo UI -

Il pacchetto UI (Unnumbered Information) e' un  pacchetto  di

informazione e come tale  contiene  successivamente  tutti  i

campi  gia'  visti  per  il  pacchetto  I.  Questo  tipo   di

pacchetto, pero', non riceve conferma di ricezione e  percio'

puo' essere perduto.

Tutti i pacchetti di qualunque tipo sono  poi  terminati  dai

gia' descritti campi FCS e FLAG.

3. L'INTERFACCIA RADIO - TNC - COMPUTER.

Per ricevere i pacchetti  che  viaggiano  su  un  determinato

canale si e' fatto uso di un  ricevitore  FM  sulle  bande  2

metri e 70 cm (144 e 433 Mhz), di un  TNC  PK  87  e  di  un

personal AT su cui e' stato sviluppato il software.

Il primo problema e' stato come configurare il TNC in modo da

rendere l'algoritmo il piu'  generale  possibile.  Lo  si  e'

configurato in KISS mode  (per  il  PK  87  la  sequenza  che

setta il TNC in KISS e' contenuta nello script file  KISS.XTK

eseguibile da CROSSTALK).

Tale modo, operando a basso livello, fa soltanto un controllo

di correttezza del pacchetto e poi lo invia byte per byte  al

computer ospite, dopo averlo filtrato dei byte di FLAG e  FCS

e corredato di un byte di inizio e fine pacchetto (192d).  In

realta' si e' notato  che  all'inizio  del  pacchetto  vi  e'

sempre la sequenza 192d 000d, e non soltanto 192d. Questo  in

contraddizione con le istruzioni,  riportate sul manuale, del

modo KISS, che prevedevano il solo 192d. I byte cosi'  giunti

saranno poi decodificati dal programma secondo la descrizione

del protocollo che e' stata data.

Il secondo  problema  e'  stato  come  gestire  da  programma

l'arrivo dei dati  alla  porta  seriale  su  cui  il  TNC  e'

collegato.  In sostanza, da programma vengono per prima  cosa

configurati i registri che gestiscono l'informazione relativa

alla porta seriale (velocita'in Baud,  lunghezza  di  parola,

byte  di  parita',  byte  di  stop);  inoltre,  il  programma

provvede a sostituire la normale routine  di  gestione  della

RS232 del BIOS (interrupt 0Ch) con un nuovo interrupt handler

che consente di lavorare con i byte che arrivano  alla  porta

seriale in modo asincrono rispetto al flusso del programma.

Di  queste  routine  daremo  una  spiegazione  nel   prossimo

paragrafo.

4. LE ROUTINE DI GESTIONE DELLA PORTA SERIALE.

Queste routine si trovano nel file GestSer.C. Di esse  daremo

una sommaria spiegazione.

Con la InitSer1(speed) si accede  direttamente  nei  registri

del WD8250, chip programmabile che gestisce la porta seriale,

e lo si inizializza coni parametri di  ricezione:  velocita',

che puo' venire cambiata da programma con il passaggio  della

variabile speed (default =  1200  Baud),  bit  di  dati  (8),

parita' (nessuna), bit di stop (1).

Tramite la Com1_Handler() si riscrive il vettore di interrupt

0Ch che si attiva quando e' pronto  un  dato  dalla  seriale:

tale dato viene scritto in un buffer  circolare  Com1buf  che

viene gestito con due puntatori: uno  all'ultimo  dato  letto

dal nostro programma, uno all'ultimo  dato  arrivato  tramite

seriale. Per evitare ragionevolmente il  rischio  di  overrun

dei dati, la dimensione del buffer e' stata fissata in  10000

caratteri.

La GetSer1() permette  di  leggere  questo  buffer  rimanendo

fuori del vettore di interrupt; cioe', in pratica, il  buffer

Com1buf si riempe asincronicamente rispetto  al  programma  e

viene letto invece tramite la GetSer1() quando  il  programma

stesso lo richiede. Quest'ultima funzione riceve un puntatore

a carattere e basa il  suo  funzionamento  sui  due  suddetti

puntatori che si chiamano Last_Read1 e Last_Char1; se essa li

ritrova uguali, ritorna -1 a significare che non c'e'  nessun

dato nuovo; altrimenti ritorna 0 e il carattere nuovo.

Come ultima routine utilizzata c'e' la PutSer1() che permette

di mandare dati in uscita  sulla  seriale  (per  esempio  per

forzare il TNC ad uscire da Kiss mode).

5. IL PROGRAMMA NETSPY.C .

Con  le  premesse  fatte,  si  possono  ora   descrivere   le

caratteristiche e il funzionamento  del  programma.  Esso  si

propone di:

-) Intercettare i pacchetti che viaggiano su un canale radio;

-) Costruire una tabella dei link attivi segnalando il numero

di  pacchetti  informativi   scambiati,   il   numero   di

collisioni rilevate, il tipo di  protocollo  a  livello  3

eventualmente presente, l'ora di  inizio  e  di  fine  del

colloquio. Tale tabella si aggiorna in tempo reale;  tutto

cio' che esce dalla tabella viene salvato su  file;  tutta

la tabella viene poi  salvata,  a  richiesta,  al  termine

dell'elaborazione.

-) Dare,  a  richiesta,  ulteriori  informazioni   sui   link

costituiti, come, ad  esempio,  gli  eventuali  digipeater

tramite i quali avviene la connessione.

-) Permettere di "catturare" a livello di  byte  i  pacchetti

passanti   sui   vari   link,   permettendone   poi    una

consultazione in un ambiente dove  essi  sono  gia'  stati

divisi nei campi che li costituiscono.

5.1 LA STRATEGIA DEL PROGRAMMA.

In  questo  paragrafo  verra'  spiegato  come  il   programma

raggiunge gli scopi prefissati. All'inizio viene visualizzata

una pagina di spiegazione d'uso che serve all'utente  che  si

accosti al programma  per  la  prima  volta.  Poi  inizia  il

programma  vero  e  proprio,  con  la  visualizzazione  dello

schermo  principale  che  consta  di  tre   finestre:   nella

principale,  la  piu'  grande,  troveranno   posto   i   link

(collegamenti  tra  due  stazioni)  con  i   loro   parametri

significativi; in una seconda, in basso a  sinistra,  saranno

visualizzati,  in  forma  breve,  gli  ultimi   5   pacchetti

transitati sul canale; in una terza, in basso a destra, sara'

visualizzato un menu di opzioni tra le quali la  possibilita'

di effettuare la cattura e poi la visualizzazione byte a byte

dei pacchetti transitati sui vari link. Inoltre vengono anche

visualizzate l'ora e la data attuali.

Normalmente  il  programma  attende  i  dati  dalla  seriale.

Durante questa attesa vengono  chiamate  alcune  routine  che

svolgono compiti di contorno. Una di  esse  analizza  i  link

presenti in tabella: se qualcuno  di  essi  non  ha  traffico

(scambio di pacchett)  da piu' di TIME_OUT  minuti,  il  link

viene considerato disconnesso e  si aggiorna  l'ora  di  fine

collegamento.

TIME_OUT e' una costante del programma, posta uguale a 15: e'

consigliabile che tale valore non sia  troppo  elevato,   per

evitare di lasciare in  tabella  troppi  link  apparentemente

'attivi';  in  ogni  caso  TIME_OUT  non  potra'  mai  essere

maggiore di 59.

Altre routine si occupano di scrivere l'ora, di  visualizzare

i vari menu, di interpretare i comandi dell'utente.

E' in seguito presente una descrizione dettagliata di  queste

routine. All' arrivo del primo dato il  programma  inizia  ad

elaborare il pacchetto. Una cosa da tenere  presente,  e'  la

seguente: all'arrivo del primo dato si potrebbe supporre  che

il secondo dato sia subito dopo immediatamente disponibile, e

tralasciare un test sull'effettivo arrivo di un  dato  nuovo.

In realta', essendo il codice  compilato  generalmente  molto

piu' veloce dell'arrivo, sebbene continuativo, dei dati dalla

seriale, tale test va fatto PRIMA di  leggerne  qualunque  di

essi, non solo il primo.

Avendo quindi rilevato l'arrivo di un pacchetto nuovo, lo  si

mette in una variabile e,  quando  lo  si  ha  completo,   si

procede   all'estrazione   di   tutti   i   suoi    parametri

fondamentali; inoltre, se l'utente ha  selezionato  l'opzione

relativa, lo si inserisce nell'apposito  buffer.

A questo punto si fa una distinzione: si considerano  solo  i

pacchetti   di   tipo   I,   U(UI,DISC,DM),    S(RR,RNR,REJ).

Considerare questo sottoinsieme e' sufficiente per gli  scopi

seguenti e semplifica l'algoritmo. Se viene  intercettato  un

pacchetto I o pacchetti RR, RNR, REJ con bit di poll = 0 (che

sono relativi a un precedente invio di pacchetti I), si ha la

presenza di a un link attivo. Se questo link e'  presente  in

tabella, si aggiornano semplicemente tutti i  dati  relativi:

si  controllano  ripetizioni  di   pacchetti   per   rilevare

collisioni, si aggiorna l'ora dell'ultimo pacchetto  ricevuto

e cosi' via. Se il link non e' in tabella, lo si aggiunge; se

la tabella  e'  piena  si  elimina  il  link  'piu'  vecchio'

salvandolo su file. Inoltre si aggiornano  le  scritte  sullo

schermo  e  si  scrive  in  basso  a  sinistra  il  pacchetto

intercettato.

Se si e' ricevuto un pacchetto  DISC  o  DM  il  link  si  e'

disconnesso, e percio' si aggiorna l'ora di fine collegamento

che viene scritta sullo schermo.

Se si riceve un pacchetto UI si controlla  tramite  il  campo

PID se e' implementato un protocollo a livello 3: se si',  si

aggiunge  anche  questo  link  in   tabella,   considerandolo

significativo. Gli altri pacchetti UI non IP o NETROM vengono

ignorati a questo livello  perche'  di  scarso  interesse  (a

quest'ultima categoria appartengono, per esempio, i pacchetti

di identificazione che i vari nodi trasmettono ogni tanto sul

canale).

Questo e' cio' che il programma fa per 'default', cioe' senza

interventi  dell'utente.  Quest'ultimo  ha  pero'  sempre   a

disposizione un menu che gli permette di fare  altre  analisi

contemporaneamente   all'arrivo   e   all'elaborazione    dei

pacchetti. L'utente puo' chiedere notizie  aggiuntive  su  un

link, puo' decidere se e come abbandonare il programma,  puo'

svolgere attivita' in una shell del sistema  operativo,  puo'

decidere di  iniziare  o  terminare  di  catturare,  per  poi

vederli byte a byte, tutti i  pacchetti  che  transitano  sul

canale.

Questa  opzione  funziona  nel  seguente  modo:  esiste   una

variabile 'capture' che puo' essere posta ON oppure OFF.  Nel

primo caso tutti i pacchetti intercettati, anche  quelli  che

non influenzano la tabella principale, sono catturati in  una

struttura dati. Questa cattura termina o quando l'utente pone

a OFF la variabile, oppure quando  sono  stati  catturati  un

numero max  di  pacchetti   (numero  che  e'fissato  con  una

costante del programma, NUMPAK_MAX   uguale  a  250),  oppure

ancora  se  non   esiste   piu'   memoria   disponibile   per

l'allocazione dei nuovi pacchetti.

A questo punto l'utente puo' entrare  in  un  nuovo  ambiente

dove puo' vedere con semplici comandi tutti i pacchetti  byte

per byte, gia' divisi nei  loro  campi.  Intanto,  il  buffer

della seriale continuera' a riempirsi di dati in arrivo,  che

pero' non saranno elaborati istantaneamente, ma solo ogni  un

certo  numero  di  secondi  (nel  programma  tale  numero  e'

definito dalla costante TEMPO_AGGIORNAMENTO, uguale a 30)  in

modo da non perdere continuita' nell'elaborazione dei dati in

arrivo senza pero' rallentare in  modo  vistoso  la  sessione

corrente.

Vengono ora descritte le operazioni che svolge  il  programma

nel caso che l'utente  desideri  avere  una  rappresentazione

grafica dell'attivita' del canale. Una volta inizializzato il

sistema   con    la    funzione    StartPlacet()    descritta

dettagliatamente in seguito, il programma legge la tabella in

cui sono memorizzati i pacchetti  che  sono  arrivati  e  con

queste   informazioni   costruisce   la   schermata   grafica

corrispondente. A questo punto, il programma prosegue come al

solito continuando ad aggiornare la tabella dei link man mano

che arrivano i nuovi pacchetti;  questa  tabella  costituisce

sempre il riferimento per  l'aggiornamento  della  situazione

grafica e viene quindi riletta ad ogni nuovo ciclo.

5.2 COME USARE IL PROGRAMMA.

Il programma viene lanciato da DOS con il comando 'netspy' al

quale possono essere aggiunte, sulla stessa riga, le seguenti

opzioni:

-h :     evita la visualizzazione, all' inizio del programma,

delle due pagine di istruzioni.

-p xx:   permette di specificare  il  path  xx  per  il  file

LOG.PKT che altrimenti viene scritto nella directory

corrente.

-s yyyy: pone a yyyy   la  velocita'  di  trasferimento  TNC-

Computer che per default e' 1200 Baud.

Da prove effettuate si e' visto che, specialmente con PC  XT,

e' consigliabile non salire oltre 4800 baud per non rischiare

di perdere qualche dato e far abortire il programma che tenta

di decodificare pacchetti con campi invalidi o mancanti.

Lanciato  senza  l'opzione  -h,  il  programma  presenta  due

schermate di informazione:  la  prima  schermata  attende  la

pressione del tasto 'PgDn' prima di presentare la seconda. Al

termina di quest'ultima premendo F1 si  inizia  il  programma

vero e proprio, premendo F10 si ritorna al sistema operativo.

A programma iniziato, ogni volta che  un  pacchetto  transita

sul canale, lo si vedra' apparire sullo  schermo,  e,  se  il

pacchetto indica la presenza di un  link  attivo  secondo  le

modalita' previste e prima spiegate, il link stesso apparira'

nella finestra principale.

Se  i  pacchetti  sono  rilevati  correttamente  dal  TNC  il

programma seguira'  l'evolversi  dei  vari  link  sul  canale

aggiornando le informazioni sullo  schermo.  In  questa  fase

l'utente ha a disposizione i seguenti comandi:

n - Battendo n dove n e' il numero di  un  link  presente  in

tabella, l'utente avra' a disposizione per il link scelto  le

seguenti informazioni:

-) Numero di pacchetti I inviati da un  lato  all'altro

del  link e viceversa (in tabella  principale  viene

riportato il  numero complessivo);

-) Digipeater  eventualmente  presenti  sul  link   (in

questo    caso   viene   visualizzata    la    frase

'connessione  via:   <digipeaters>   ',   altrimenti

'connessione diretta'.

C (Capture ON - OFF) - Battendo 'c' l'utente puo' attivare  o

disattivare la cattura byte per byte di tutti i pacchetti che

transitano. La condizione di default e' OFF, lo  stato  della

variabile viene comunque sempre visualizzato. Tale variabile.

se posta ON, puo' tornare in  modo  OFF  manualmente,  quando

l'utente lo decide, oppure automaticamente nei  seguenti  due

casi: quando si e' superato il numero  di  pacchetti  massimi

catturabili NUMPAKMAX (per ora posta a 250 ),  o  ancora,  in

sistemi  con  basse  disponibilita'  di  memoria,  quando  la

memoria disponibile per la  cattura  di  altri  pacchetti  e'

insufficiente.

A (Analisi pacchetti) - Battendo 'a'  l'utente  entra  in  un

ambiente dove e' possibile visualizzare i pacchetti catturati

precedentemente.

A  questo  livello,  sullo  schermo  viene  visualizzato   un

pacchetto per volta secondo queste modalita': in alto vi sono

il numero d'ordine del  pacchetto  catturato,  il  numero  di

pacchetti che sono nel buffer e  una  minima  decodifica  del

pacchetto stesso i cui bytes vengono rappresentati in  codice

esadecimale.

Sono  poi  rappresentati  divisi  nei  campi  descritti   nel

paragrafo relativo al protocollo ax25, tutti i byte contenuti

nel pacchetto. Se esiste un campo informativo, e' data  anche

una conversione dei bytes in codice ASCII; se in  tale  campo

sono  presenti  caratteri   non   stampabili   essi   vengono

sostituiti dal carattere di codice ASCII 2d  (una  'faccetta'

in reverse video) se si tratta di un carattere il cui  codice

e' < 26d, da quello  di  codice  ASCII  254d  (un  quadratino

bianco) se si tratta di uno di codice > 127d. L'  utente  ora

potra' spostarsi nel buffer di cattura tramite i comandi:

Up    per vedere il dato precedente;

Dn    per vedere il dato seguente;

Home  per andare all'inizio del buffer;

End   per andare in fondo al buffer;

F3    per abbandonare la sessione pulendo il buffer

F5    per abbandonare  la  sessione  mantenendo  i  dati  nel

buffer.

Come gia' detto in  precedenza,  i  dati  in  arrivo  vengono

elaborati ogni TEMPO_AGGIORNAMENTO secondi: poiche' il numero

di secondi e' piuttosto basso, e quindi solo pochi  pacchetti

possono essere in attesa  di  elaborazione,  quest'ultima  e'

praticamente  istantanea,  tanto   che   l'utente   che   sta

effettuando l'analisi pacchetti quasi non  viene  disturbato,

se non rilevando che, in caso di 'capture' posta   a  ON,  il

numero di pacchetti nel buffer di cattura  e'  aumentato.  La

sessione puo' essere abbandonata  o  mantenendo  i  dati  nel

buffer di cattura, oppure svuotandolo lasciando  piu'  spazio

per una successiva cattura.

D (DOS Shell) - Premendo 'd' l'utente ha a  disposizione  una

shell del sistema operativo. In essa e' possibile  effettuare

in generale tutto cio' che normalmente si fa da DOS, a  patto

di tenere presente queste  due  avvertenze:  non  trattenersi

molto in tale sessione specie se vi  e'  molto  traffico  sul

canale radio (i pacchetti in arrivo si accumulano nel  buffer

di seriale e possono andare in overrun) ed evitare  nel  modo

piu' assoluto di eseguire programmi che agiscano sulla stessa

porta  seriale   (COM1:).   In   questo   caso   NETSPY   non

funzionerebbe piu' e sarebbe necessario un reset di tutto  il

sistema.

V (Vista Grafica) -  Questa  e'  l'opzione  che  consente  di

passare dal formato tabellare al formato grafico.

Quest'ultimo riespecchia  fedelmente  il  formato  tabellare;

l'angolo superiore sinistro e' assegnato in  permanenza  alla

visualizzazione  del  nominativo  di  tutti  i  pacchetti  in

transito,  costituendo  cosi'  l'equivalente  grafico   della

'scroll window' del modo 'testo' in cui sono visualizzati gli

ultimi 5 pacchetti ricevuti.

E' opportuno far notare che cio' che si  vede  sullo  schermo

sono i collegamenti che hanno  mittente  e  destinatario  nel

pacchetto e cioe' quelli  a  LIVELLO  FISICO  AX25,  compresi

NETROM e IP.

Nel  formato  grafico  sono  disponibili  due   comandi   per

l'utente:

(R)idisegna    le   stazioni   sullo   schermo   vengono

riposizionate;  questo  per  permettere  all'utente   di

cambiare una  configurazione  poco  apprezzabile  da  un

punto di vista estetico.

ESC   torna al menu precedente, dopo  aver  'chiuso'  il

sistema grafico.

E (Esce senza salvare)- Con questo comando l'utente ritorna a

DOS senza salvare sul file LOG.PKT il contenuto della tabella

principale. In detto file rimarranno solo gli eventuali  link

'vecchi' eliminati dalla tabella  per  dare  posto  ai  nuovi

arrivati. All'uscita del programma e' possibile  togliere  il

TNC da KISS mode per farlo tornare in modo normale,  mediante

la PutSer1(), con la sequenza 0Ch, FFh, 0Ch valida per il  PK

87 della AEA.

S (Esce Salvando  su  file)  -  Battendo  's'  l'utente  esce

(previa conferma) dal programma salvando su file il contenuto

della tabella principale.

5.3 LE PRINCIPALI STRUTTURE DATI.

In questa sezione vengono descritte le  principali  strutture

dati usate per implementare il programma.

Avendo gia' parlato del buffer di seriale Com1buf vediamo ora

le rimanenti strutture significative.

La piu' importante e' sicuramente Info[]: essa contiene tutte

le informazioni relative  ad  un  link:  i  nominativi  degli

operatori (.link[]), il tipo di protocollo presente a livello

piu' alto (.protocollo[]), il numero di pacchetti I scambiati

(.num_p), il numero di collisioni  rilevate  (.num_coll),  il

numero di pacchetti inviati da una parte all'altra del link e

viceversa (.a_to_btot,  .b_to_atot),  il  numero  progressivo

dell'ultimo   pacchetto    I    intercettato    (.a_to_bprog,

.b_to_aprog),  la  data  e  l'ora  del  primo  e  dell'ultimo

pacchetto    intercettato     (.data_primo,     .data_ultimo,

.ora_primo, .ora_ultimo) lo stato del link, cioe'  se  esiste

ancora la connessione o se e' gia' cessata  (.stato),  e  una

struttura a lista del tipo elemento - puntatore  all'elemento

successivo dove vengono salvati i nominativi degli  eventuali

digipeaters (.digi_struct).

Un'altra importante struttura dati e' quella nella quale sono

memorizzati byte per  byte  i  pacchetti  che  devono  essere

intercettati. Essa e' costituita  da  un  array  buffer[]  di

strutture  composte  dai  seguenti  campi:  .*pacchetto,  che

contiene i byte relativi al pacchetto catturato,  e  .pac_len

che indica la sua lunghezza.

Per quanto riguarda  la  parte  grafica,  le  strutture  dati

significative  sono  l'array  punto[]  di   strutture   cosi'

composte: (.stato) in cui e' memorizzato lo stato  del  punto

sullo schermo, (.nome) che contiene  il  nome  dell'eventuale

stazione presente in quel punto e (.link[]) che e'  un  array

di nomi delle eventuali stazioni collegate.

Questo array e' usato dalle varie funzioni per sapere  se  un

punto sullo schermo e' libero,  se  e'  una  stazione  o  una

linea. Inoltre, nel caso il punto sia una stazione  si  tiene

traccia dei suoi eventuali collegamenti con altre stazioni.

L'altra struttura dati di rilievo e' la strittura chiave  che

consente di  creare  una  lista  di  corrispondenze  nomi  di

stazione  - posizione da esse occupata sullo schermo.

In questa lista si inseriscono le nuove stazioni, si  trovano

quelle gia'  inserite,  e  vengono  rimosse  quelle  che  non

servono  piu';  in  sostanza,  questa  struttura  svolge   le

funzioni di un piccolo data-base.

5.4 LE PRINCIPALI COSTANTI DEL PROGRAMMA.

Si riporta un elenco delle  costanti  significative  presenti

nel  programma,  dove  sono  implementate  tramite   #define.

Volutamente vengono tralasciate  le  costanti  relative  alle

routine di  inizializzazione  ed  uso  della  porta  seriale.

BUFSIZE: 10000 - Dimensione in byte del buffer di seriale.

FEND: 192 - Byte del kiss mode che da' l'inizio e la fine  di

un pacchetto.

FESC, TFEND, TFESC - Parametri che permettono di eseguire  il

byte stuffing di un pacchetto.

NET_ROM: 207, IP: 204  -  Valori   del    Byte    PID     che

identificano i rispettiviprotocolli a  livello 3.

MAX_LINK:  10  -  Numero  massimo  di  link   nella   tabella

principale.

TIME_OUT: 15  -  Numero  di  minuti  dopo  i  quali  un  link

'silenzioso' viene  considerato  disconnesso.  TIME_OUT  deve

essere compresa nell'intervallo (0, 59).

NUMPAKMAX: 250  - Numero  massimo  di  pacchetti  catturabili

byte per byte.

TEMPO_AGGIORNAMENTO: 30 - Numero  di  secondi  dopo  i  quali

viene svuotato il  buffer  di  seriale  durante  l'uso  della

sessione di Analisi dei pacchetti.

5.5 LE PRINCIPALI ROUTINE DEL PROGRAMMA.

void   Introduzione   (void) -   All'inizio   del   programma

visualizza le due pagine di informazioni.

void Lista_Digipeater() - Questa routine crea  la  lista  dei

digipeater  eventualmente  presenti  nel   campo   indirizzo,

salvandoli nella struttura Digi_struct.

void Byte_Stuffing(), Decodifica_Ind(),

Decodifica_Controllo(), Decodifica_Tipo() -  Queste  routines

decodificano i  parametri  significativi  di  ogni  pacchetto

intercettato.

void  Gestisci_File  (void)  -   All'inizio   del   programma

controlla se esiste gia' un file "log.pkt" - Se si'  lo  apre

per  l'eventuale  aggiunta  dei  dati,  altrimenti  lo   crea

scrivendo per prima cosa delle  informazioni  su  come  detto

file e' strutturato.

void Aggiorna_Connessioni (void) - Questa  routine  considera

disconnesso un link che  non  dialoga  da  piu'  di  TIME_OUT

minuti, ponendo cosi' lo stato a 0 (disconnesso).  Utile  per

quei link di cui non si riceve il pacchetto DISC o per quegli

altri in cui il dialogo avviene al di fuori del normale  AX25

(per esempio link in NETROM o IP).

void Scrivi_Orologio (byte x,y) - Questa routine aggiorna data

e ora  correnti  che  vengono  visualizzate  nella  schermata

principale alle posizioni indicate da x e y.

void  Visualizza_Menu  (void),    void  Mostra_Info   (void),

void Host_Off (void), void Esci() - Visualizzano il menu  dei

comandi disponibili nella finestra video in basso  a  destra,

e/o gestiscono le eventuali scelte dell'utente.

void Usa_FullScreen (void) - void Usa_Window1 (void)  -  void

(Usa_Window2) - Gestiscono il sistema di riferimento  attuale

per il cursore.

Int Esiste_Link (unsigned char *i, crea_posto_vuoto) - Questa

routine analizza il link  presente  nella  variabile  globale

LINK_1 e stabilisce se in tabella esiste gia' oppure  no.  In

caso  positivo  ritorna   1,   altrimenti   ritorna   0.   In

quest'ultimo caso,  inoltre, se  crea_posto_vuoto e' a 1, la

routine restituisce tramite *i l'indice di  tabella  dove  e'

possibile   memorizzare   il   nuovo   link    (eventualmente

eliminando, salvandolo su file tramite apposita  routine,  il

link  disconnesso piu' vecchio; se nessun link in tabella  e'

in stato di disconnessione, la ricerca del piu' vecchio viene

fatta su tutti i link) .

void Salva_Info(unsigned char nr) - Salva su file il link  di

indice nr della tabella.

void Crea_Nuovo_Link (unsigned char in, fr) - Crea  il  nuovo

link LINK1 alla posizione in, ponendo i parametri del link in

accordo con il frame ricevuto fr.

void Cattura_Pacchetto(), Resetta_Capture() -  Gestiscono  la

cattura byte a byte dei pacchetti riferendosi alla  variabile

capture  che  viene   eventualmente   resettata   quando   si

verificano certe condizioni.

void Analisi_Pacchetti() - Permette l'analisi  dei  pacchetti

catturati, secondo le modalita' di cui sopra.

void Salva_Tabella (void)  -  All'uscita  del  programma,  se

richiesto, salva su file la tabella corrente.

Dos_Shell (void)  - Apre  una  shell  del  DOS  gestendo   il

salvataggio della situazione video e tutti gli imprevisti che

possono capitare a tale livello.

Controlla_Tbaud (int*speed) -  Controlla  che  il  valore  di

velocita' inserito sulla linea di  comando  sia  ragionevole,

(300, 600, 1200, 2400, 4800  ,  9600)  altrimenti  lo  assume

1200.

void StartPlacet(void) - Predispone la partenza  del  sistema

grafico e la  creazione  dinamica  delle  strutture  dati  in

funzione del tipo di scheda video disponibile.

void EndPlacet(void) - Rilascia  la  memoria  allocata  dalla

funzione precedente e predispone il ritorno  del  sistema  al

modo 'testo'.

word PiazzaStazione(char *nome) - Disegna una stazione  sullo

schermo in modo casuale e ritorna un  numero  associato  alla

sua posizione.

void PiazzaStazioni(char *nome1, char *nome2, byte pr

word *s1,     word  *s2)  -  Disegna  due

stazioni sullo schermo in modo casuale, ritorna in s1 e s2 le

posizioni delle medesime e  provvede  a  collegarle  con  una

linea di diverso tipo a seconda del  valore  del  protocolllo

contenuto in pr.

boolean LinkaStazioni(word s1, char *nome, byte pr, word *s2)

Collega la stazione associata a nome alla stazione  s1,  gia'

presente sullo schermo  con  una  linea  di  diverso  tipo  a

sseconda del valore del protocollo contenuto in pr.

Ritorna in s2 la posizione della stazione  collegata;  se  la

funzione non riesce a collegare la nuova  stazione  e  quella

vecchia, la funzione ritorna FALSE.

boolean LinkAttivi(word s) - Questa funzione ritorna  TRUE  o

FALSE a seconda che la stazione s sia o  meno  collegata  con

altre stazioni.

boolean StazioniCollegate(word s1, word s2) - Questa funzione

ritorna TRUE se la  stazione  s1  e  la  s2  sono  collegate,

FALSE altrimenti.

void RimuoviStazione(word s) - Cancella la stazione  s  dallo

schermo a aggiorna l'array punto[].

void RimuoviLInk(word s1, word s2) - Cancella il collegamento

fra la stazione s1 e la s2 e aggiorna l'array punto[].

void BlinkStazione(word s) - Fa lampeggiare la stazione s.

void AddStazione(char *nome, word s) - Aggiunge nel data-base

la nuova relazione nome_stazione - posizione, aggiornando  la

lista chiave.

void DelDtazione(char  *nome)  -  Rimuove  dal  data-base  la

posizione della stazione associata a nome: se la stazione non

e' presente nel data-base, la funzione ritorna NOT_FOUND.

void ClearKeyt(void) - Reinizializza il data-base rilasciando

tutta la memoria di cui era costituita la lista chiave.