Kurzdokumentation zum Programm SATELLIT.EXE

Hinweis!!!

Das vorliegende Programm ist eine Demoversion. Es ist mit voller Funktionalit�t

lauff�hig bis zu dem auf dem Startbildschirm angegebenen Termin. Danach arbeitet

die Berechnungsroutine nicht mehr korrekt!!!

1. Allgemeine Programmeigenschaften

* Speicherung von bis zu 700 verschiedenenen Satelliten

* Verwendung von Keplerelementen im AMSAT- und im NASA-Format

* optionale Berechnung von AOS (Appearance Of Satellite) und max.

erreichbarer Elevation

* optionales akustisches Signal bei AOS/LOS

* Vorausberechnungsprotokoll in Textdatei

* Vorausberechnung auch f�r zwei Orte m�glich

* Auswahl des 2. Ortes aus bis zu 2000 Standorten

* Locator-Koordinaten-Entfernungsberechnung

* Weltkarte mit Ausleuchtgebiet

* Azimuth-/Elevationsgrafik mit optionaler Einblendung der konkreten

Horizontlinie

* Informationssystem zu den einzelnen Satelliten

* alle Dateien liegen als Textdateien vor und sind beliebig editierbar

* selektives Update von Keplerelementen im NASA-Format

* Anzeige des Sonnenterminators

* Mindestkonfiguration:

* PC-AT 286 und h�her

* etwa 300kByte Plattenplatz

* etwa 400kByte freier Hauptspeicher falls Weltkarte dargestellt werden soll

* VGA-Grafik (Standard-VGA)

* empfohlene Zusatzausstattung:

* Arithmetikprozessor

* Maus

2. Programmbeschreibung

Das vorliegende Programm erlaubt die Berechnung von Satellitenpositionen von

bis zu 700 Satelliten. Die Berechnung kann in Echtzeit oder als Voraus-

berechnung erfolgen. In der Echtzeittabelle werden immer 16 Satelliten gleich-

zeitig angezeigt.

Hinweis!!!

Die Uhrzeit in der Echtzeittabelle bzw. in den Grafiken mu� immer als UTC

angezeigt werden. Anderenfalls ist der TIME-Parameter in der Datei SATELLIT.INI

entsprechend zu �ndern.

Das Programm wird mittels folgender Tastenkombinationen bedient:

Echtzeittabelle:

<Esc>

Die Escape-Taste ist die wichtigste Taste im Programm, da man mit ihr an

(fast) jeder beliebigen Stelle im Programm die aktuelle Funktion beenden

kann.

<ENTER>

Mit <ENTER> werden der aktuell ausgew�hlte Men�punkt best�tigt und die

entsprechende Funktion gestartet.

<CNTRL><ENTER>

Diese Tastenkombination startet die Azimuth-/Elevationsdarstellung f�r den

aktuellen Satelliten.

<CNTRL>S

Mit ^s wird die Satellitensuchfunktion aktiviert. Diese ist besonders

sinnvoll wenn viele Satelliten gespeichert sind. Der Satellitenname mu�

nicht vollst�ndig angegeben werden.

Page up/dwn

Bl�ttert seitenweise in der Satellitenliste.

Cursortasten

W�hlen Satelliten bzw. Men�punkte aus.

<SPACE>

Stoppt das Programm an jeder Stelle.

Grafik:

<TAB>

Schaltet zwischen Weltkarte und Horizontdisplay um.

Page up/dwn

Wechselt zwischen Satelliten.

Cursortasten

Bewegen den Mauszeiger.

Men�punkte k�nnen auch mittels Hotkeys ausgew�hlt werden. In der Echtzeit-

tabelle sind die Hotkeys farblich hervorgehoben, in den Grafiken entsprechen

sie dem ersten Zeichen auf dem entsprechenden Knopf. Men�punkte, die einen

Satelliten als Argument ben�tigen, beziehen sich immer auf den aktuell aus-

gew�hlten Satelliten.

Ansonsten haben wir versucht, die Bedienung des Programmes "intuitiv" zu

gestalten, so da� nunmehr einfach Ausprobieren angesagt ist...

F�r alle Men�punkte gilt, da� sie teilweise �ber eine erweiterte Funktionalit�t

gegen�ber der in dieser Kurzdokumentation beschriebenen verf�gen. Es lohnt sich

also, bestimmte Aktionen zu versuchen. Unter Umst�nden sind diese implementiert.

Dateien:

SATELLIT.EXE verwendet mehrere Dateien, die alle vom Nutzer ge�ndert werden

k�nnen aber nicht immer sollten.

SATELLIT.EXE

Das Programm selbst.

SATELLIT.INI

Initialisierungsdatei. Die einzelnen Parameter sind in der Datei

dokumentiert. Es ist jedoch sinvoll, eine Sicherheitskopie der

Originaldatei anzufertigen.

ELEMENTE.DAT

Diese Datei enth�lt die Keplerlemente der verschiedenen Satelliten.

Falls mehr als 700 Satelliten drinstehen, werden die restlichen

einfach ignoriert. Es kann sowohl das AMSAT-Format als auch das

NASA-Format verwendet werden. Dabei ist es nicht notwendig, die

Dateien irgendwie aufzubereiten. Die Einleseroutine wurde, nach

bestem Wissen und Gewissen, so gestaltet, da� jeglicher "M�ll",

der nicht wie Keplerelemente aussieht, einfach ignoriert wird.

Es existiert die M�glichkeit des selektiven Updates der

Keplerelemente einzelner Satelliten. Dazu sind folgende Schritte

erforderlich:

- 'Information' f�r den betreffenden Satelliten ausw�hlen,

- 'Update' w�hlen,

- Namen der Datei mit den neuen Elementen angeben.

Achtung!!!

Diese Funktion arbeitet nur wenn alte und neue Keplerelemente des

betreffenden Satelliten im NASA-(2-Zeilen) Format vorliegen. Sollen

alle Keplerelemente aufgefrischt werden empfiehlt sich komplettes

Ersetzen der gesamten Datei. F�r die Verfolgung von STS oder MIR

ist das selektive Update allerdings sehr hilfreich.

WELT.MAP

Diese Datei enth�lt alle Daten f�r die Darstellung der Weltkarte. Der

Aufbau ist in der Datei ersichtlich.

SATMODE.DAT

Hier kann man die Modi der jeweiligen Satelliten in Abh�ngigkeit vom

jeweiligen MA-Wert eintragen. Die Z�hlung beginnt bei 0.

Schaltet z.B. OSCAR 13 bei 60 in den Mode BS und bei 120 in den Mode

S so w�rde dastehen:

OSCAR 13

000 B     # beginnt mit B

060 BS    # macht mit BS weiter

120 S     # bleibt bei S bis der Umlauf beendet ist

END

UMGEBUNG.DAT

Hier kann jeder die Horizontlinie f�r seinen eigenen Standort eintragen

und wundert sich dann nicht mehr, wieso er OSCAR 17 trotz 50�Elevation

nicht h�rt...(Schornsteine sind manchmal noch h�her).

Das Problem liegt beim Nutzer, seine eigene Horizontlinie auszumessen...

SATINFO.TXT/SATINFO.ENG

Diese Datei KANN n�tzliche Informationen �ber Satelliten oder auch

andere Themen enthalten. Der Aufbau geht aus der Beispieldatei hervor.

Diese Datei ist schon mit hilfreichen Informationen (Frequenzen und

Tips) gef�llt. Schaltet man die Sprache auf Englisch, so wird die Datei

SATINFO.ENG benutzt, anderenfalls die Datei SATINFO.TXT.

OBSERVER.DAT

Geographische Koordinaten von �ber 1800 St�dten.

3. Zus�tzliche Hinweise - Ausblick

Was bringt die Zukunft?

Nat�rlich die automatische Rotornachf�hrung. Wann diese kommt ist nat�rlich

auch davon abh�ngig, wie schnell diese verlangt wird. Schlie�lich erstellen wir

das Programm in unserer Freizeit und haben auch noch andere Sachen zu tun, wie

z.B. funken...

�ber die M�glichkeit der Direkteingabe der Keplerelemente aus der CQ-DL denken

wir auch nach.

Wem das Programm zu langsam erscheint, der sollte es mit einem Arithmetik-

prozessor versuchen. Dann d�rften kaum noch W�nsche offen bleiben. Ein Direkt-

ausdruck w�hrend der Vorhersage wurde doch nicht implementiert man kann aber

die entstandene Datei ohne weiteres mit dem DOS-Printbefehl ausdrucken.

Wir bitten um Entschuldigung, da� diese Kurzdokumentation ihrem Namen gerecht

wird. Aber schlie�lich soll sie ja nur einen �berblick �ber die Bedienung des

Programmes geben. Die ausf�hrliche Dokumentation, welche zur Vollversion ge-

liefert wird, umfa�t etwa 50-60 Seiten und wird in gedruckter bzw. kopierter

Form �bergeben. Auf jeden Fall gibt es im Programm Funktionen, auf die in

dieser Kurzdokumentation nicht eingegangen wurde.

Zum Abschlu� noch eine gro�e Bitte. Wir haben uns die M�he gemacht, dieses

Programm zu entwickeln. Machen Sie sich also bitte die kleine M�he,

Verbesserungsvorschl�ge anzubringen!!!.

Wenn dies eine Demoversion ist, wie bekommt man dann eine richtige?

Das ist ganz einfach. Sie melden sich bei uns. Sie bekommen dann eine Voll-

version (die kann auch nicht mehr, geht daf�r aber immer), eine ordentliche

Programmdokumentation mit einigen Ausf�hrungen zum verwendeten Berechnungs-

verfahren und einigen aktuellen Hinweisen zu den gerade fliegenden Satelliten

und au�erdem wird die Version mit Rotorsteuerung kostenfrei nachgeliefert,

sobald sie fertiggestellt ist.

Der Preis f�r die Vollversion betr�gt DM 20,-/DM 30,- (ohne/mit Rotor-

steuerung) sofern Sie �ber einen ftp-f�higen Internet-Anschlu� verf�gen und

das Programm auf diesem Wege erhalten. In diesem Fall m��ten Sie auch das

Handbuch selbst ausdrucken (wird in PostScript geliefert). Anderenfalls fallen

zus�tzliche DM 8,- f�r Postversand sowie Verpackung an (Vollversion + Update).

Der Betrag kann mittels Verrechnungsscheck oder durch �berweisung auf folgendes

Konto erstattet werden:

Karsten Hansky

DEUTSCHE BANK Filiale Zeitz

Bankleitzahl : 86070000

Konto-Nr.    : 6715296

Es gibt viele Wege uns zu erreichen:

1.)

DL3HRT                                     DL3HZM

Karsten Hansky                             Matthias Mitte

August-Bebel-Str.14                        Wiesenstra�e 3

06712 Kretzschau                           06712 Kretzschau

DL3HRT@DB0LPZ.#SAX.DEU.EU                  DL3HZM@DB0MER.#SAA.DEU.EU

hansky@igel.physik.th-zwickau.de           e3daq@mlucom.urz.uni-halle.de

neueste Demoversion im Internet: ftp igel.physik.th-zwickau.de

ftp ftp.tu-clausthal.de