een 24cxx EEPROM programmer  0.5 23-9-95

___________________________

getest met 24c65,zou moeten werken met de hele 24cxx serie.

interface,aansluiting

---------------------

als interface kan simpelweg de David Tait 16c84 programmer gebruikt

worden.dit met de 7406.

het 24cxx programmeer voetje moet als volgt aangesloten worden:

1 (A0),2 (A1),3 (A2) en 4 (Vss) aan aarde.

5 (SDA) aan 16c84 RB7,6 (SCL) aan 16c84 RB6 en 8 (Vcc) aan 5 V. of

16c84 Vdd.

(als de 24c65 rechtstreeks op de 5 Volt voeding wordt aangesloten

werkt dit zonder problemen.dit kan ook op de geschakelde Vdd .)

gebruik

-------

als input files kunnen uitsluitend binaire files gebruikt worden.

gebruik evt. hex2bin.exe

foutmeldingen

-------------

hardware error:verkeerde LPT poort,geen voeding,interface defect.

geen ACK:geen of defecte 24cxx,24cxx verkeerd aangeloten,interface defect.

verify schrijffout:deze fout zou nooit mogen voorkomen.mogelijke oorzaken:

voeding niet goed ontkopppeld,voedingsspanning te laag.24cxx defect.

uitbreidingen

-------------

voor mij zelf functioneert het goed genoeg.op verzoek evt. de volgende

uitbreidingen aanpassingen:

uitlezen van een 24cxx en saven naar file.

configureerbaar voor andere interfaces.

engelse versie.

andere ideeen:laat maar horen.

kommentaar bugs

---------------

willem kloosterhuis

08380-53068

e-mail waklos@bos.nl

fido 283/512.13

dank aan Arie Loos voor de 24c65 doks.

een interface print voor deze programmer en David Tait's PP.exe is

verkrijbaar voor 18.- ,kompleet gebouwd 65.- met voeding 70.-