[[[[[   [[[   [   [    [[[      [[[

[      [   [   [ [    [   [    [   [

[[[[   [[[[[    [       [[       [[

[      [   [   [ [     [        [

[      [   [  [   [   [[[[[ [[ [[[[[

Universelles FAX- Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible

von

[[[[   [  [   [[[   [[[[[  [   [

[   [  [ [   [   [      [  [   [

[   [  [[     [[[       [   [ [

[   [  [ [   [   [  [   [   [ [

[[[[   [  [   [[[    [[[     [

^           ========

/�\                //                 \�/

�                //     \\            �

���������������Ŀ        ========>>   ���������������Ŀ

�      ___      �               //    �      ___      �

�     /. .\     �                     �     /. .\     �

�    �  �  �    �                     �    �  �  �    �

�    � �Ŀ �    �                     �    � ��� �    �

�     \_ _/     �                     �     \_ _/     �

�       F       �                     �       F       �

�      \A/      �                     �      \A/      �

�       X       �                     �       X       �

�Tx?   / \      �                     �Rx!   / \      �

�����������������                     �����������������

Eberhard Backeshoff, Obschwarzbach 40a, 4020 Mettmann

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

===================================

I.   Einleitung                                 1

II.   ben�tigte Konverter-Hardware               2

III.   Die Konfiguration des Programms            3

IV.   der Betrieb                                6

V.   Allgemeines                               11

VI.   Die Termindatei FAX.TIM                   14

VII.   Das Showpic-Programm                      16

VIII.   Nachtr�ge                                 17

IX.   Konverterschaltungen und Bezugsquellen    18

X.   Weitergabe, Copyright etc.                19

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 1

I. Einleitung

Das DK8JV FAX-Empfangsprogramm besteht eigentlich aus zwei

Programmen, n�mlich FAX.EXE und SHOWPIC.EXE

FAX.EXE ist ein universelles Programm zum Empfang von Wetter- und

Fotofax mit 16 Graustufen Helligkeitsaufl�sung.

Es ist auf jedem 100% IBM-kompatiblen Rechner lauff�hig und un-

terst�tzt alle g�ngigen Grafikkarten von CGA �ber Hercules, EGA

bis zu VGA.

Ebenfalls k�nnen diverse 8- und 24-Nadeldrucker angesteuert

werden.

Bilder k�nnen w�hrend des Empfangs angeschaut, gedruckt oder

abgespeichert werden und nachtr�glich mit Hilfe des SHOWPIC.EXE-

Programmes betrachtet, gezoomt und gezoomt ausgedruckt werden.

Folgende Module und Trommeldrehzahlen sind verf�gbar:

Module:  288, 352, 576

LPMs  :  48, 60, 90, 120, 180*, 240*

Die mit * gekennzeichneten LPMs sind nur auf schnellen Rechnern

oder aber mit eingeschr�nkter Aufl�sung realisierbar.

In allen Modulen wird APT-Betrieb unterst�tzt, wobei bei

Wetterfax auch die automatische Umschaltung zwischen Modul 288

und 576 m�glich ist.

Zus�tzlich kann noch eine Terminliste zum "Scharfmachen" des APT-

Betriebes angelegt werden.

Bei der Darstellung auf Bildschirm und Drucker wird jeweils das

volle Bildschirmformat bzw. die volle Druckerbreite ausgenutzt

und somit die maximal auf dem Ausgabeger�t erzielbare Aufl�sung

benutzt. Intern arbeitet das Programm i.a. jedoch mit einer h�-

heren Aufl�sung, die sich etwa folgenderma�en berechnet:

Aufl�sung (entspr. Anz. Punkte/Zeile) := Modul * Pi.

Da der Rechenzeitbedarf proportional mit "Aufl�sung * LPM"

w�chst, kann es n�tig sein, auf langsamen Rechnern (4,77 MHz-PC)

die Aufl�sung herabzusetzen, damit das Programm funktioniert.

Hierzu kann bei der Installation eine obere Schranke f�r die

Aufl�sung angegeben werden.

Auf Bildschirmen, welche die Darstellung von 16 echten Grauwerten

erm�glichen, (VGA oder aber EGA plus monochromer Multisync) wer-

den auch echte Graustufen dargestellt.

Damit wird auf VGA und EGA fast schon Fotoqualit�t erzielt.

Ansonsten und auf dem Drucker erfolgt eine Pseudograudarstellung

nach dem ordered-dither Verfahren.

F�r den Empfang von Wetterkarten ist auch eine Umschaltung auf

reine Schwarzwei�darstellung m�glich. (Standardvoreinstellung bei

Modulen 288 und 576)

Hierbei sinkt auch der Speicherbedarf f�r das Abspeichern von

Karten auf etwa 1/4.

Dadurch, da� das Programm intern mit hoher Aufl�sung arbeitet,

lassen sich aus abgespeicherten Bildern Ausschnittsvergr��erungen

anfertigen, die die volle Detailtreue besitzen.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 2

II. ben�tigte Konverter-Hardware

Zum Betrieb des Programms ist nat�rlich irgendeine Form von

Konverter notwendig.

FAX benutzt zur �bernahme der Daten die serielle Schnittstelle

COM1, jedoch geschieht die Daten�bernahme nicht seriell, sondern

parallel �ber die vier Handshakeleitungen DCD, RI, DSR und CTS,

die sich wie ein 4-Bit Parallelport verhalten mit DCD als

h�chstwertigem und CTS als tiefstwerigem Bit.

Dadurch konnte der Hardwareaufwand im Konverter gesenkt werden.

Passend zu diesem Programm habe ich eine Konverterschaltung

entwickelt, die die notwendige Umsetzung f�r FM-FAX bewerk-

stelligt (Schaltbild anbei) und die bei Vollausbau ebenfalls den

Empfang von SSTV-Bildern erm�glicht.

Achim, DL5JM hat hierzu eine Platine entworfen. Bezugsquelle

siehe am Ende der Anleitung.

Alternativ besteht noch die M�glichkeit, die Dekodierung

vollst�ndig dem Rechner zu �berlassen, und ihm �ber einen als

Begrenzer fungierenden Operationsverst�rker die reine NF zuzu-

f�hren. Dies funktioniert mit zufriedenstellenden Ergebnissen

jedoch nur, wenn der Rechner schnell genug ist. Selbst dann ist

aber das Ergebnis deutlich schlechter als bei Verwendung eines

"richtigen" Konverters.

Ein Schaltungsvorschlag f�r so einen "Simpelst-Konverter" findet

sich ebenfalls am Ende der Anleitung.

Reicht Ihnen eine reine S/W Darstellung ohne Grauwerte, die

allerdings qualitativ hochwertig sein soll, so k�nnen Sie auch

einen einfachen PLL-Konverter, z.B. mit NE567 oder eine andere

L�sung mit einem Modem-Chip aufbauen.

Z.B. l��t sich aus dem Packratt auch das Modem-Signal heraus-

ziehen.

Schlie�en Sie in diesem Falle die vier Handshakeleitungen

zusammen und daran den Konverter an. Geben Sie in diesem Falle

bei der Konfiguration Hardwarekonverter=Ja an. Das Programm er-

wartet f�r Wei� einen positiven Pegel (+4 - +12V) und f�r Schwarz

einen negativen. Null Volt erkennt die Schnittstelle dankens-

werterweise auch schon als negativ an, so da� man eine TTL-L�sung

direkt anschlie�en kann.

Ich w�rde aber lieber doch gleich den Empfang von Graustufen

vorsehen.

Sie wissen ja sonst nicht, was Ihnen entgeht....

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 3

III. Die Konfiguration des Programms

FAX (und SHOWPIC) ist vollst�ndig in Turbo-Pascal 5.0 geschrieben.

Das Programm sollte nur aus dem Verzeichnis heraus gestartet

werden, in dem es sich befindet, da es ansonsten seine Konfigu-

rationsdatei nicht finden.

Beim erstmaligen Start durchl�uft das Programm eine

Konfigurationsroutine, in der der verwendete Graphikadapter,

Drucker u.a. angegeben werden m�ssen. FAX speichert diese Angaben

in einer Datei FAX.CNF, so da� sie bei einem erneuten Start des

Programms nicht mehr angegeben werden m�ssen.

Eine sp�tere Neukonfiguration des Programms l��t sich erreichen,

indem man es mit FAX/C startet.

Nun zur eigentlichen Konfiguration:

Starten Sie das Programm durch Eingabe von FAX/C <��.

W�hlen Sie den f�r sie zutreffenden Graphiktreiber aus der Liste

aus.

Wenn sie EGA gew�hlt haben, erscheint jetzt die Frage nach echter

Grauwertdarstellung.

Bitte beantworten Sie diese Frage nur mit ja, wenn Sie einen

monochromen Multisync o.�. benutzen. Ansonsten werden die Bilder

in Falschfarben dargestellt, was zwar u.U. recht lustig aussieht,

im allgemeinen aber nichts bringt.

Haben Sie ja eingegeben, so m�ssen Sie auf der jetzt erscheinen-

den Bildschirmseite festlegen, welche Farbe welcher Helligkeit

bei Ihrem Monitor entspricht. Die EGA-Karte bietet 6

Farbausg�nge, n�mlich R,G,B,r,g und b, wobei die kleinen

Buchstaben die Sekund�rausg�nge bezeichnen. Dies ergibt 2^6 = 64

Kombinationsm�glichkeiten. Jedoch k�nnen bei EGA nur 16 davon

gleichzeitig dargestellt werden. Sie m�ssen nun bestimmen, welche

Farbe auf Ihrem Monitor am hellsten, welche am zweithellsten usw.

dargestellt wird, und die vier hellsten Farben der Reihe nach

angeben. Beispiel:

Gr�n (G) wird auf Ihrem Monitor am hellsten dargestellt, Rot (R)

am zweithellsten und Blau (B) am dunkelsten. Ferner sei die

hellste Sekund�rfarbe (g) dunkler als die dunkelste Prim�rfarbe

(B). Dann lautet die richtige Farbreihenfolge GRBgrb. Davon

brauchen wir die vier hellsten, also GRBg. Unter Umst�nden kann

man, um eine bessere Gradation zu erzielen, auch eine

Helligkeitsstufe auslassen, also z.B. GRgr.

Diese Kombination hat sich beim KNC-Medley Monitor bew�hrt.

Zur Kontrolle wird eine Grautreppe abgebildet, and der man sofort

die Auswirkung der gew�hlten Zuordnung sehen kann.

Achtung: Die Zuordnung der Farben zu den Helligkeiten ist leider

oftmals abh�ngig von der Stellung des Kontrastreglers. Deshalb

beim Austesten den Kontrast auf minimalen Wert einstellen. Hat

man die richtige Zuordnung gefunden, so kann man den Kontrast

soweit erh�hen, bis man gerade noch eine gute Helligkeitsab-

stufung erh�lt.

Nun k�nnen Sie einen passenden Drucker ausw�hlen.

Im Zweifelsfalle w�hlen Sie IBM-8-Nadel.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 4

Jetzt erscheint die Frage nach halbfettem Druck.

Falls Sie einen 24-Nadeldrucker gew�hlt haben, so hier zun�chst

ja eingeben. Stellt sich sp�ter im Betrieb heraus, da� die Bilder

(nur bei eingeschalteter Grauwertdarstellung) zu bla� werden,

dann k�nnen Sie das Programm neukonfigurieren und nein eingeben.

Bitte beachten, da� manche Drucker laut Betriebsanleitung im

Grafikmodus keinen "vollfetten" Druck, d.h. alle Nadeln gesetzt,

durchf�hren d�rfen.

Wenn Sie einen 8-Nadeldrucker verwenden, dann sollten Sie hier

immer nein eingeben.

Wenn Sie keinen Papiervorschub auf Neuseite (FormFeed) w�nschen,

dann bitte die entsprechende Frage mit nein beantworten.

Die Frage nach dem Abspeichern von von schwarzwei�-empfangenen

Bildern in Schwarzwei� sollten Sie mit ja beantworten. Dies spart

eine Menge Speicherplatz beim Abspeichern von Wetterkarten.

Die anschlie�ende Frage bezieht sich auf den verwendeten

Konverter.

Mit Hardwarekonverter ist der "normale" Konverter gemeint, mit

dem das Programm laufen soll. Nein an dieser Stelle bedeutet, da�

Sie die "Simpelst" L�sung verwenden wollen. Dies ist zwar nicht

sehr empfehlenswert, aber f�r ein erstes Reinschnuppern geht's

vielleicht doch.

Jetzt kommt die Frage nach der maximal erlaubten Aufl�sung.

Eine Wetterkarte im Modul 576 erreicht eine Aufl�sung von ca.

1800-1900 Punkten pro Zeile. Es gibt mehrere gute Gr�nde, diese

Aufl�sung herabzusetzen:

1. Der Rechner ist zu langsam und h�ngt sich auf.

2. Ihr Drucker schafft z.B. 1440 Punkte pro Zeile, und die

Isobaren auf der Wetterkarte interessieren Sie zwar, nicht

jedoch die Stationskreise. Dann setzen Sie Sie mit gutem

Gewissen die Aufl�sung auf 1440 herab.

3. Der Speicherplatzbedarf zum Abspeichern der Bilder w�chst

quadratisch mit der gew�hlten Aufl�sung !!!

Nachdem Sie Ihre Entscheidung bez�glich der Aufl�sung getroffen

haben, ist noch die Frage nach der Timerkorrektur zu beantworten.

Um eine vern�nftige FAX-�bertragung sicherzustellen, ist eine

hochkonstante Abtastgeschwindigkeit (Trommeldrehzahl) sowohl

sende- als auch empfangsseitig erforderlich. Ferner m�ssen Sende-

und Empfangsdrehzahl m�glichst genau �bereinstimmen, damit im

empfangenen Bild keine Parallelogrammverzerrungen auftreten.

Das Programm gewinnt die Referenzfrequenz aus dem Timertakt,

der auch die Softwareuhr im PC steuert. Dieser wird durch

entsprechende Programmierung des Timer-ICs auf die passende

Taktrate heruntergeteilt. In manchen PCs liegt nun die Frequenz

des Taktoszillators um einiges daneben.

Tragen Sie hier zun�chst 0 ein.

Sollten Sie sp�ter merken, da� die Bilder schr�g-verzerrt sind,

so k�nnen Sie mittels einer Neukonfiguration einen Korreturfaktor

angeben. (kann sowohl positiv als auch negativ sein) Beginnen Sie

mit kleinen Werten. (+/- 40) Sollte es noch schlimmer werden, so

versuchen Sie es mit dem umgekehrten Vorzeichen.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 5

Diese Ableitung der "Trommeldrehzahl" aus dem Timertakt ist auch

die Erkl�rung daf�r, warum die tats�chliche Aufl�sung, in der die

Bilder empfangen werden, (wird z.B. von Showpic angezeigt) u.U.

etwas vom Wert Modul*Pi bzw. von der von Ihnen festgelegten

maximalen Aufl�sung abweicht:

Da sich durch einfache Teilung keine beliebigen Frequenzen er-

zeugen lassen, und zum anderen der Timertakt kein ganzzahliges

Vielfaches der verwendeten "Trommeldrehzahlen*Punkte_pro_Zeile"

(=Punkte_pro_Zeiteinheit) ist, wird die Aufl�sung im Bereich +/-

5% vom Sollwert punktweise durchgefahren, der dazugeh�rige

Teilerfaktor ausgerechnet und mit dem jeweils praktisch reali-

sierbaren verglichen. Diejenige Punkte_pro_Zeile/Teilerkombi-

nation, die die geringste Abweichung vom Sollwert erzielt, wird

dann schlie�lich genommen.

Nun ist die Konfiguration beendet und es erscheint der

Startbildschirm, wie er sp�ter auch beim normalen Programmstart

erscheinen wird.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 6

IV. der Betrieb

Vorbemerkung:

Die hier vorgestellten Konverterschaltungen gehen davon aus, da�

der h�here NF-Ton Wei� und der tiefere Schwarz entspricht. Dazu

m�ssen in der Regel die Stationen im oberen Seitenband empfangen

werden. Empf�ngt man das Signal im falschen Seitenband, so treten

folgende Effekte auf:

- Einphasen funktioniert nicht mehr.

- Bei Graudarstellung erscheint ein in Negativ.

- Bei Schwarzwei�darstellung erscheint u.U. ein fast total wei�er

Bildschirm. Hier wird n�mlich, um den Bildschirm zu schonen,

das Bild invertiert dargestellt, d.h. es sollten wei�e Linien

auf schwarzem Bildschirmhintergrund erscheinen. Gleichzeitig

wird das Bild auf dem Schirm ja mit einer geringeren als der

tats�chlichen Aufl�sung dargestellt. Diese "Verkleinerung" wird

bei Graufax durch Auslassen von Punkten und Zeilen erreicht.

Bei S/Wfax jedoch w�rde dies u.U. zum Verschwinden von horizon-

talen oder vertikalen Linien f�hren. Deshalb werden hier

jeweils die schwarzen Bildpunkte, die durch auf die Verkleiner-

ung auf den gleichen Bildschirmpunkt fallen, oder-verkn�pft.

Wenn jetzt die Seitenbandwahl falsch ist, so ist fast die

gesamte Bilfl�che schwarz, und die restlichen wei�en Linien

werden durch dei oder-Verkn�pfung auch noch niedergekn�ppelt.

Starten Sie das Programm mit FAX<��.

Es erscheint der Startbildschirm mit einem Logo und einer etwas

l�nglichen Erl�uterung zu einer Eingabe, die Sie t�tigen sollen.

Wenn Sie hier einen Filenamen eingeben, wird FAX, wenn Sie sp�ter

den Befehl Druck aufrufen, die Daten nicht an den Drucker senden,

sondern in einer entsprechenden Datei anlegen. Sie k�nnen sie

dann sp�ter mit SHOWPIC ansehen und ausdrucken. Geben Sie bitte

#-#keine#-##         Dateinamenserweiterung an, (z.B. .PIC o.�.) diese f�gt das

Programm selbst in Form einer durchlaufenden Nummer hinzu, da f�r

jedes empfangene Bild automatisch eine neue Datei angelegt wird.

Nach dieser Eingabe landen Sie im Empfangsbildschirm; es

erscheint ein kleines Statusfenster, das Sie jederzeit durch

Dr�cken der ESC-Taste entfernen k�nnen. Durch Dr�cken einer

beliebigen anderen Taste k�nnen Sie es wieder hervorholen.

Weiter tut sich zun�chst aller Wahrscheinlichkeit nichts,

deshalb ersmal eine Erkl�rung des Statusfensters und der

Parameter, mit denen sich das Programm beeinflussen l��t.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 7

So �hnlich sieht das Statusfenster aus:

��������������������Ŀ

�M)odul:  576� G)rau �

�L)pm:    120�  aus  �

�D)ruck:  aus�������Ĵ

�P)hasen: aus� R)ev  �

�A)pt: wartet�  aus  �

�            �������Ĵ

Bei der  "Simpelst"- Kon-    --> �Q)uit       � O)ri  �

verterl�sung erscheint hier      �V)erschieben� vert  �

H)ub:  400                       ��������������������Ĵ

Abstimmanzeige (Notbehelf)   --> � ������������������ �

����������������������

Alle im Statusfenster aufgef�hrten Parameter lassen sich durch

Dr�cken der Taste mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben

ver�ndern.

Allerdings ist die Ver�nderung mancher Parameter gesperrt, wenn

D)ruck eingeschaltet ist. D)ruck wiederum l��t sich nur

einschalten, wenn A)pt auf "wartet" steht.

Die Bedeutung der Parameter im Einzelnen:

M)odul: Legt das zugrundegelegte Empfangsmodul fest. Es sind die

Module 288, 352 und 576 verf�gbar. Empf�ngt man mit dem

falschen Modul, so werden die Bilder mit einem falschen

H�hen/Seitenverh�ltnis wiedergegeben.

Wetterfax benutzt in der Regel Modul 576, manchmal auch

288. Fotofax wird in der Regel mit Modul 352 betrieben.

Wird ein neues Modul gew�hlt, so werden einige andere

Parameter passend vorbesetzt, z.B. G)rau-Darstellung bei

288 und 576 aus und bei 352 ein.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 8

L)pm:   �bertragungs"geschwindigkeit" (Trommeldrehzahl) in Zeilen

pro Minute. Die �berwiegende Anzahl der Stationen

arbeitet mit 120 LPM. (LPM=Lines Per Minute) Manche

Wetterfaxstationen (meist aus dem Ostblock) senden auch

mit 90 LPM oder 60 LPM.

Es stehen LPMs von 48 bis 240 zur Verf�gung, wobei die

obere praktikable Grenze von der Aufl�sung (also gew�hltem

Modul) und der Rechnergeschwindigkeit abh�ngt.

Bei langsamen PCs kann es sogar n�tig sein, die Aufl�sung

herabzusetzen, (Vorschlag: 960 Punkte/Zeile, s.o.) um

einen problemlosen Empfang schon bei ode oberhalb von 120

LPM sicherzustellen.

Sollte sich Ihr Rechner bei den h�heren LPMs aufh�ngen,

so verringern Sie mittels der Konfiguration die maximale

Aufl�sung.

Stimmt LPM nicht mit dem der Sendestation �berein,

so ist ein vern�nftiges Mitschreiben nicht m�glich.

D)ruck: Zuschalten des Drucks auf dem Drucker oder des

Abspeicherns in eine Datei. L��t sich nur umschalten,

wenn A)pt auf "wartet" steht. Will man empfangene Bilder

abspeichern oder ausdrucken, so mu� man Druck #-#vor#-# Beginn

des Empfangs einschalten. Das Bild wird simultan zum

Empfang abgespeichert bzw. gedruckt. Ein nachtr�gliches

Abspeichern, wenn das Bild bereits auf dem Bildschirm zu

sehen ist, ist leider nicht m�glich, da i.a. der verf�g-

bare Speicherplatz im Rechner nicht ausreicht, ein Bild

mit voller Aufl�sung zwischenzuspeichern. (z.B. Modul

576, Graudarstellung, also 4 Bit/Bildpunkt; ca. 1800

Punkte/Zeile; ca. 1800*�2 Zeilen ==> 2,2 Megabytes

Speicherbedarf. Beim Abspeichern werden die Bilddaten

noch komprimiert, so da� mit etwa 1,8 Megabytes Speicher-

platz zu rechnen ist.

Als reines S/W-Bild abgespeichert (Wetterkarte) l�ge der

Platzbedarf bei ca. 150-500 kB, je nach Menge der

eingezeichneten Linien. Ein Fotofaxbild in

Graudarstellung und Modul 352 ben�tigt bei voller auf-

l�sung etwa 1100*1100/�2*0,5 Bytes/Bildpunkt ==> 427 kB;

nach Kompression typischerweise noch etwa 350 kB.

P)hasen:Einphasvorgang starten bzw. abbrechen.

Damit Sende- und Empfangsmaschine bei der FAX-�bertragung

"in Phase" laufen, d.h. damit der linke Bildrand auch

wirklich an den linken Rand zu liegen kommt, wird zu

Beginn einer jeden �bertragung f�r ca. 10-20 Sekunden

ein Einphassignal gesendet, welches aus 5% Wei�pegel und

95% Schwarzpegel je Zeile besteht. Steht P)hasen auf

ein, so wartet das Programm auf ein Einphassignal.

Hat es ein solches erkannt, so "schiebt" es den

entstehenden wei�en Balken an den linken Bildrand und die

Anzeige hinter P)hasen springt auf lck. (f�r lock =

"eingerastet") Sobald das Einphassignal endet, geht

P)hasen wieder auf aus, und der eigentliche Empfang

beginnt. Phasen l��t sich manuell auf ein und aus

stellen, die APT-Automatik stellt Phasen automatisch auf

ein, wenn ein Startsignal erkannt wurde.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 9

A)pt:   hei�t Automatic Picture Transmission

Die meisten kommerziellen FAX-Stationen verwenden APT.

hierbei wird die empfangende FAX-Maschine durch Aussenden

eines Starttones bestimmter Frequenz eingeschaltet und

nach Beendigung der �bertragung durch einen anderen Ton

wieder abgeschaltet. Dies erm�glicht es, mechanische

Maschinen nicht st�ndig mit rotierender Trommel

durchlaufen lassen zu m�ssen und verhindert au�erdem, da�

QRM bei fehlender Aussendung der Gegenstation irrt�m-

licherweise als Einphassignal interpretiert wird.

In Verbindung mit einem Timer (hier innerhalb des

Programmes realisiert, s.u.) ist es m�glich,

vollautomatisch Sendungen zu vorgegebenen Zeitpunkten zu

empfangen. Anhand von unterschiedlichen Startt�nen bei

Wetterfax lassen sich ebenfalls die Module 576 und 288

erkennen.

Die APT-Schaltung in diesen Programm kennt drei Zust�nde:

Termin, wartet und aktiv. Zun�chst interessieren hier nur

wartet und aktiv.

Normalerweise l�uft eine Bild�bertragung folgenderma�en

ab: APT steht auf wartet. W�hrend APT auf wartet steht,

wird nichts auf den Bildschirm geschrieben, die

Einphasschaltung ist ebenfalls nicht aktiviert. Nun sen-

det irgendwann die Gegenstation einen APT Startton. So-

bald dieser Ton l�nger als eine vorgegebebe Zeit ansteht,

geht APT auf aktiv. Gleichzeitig wird Phasen auf ein

geschaltet, und das Programm versucht, auf die jetzt von

der Gegenstation gesendeten Einphassignale zu

synchronisieren. Wenn dies gegl�ckt ist, schaltet sich

die Einphasfunktion aus, uns die Bildschirmausgabe wird

freigegeben.

Am Ende der �bertragung sendet die Gegenstation ein APT-

Stop-Signal aus. Wenn dieses von der APT-Schaltung

erkannt wird, schaltet sich APT wieder auf warten, und

das Spiel kann von neuem beginnen.

Das auf den Bildschirm geschriebene Bild bleibt solange

stehen, bis APT erneut aktiviert wird.

Ist Modul 576 oder 288 eingeschaltet, so �berpr�ft die

APT-Schaltung anhand des Starttones, ob es sich bei dem

folgenden Bild um Modul 288 oder 576 handelt, und

schaltet das Modul ggf. um.

Da nicht alle Stationen mit APT arbeiten, kann man APT

mit der Taste "A" auch von Hand auf aktiv und wieder

zur�ck auf wartet schalten. Hiebei wird beim �bergang von

wartet nach aktiv jedoch nicht Phasen gestartet, sondern

gleich die Bildschirmausgabe freigegeben. In diesem

Zustand l��t sich Phasen jederzeit von Hand einschalten.

ist eine Termindatei vorhanden, so kennt die APT-

Schaltung noch einen weiteren Betriebszustand:

es erscheint im Statusfenster hinter A)pt: ein T, gefolgt

von einer Uhrzeit. in diesem Zustand ignoriert das

Programm alle APT Starttoene, bis das die angezeigte

Uhrzeit erreicht ist. Beim Erreichen der Uhrzeit springt

APT auf wartet und ist somit "scharfgemacht" f�r den

Empfang des gew�nschten Bildes. Nach Bildende springt APT

wieder auf Termin zur�ck, und es wird die Uhrzeit des

n�chsten Termies angezeigt. wie eine Termindatei angelegt

wird, ist weiter unten erkl�rt.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 10

Q)uit:  hat man irgendwann einmal keine Lust mehr, FAX zu machen,

so ist das die richtige Taste, um aus dem Programm

herauszukommen.

V)erschieben:

Steigt man in ein laufendes FAX-Bild ein, d.h. hat man

die Einphassequenz verpa�t, so l��t sich mit dieser

Funktion die Bildlage noch ver�ndern. Dazu w�hlt man

diese Funktion an, (APT aus, Phasen aus) schreibt ein

paar Zeilen mit und schiebt mit den Pfeiltasten den er-

scheinenden Cursor auf den vermeintlichen Bildanfang.

Dann die Enter-Taste bet�tigen, und der Rest des Bildes

wird korrekt geschrieben. (und auch gedruckt)

Dieser Vorgang wird auch als "Einphasen von Hand"

bezeichnet. Das Verschieben hat keinen Einflu� auf das

Abspeichern der Bilder, d.h. die abgespeicherten Bilder

werden dadurch nicht zerrissen. Im SHOWPIC-Programm

l��t sich an den gespeicherten Bildern nachtr�glich eine

komplette Verschiebung vornehmen.

G)rau:  bestimmt, ob ein empfangenes Bild nur in Schwarzwei�

(Wetterkarten-like) oder mit Graut�nen dargestellt wird.

Wenn Sie in der Konfiguration die Frage "Sollen

schwarzwei�e Bilder nur in Schwarz...." mit Ja

beantwortet haben, so wird hiermit auch die Art der

Abspeicherung festgelegt. In Grau abgespeicherte Bilder

lassen sich nachtr�glich jederzeit auch in Schwarzwei�

betrachten, brauchen aber viel mehr Speicherplatz.

Bilder, die mit "G)rau ein" empfangen werden, werden

immer in Grau abgespeichert.

R)ev:   Die meisten FAX-Stationen tasten die Bildvorlagen von

links nach rechts ab. Fotofaxstationen machens oft

jedoch umgekehrt. R)ev regelt die empfangsseitige

Schreibrichtung. Sollte ein Bild seitenverkehrt

erscheinen, so stand R)ev verkehrt. Abgespeicherte Bilder

lassen sich auch nachtr�glich "rumdrehen".

O)ri:   Hiermit kann man zwischen horizontaler und vertikaler

Bildschirmdarstellung umschalten.

Wetterkarten haben meist ein Hochformat, d.h. sie sind

h�her als breit. Hier bietet sich O)ri vert an. Das Bild

wird dann auf der Seite liegend dagestellt, damit es

vollst�ndig auf den Schirm pa�t. Fotofax wird meist im

Querformat gesendet. Hier bietet sich dann O)ri horiz an,

damit das Bild den vollen Bildschirm ausnutzt.

Abgespeicherte Bilder lassen sich auch nachtr�glich

wahlweise horizontal oder vertikal betrachten.

H)ub:   Falls Sie die "Simpelst"-Konverterl�sung benutzen, so

k�nnen Sie hiermit das Programm auf den verwendeten Hub

einstellen. Auf Kurzwelle wird normalerweise ein Hub von

400 Hz f�r Wetterfax verwendet; auf Langwelle ein Hub von

150 Hz. Fotofax wird auch oft mit 300 Hz Hub �bertragen.

Hub bezeichnet die halbe Differenz zwischen den

Frequenzen f�r Schwarz und wei�. Wenn Sie einen

Hardwarekonverter betreiben, so wird an diesem der Hub

hardwareseitig eingestellt.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 11

V. Allgemeines

Verwendete T�ne etc.:

Fax auf Kurzwelle und Langwelle wird im allgemeinen als FM-Fax

betrieben, d.h. ein Sender wird zwischen zwei Eckfrequenzen hin-

und hergetastet, von denen eine Schwarz und die andere Wei� ent-

spricht. Bei der �bertragung von Graut�nen  kann die ausgesendete

Frequenz kontinuierlich zwischen den beiden Eckfrequenzen schwan-

ken. Es handelt sich also praktisch um eine FM-Modulation. Auf

Kurzwelle wird hierbei ein Frequenzhub von 400 Hz verwendet, auf

Langwelle einer von 150 Hz.

Pressedienste verwenden u.U. auch andere H�be.

Um bei KW zu bleiben: ein Hub von 400 Hz entspricht einer Shift,

also einem Frequenzabstand zwischen Schwarz und Wei� von 800 Hz.

Normalerweise entspricht wei� der HF-m��ig h�heren Frequenz.

Eine solche Modulation l��t sich, genau wie bei RTTY, auch er-

reichen, wenn man einen SSB-Sender mt einer AFSK moduliert, die

diese T�ne im NF-Bereich erzeugt. Hierbei geht man standardm��ig

von den T�nen 1500 Hz f�r Schwarz und 2300 Hz f�r Wei� aus. Die

arithmetische Mitte zwischen beiden Frequenzen wird auch als

"Subcarrier" bezeichnet, er liegt in diesem Fall bei 1900 Hz.

Damit auch HF-m��ig die Frequenzlage stimmt, ist das obere Sei-

tenband zu verwenden.

Aufgabe des empfangsseitigen Konverters ist es,dise Tonfrequenzen

wieder in eine (f�r dieses Programm) 4-Bit Helligkeitsinformation

umzuwandeln. D.h. 2300 Hz NF mu� am Konverterausgang den bin�ren

Wert 1111B liefern, w�hrend 1500 Hz den Wert 0000B liefern mu�.

NF-Frequenzen zwischen den beiden Eckwerten m�ssen entsprechend

umgesetzt werden.

Einfach formuliert mu� der Konverter eine bin�r codierte Zahl

liefern, die sich aus der momentan ausgesendeten Frequenz folgen-

derma�en berechnet: (16 Graustufen)

16

Helligkeit := (Sendefreq.-Schwarzfreq.)* ------------------------

(Wei�freq.-Schwarzfreq.)

In der Praxis wird allerdings vom Konverter die Periodenl�nge des

NF-Signals in einer einfachen Z�hlerschaltung ausgez�hlt, wobei

vorher vom NF-Signal mittes eines Monoflops die Periodendauer f�r

Wei� "abgezogen" wird.

Das Resultat ist praktisch das gleiche, jedoch wird hier nicht

Frequenzlinear sondern Periodenlinear gewandelt, also mit einer

1/f Kennlinie. Da die Differenz der Eckt�ne aber immer noch

kleiner als die verwendeten Frequenzen ist, sind die Abweichungen

zwischen beiden Methoden nicht allzu gro� und fallen praktisch

nicht auf.

Falls sie keinen Hardwareconverter benutzen, wird die Perioden-

dauermessung voll softwareseitig durchgef�hrt.

Als hinreichend genaue Zeitbasis f�r das Ausz�hlen der Perioden-

l�nge kommt hier nur der interne Timertakt des PC's in Frage.

Jede fallende Flanke des NF-Signals l�st einen Interrupt aus, der

den Z�hlvorgang neu startet und die alte Z�hlung abschlie�t und

das Ergebnis passend umrechnet. Da die Reaktionszeiten auf

Interrupts jedoch schwanken k�nnen, ist diese Methode der Wand-

lung mit einem ziemlich gro�en statistischen Fehler behaftet, so

da� die Bilder auch bei einwandfreiem Empfang zumeist verrauscht

wirken. Gr��ter St�renfried ist der in den PCs erfolgende

Speicherrefresh, der sich nicht unterbinden l��t. Weitere St�r-

faktoren sind die Disk-Interrupts, wenn man parallel zum Empfang

abspeichert usw.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 12

Es empfiehlt sich deshalb auf  j e d e n  Fall, einen externen

"Hardwareconverter" zu benutzen.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 13

Abspeichern von Bildern und Speicherbedarf:

Grunds�tzlich wird bei der Abspeicherung von Bildern bei reinem

Schwarz/Wei� Empfang 1 Bit pro Bildpunkt ben�tigt. Bei Halbton-

bildern werden 4 Bit pro Bildpunkt ben�tigt, entsprechen 16 dar-

stellbaren Helligkeitswerten.

Da jedoch z.B. Wetterkarten �berwiegend aus "Leere" bestehen, lag

es nahe, die Bilder vor dem Abspeichern weiter zu komprimieren.

Es ist ja viel weniger platzfressend, abzuspeichern, da� nun 1000

Punkte Schwarz kommen, (das geht in 3 Bytes) als diese ganzen

Punkte zu speichern. So entstand als integrierter Teil des Pro-

gramms ein Kompressionsalgorithmus, der jede Zeile vor dem

Abspeichern "packt".

Es werden immer alle empfangenen Zeilen mit der vollen Aufl�sung

(oder der maximal erlaubten, s.o.) abgespeichert, auch wenn diese

Aufl�sung auf dem Bildschirm oder Drucker nicht erreicht werden

kann. Dies hat folgende Vorteile:

Zum einen lassen sich aus den abgespeicherten Bildern Aus-

schnittsvergr��erungen anfertigen, die dann die volle Aufl�sung

haben.

Zum anderen werden die abgespeicherten Bilder portabel, da in

ihnen keinerlei Information �ber den zum Empfang verwendeten

Rechner, Bildschirmadapter und Drucker enthalten ist. Besitzt man

z.B. selbst nur einen PC mit CGA, und vielleicht nicht mal 'nen

Drucker, so kann man die Bilder empfangen und sich mit der be-

scheidenen Qualit�t zufrieden geben. Man kann aber auch mit den

abgespeicherten Bildern zu 'nem Bekannten gehen, der vielleicht

'ne VGA-Karte hat, und sie sich dort mit dem SHOWPIC Programm in

TOP-Qualit�t ansehen.

Vorschlag f�r die Wahl der maximalen Aufl�sung:

Bei �berwiegendem 120 LPM-Empfang:

4,77 MHz PC:       ca. 980  Punkte

Turbo-PC mit

> 8 MHz:           ca. 1440 Punkte

AT mit 8 MHz

und mehr:          keine Einschr�nkung

Will man Meteosat direkt empfangen, (sendet mit 240 LPM)

was mit einem geeigneten Konverter ohne weiteres gehen sollte, so

mu� man evtl. die Aufl�sung noch weiter herabsetzen. Ich konnte

das jdeoch nicht ausprobieren. Ein 12-MHz AT jedenfalls ver-

kraftet 240 LPM bei 1440 Punkten Aufl�sung ohne weiteres.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 14

VI. Die Termindatei FAX.TIM

Die Termindatei FAX.TIM dient in Verbindung mit dem APT-Empfang

f�r den vollautomatischen Empfang von gew�nschten Bildern, wenn

man z.B. einen Sendeplan der zu empfangenden Funkstelle hat.

Diese Datei ist eine Textdatei, die sie SELBST mittels eines

Editors anlegen m�ssen.

Jede Zeile dieser Datei steht f�r einen Termin, wobei auch t�g-

lich wiederkehrende Termine programmiert werden k�nnen.

Eine Zeile der Termindatei hat folgenden Minimalaufbau:

DATE=TT.MM.JJ, TIME=HH:MM, MODUL=M, LPM=L.

Hierbei ist f�r TT.MM.JJ der Tag einzutragen und f�r

HH:MM die Uhrzeit.

Modul und LPM werden verschl�sselt eingegeben, und zwar:

LPM:        48, 60,  90, 120, 180, 240

Schl�ssel:   0   1    2    3    4    5

Modul:      288  352  576

Schl�ssel:    0    1    2

Kommas, Punkte, Doppelpunkte und Leerzeichen dienen nur der Optik

und k�nnen weggelassen werden. Die Kennworte DATE=, TIME= etc.

d�rfen jedoch nicht abgek�rzt werden, die Gleichheitszeichen

m�ssen mit eingegeben werden.

Gro� oder Kleinschrift ist egal.

Soll ein Termin t�glich wiederkehren, so ist als Datum 00.00.00

einzugeben.

Sobald eine Tremindatei existiert (im gleichen Verzeichnis wie

FAX.EXE) und in ihr verwertbare Termine stehen, wird bei jedem

Start von FAX eine Terminliste ausgegeben, und nachgefragt, ob

diese evtl. ignoriert werden sollen.

Zus�tzlich k�nnen weitere optionale Parameter in der Terminzeile

gesetzt werden. Dies sind:

Grau=, Rev=, Horiz=.

Hier kann entweder als Parameter ein bzw. aus folgen, oder aber

auch on oder off.

Falls sie KEINEN Hardwarekonverter benutzen, so k�nnen Sie auch

noch den Parameter

Hub= einf�gen.

Hub ist wiederum codiert, 0 bedeutet 150 Hz, 1 ist 300 Hz und 2

ist 400 Hz.

Parameter, die nicht in der Terminzeile aufgef�hrt sind, bleiben

so, wie sie sind. D.h. sie werden beim Eintreffen eines Termines

nicht ver�ndert.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 15

Hier ein Beispiel f�r eine typische Termindatei:

Date= 00.00.00, Time= 08:15, Modul= 2, Lpm= 3, Grau= ein

Date= 01.01.94, Time= 11:47, Modul= 1, LPM= 1, Grau= aus,

Da..tE=080877Ti,,Me=0712mo:dul=2LPm=1grau=offrev=ein:

Die letzte Zeile dient mehr als abschreckendes Beispiel. Sie

w�rde jedoch auch richtig interpretiert werden.

Wenn Sie wirklich automatisch empfangen wollen, dann vergessen

Sie nicht, Druck einzuschalten, bzw. beim Programmstart einen

Dateinamen f�rs Abspeichern anzugeben. Denn das schaltet sich

nicht automatisch ein.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 16

VII. Das Showpic-Programm

Das Showpic-Programm dient zum nachtr�glichen Ansehen und

Ausdrucken von abgespeicherten Bildern. Zus�tzlich zu den

Ausgabem�glichkeiten von FAX.EXE ist auch die M�glichkeit

gegeben, ausschnittsweise Vergr��erungen der Bilder anzusehen

oder auszudrucken.

Konfiguration:

Genau wie das FAX-Programm mu� SHOWPIC konfiguriert werden.

Hierzu starten Sie es bitte mit SHOWPIC/C <��.

Die entsprechenden Fragen bitte analog zu der Konfiguration von

FAX beantworten.

Betrieb:

Start des Programmes mit SHOWPIC <�� oder SHOWPIC Dateiname> <��,

wobei f�r Dateiname der Name der zu betrachtenden Bilddatei

einzugeben ist.

Wenn Sie Dateiname nicht angegeben haben, erfolgt jetzt die Frage

nach der zu betrachtenden Datei.

Hier k�nnen Sie entweder einen Dateinamen oder aber auch

Wildcards bzw. Laufwerksbezeichner eingeben. In diesem Falle

erscheint dann ein Directoryfenster, durch das Sie sich mittels

der Cursortasten bis zur gew�nschten Datei durchhangeln k�nnen.

Nun erscheint der Kommandobildschirm, auf dem einige Parameter

des Bildes angezeigt werden.

Zun�chst einmal sollten Sie sich das Bild A)nsehen.

Dadurch wird das Bild auf dem Schirm aufgebaut. Den Bildaufbau

k�nnen Sie durch Bet�tigen der ENTER-Taste auch vorzeitig

stoppen.

Grunds�tzlich gelangen sie durch maximal 2-maliges Dr�cken der

ENTER-Taste in den Kommandobildschirm zur�ck.

Sollten Sie beim Ansehen feststellen, da� einige Parameter noch

nicht stimmen, z.B. Bild ist spiegelverkehrt, grau statt

schwarzweiss usw., so k�nnen Sie das durch Umsetzen

der entsprechenden Parameter beheben. Sehen Sie sich danach das

Bild nochmals an.

Wenn Sie sich das Bild angesehen haben, erscheint im

Kommandobildschirm die zus�tzlichen  Funktionen Z)oom und

V)erschieben.

Mit V)erschieben k�nnen Sie bei einem falsch eingephasten Bild

den Bildrand an den Bildschirmrand bef�rdern.

Wenn Sie Z)oom anw�hlen, so erscheint das Bild erneut, nun mit

einem kleinen Fenster, das Sie mittels der Cursortasten �ber den

Bildschirm schieben k�nnen. Mit den + und - Tasten k�nnen Sie die

Fenstergr��e variieren. Die unten im Bild erscheinende Men�zeile

k�nnen Sie durch Dr�cken der Leertaste abschalten. Ein erneutes

Dr�cken der Leertaste holt sie auf den Bildschirm zur�ck.

Wenn sie den Bildausschnitt eingerahmt haben, den Sie sich n�her

ansehen wollen, so dr�cken Sie die ENTER-Taste, und die

Ausschnittsvergr��erung erscheint auf dem Schirm.

Diesen Vorgang k�nnen Sie beliebig oft wiederholen.

Mit der Funktion D)ruck k�nnen Sie Das Bild ausdrucken.

Wenn Sie sich das Bild bereits angesehen haben, werden Sie bei

Aufruf von D)ruck nach Normal- oder Zoomdruck gefragt.

W�hlen Sie Zoomdruck, so erfolgt die Auswahl eines

Bildausschnittes v�llig analog zu Z)oom. Mit Normaldruck wird

immer das komplette Bild ausgedruckt.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 17

VIII. Nachtr�ge

Hier noch ein bitterer Tropfen f�r die Besitzer mancher PCs oder

ATs:

Bei einigen Rechnern klemmt das BIOS bei Schreib/Lesezugriffen

Interrupts total ab. Das hat zur Folge, da� wenn man versucht, in

eine Harddiskdatei zu speichern, die Bilder v�llig schieflaufen,

da die Diskzugriffe immer wieder Punkte klauen. Der im PC/AT

verwendete Timer erlaubt es leider nicht, abzufragen, wieviele

Interrupts verlorengingen, weil sie nicht rechtzeitig bedient

wurden. Leider tun sich hier auch einige der teuereren Rechner-

exemplare schwer. Es bleibt dann nur, auf Diskette zu speichern,

was wegen des begrenzten Speicherplatzes schade ist.

Wenn's also mit dem Abspeichern auf Harddisk nicht klappen

sollte, so bleibt nur noch die Diskette.

Ich arbeite zur Zeit an diesem Problem. Wenn hier jemand 'nen

hei�en Tip hat, wie man das einfach und elegant umgehen kann, so

w�re ich dankbar.

Diese Bedienungsanleitung ist sicher noch stark verbesserungs-

f�hig. Insbesondere fehlt noch ein Kapitel �ber den praktischen

Betrieb in FAX. Solange ich selbst nicht die Mu�e finde, ein

entsprechendes Kapitel zu schreiben, kann ich hierzu jedem nur

w�rmstens das Heft "FAX f�r Einsteiger" von DJ8BT, erschienen im

DARC-Verlag, empfehlen. Es beinhaltet eigentlich alles, was man

�ber FAX wissen mu�. Dieses ganze Programm ist in wesentlichen

Teilen aus den Informationen heraus entstanden, die ich diesem

Buch entnehmen konnte.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 18

IX. Konverterschaltungen und Bezugsquellen

Unter diesem Punkt sollten die Schaltbilder f�r einen FAX/SSTV-

Konverter auftauchen.  Da ich aber diese Beschreibung auf

Diskette verbreiten will, und sich die Schaltbilder so schlecht

aus Buchstaben zusammensetzen lassen, gibts diese als separate

Fotokopien.

Achim, DL5JM in Mettmann, hat ausgehend von der Konverterschaltung

eine Platine (PCB) entworfen, auf die der ganze Konverter inclusive

Abstimmanzeige und Netzteil pa�t.

Leerplatinen und evtl. auch Komplettbaus�tze sind bei ihm

erh�ltlich.

Bitte wenden Sie sich mit Anfragen direkt an ihn, seine Anschrift

lautet:

Achim K�ndahl

DL5JM

Breslauer Str. 5

4020 Mettmann

Tel.: 02104/71739

Hier nun aber noch die ganz einfache Schaltung des "Simpelst"-

Konverters, der mit ein paar Bauteilen auskommt, daf�r jedoch

auch nicht besonders gut funktioniert.

(Wenn Sie den benutzen wollen, so m�ssen Sie in der Konfiguration

die Frage nach dem Hardwarekonverter mit nein beantworten)

RS232 Pins

(25-Pol)

100 nF                                   ---------

��������������o DTR     20

C1 ��           3 �\ � 7

o����Ĵ�������������Ĵ+ \ �

��   �         �741 \ 6

NF ein        �         �o.�. >����������o RI      22

�       2 �    /

o��Ŀ      �    ����Ĵ- / �

�      �    �    �/ � 4

���    ��  ��      ��������������o RTS      4

�R�  �R�

je 100 k� �1�  �2�

���  ���

�    �       ��������������o GND      7

���  ���     ���

Der 741 arbeitet als Begrenzerverst�rker mit voller Leerlaufver-

st�rkung und bringt die NF auf Rechteckform mit RS-232 Pegel. Die

Betriebsspannung wird �ber DTR (+) und RTS (-) bezogen. Das Pro-

gramm setzt diese Ausg�nge entsprechend. Nat�rlich kann man hier

auch eine externe Stromversorgung verwenden.

Evtl. ist es sinnvoll, zus�tzlich DTR und RTS �ber je 10 �F nach

Masse zu legen. Falls der 741 schwingt, (selten) l��t sich das

mit einem Kondensator von einigen 10 pF zwischen Pins 2 und 6

beheben.

DK8JV FAX-Empfangsprogramm f�r IBMs und Kompatible   Seite 19

X. Weitergabe, Copyright etc.

Dieses Programm d�rfen Sie unter folgenden Bedingungen benutzen

und weitergeben:

Das Programm darf beliebig weitergegeben werden, wenn folgende

Bedingungen eingehalten werden:

1. Es m�ssen ALLE unten aufgef�hrten Dateien geschlossen

weitergegeben werden.

Im einzelnen sind dies:

FAX.EXE

SHOWPIC.EXE

FAX.DOC

2. Die Programme d�rfen nicht modifiziert weitergegeben werden,

Copyrightvermerke d�rfen nicht entfernt werden.

Die kommerzielle Nutzung der Programme sowie die kommerziell

betriebene Weitergabe (z.B. durch Shareware Versandfirmem

untersage ich hiermit  A U S D R � C K L I C H.

3. Zur Programmbeschreibung geh�ren auch Fotokopien mit

Schaltungsvorschl�gen f�r FAX/SSTV-Konverter, die Sie

hoffentlich zusammen mit der Diskette erhalten haben.

Sorgen Sie bitte daf�r, das diese Fotokopien auch den OMs

(YLs, XYLs, pardon)

zug�nglich gemacht werden, an die Sie das Programm

weitergeben. Sollten Sie selbst das Programm ohne Fotokopien

erhalten haben, so wenden Sie sich bitte direkt an mich.

Gegen Einsendung eines addressierten und frankierten R�ck-

umschlags (normales Briefformat) k�nnen Sie diese bei mir

bekommen.

Benutzung der Programme:

Die Programme selbst sind kostenlos. Das hei�t, Sie d�rfen sie

ohne Begleichung einer Lizenzgeb�hr nutzen und weitergeben.

Sollten Sie zu der �berzeugung kommen, da� die Programme f�r Ihre

Zwecke brauchbar sind, so w�rde ich mich freuen, wenn Sie mir

einen kleinen Anerkennungsbeitrag von ca. 30,- DM zukommen lie�en.

In diesem Falle werde ich Sie dann �ber das Erscheinen

von neuen Programmversionen, Behebung von Bug's (hoffentlich sind

keine drin) etc. schriftlich informieren.

Updates sind nat�rlich nur m�glich, wenn auch entsprechende

Anregungen kommen. Deshalb bitte ich sie, mir offen Ihre Kritik

zu diesen Programmen mitzuteilen.

Ansonsten w�nsche ich viel Spa� beim FAXen und gute Bilder.

Mettmann, im Februar 1989

Eberhard, DK8JV

Obschwarzbach 40a

4020 Mettmann

Tel.: 02058/4684