Geaenderte und neue Befehle bei WNOS (WNOS.1m.DB3FL)

---------------------------------------------------

StartUp File

Das StartUp File wurde in "autoexec.nos" umbenannt, da durch die doch z.T.

erheblichen Unterschiede in der Befehlssyntax keine volle Kompatibilitt

zu den bisherigen StartUp Files mehr besteht.

Alias File

Es empfiehlt sich zusaetzlich zu den bisherigen Eintraegen noch die folgende

Zeile einzufuegen:

<call>.ampr.org <call>  -  also z.B.: db3fl.ampr.org db3fl

Damit werden endlose SMTP Schleifen vermieden, die evtl. bei der Eingabe von

"s db3fl.ampr.org" entstehen koennten.

AX25 Server

Durch den Austausch des kompletten AX25 Servers gegen WAMPES verhaelt sich

das Programm an manchen Stellen nicht wie bisher gewohnt. Auf jeden Fall

sollte man mindestens 10 Sekunden warten, bevor man einen Fehler vermutet :-)

Ankommende Frames, die das gleiche wie mit "ax mycall" gesetzte Rufzeichen

haben werden nicht verarbeitet. Damit werden wirksam Versuche von OM's ver-

hindert, die sich ein wenig in der Shell tummeln wollen.

Statuszeile

Am oberen Bildrand wird eine Zeile mit Informationen ausgegeben. Die angezeigte

Uhr sollte in der ersten Erprobung lediglich dazu dienen, sehen zu koennen ob

das Programm noch lief :-) Mittlerweile hat man sich daran gewoehnt.

Zu den aktiven Sessions wird die jeweilige Session-Nummer und das dazu gehoe-

rende Rufzeichen angezeigt. Bei ankommenden IP-Sessions (direkt Chat oder

durch die Box) wird "Chat" angezeigt. Wurden Daten in der Session empfangen,

erfolgt die Anzeige invertiert.

Timer (AX25 und IP)

Durch den Einsatz des WAMPES Servers ist der Bereich der AX25 Timer gegenueber

bisherigen NOS Versionen vollkommen neu gegliedert worden. Naehere Erklaerungen

zu den AX25 Timern unter "ax25 Unterkommandos". Auch bei den IP Timern wurden

Aenderungen vorgenommen. So sind z.B. die Kommandos "blimit" entfernt worden,

da alle Timer jetzt dynamisch verwaltet werden. Der TCP Timer (srt) wird nun

in Abhaengigkeit des eingestellten Modus verwaltet. Werden UI-Frames gesendet,

bleibt das bisherige Timing bestehen. Werden I-Frames gesendet (mode vc, mode

auto, mode ipcam) wird die SRTT auf den 10-fachen Wert gesetzt, wenn das Frame

gesendet wird. Der Maximalwert betraegt ca. 300 Sekunden. Damit wird zweierlei

erreicht: 1. eine unnoetige Framewiederholung auf Level 4/5 Ebene entfaellt,

da die Weiterleitung und Bestaetigung vom unterliegenden AX25 "Transport" Pro-

tokoll uebernommen wird; 2. durch die Begrenzung auf 300 Sekunden wird spae-

testens nach dem Ablauf dieser Zeit eine verlorene AX25 Verbindung wieder auf-

gebaut.

Mailbox

Ab Version 1K hat die Mailbox ein neues "Outfit" bekommen. Die Befehle wurden

ein wenig gestrafft und an die gebraeuchlichen Systeme angepasst. Systemmeldun-

gen werden in Abhaengigkeit der eingehenden Verbindung ausgegeben. Dabei wird

momentan nur zwischen NETROM und anderen Verbindungen unterschieden. Die Mel-

dungen erscheinen weitgehend FLEXNET aehnlich um die Auswertung durch z.B. SP

moeglich zu machen. Bei NETROM Verbindungen wurden die Meldungen der "TheNet-

Node" Software angepasst.

Zusaetzlich wurde die Moeglichkeit eingebaut, einen Begruessungstext aus einem

File heraus zu senden. Bei einem Connect wird dazu im Directory /HELP nach ei-

nem File mit dem Namen "host.hlp" gesucht. Ist dieses File vorhanden, wird es

gesendet. Ist kein File vorhanden, wird der Text " '?' for help. " ausgegeben.

Im Anschluss daran wird der mit "mbox motd" spezifizierte Text gesendet.

Wurde "ax25 t3disc" mit 1 gesetzt und hat der T3 Timer einen Wert ungleich 0,

erfolgt als naechstes die Ausgabe "Inactivity timeout: xx min" um den User auf

die automatische Trennung der Verbindung aufmerksam zu machen.

Der Prompt wurde auf die Form "(<area>) <user> de <host>" geaendert, damit man

auch nach einigen Connects noch weiss, wo man sich gerade befindet :-)

Mit dem "info" Kommando kann ein File mit dem Namen "info.hlp" aus dem Direc-

tory /HELP gesendet werden (Stationsvorstellung, Linkmoeglichkeiten, usw.).

Das Kommando "netrom" und die dazugehoerenden Unterkommandos wurden entfernt

und die Unterkommandos in die normale Box-Oberflaeche eingebaut.

Umschaltung zwischen aktiven Sessions

Zusaetzlich zu der normalen Eingabe mit "s #" kann zwischen aktiven Sessions

mit den F-Tasten umgeschaltet werden. Dabei entspricht die in der Statuszeile

angezeigte Session-Nummer der F-Taste.

DOS-Shell

Erste Versuche unter DOS 5.00 (Beta-Version) ergaben, dass es nicht immer

moeglich ist, in die DOS-Shell zu gelangen. Vor allem ist es dann nicht moeg-

lich, wenn DOS unter dem XMS Treiber in hoehere Speicherbreiche geladen wurde.

Es liegt scheinbar an der doch etwas anderen Struktur des Betriebssystems.

Eine Moeglichkeit, doch die DOS-Shell zu nutzen, besteht darin, das Multi/

tasking-Flag (Befehl "multi") auf 0 zu setzen. Allerdings werden ankommende

Frames dann nicht mehr sofort verarbeitet.

Editier-Mglichkeiten bei der Eingabe:

CTRL-U loescht die momentane Zeile

CTRL-W loescht das zuletzt eingetippte Wort

CTRL-R wiederholt die letzte Zeile (Retype) vor <CR>

CTRL-B wiederholt die letzte Eingabe

--------------------------------------------------------------

arp

Die ARP-Tabelle wird automatisch gefuehrt. Dazu werden ankommende IP-Frames

(sowohl UI- als auch I-Frames) ausgewertet und gespeichert. Die komplette ARP-

Tabelle wird ca. alle 10 Minuten gespeichert (arproute.dat). Die Speicherung

erfolgt allerdings nur dann, wenn nach mehr als 10 Minuten ein IP-Frame em-

pfangen wird.

attach

Die Groesse des Buffers sollte nicht kleiner als etwa ein Viertel der

gewaehlten Geschwindigkeit gesetzt werden, sonst koennen Bufferueberlaeufe

(z.B. bei Disk-/Plattenzugriffen) das Programm zu Absturz bringen. Wird WNOS

auf einem reinen Diskettensystem betrieben, sollte der Buffer noch groesser

gewaehlt werden.

attended

Syntax: attended <0|1>

Hierdurch wird nur die Meldung bei einem Connect auf die Console beeinflusst.

Eine Abweisung der Connectanforderung erfolgt nicht! Ein akustisches Signal

bei einem eingehenden Connect wird nur dann ausgegeben, wenn "attended" und

"bell" auf "1" gesetzt wurden.

Default: 1

attribute

Syntax: attribute <color|mono>

Die Anzeige der Statuszeile kann hiermit dem verwendeten Monitor angepasst

werden. Die Anzeige bei "mono" benutzt nur die Attribute "schwarze Schrift

auf weissem Grund" und zusaetzlich das Blinkattribut, so dass es auf allen

Monochrome Monitoren zu einer Anzeige kommen sollte :-)

bell

Syntax: bell <0|1>

Schaltet die "Connectbimmel" ein und aus. Ein akustisches Signal wird nur

dann ausgegeben, wenn "bell" und "attended" auf "1" gesetzt wurden.

Default: ein

buffers

siehe Befehl "mem"

chat

Syntax: chat <host>

Dieser Befehl simuliert die Eingabe von "telnet <host> 87" und ermoeglicht

damit den direkten Connect auf die Console. Voraussetzung ist jedoch, das

beim Host auch NOS in Betrieb ist.

connect

Syntax: connect <call>|<iface> <call> [<digis>]

Es ist nun auch mglich, durch die einfache Eingabe von "c <call>" einen

Verbindungsaufbau einer AX25 Level 2 Verbindung einzuleiten. Voraussetzung

ist, dass das angegebene Call in der Liste der gespeicherten Routen enthal-

ten ist. Alternativ kann das Interface und/oder der komplette Digi-Pfad an-

gegeben werden. Der angegebene Pfad wird in die Routing Liste uebernommen.

Ist keine Route vorhanden wird eine entsprechende Meldung ausgegeben.

Erfolgt die Eingabe mit Interface und kompletter Route, wird nur dann die

Route in die Liste uebernommen, wenn noch keine Route zum Ziel gespeichert

war. Eine Berichtigung falscher Routen ist hiermit nicht moeglich, sondern

nur mit "ax25 route add ....".

domain dfile

Syntax: domain dfile <path>

Auf manchen Systemen kommt es zu unertraeglichen Wartezeiten, wenn das Pro-

gramm im Domain File rumwuehlt. Mit diesem Befehl kann man den Pfad zum

Domain File aendern. Die Eingabe muss den kompletten Pfad enthalten, eine

Pruefung erfolgt nicht! Legt man den Pfad auf eine Ramdisk, sollte man aber

vor dem Start von WNOS das Domain File dorthin kopieren :-)

escape

Syntax: escape <character>

Dieser Befehl wurde "reaktiviert" um die Moeglichkeit zu geben, auch mit einem

Nicht-KISS-TNC zu kommunizieren (-> tip <iface>). Z.B. benoetigt die Software

von WA8DED das ESC-Zeichen um Kommandosequenzen einzuleiten.

mbox log

Syntax: mbox log <on|off>

Manchmal ist es nuetzlich, den Betrieb in der Mailbox zu protokollieren. Wird

die Logfunktion eingeschaltet, wird das Log in das File "/SPOOL/node.log" ge-

schrieben. Der Name und der Pfad sind fest vorgegeben.

Default: off

mbox motd

Syntax: mbox motd "text"

Hiermit kann ein Text eingegeben werden, der bei einem Connect in die Mailbox

ausgegeben wird. Bei S&F-Betrieb mit DieBox-Systemen sollte jedoch darauf ge-

achtet werden, dass bei einem Login nicht mehr als 256 Zeichen, bzw. die mit

"ax25 paclen" gesetzte Framelaenge, gesendet werden. Die Verwendung von spit-

zen Klammern "<>" muss fuer einen korrekten S&F Verkehr vermieden werden!

Der Text, der bei einem Connect auf die Console ausgegeben wird, kann mit

"motd" gesetzt werden.

mem efficient

Syntax: mem efficient <0|1>

Durch die Eingabe von 1 wird eine effektivere Speicherverwaltung gewaehlt.

Dadurch wird jedoch jede Speicherallokierung langsamer! Die positive Folge

davon ist jedoch eine erheblich laengere Laufzeit des Programms ohne Spei-

cherverlust. Auf langsamen Rechnern sollte der Parameter unbedingt auspro-

biert werden!

Default: 1

mem freelist

Syntax: mem freelist

Zeigt eine Liste der freien Speicherplaetze aus.

mem garbage

Syntax: mem garbage <1>

Forciert eine Garbage-Collection des Hauptspeichers. Wird als Parameter eine

"1" eingegeben, erfolgt eine "verschaerfte Durchsicht" des Speichers.

mem ibufsize

Syntax: mem ibufsize <bytes>

Legt die Groesse der Interruptbuffer fest.

Default: 2048 - Bereich: 1 .. 32768

mem nibufs

Syntax: mem nibufs <#>

Legt die Anzahl der Interruptbuffer mit der Groesse "ibufsize" fest.

Default: 5

mem sizes

Syntax: mem sizes

Gibt eine Liste des allokierten Speichers aus.

mem status

Syntax: mem status

Gibt eine Uebersicht einiger Parameter der Speicherverwaltung aus.

mem thresh

Syntax: mem thresh <bytes>

Hiermit wird die "Schaltschwelle" festgelegt, ab der das Programm eingehende

Verbindungen abweist. Ist der Restspeicher kleiner als "thresh" werden ankom-

mende Frames entweder ignoriert oder zurueckgewiesen (IP: ICMP Source Quench).

Dieser Parameter hat auch Einfluss auf die Anzahl der Aufrufe der Routine, die

fuer die Speicherplatzreservierung verantwortlich ist.

Default: 8192

mode

Syntax: mode <iface> [<da|vc|ipcam|auto>]

Hiermit kann die Art der Verbindung des unterlegten AX25 Protokolls festgelegt

werden. Bei "da" werden IP-Frames generell als UI Frames gesendet. Dabei ueber-

nimmt das IP Protokoll die Verwaltung. Bei "vc" wird, bevor ein IP Frame gesen-

det wird, erst eine AX25 Verbindung aufgebaut. Bei Mode "ipcam" wird auch zu-

erst eine AX25 Verbindung aufgebaut, jedoch werden die IP Frames anstelle mit

PID "IP" mit der PID "Text" gesendet. Damit wird es moeglich, IP Frames gleich-

zeitig ueber mehrere Digi-Arten (NetRom, Flexnet) zu senden. Im Mode "auto"

wird nur dann eine AX25 Verbindung aufgebaut, wenn im (AX25)Pfad mehr als ein

Digi vorhanden ist. Bei Verbindung mit max. einem Digi werden UI Frames

gesendet.

ACHTUNG! Wird Mode "auto" gesetzt und besteht bereits eine AX25 Verbindung

zum Host, wird diese Verbindung zum Senden der Frames (und zwar als I Frames)

benutzt. Dabei kann der normale Text verstuemmelt werden.

netrom bcnodes

Syntax: netrom bcnodes <iface> [<call>]

Der Befehl wurde um die Moeglichkeit erweitert, die eigene Nodes-Liste gezielt

an ein bestimmtes Call zu schicken. Wird kein Call angegeben, wird die Nodes-

Liste an "NODES" gesendet.

smtp batch

Syntax: smtp batch <0|1>

Ist "smtp batch 0" wartet der SMTP Client nach dem Aussenden eines Frames auf

die Antwort des Host. Wird "smtp batch" auf 1 gesetzt, werden die notwendigen

SMTP Kommandos in moeglichst wenigen Frames gesendet. Da einige SMTP Server

jedoch einen bestimmten Rhythmus der Kommandos benoetigen, sollte der Wert

dieses Befehls ausprobiert werden.

Default: 0

smtp quiet

Syntax: smtp quiet <0|1>

Bei ankommenden Mails wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Ist

"smtp quiet" auf 1 gesetzt, wird ein Ton mit ausgegeben. Bei dem Wert 0 erfolgt

keine akustische Anzeige.

Default: 1

smtp usemx

Syntax: smtp usemx <0|1>

Das Domain File kann u.a. auch Eintraege fuer Mail-Server (MX = Mail-Exchange)

enthalten. Beim Senden einer Mail wird nun auch konsequent nach so einem MX-

Eintrag gesucht. Im Normalfall wird dieser aber nicht vorhanden sein. Mit

diesem Befehl kann man die Suche nach MX-Eintraegen abschalten, wodurch die

Suche erheblich beschleunigt wird.

Default: 0

sysop

Syntax: sysop <nummer>

Mit diesem Befehl wird die Zahl fuer die Passzahlberechnung der Mailbox (Be-

fehl "@") eingegeben. Die Eingabe muss 5-stellig erfolgen, der Wert der Zahl

muss ungleich 0 sein.

tcp close

Syntax: tcp close <tcb>

Hiermit koennen "eingeschlafene" TCP Verbindungen gezielt beendet werden. Es

wird versucht, die Verbindung ordnungsgemaess zu schliessen.

tcp retry

Syntax: tcp retry <retries>

Der Befehl wurde eingefuegt, um den Verbindungsaufbau bei TCP/IP Verbindungen

(speziell SMTP) nicht ins Endlose gehen zu lassen. Der eingestellte Wert gilt

alle Verbindungen, die sich nicht im Status "ESTABLISHED" befinden. Ist die

Verbindung bestaetigt, wird der Zaehler auf den 5-fachen Wert gesetzt. Ist der

Zaehler gleich 0, erfolgt keine Pruefung.

Default: 5

wrap

Syntax: wrap <count>

Es kommt ja hin und wieder vor, dass man im Eifer des QSO's vergisst, auf

CR zu druecken. Als harmloseste Folge laeuft die Zeile dann ueber fast 2

Zeilen. Eine etwas gefaehrlichere Variante ist die, dass die Display-Buffer

ueberlaufen. Das aeussert sich meistens in einem Absturz :-)

Mit "wrap" kann man diesem Effekt vorbeugen. Bei einer Zeilenlaenge groesser

"count" und Eingabe eines Leerzeichens, wird die laufende Zeile abgeschlossen

und gesendet. Setzt man "count" auf 0 ist der Wordwrap ausgeschaltet.

Default: 70 - Bereich: 0 .. 132

write

Syntax: write <socket [socket..]> <text>

Hiermit ist es moeglich, Nachrichten an bestimmte User zu schicken. Es koennen

auch mehrere Sockets angegeben werden, z.B. dann, wenn man ins Bett will :-)

ax25 Unterkommandos:

--------------------

ax25 bc

Syntax: ax25 bc <iface>

Aussendung eines UI Frames an "ID" auf dem angegebenen Interface.

ax25 bcinterval

Syntax: ax25 bcinterval <sec>

Nach der angegebenen Zeitdauer wird regelmaessig ein UI Frame an "ID" auf

allen Interfaces gesendet. Zuruecksetzen mit: ax25 bcinterval 0

Default: 0

ax25 bctext

Syntax: ax25 bctext <text>

Der angegebene Text wird als Frameinhalt gesendet.

ax25 close

Syntax: ax25 close <axcb>

Damit koennen gezielt bestehende AX25 Level 2 Verbindungen geschlossen werden.

Die Verbindung wird erst dann geschlossen, wenn alle noch zu sendenden Frames

gesendet und bestaetigt wurden.

Dies ist besonders bei der Verwendung von Mode VC oder IPCAM der Fall, da in

diesen Faellen die unterliegende AX25 Verbindung auch nach dem Schliessen der

TCP/IP Verbindungen bestehen bleibt.

ax25 digipeat

Syntax: ax25 digipeat <0|1|2>

Kontrolliert das Digipeating:

0 = kein Digipeating

1 = normales Digipeating

2 = Autorouting mit Hop-2-Hop-Acknowledgement

Default: 2

ax25 heard

Syntax: ax25 heard <iface>

Zeigt die - auf dem jeweiligen Interface - gehoerten Stationen an. Maximal

werden 40 Stationen auf ALLEN Interfaces angezeigt. Dabei ist das Verhaeltnis

zwischen den Interfaces variabel. Die Anzeige erfolgt alphabetisch.

ax25 idigi

Syntax: ax25 idigi <iface> <call>

Die Wirkung ist noch nicht genau erforscht :-)

ax25 kick

Syntax: ax25 kick <axcb>

Simuliert den Ablauf des Retransmission-Timers (T1).

ax25 maxframe

Syntax: ax25 maxframe <frames>

Anzahl der gesendeten unbestaetigten Frames.

Default: 2 - Bereich: 1 .. 7

ax25 mycall

Syntax: ax25 mycall <call>

Setzen des bei AX25 Frames verwendeten Calls. Der Befehl ist nur wirksam VOR

einem "attach" Befehl!

ax25 paclen

Syntax: ax25 paclen <length>

Groesste Laenge der zu sendenden AX25 Frames.

Default: 256 - Bereich: 1 .. 256

ax25 pthresh

Syntax: ax25 pthresh <length>

Frames, die laenger als die Angabe von "length" sind, werden nach Ablauf des

Retransmission Timers durch ein RR Frame mit gesetztem Poll-Bit nachgefragt.

Kuerzere Frames als Wiederholung des I Frames. Nach einem erfolglosen Poll,

d.h. wenn auch nach der Wiederholung des I Frames keine Bestaetigung einge-

troffen ist, werden grundsaetzlich nur noch RR(P) Frames gesendet.

Default: 64 - Bereich: 1 .. 256

ax25 reset

Syntax: ax25 reset <axcb>

Brutalste Methode, eine AX25 Verbindung zu beenden. Hierbei wird die Verbin-

dung allerdings nicht ordnungsgemaess beendet, so dass u.U. noch einige Frames

durch die Gegenstation gesendet werden koennen.

ax25 retry

Syntax: ax25 retry <retries>

Anzahl der Wiederholungen bei einer AX25 Level 2 Verbindung in

Abhaengigkeit vom Status der Verbindung.

Status                        Retries

-----------------------------------------

Conn pending + Connected      retries * 2

Disc pending                  retries / 2

-----------------------------------------

Default: 8

ax25 route

Bei jedem Connect wird die Route in einer Tabelle gespeichert. Alle 10 Minuten

werden die Routen in ein File "axroutes.dat" im aktuellen Directory, oder in

das beim Aufruf von WNOS mit dem Parameter "-d" angegebene, gespeichert. Die

Speicherung erfolgt nicht als ASCII File sondern im internen NOS Format. Bei

jedem Neustart wird die Liste erneut eingelesen. Ist eine Route seit 30 Tagen

nicht mehr benutzt worden, wird sie nicht eingelesen. Die Routen werden "ver-

kettet" gespeichert, so dass Aenderungen im Weg zu einem Digi, der bereits zu

einem anderen Call gespeichert wurde, automatisch mit erfasst werden.

Die Verarbeitung entspricht dem Stuttgarter WAMPES Konzept. Ein Loeschen

gespeicherter "Irrwege" ist nicht moeglich. Jedoch koennen falsche Routen

mit dem Befehl "ax25 route add ...." berichtigt werden.

Unterkommandos: add, list, stat

ax25 route add

Syntax: ax25 route add [permanent] <iface> <"default"|call> <digi>

Manuelle Speicherung von AX25 Routen. Die Routen werden auch von abgehenden IP

Frames benutzt. Erfolgt ein Verbindungsaufbau mit dem "connect" Befehl, er-

folgt die Speicherung automatisch. Mit der Angabe des Parameters "permanent"

wird die Route so eingetragen, dass sie nicht mehr geaendert werden kann.

Beispiel: ax25 route add permanent 144 db0kt

Der Parameter "permanent" muss ausgeschrieben werden. Man sollte pro Interface

hoechstens eine Route, die zum naechsten Digi, als permanent eintragen.

Mit der Angabe des Parameters "default" - ohne folgende Calls - wird das In-

terface als "Default-Interface" gekennzeichnet. Notwendig ist dies vor allem,

wenn ax25 digipeat auf den Wert 1 gesetzt wurde. Auf dem mit "default" gekenn-

zeichneten Interface werden alle Frames gesendet, fuer die in der Route Tabelle

kein Eintrag gefunden wurde.

Beispiel: ax25 route add 144 default

Der Parameter "default" muss ausgeschrieben werden.

Die mit "add" gespeicherten Routen werden verkettet gespeichert. Fuer jeden in

der Route angegebenen Digi wird eine Route eingerichtet.

Beispiel: ax25 route add 144 db0wst db0gv-7 db0kt db0da

Die Route Liste sieht jetzt folgendermassen aus:

144   db0wst v db0gv-7 db0kt db0da

144   db0da v db0gv-7 db0kt

144   db0kt v db0gv-7

144   db0gv-7

Damit ist es moeglich, db0da nur durch die Eingabe von "c db0da" zu erreichen.

Die Digis werden dadurch auch fuer das Autorouting verfuegbar. Es werden auch

Routen der Form "dg8fbv v db3fl db0da" unterstuetzt. Dabei werden die notwen-

digen Digis ergaenzt und gleichzeitig eine neue Route eingetragen.

Empfehlung fr die Eintraege in die autoexec.net:

Ein Interface als "default" definieren.

Nur den nchsterreichbaren Digi - pro Interface - als "permanent" definieren.

ax25 route list

Syntax: ax25 route list <call> [<call ...>]

Gibt die Route zu den angegebenen Calls aus.

ax25 route stat

Syntax: ax25 route stat

Gibt die Anzahl der je Interface bekannten Routen aus.

ax25 status

Syntax: ax25 status <axcb>

Zeigt die bestehenden AX25 Verbindungen. Mit Angabe des AXCB werden

detaillierte Informationen ausgegeben.

Hier gibt es einige Aenderungen gegenueber den vorherigen Versionen von NOS.

Durch den Austausch gegen WAMPES mussten auch einige Parameter geaendert und

angepasst werden. Neu sind ein empfangs- und sendeseitige "Framesammler" zu je

8 Frames. Sind Frames ausserhalb der normalen Reihenfolge eingetroffen bzw.

bestaetigt worden, werden diese bis zum Eintreffen des fehlenden Frames oder

der fehlenden Bestaetigung zwischengespeichert und gezielt bestaetigt bzw.

wiederholt. Diese Frames sind erkennbar an den Eintragungen unter "Reassembly

Frames" und "Resend Frames". Sind keine Frames vorhanden, erfolgt keine Anzeige.

ax25 t1|t2|t3|t4|t5

Syntax: ax25 tx <sec> - wobei "x" fuer Timer 1 bis 5

Timer 1: Retransmission timeout

Nach Ablauf des Timers wird ein unbestaetigten Frame wiederholt, bzw.

in Abhaengigkeit von Pthresh ein Poll Frame gesendet.

Die Berechnung richtet sich u.a. nach der Anzahl der Digis. Die

Formel lautet: Wert Timer1 * (1 + (Anzahl der Digis / 2). Zustzlich

wird dieser Timer in Abhaegigkeit von "srt" und "mdev" beeinflusst

(aehnlich der IP Timer).

Default: 10 - Bereich: 1 .. 15

Timer 2: Acknowledgement delay timeout

Nach Ablauf des Timers werden eingegangene Frames bestaetigt. Damit

wird erreicht, dass bei mehreren ankommenden Frames nicht jedes ein-

zelne bestaetigt wird. Der Timer 2 sollte einen kleineren Wert als

der Timer 5 haben.

Default: 2 - Bereich: 1 .. 15

Timer 3: Link redundancy timer

Nach Ablauf des Timers wird die bestehende AX25 Verbindung in Abhaen-

gigkeit von "ax25 t3disc" entweder ohne weitere Warnung getrennt oder

eine RR-Frame mit gesetztem Poll-Bit gesendet, wenn in der Zwischen-

zeit keine Frames empfangen oder gesendet wurden. In der Sendeschlange

stehende Frames werden jedoch noch gesendet. Es empfiehlt sich, den

Wert nicht unter 360 Sekunden zu setzen. Ist Timer 3 auf einem Wert

ungleich 0 und "ax25 t3disc" auf 1 gesetzt, wird beim Connect ein ent-

sprechender Text in der MBox ausgegeben.

Default: 900 - Bereich: 1 .. 3600

Timer 4: Busy timeout

Nach Empfang eines RNR Frames wird der Timer gestartet und nach dem

Ablauf bei der Gegenstation nachgefragt, ob der Status sich geaendert

hat.

Default: 60 - Bereich: 1 .. 600

Timer 5: Packet assembly timeout

Nach Ablauf des Timers werden die in der Sendeschlange anstehenden

Zeichen gesendet und dabei so zusammengefasst, dass die mit Paclen

gesetzte Hoechstlaenge moeglichst ausgenutzt wird.

Default: 1 - Bereich: 0 .. 600

ax25 t3disc

Syntax: ax25 t3disc <0|1>

In verschiedenen Situationen ist es nicht sinnvoll, eine bestehende AX25-

Verbindung einfach zu trennen. Mit "ax25 t3disc 0" wird diese Regelung unter-

bunden und es wird nach Ablauf des T3-Timers lediglich gepollt. Bei einem Wert

von 1 und einem Wert des Timers 3 ungleich 0 wird bei einem Mailbox-Connect

ein Hinweistext ausgegeben.

Default: 1

ax25 window

Syntax: ax25 window <bytes>

Anzahl der maximal in der Empfangsschlange vorhandenen Bytes, bevor ein RNR

Frame erzeugt wird.

Default: 2048 - Bereich: 1 .. 32767