Sinclair ZX Spectrum Emulator V1.45 - 14/8/92  -  door G.A. Lunter

For English use, please read SUMMARY.DOC

INHOUD:

1.    INLEIDING

1.1   Inleiding

1.2   Over de emulator

1.3   Over de documentatie

1.4   Sourcecode, extra utilities en registratie

1.5   Andere Spectrum emulatoren

1.6   Puntjes op de i

1.7   Bedankt!

2.    KENMERKEN VAN DE SPECTRUM

2.1   Het toetsenbord

2.2   Spectrum en joysticks

2.3   De SamRam en het Sam Operating System

2.4   Basic uitbreiding van de SamRam

2.5   De kraaksoftware van de SamRam

2.6   De ingebouwde schermeditor

2.7   De ingebouwde Z80 disassembler

3.    DE EMULATOR

3.1   Overzicht

3.2   Command line syntax

3.3   Hoe goed is de Emulator?

3.4   Scherm emulatie

3.5   Geluid emulatie

3.6   Toetsenbord emulatie

3.7   Het hoofdmenu van de Emulator

3.8   De Tape interface en Real Mode

3.9   Overzetten van Spectrum programma's

3.10  Overzetten vanaf Spectrum floppy's

3.11  Welke programma's zijn te gebruiken op de Emulator?

3.12  De utility Convert

3.13  De utility ConvZ80

3.14  De utility DISCiPLE

3.15  Een digitale joystick voor de PC

4.    TECHNISCHE INFORMATIE

4.1   Overzicht hardware kenmerken standaard Spectrum

4.2   Overzicht hardware kenmerken Interface 1

4.3   Overzicht hardware kenmerken SamRam

4.4   Interne opbouw van de Emulator

4.5   De werking van de Emulator

4.6   Onoffici�le en extra instructies

4.7   Beveiligingsmethoden op de Spectrum

4.8   Tips en truuks

4.9   Struktuur van een .Z80 programmabestand

4.10  De sourcecode van de Spectrum Emulator

1. INLEIDING

1.1 Inleiding

Sinds Alan Turing dit in de 50er jaren bewees weten we,

dat elke computer in essentie precies even krachtig is. Van

de ZX-80 tot de Cray, van een programmeerbare rekenmachine

tot de duurste '486, in feite kunnen ze precies hetzelfde.

De een is alleen wat sneller dan de ander, heeft meer of

minder geheugen, andere input/output apparaten, maar het

zijn manifestaties van een en dezelfde abstractie: de

Computer.

Wat dit betekent is, dat je (in principe) een programma

dat op computer A draait, zo op computer B kunt zetten.

Natuurlijk is er wel een vertaalslag nodig, maar elke

elementaire instructie van computer A is te beschrijven in

de elementaire instructies van computer B. Programma's die

deze vertaalslag uitvoeren worden emulatoren genoemd.

Emulatoren zijn interpreters van niet-eigen machinecode, net

zoals GWBASIC een interpreter is van de code die BASIC heet,

die niet zonder meer herkend wordt door de 8088 processor.

Emuleren is overigens wat anders dan simuleren, hoewel

het verschil subtiel is. Simuleren is de werkelijkheid

nabootsen, maar deze nabootsing is echt iets anders dan

de werkelijkheid. Een voorbeeld is het model dat het KNMI

gebruikt voor het weer. Een storm kan door dit model worden

gerepresenteerd en gesimuleerd, maar dat maakt de

gesimuleerde storm nog geen werkelijkheid: het zal in de

computer waarop het model loopt nergens hard waaien. Simuleren

is ook vaak niet perfect: de gesimuleerde storm gaat na verloop

van tijd afwijken van wat er in de werkelijkheid gebeurd.

Emuleren is een nieuwe werkelijkheid cre�ren. Vanuit het

oogpunt van het programma, dat oorspronkelijk geschreven was

voor computer A, maakt het absoluut niet uit of dit

programma echt loopt op computer A, of dat het loopt op de

emulator, die loopt op computer B. Het programma 'ziet' zelf

geen enkel verschil. Een buitenstaander ziet ook geen

verschil: bij gelijke inputs produceert het programma op

computer A dezelfde output als het programma + de emulator

op computer B. Er is dus geen enkel functioneel verschil

tussen computer A en B. Als je de emulator opstart op

computer B dan LIJKT computer B niet alleen op A, dan IS

computer B computer A geworden!

(Je kunt theoretisch nog volhouden dat nergens 'in'

computer B de computer A 'gematerialiseerd' is, 'werkelijkheid'

is geworden. Computer B reageert wel hetzelfde, maar is toch

van een afstand bekeken duidelijk anders dan computer A.

De functionaliteit is dan wel aanwezig, maar de 'geest' van

computer A is afwezig. Inderdaad, je zou niet verwachten

dat weldenkende mensen op zo'n manier zouden redeneren.

Dit soort redeneringen kom je echter vaak tegen, in een

andere (maar niet fundamenteel andere) context, namelijk het

zogenaamde lichaam-geest probleem. Maar we dwalen af!)

In de praktijk zijn de zaken natuurlijk minder zwart-wit.

Computer B moet veel sneller zijn dan computer A, anders

worden programma's te traag om praktisch bruikbaar te zijn.

Computer B moet ook meer geheugen hebben dan computer A:

heel het geheugen van computer A (zowel Rom als Ram als

eventueel geheugen verstopt in de randapparatuur) moet erin

passen, samen met de emulator. Verder moet, als het even kan,

computer B meer input en output mogelijkheden hebben dan

computer A. De beeldschermresolutie van A moet bijvoorbeeld

kleiner zijn dan die van B. Als aan deze voorwaarden is

voldaan, kun je computer A niet alleen theoretisch maar ook

praktisch heel goed emuleren op B.

Het koppel Sinclair ZX Spectrum 48K / IBM PC voldoet aan

deze praktische voorwaarden. Een PC is veel sneller dan een

ZX Spectrum, heeft veel meer geheugen tot zijn beschikking,

heeft dezelfde geluidsmogelijkheden en heeft veel meer

grafische mogelijkheden. Vandaar dat ik op het idee kwam een

Spectrum Emulator voor de PC te schrijven.

1.2 Over de emulator

Deze Spectrum Emulator emuleert de gewone ZX Spectrum,

met de Interface 1. Alles wordt op het allerlaagste niveau

ge�muleerd, wat betekend dat er geen veranderingen in de ROM

nodig waren, en dat alle programma's zonder problemen op de

Emulator draaien. Alle ins en out, alle timing-rariteiten,

alle Z80 instructies, zowel gewone als onoffici�le, het

beeldscherm, het geluid, het toetsenbord, de RS232 (COM)

interface, en niet te vergeten de tape interface: alles is

aanwezig.

Deze emulator is natuurlijk om te beginnen leuk speelgoed

voor ZX Spectrum fanaten die nu een PC hebben. Maar de

emulator is ook erg leuk voor alle andere mensen die een

redelijk snelle PC of AT hebben. Je krijgt dan toegang tot

de enorm uitgebreide verzameling van ZX Spectrum spellen,

waarvan er letterlijk duizenden en nog eens duizenden zijn

gemaakt. Vele van deze spellen zijn kwalitatief heel erg

goed, en kunnen ook tegenwoordig nog de vergelijking met het

gemiddelde PC-spel gemakkelijk doorstaan.

1.3 Over de documentatie

En dan nu de eigenlijke documentatie. Deze bestaat uit

drie delen. Het eerste gedeelte, dat begint met hoofdstuk

2, behandelt in het kort de Spectrum. Dit gedeelte is

speciaal bedoeld voor die mensen die (vrijwel) geen

ervaring met de ZX Spectrum hebben. De Spectrum is een vrij

eigenzinnige machine; vooral het toetsenbord is nogal

ongebruikelijk ingedeeld. Als dit toetsenbord wordt ge�mu-

leerd op een afwijkend toetsenbord, zoals bijvoorbeeld dat

van een PC of AT, is dat dus extra problematisch. In dit

deel worden ook de uitbreidingen van de SamRam software

beschreven, zoals de ingebouwde disassembler, de extra

commando's en de ramdisk.

Het tweede deel van de documentatie (hoofdstuk 3) gaat

over de emulator zelf. Het overzetten van programma's van

de Spectrum naar de PC komt aan bod. Ook de mogelijkheden

van communicatie tussen de Spectrum en de 'buitenwereld'

(lees: de PC) worden besproken.

Het laatste hoofdstuk behandelt de technische details

van de Emulator, met een uitgebreide beschrijving van vele

bekende en minder bekende hardware kenmerken van de

Spectrum, die van belang zijn voor de juiste emulatie van

vele van de ingewikkelder Spectrum programma's.

1.4 Sourcecode, extra utilities en registratie

Dit is een shareware-programma. Dit programma mag vrij

verspreid worden, mits het pakket VOLLEDIG en ONGEWIJZIGD

wordt gelaten. Niets is zo vervelend een half programma te

krijgen, of een niet goed werkend programma omdat er

ondeskundige wijzigingen in zijn aangebracht. Laat dit dus

achterwege! Het programma wordt verspreid in de vorm van een

zichzelf uitpakkend archiefbestand. Heeft de het bestand

dat je kreeg niet de naam SPEC140.ARJ dan heeft iemand er

aan zitten morrelen!

De Spectrum Emulator mag een tijdje gratis uitgeprobeerd

worden, laten we zeggen een maand. Als je na deze periode

overtuigd bent van de kwaliteit van het programma en het

programma langer wil gebruiken, moet je je registreren.

Registratie kost f 25,--, en hiervoor ontvang je de utili-

ties Convert, ConvZ80, DISCIPLE en Z80dump, en de sourcecode

van de Spectrum Emulator. Bovendien krijg je de geregistreerde

versie van Z80.EXE waarmee je Spectrum-programma's direct

van cassette in kunt laden. Bovendien word je op de hoogte

gehouden van eventuele nieuwe updates.

Met Convert kun je allerhande Spectrum-formaten omzetten

in gangbare PC-formaten, bijvoorbeeld Spectrum schermpjes

naar .GIF formaat, Spectrum BASIC naar ASCII en omgekeerd,

enzovoorts. Het programma Z80dump is een kleine utility om

de header van een .Z80 bestand te bekijken. Met DISCIPLE

kunnen Spectrum DISCiPLE diskettes worden gelezen, en met

ConvZ80 tenslotte kunnen de .Z80 bestanden worden omgezet in

.SP bestanden (gebruikt door VGASPEC, een Spaanse Spectrum

emulator) en .SNA bestanden (gebruikt door JPP) en omgekeerd.

Zie de paragrafen 3.12 en 3.13 voor een uitgebreidere

beschrijving van Convert en ConvZ80.

Voor bedrijven, winkels, scholen e.d. is registratie ook

verplicht als men besluit het programma te gaan gebruiken.

Net als particulieren mag men het programma 1 maand uitpro-

beren en testen. Registratie kost nu echter f 100,-- per

kopie. Men ontvangt na registratie ook bovengenoemde extra

programma's en bestanden, en ontvangt ook de nieuwe updates.

Bovendien wordt men telefonisch ondersteund bij eventuele

problemen.

Verkoop van de shareware-versie van de Spectrum Emulator

aan derden is nadrukkelijk NIET TOEGESTAAN! Wel is het in

principe mogelijk geregistreerde versies te verkopen,

waarbij de koper dan meteen geregistreerd gebruiker wordt.

Indien men ge�nteresseerd is in het verkopen van de Spectrum

Emulator wordt men verzocht hierover kontakt met de auteur

op te nemen.

Registratie vindt plaats door het verschuldigde bedrag

(25 of 100 gulden) over te maken op:

giro 5945263

t.n.v.  G.A. Lunter

Aweg 11a

9718 CT  Groningen

Vermeld duidelijk je adres, en welk floppy-formaat gewenst

wordt (3,5'' of 5.25''). Je kunt ook een getekende Eurocheque

of girobetaalkaart opsturen naar bovenstaand adres. Zet dan

in een begeleidend briefje je volledige adres en het

gewenste floppy-formaat.

1.5 Andere Spectrum emulatoren

Er zijn een aantal andere Spectrum emulatoren in omloop,

voor de PC en andere computers. De volgende lijst is

gebaseerd op een lijst uit de documentatie van JPP.

Voor de PC:

-  JPP, door Arnt Gulbrandsen. Goeie emulator. Nog niet goed

getest of hij sneller is dan Z80, maar JPP is in elk geval

niet veel trager. Heeft '386 nodig. Draait niet zoveel

spectrum-programma's als Z80. De interne opbouw is radikaal

anders, en maakt gebruikt van de extra registers van de

'386. JPP maakt gebruik van het .SNA formaat voor de

snapshot files.

-  VGASPEC, door Alfonso Olloqui. Draait alleen op AT's met

VGA, en is bovendien traag. Draait ook lang zoveel Spectrum

programma's als Z80. VGASPEC maakt gebruik van .SP files.

-  SPECTRUM, door Pedro Gimeno. Mogelijk een opvolger van

VGASPEC. Cassette-interface wordt ondersteund, ook op

tragere computers, maar kan waarschijnlijk geen snellaad

aan. SPECTRUM is trager dan Z80 en draait ook niet zoveel

programma's. SPECTRUM gebruikt ook .SP files, maar in een

iets ander formaat als van VGASPEC. De documentatie is

door een Nederlander vertaad van het spaans in het

engels.

-  SP, een Poolse emulator, door J. Swiatek en K. Makouski.

De documentatie is summier. SP gebruikt alleen CGA.

Het is niet mogelijk snapshots in te laden in SP, maar je

kunt wel via een bestand programma's inladen met LOAD "".

SP heeft een ingebouwde editor, en is trager dan Z80.

Ik heb niet getest hoeveel programma's op SP lopen.

Vanaf hier heb ik de lijst regelrecht vertaald uit de

documentatie van JPP van Arnt Gulbrandsen.

Voor de amiga:

-  Spectrum, door Peter McGavin. Heel goed, JPP is er voor

een groot deel op gebaseerd. Heeft ongeveer een 25MHz

machine nodig om op de volle snelheid te lopen. Heeft

tape-ondersteuning.

-  KGB. Langzamer dan Spectrum, van Peter McGavin, en de

enige door Peter geteste versie werkte niet op een Amiga

3000.

-  Een Italiaanse emulator waarvan de naam niet bekend is.

Uitstekende compatibiliteit, en redelijk snel. Is

mogelijk shareware.

-  Een aantal emulatoren die nog niet uitgebracht zijn. Peter

McGavin weet er meer van.

Voor de Atari ST/TT:

Eentje, genaamd Spectrum. Verkrijgbaar door anonieme ftp

bij terminator.cc.umich.edu.

Voor de Acorn Archimedes:

Een zeker bedrijf, Arxe, heeft er een geschreven maar heeft

het nooit uitgebracht omdat Amstrad Arxe de ROM niet wilde

laten distribueren. D. Lawrence heeft er ook een geschreven,

of misschien is dit het programma van Arxe. Er is geen

documentatie bij. Het programma loopt op ongeveer 70% van

de Spectrum snelheid op een ARM2, en heeft niet zo'n beste

video emulatie.

Voor de Commodore 64:

De Whitby Software Spectrum simulator is een herschreven

Spectrum ROM voor de commodore. Het werkt alleen met BASIC

programma's, niet met machinecode, maar het werkt wel prima.

Verder zijn er nog een aantal ZX81 emulatoren die het vrij

goed schijnen te doen. Op het Support BBS is XTender op te

halen, geschreven door ****. Op dit BBS zijn ook alle mij

bekende Spectrum emulatoren op te halen, en een aantal

Spectrum emulatoren voor de Amiga.

1.6 Puntjes op de i

1. Uiteraard garandeer ik niet dat de Emulator helemaal goed

werkt. Eventuele rampen ten gevolge van fouten in de

Emulator zijn het risico van de gebruiker.

2. De Spectrum ROM zit in de Emulator ingebouwd. De ROM is

een auteursrechtelijk beveiligd stuk software. Ik ga er

van uit dat gebruikers van de Spectrum Emulator in het

bezit zijn van een Sinclair ZX Spectrum. Zo niet dan mag

de Spectrum Emulator 'Z80' niet gebruikt worden!!

3. Sinclair Research blijft te allen tijde copyright-houder

van de ROM, ook indien men zich registreert voor de Emulator.

4. De auteur van de Spectrum Emulator blijft eigenaar hiervan

en van de broncodes en van de machinecode voor de SamRam,

ook als men zich registreert.

1.7 Bedankt!

De Spectrum Emulator is het resultaat van een lange tijd

zeer intensief werken met de ZX Spectrum. Johan Muizelaar en

ik hebben samen in die tijd de Spectrum heel goed leren kennen.

Johan heeft tijdens het maken van de Spectrum Emulator veel

opbouwende kritiek geleverd, en als het programma er

professioneel en 'af' uitziet is dat helemaal zijn verdienste!

En dan zijn er nog een heleboel mensen die, ook door te

reageren nadat de Spectrum Emulator uitkwam, hebben

meegeholpen aan (deze versie van) de Spectrum Emulator. Zonder

deze mensen was de Emulator ongetwijfeld een minder groot

succes geworden.

Rudy Biesma, voor het debuggen van DISCiPLE.EXE,

Ronald Gorter en Peter Kelders, voor het vinden van enkele

bugs,

Philip Green, voor het corrigeren van SUMMARY.DOC, en voor

het aanbieden van het maken van een vertaling van de

documentatie,

Arnt Gulbrandsen, voor de goede tips, waardoor de emulator

weer een ietsje sneller werd,

Leonard en Johan Monderman, voor het testen van de Spectrum

Emulator op vele spelletjes,

Dick Pluim, voor het geheel belangeloos ter beschikking stel-

len van zijn BBS als Support-BBS voor de Emulator,

De Spectrum gebruikers groep in Groningen voor de enthousiaste

reakties, en met name Tonnie Stap die mij de essenti�le

informatie over het DISCiPLE schijfformaat leverde,

Dhr. T.J.H.M. Trum, voor het mij opmerkzaam maken op een

storende fout in de documentatie, en een nog veel

storender fout in het introscherm,

Martin van der Werff, die de macro's in EMUL.8 subtiel

aanpaste zodat ze ook in A86 versie 3.22 werkten,

Ruud Zandbergen voor zijn prima uitgewerkte idee voor een

digitale joystickinterface voor de PC, die nu ook

ondersteund wordt door de Emulator,

en verder alle andere geregistreerde gebruikers voor hun

vele brieven.

2. KENMERKEN VAN DE SPECTRUM

2.1 Het toetsenbord.

Om in BASIC te werken op de Spectrum, zul je moeten

wennen aan het toetsenbord. Dit is sterk afwijkend van de

meeste toetsenborden. Dit komt door het gebruik van

Keywords, waar Sir Clive, ver terug in het verleden (in '82

ergens) zo gek op was. Het werkt inderdaad ook wel snel en

makkelijk, maar niet voordat je er veel tijd en moeite in

gestoken hebt om ze te leren. Op een PC of AT toetsenbord

zijn de keywords helemaal lastig, want ze staan natuurlijk

niet op de toetsen voorgedrukt.

De spectrum heeft ��n toets die op geen enkele andere

computer voorkomt, namelijk de Symbol Shift. (De rode

shifttoets op de Spectrum). De CTRL en de ALT toetsen nemen

op de Emulator de functie van Symbol Shift waar.

Hieronder staat een lijst met de verschillende keywords,

plus hoe ze ingetikt moeten worden. Hier staat K voor een

gewoon keyword (witgedrukt op het originele Spectrum

toetsenbord). Dit moet in 'K' mode ingetikt worden, dus als

de cursor een K is. Dit is altijd het geval aan het begin

van een statement.

Een E staat voor 'E' mode. Deze mode wordt bereikt door

de symbol-shift en de gewone shift tegelijk even in te

drukken. De cursor verandert dan van een K (of een L,C of G)

in een E. Hierna wordt de lettertoets ingedrukt die erachter

staat aangegeven.

Een SE staat ook voor 'E' mode, maar nu moet de

lettertoets tegelijk met de symbol-shift ingedrukt worden.

Een S tenslotte staat voor symbol-shift (De letter moet in

K, L of C mode met ALT of CTRL ingetikt worden)

Ook de 1 letter karakters staan soms ergens anders dan

waar ze 'horen' te staan, oftewel waar ze staan op het PC

toetsenbord. (zie tabel hieronder). Sommige toetsen op het

PC toetsenbord zijn echter ge�muleerd, zoals de grijze + en

-, en de karakters , . / < > / ; : ' " _ en =. De karakters

die overblijven zijn de karakters die op het PC toetsenbord

met Shift en een cijfertoets bereikbaar zijn. De volgorde op

het PC toetsenbord is !@#$%^&*() ,op het Spectrum

toetsenbord is het !@#$%&'()_ .De meeste veranderde tekens

zijn op een makkelijker manier direct in te tikken; alleen

de & en de tekens ( en ) zijn 1 plaats naar links

opgeschoven. De & wordt niet zo vaak gebruikt, maar bij de (

en de ) moet je even oppassen; dat doe je snel fout. Zie de

tweede tabel.

Keyw.    Code | Keyw.    Code | Keyw.    Code | Keyw     Code

ABS      E g    DIM      K d    LPRINT   E c    RND      E t

ACS      SE w   DRAW     K w    MERGE    SE t   RUN      K r

AND      S y    ERASE    SE 7   MOVE     SE 6   SAVE     K s

ASN      SE q   EXP      E x    NEW      K a    SCREEN$  SE k

AT       S i    FLASH    SE v   NEXT     K n    SGN      E f

ATN      SE e   FN       SE 2   NOT      S s    SIN      E q

ATTR     SE l   FOR      K f    OPEN #   SE 4   SQR      E h

BEEP     SE z   FORMAT   SE 0   OR       S u    STOP     S a

BIN      E b    GO SUB   K h    OUT      SE o   STR$     E y

BORDER   K b    GO TO    K g    OVER     SE n   TAB      E p

BRIGHT   SE b   IF       K u    PAPER    SE c   TAN      E e

CAT      SE 9   IN       SE i   PAUSE    K m    THEN     S g

CHR$     E u    INK      SE x   PEEK     E o    TO       S f

CIRCLE   SE h   INKEY$   E n    PI       E m    USR      E l

CLEAR    K x    INPUT    K i    PLOT     K q    VAL      E j

CLOSE #  SE 5   INT      E r    POINT    SE 8   VAL$     SE j

CLS      K v    INVERSE  SE m   POKE     K o    VERIFY   SE r

CODE     E i    LEN      E k    PRINT    K p    <=       S q

CONTINUE K c    LET      K l    RANDOMIZE K t   >=       S e

COPY     K z    LIST     K k    READ     E a    <>       S w

COS      E w    LLIST    E v    REM      K e

DATA     E d    LN       E z    RESTORE  E s    DEC      SE q

DEF FN   SE 1   LOAD     K j    RETURN   K y    HEX      SE w

Karakter   Spectrum kbrd   Op PC keyboard

&          S 6             ALT (of CTRL) 6

'          S 7             ALT 7 of '/"

(          S 8             ALT 8

)          S 9             ALT 9

_          S 0             ALT 0 of SHFT _/-

<          S r             ALT r of SHFT </,

>          S t             ALT t of SHFT >/,

;          S o             ALT o of :/;

"          S p             ALT p of SHFT "/'

^          S h             ALT h

-          S j             ALT j of _/-

+          S k             ALT k of SHFT +/= of GREY +

=          S l             ALT l of +/=

:          S z             ALT z of SFHT :/;

?          S c             ALT c of SHFT ?//

/          S v             ALT v of ?//

*          S b             ALT b of GREY PRTSC/*

,          S n             ALT n of </,

.          S m             ALT m of >/.

Nog een belangrijke opmerking: De Spectrum heeft geen

aparte Break-toets. Hiervoor gebruikt men Shift-Spatiebalk.

Een BASIC programma kan dus met Shift-Spatie afgebroken

worden. Met de combinatie CTRL-BREAK kun je de Emulator

verlaten.

2.2 Spectrum en joysticks

Voor de Spectrum zijn in de loop der tijden zeer veel

programma's geschreven, en ook veel spelletjes. Toen de

Spectrum net was uitgekomen, waren er geen joysticks

verkrijgbaar. De oudere spellen werken dus alleen met het

toetsenbord. Voor de besturing werden vaak de cursor-toetsen

gebruikt, dwz de toetsen 5 t/m 8. Deze toetsen hadden de

volgende functies: 5 links, 6 onder, 7 boven, 8 rechts.

Later kwamen de joystick-interfaces. Sinclair kwam zelf

met een zeer eenvoudige interface, de Sinclair Joystick.

Deze gebruikte de toetsen 1 t/m 5, en 6 t/m 0. Een pro-

gramma dat de Sinclair Joystick ondersteunt, is dus ook

met het toetsenbord te besturen! De meeste PC-spelletjes

die van het toetsenbord gebruik maken, gebruiken de

spatiebalk als vuurtoets. Bij de Spectrum wordt meestal de

0 toets gebruikt; dit is ook de vuurtoets bij cursor-

besturing.

Omdat veel programma's al werkten met de cursortoetsen

voor de besturing, kwam Protek met een interface die de

joystick de cursortoetsen liet besturen. Een protek joystick

optie bij een programma is dus equivalent aan een cursor

optie. Ook een AGF-joystick werkt met dezelfde cursortoetsen.

De enige joystick die echt opgang heeft gemaakt en niet

met het toetsenbord werkte, is de Kempston joystick. Deze

joystick geeft zijn informatie door via IN-poort 31.

De ge�muleerde Spectrum joystick wordt bestuurd met de

pijltjestoetsen op het PC toetsenbord, of met een analoge IBM

joystick (die op joystickpoort A aangesloten moet worden), of

met een digitale joystick. Als een digitale joystick wordt

gebruikt, moet deze op een speciale manier aangesloten worden;

hoe dit precies moet kun je lezen in paragraaf 3.15.

Je kunt een cursor-, sinclair- of kempstonjoystick laten

emuleren; de meeste spelletjes zijn op deze manier te

besturen met de gewone pijltjestoetsen of een echte joystick.

Welke joystickstandaard je wilt gebruiken kun je bij het

opstarten aangeven (standaard is cursor, met -j1, -j2 en -k

worden respectievelijk Sinclair 1 (toetsen 1-5), Sinclair 2

(toetsen 6-0) en Kempston ingesteld), maar je kunt de keuze

ook via het hoofdmenu veranderen: F10, en dan menukeuze

"Change Settings", of direct via F4.

Als joystick-vuurtoets kunnen vier toetsen van het

PC-toetsenbord gebruikt worden. Allereerst 5, 0 en . op het

cijferblokje. Omdat je vingers elkaar op dat blokje al snel

in de weg zitten, kun je ook de TAB-toets als vuurtoets

gebruiken.

In de BASIC regel-editor van de Spectrum kun je je cursor

besturen met Shift en de cursor-toetsen. Om het programmeren

in BASIC makkelijker te maken kan de Emulator dit ook

automatisch voor je doen: als de joystick-emulatie op Cursor

staat, en je drukt op NumLock, dan wordt er automatisch op

Shift gedrukt als je op een pijltjestoets drukt.

2.3 De SamRam en het Sam Operating System

De SamRam is een hardware uitbreiding die ik heb gemaakt

voor mijn Spectrum. Het bestaat uit drie delen; een 32K

statische RAM uitbreiding, geschakeld in het romgebied; een

electronische schakelaar voor het schakelen van een 32K

dynamische ram-bank bovenin het geheugen en een Kempston

joystick interface.

De Emulator ondersteunt de SamRam. Alles is ge�muleerd.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de SamRam hardware,

zie hoofdstuk 4. Normaal emuleert de Emulator de standaard

Spectrum met interface 1. Als je de Emulator echter opstart

met optie -s wordt ook de SamRam ge�muleerd. Het grote

voordeel van de SamRam is vooral dat je elk programma kunt

onderbreken. Op de Emulator is dit voordeel minder

duidelijk, maar ook dan is de SamRam handig wegens de

ingebouwde disassembler die je op elk punt tijdens elk

programma kunt aanroepen. Een belangrijke mogelijkheid van

de SamRam is dat elk programma naar tape geschreven kan

worden, in een voor gewone Spectrums leesbaar formaat.

Zie paragraaf 2.5 voor een uitleg hiervan.

De SamRam software, het Sam Operating System, bestaat

grofweg uit twee delen. Ten eerste zijn er een paar

commando's toegevoegd aan het standaard Spectrum BASIC

arsenaal. Ten tweede, het belangrijkste, is er de

kraaksoftware, waarmee programma's gestopt en weggesaved

kunnen worden. Hierbij zitten ook een kleine scherm-editor

en een disassembler.

De kraaksoftware wordt geactiveerd door een NMI,

ge�muleerd door een druk op F9. Er verschijnt een menu met

ikonen; de uitleg staat hieronder. Als nogmaals op NMI

gedrukt wordt, terwijl de kraaksoftware nog aktief is, heeft

dit een reset van de Spectrum tot gevolg. Een 'geneste'

aanroep van de kraaksoftware is dus niet mogelijk.

2.4 Basic uitbreiding van de SamRam

Er zijn vier commando's toegevoegd aan de normale BASIC

commando's, te weten *RS, *MOVE, *SAVE en *SPECTRUM. Syntax:

(I0, I1 etc. stelt een integer expressie voor)

*RS I0,I1,I2,....,In

*MOVE I0,I1,I2

*SAVE I0,I1,I2

*SPECTRUM

*RS stuurt bytes naar de Interface-1 RS232 poort. Dit is

vooral gemakkelijk om even snel een printer te

initialiseren, zonder daarvoor apart een RS232 kanaal te

hoeven openen met bijvoorbeeld OPEN #3;"b", FORMAT "b",9600.

*MOVE is een geheugenblok-verplaats routine. I0 is het

begin van het geheugenblok, I1 is het adres waar het blok

naartoe moet en I2 is de lengte van het blok. *MOVE gebruikt

LDIR of LDDR als het blok omlaag resp. omhoog verschoven

moet worden, om ervoor te zorgen dat overlappende blokken

niet gaan 'interfereren'.

*SAVE is hetzelfde als *MOVE, behalve dat tijdens de LDIR

of de LDDR de shadowrom van de SamRam is ingeschakeld. Ik

gebruik *SAVE altijd als ik een update van de shadowrom wil

installeren. Dit lukt echter niet op de Emulator, omdat de

Emulator een ROM-poke altijd onderschept. *SAVE is wel te

gebruiken om een kopie van de shadowrom in de RAM te zetten,

om hem te bekijken met een disassembler. Dit kan

bijvoorbeeld met het commando *SAVE 0,32768,16384. De SamRam

shadowrom kan nu bekeken worden vanaf adres #8000.

*SPECTRUM is een zeer eenvoudig commando; het schakelt de

SamRam uit en start de standaard spectrum op.

Buiten deze 4 commando's zijn er ook nog enkele andere

faciliteiten ingebouwd, te weten een ramdisk van 25K, een

snelsave/snellaad routine en decimaal/hexadecimaal conversie

functies. De snellaad routines zijn in de Emulator niet te

gebruiken, omdat de gebruikte OUT-instructies naar adres 31

(bankswitch) teveel tijd kosten.

De ramdisk routines zijn echter prima te gebruiken. De

syntax is gelijk aan die, gebruikt bij de Spectrum 128. Alle

cassette statements zijn te gebruiken, zoals LOAD, SAVE,

MERGE en VERIFY. Na het keyword moet een uitroepteken

geplaatst worden. Voorbeelden:

SAVE !"a"               Zet een basic programma in ramdisk

onder de naam 'a'

SAVE !"scherm" SCREEN$  Save een scherm onder de naam

'scherm'

MERGE !"a"              Merge een programma uit de ramdisk

LOAD !"scherm" CODE     Laad een codeblok uit de ramdisk

De foutmeldingen bij gebruik van de ramdisk zijn gelijk

aan die bij gebruik van de tape. "R Tape loading error" zal

echter nooit optreden. Als een programma niet gevonden

wordt, verschijnt de errormelding "8 End of file".

Andere commando's voor gebruik met de ramdisk zijn:

CAT !                   Geeft een inhoudsopgave van de

ramdisk met aantal vrije bytes.

FORMAT !                Maakt de ramdisk helemaal leeg

ERASE !"naam"           Verwijdert de file 'naam' uit

de ramdisk.

Nog een paar opmerkingen betreffende de ramdisk:

- Als een file gevonden wordt, maar het is niet van het

gevraagde type, dan wordt ook error 8 gegeven

- CAT ! geeft bij elke file een extensie, gekozen uit de

volgende vier:

.COD voor code files en schermen

.BAS voor basic programma's

.CHR voor character array's

.NMB voor number array's

- Bij ERASE ! mag geen type (CODE, DATA, SCREEN$ of LINE)

gegeven worden.

Tenslotte zijn er de hexadecimaal conversie functies, te

weten DEC en HEX. Deze zitten onder de toetsen q en w (zie

de tabel hierboven). Als de SamRam ingeschakeld is ben je dus

de functies ACS en ASN, die normaal onder SE q en SE w zitten,

kwijt. De functies HEX en DEC kunnen getallen van 0 tot 65535

aan. Ze worden als volgt gebruikt:

DEC "hexadecimaal getal"     geeft een getal

HEX getal                    geeft een string

2.5 De kraaksoftware van de SamRam

Zoals gezegd wordt de kraaksoftware van de SamRam

opgestart met een druk op NMI. Een NMI wordt ge�muleerd

wanneer op F5 gedrukt wordt. Er verschijnt een window met

ikonen, en een aanwijspijltje. Er zijn 8 ikonen, die hier-

onder een voor een, van linksboven naar rechtsonder,

behandeld worden.

Helemaal linksboven in de hoek staat een pijl met een N

erin. De N is geschreven in de gewone Spectrum

karakterset. Met deze optie keer je terug naar de normale

Spectrum, dus met de standaard Spectrum ROM ingeschakeld.

Daarnaast staat precies zo'n pijl, maar dan met een E

erin, geschreven in de SamRam karakterset. Deze optie doet

precies hetzelfde als N, alleen keer je terug naar de

extended Spectrum, dus met ingeschakelde SamRom.

Hier weer naast staat de optie 'disassembler', een loepje

met 'mc' van machinecode erin. Deze optie wordt hieronder in

een apart hoofdstuk uitgelegd. De disassembler is ook te

activeren met een druk op D.

Helemaal rechts staat de ikoon voor de schermeditor. Zie

hieronder voor een uitleg hiervan. De schermeditor is ook op

te roepen met een druk op 1.

Linksonder staat de optie voor scherm 2. Scherm 1 is het

scherm, zoals deze op het beeld stond bij de NMI; scherm 2

wordt bewaard als je uit de kraaksoftware terugkeert, en kan

een volgende keer opnieuw gebruikt worden. Deze optie is

gemaakt om makkelijk schermpjes uit programma's te kunnen

vissen.

Hiernaast staat de 'print scherm' optie. Deze heb ik voor

mijzelf gemaakt; het stuurt een kopie van het scherm via de

RS232 poort naar de printer, in het STAR GEMINI-10X formaat.

Ik ondersteun lekker geen andere printers. De 'scherm print'

optie zit onder de P toets. Om een Spectrum schermpje op een

andere printer dan de STAR GEMINI-10X af te drukken, of om

een schermpje in een PC-tekenprogramma binnen te halen, kun

je het volgende doen:

1-  Leid de RS232 output om naar disk

2-  Als het huidige scherm bewaard moet worden, terwijl je

in BASIC zit, is het voldoende SAVE *"b" SCREEN$ te

typen.

3-  Anders: Als het scherm dat je wil bewaren zichtbaar is,

druk op F5 voor NMI, type '2' en daarna '1' (scherm 1

opslaan). Druk op ALT F6 om de Spectrum te resetten.

Typ in BASIC:

CLEAR 32000

OUT 31,11

SAVE *"b" CODE 51200,6912

(De CLEAR is ervoor om de stack naar beneden te halen,

met de OUT wordt de bovenste RAM-bank omgeschakeld, en

met het SAVE-statement wordt het schermpje, dat op

adres 51200 of #c800 is opgeslagen, weggeschreven)

3'- In plaats van de procedure beschreven bij 3 is het ook

mogelijk in te tikken:

PAUSE 0: SAVE *"b" SCREEN$

(De pause 0 zorgt ervoor dat de Spectrum op een toets

wacht). Druk daarna op F9, type '2' en daarna '3' (voor

schermen verwisselen), druk dan op 'E' om terug te gaan

naar BASIC, en druk op een toets.

Als het plaatje in een PC programma geladen moet worden is

er een andere methode, die een .GIF bestand oplevert. Het op

het moment van wegschrijven van het .Z80 bestand zichtbare

scherm kan met de utility CONVERT direct omgezet worden. Zie

paragraaf 3.12 voor meer informatie hierover.

Naast deze optie zit de optie 'save programma', de belang-

rijkste optie op mijn gewone Spectrum. Ook voor de Emulator is

deze optie handig: elk .Z80 bestand kan eenvoudig op tape

gezet worden. Dit gaat als volgt: laad het programma in als

.Z80 bestand en druk op een geschikt punt op F5, NMI.

Eventueel kun je eerder een laadschermpje in de buffer voor

scherm twee zetten, met de hierboven beschreven methode. Als

je op 'S' van 'save programma' drukt, krijg je een window te

zien waarin je drie dingen kan instellen: of het programma

moet opstarten met SamRam of met de gewone Spectrum ROM, of er

een laadscherm bijgesaved moet worden en of het programma naar

tape of microdrive geschreven moet worden. Van deze opties is

alleen de tweede van belang; de eerste is alleen belangrijk

voor mijn eigen Spectrum, en de microdrive wordt niet

ondersteund zodat hier �berhaupt niet naar geschreven kan

worden. Nadat je een filenaam hebt ingetikt wordt het

programma naar tape geschreven. Dit zou dan weer op een gewone

Spectrum ingeladen kunnen worden.

Belangrijke opmerking: de instellingen kunnen worden

veranderd door op de ikonen te klikken met het pijltje. Het

aktieve ikoon wordt dan helder, met BRIGHT 1. Op CGA en

Hercules is dit echter niet zichtbaar!

Tenslotte zit helemaal rechtsonder de overige opties,

vijf in totaal, in een menu onder de toetsen A t/m E:

A: Directory.

Hiermee krijgt men een inhoudsopgave van de microdrive op

het scherm. In de huidige versie van geen belang.

B: Save normaal

C: Save snel

D: Keuze opslaan

Met bovenstaande drie opties is de snelheid van het tape-

systeem in te stellen, en eventueel op te slaan in de

battery backed-up CMOS RAM. Standaard staat de SamRam van de

Emulator ingesteld op normale save-snelheid; de snelle save

werkt niet wegens het gebruik in de snelle save routine van

zeer trage OUT-instructies naar poort 31. Deze opties hebben

dus geen functie in de Emulator.

E: Basic.

Met deze optie wordt het lopende programma onderbroken,

worden enkele belangrijke systeemvariabelen op de juiste

waarde gezet (Voor de liefhebbers: de stack wordt schoon-

gemaakt; ERRSP wordt gereset, DFSZ wordt 2, IY wordt op

23610 en de interrupt mode op 1 gezet.) en wordt naar de

BASIC ROM gesprongen. Met deze optie kun je de Spectrum

soms weer tot leven brengen als 'ie gecrasht is.

2.6 De ingebouwde schermeditor.

Met de ingebouwde schermeditor kunnen schermpjes

aangepast worden. De editor is speciaal gemaakt om enigszins

verminkte laadschermpjes weer op te kalefateren. Voor de

emulator is de editor niet bijzonder handig. Ik zal

hieronder in het kort de commando's uit de doeken doen.

In de editor kun je met de cursor in de vorm van een

plus-teken aanwijzen waar een bepaalde bewerking moet worden

uitgevoerd. Deze cursor is met de cursortoetsen (5 t/m 8),

of met de pijltjestoetsen op het PC toetsenbord (die immers

de cursortoetsen emuleren) te verplaatsen. De volgende

toetsaanslagen zijn mogelijk:

H: Haal de kleur op van de plaats waar de cursor nu

staat, en zet dit in het geheugen. Deze opgeslagen kleur kan

gebruikt worden bij de volgende opdracht:

Z: Zet de kleur die in het geheugen staat op het scherm.

G: Haal ('Get') een karakter van het scherm.

P: Zet ('Put') een karakter op het scherm.

Met bovenstaande vier opties kunnen stukken van het scherm

bijvoorbeeld leeggemaakt worden, of een andere kleur gegeven

worden.

R: Verwijder ('remove') alle beeldscherminformatie die

niet te zien is. Als de Paper en Ink kleur hetzelfde zijn,

is de beeldscherminformatie niet te zien. Deze optie haalt

deze onnodige informatie van het scherm.

L: Bekijk ('look') het scherm, door alle kleurinformatie

er (tijdelijk!) af te halen. Zo is te zien wat voor een

onzichtbare informatie op het scherm staat.

T: Ga terug naar het hoofdmenu. Doet hetzelfde als een

druk op EDIT (=Shift 1, of ESC in de Emulator).

B: Verander border-kleur

V: Wis beeldscherm (Het Basic CLS commando zit op de V

toets.)

Als je in de scherm-editor op nul (0) drukt, wordt het

teken onder de cursor uitvergroot linksboven in beeld gezet,

en kun je het pixel voor pixel veranderen. De cursor is nu

weer met de toetsen 5 t/m 8 te verplaatsen. Een druk op nul

zet een pixel op de plaats als er geen stond, en haalt er

een weg als er wel een stond. Met Enter of Edit (of ESC) kom

je weer op het gewone scherm van de editor.

In deze mode zijn er twee extra commando's: met C wis je

het blokje; alle pixels gaan uit, en met I inverteer je het

blokje.

2.7 De ingebouwde Z80 disassembler

Het belangrijkste in de SamRam software is eigenlijk de

disassembler, althans, deze gebruik ik het meest. Deze

disassembler lijkt wat zijn uiterlijk betreft nogal op MONS,

maar is wat mogelijkheden betreft wat simpeler: je kunt bij-

voorbeeld niet single-steppen.

Nadat in het hoofdmenu op D is gedrukt, verschijnt het

scherm van de disassembler in beeld. Deze bestaat uit drie

delen. Bovenaan staan de eerste 8 instructies gedisassembelt

vanaf de geheugenpointer, vanaf hier genoemd MP. Daaronder

staat de waarde van de stack pointer, kortweg SP, met daar-

achter de eerste negen adressen op de stack. Daar weer onder

staat de waarde van de Program Counter of PC (Vergelijkbaar

met de IP van de 8088/86). Op dit punt is het programma

gestopt toen op NMI (F5) werd gedrukt.

Naast de PC staan de drie MP-geheugens. Hierin kunnen tot

drie pointers worden opgeslagen, die weer snel opgeroepen

kunnen worden. Vooral handig om even te stoppen met het

disassemblen van een hoofdroutine, de huidige plaats op te

slaan, en even een subroutine disassemblen. Als dit gebeurd

is, kan de draad weer snel opgepikt worden door de oude MP

terug te vragen.

Hieronder staan 24 adressen, met de inhoud van de

adressen, van 11 voor de MP tot 12 na de MP. Onder deze hele

zaak staat een underscore als cursor te wachten op input.

Er kunnen nu eenlettercommando's ingegeven worden.

Als er bytes of adressen als operand gegeven moeten

worden, gebeurt dit in het default type, dus of decimaal of

hexadecimaal. Het default type is bij het begin hex, zodat

alle bytes en adressen op het scherm in hex gegeven worden.

Met een druk op #, dus op ALT-3 wissel je tussen hex en

decimaal. Als het default type dec is, verschijnen ook alle

getallen op het beeld in decimale notatie.

Met $ en # kun je het default type omzeilen. Dus:

ffff    =       65535 decimaal, als def.type hex is

8000    =       32768 dec. als def.type hex is

8000    =       8000 dec. als def.type dec is

81de    =       error als def.type dec is

$8000   =       8000 dec, ongeacht het def.type

#8000   =       32768 dec, ongeacht het def.type

#32768  =       error, ongeacht def.type

Als je een getal in moet voeren, zijn er ook nog de

volgende drie mogelijkheden. Met een druk op Enter op een

lege regel wordt de bewerking/actie afgebroken, en een 'm'

representeert de huidige waarde van de memory pointer.

Als de regel begint met " (aanhalingstekens), dan is de

waarde van het getal de ascii waarde van het teken dat

direct achter het aanhalingsteken staat. Dus: "0

representeert de waarde #30 ($48); "A de waarde $65.

Hieronder volgt een korte beschrijving van alle

commando's van de disassembler:

Q: Met Q wordt de memory-pointer 1 kleiner; je verschuift

een adres naar boven.

A: Met A doe je precies het tegenovergestelde: de

memory-pointer wordt 1 groter, je verschuift een adres naar

beneden.

<ENTER>: Met een druk op de Enter- of Return-toets

verschuif je 1 instructie naar beneden. Dit heeft dus

hetzelfde effect als 1 tot 4 keer op A drukken. De 8 regels

disassembly bovenaan het scherm schuiven 1 regel naar boven;

de bovenste instructie verdwijnt uit het beeld.

M: Met M kun je de memory-pointer instellen. Er moet een

getal ingetikt worden (zie opm. hierboven)

P: (Put). Hierachter moet een getal ingevoerd worden.

Dit getal wordt opgeslagen in de eerste van de drie memory

pointer geheugenplaatsen. Meestal gebruik je 'm' (zie opm.

hierboven) om de huidige waarde van de memory pointer op

te slaan. De twee laatst ingevoerde waarden schuiven 1

plaats naar rechts, en de waarde in het derde geheugen

verdwijnt.

G: (Get). Hierachter verwacht de disassembler een cijfer

van 1 tot 3. Hiermee wordt de waarde van een van de drie

memory pointer geheugenplaatsen in de actieve memory pointer

gezet.

B: (Byte). De disassembler vraagt nu om een byte. Deze

zal, op de plaats van de memory pointer, in het geheugen

gepoked worden, en de memory pointer wordt 1 plaats

doorgeschoven.

I: (Insert). Deze optie is hetzelfde als optie B, alleen

blijft de disassembler bytes vragen en achter elkaar in het

geheugen zetten, totdat een Enter gegeven wordt op een lege

regel.

#: Hiermee wordt het default type veranderd: Was het Hex,

dan is het nu decimaal, en omgekeerd. Alle adressen worden

nu ook in het default type op het scherm gezet.

F: (Find). De ingebouwde zoek-optie. Je kunt nu tot

maximaal tien bytes invoeren, waarna de disassembler vanaf

de memory-pointer zal zoeken totdat de gevraagde byte of

rij bytes gevonden wordt. Als de byte of de rij bytes niet

gevonden wordt, zal het zoeken stoppen op adres 0. De gege-

vens moeten regel voor regel ingevoerd worden. Is bijvoor-

beeld een byte ingevoerd, dan moet een enter gegeven

worden, waarna vervolgd kan worden met het invoeren van

gegevens. Bij een druk op enter op een lege regel, of als er

al tien bytes zijn ingevoerd, zal het zoeken beginnen. Er

zijn vier verschillende typen gegevens bij deze optie.

Ten eerste kun je gewoon een byte invoeren, hexadecimaal of

decimaal volgens de normale regels. Als het getal dat je

invoert groter is dan 255 (#FF), wordt een woord

verondersteld. Er wordt dan gezocht naar de twee bytes die

samen het woord vormen, met de lsb voorop, en daarachter de

msb (most significant byte). Je kunt ook een string karakters

invoeren. Als de eerste karakter " is, wordt de rest van de

regel verondersteld een string te zijn, en wordt hiernaar

gezocht. (Dus niet afsluiten met ". Als je "tekst" intikt,

wordt naar tekst" gezocht!)

Tenslotte is er het gegeven 'x'. Dit is een speciaal

geval; het betekent 'alle gegevens'. Met een of meer x'en

kun je dus 'gaten' in je zoekstring maken. Dit maakt het

zoeken een stuk flexibeler.

Voorbeelden: (voor een komma moet je een enter lezen:)

"Tekst          Zoekt naar de string: Tekst

#cd, x, #00     Zoekt naar een Call instructie (#cd) naar

een routine in de onderste 256 bytes. (#0000

tot #00FF)

x, #8101        Zoekt naar de rij bytes #01,#81, en als deze

gevonden zijn wijst de memory-pointer 1 byte

voor dit woord.

#0081           Zoekt naar de byte #81, NIET naar het woord

#0081! (Een woord is pas een woord als het

groter dan 255 is)

N: (Next). Hiermee wordt verder gezocht naar de laatst

ingevoerde zoekstring.

$: Hiermee krijg je een pagina disassembly op je scherm.

In deze mode zijn de volgende toetsaanslagen mogelijk:

$: Terug naar hoofdscherm disassembler.

7 of Shift 7 (Cursor omhoog, dus): Ga een bladzijde terug.

De disassembler onthoudt de adressen van de laatste acht

pagina's; je kunt dus maximaal acht pagina's terug.

Q: Een byte terug

A: Een byte vooruit.

Z: Maak een hardcopy van het scherm. Deze optie stuurt het

scherm naar de RS232 poort, in ASCII formaat.

Elke andere toets heeft tot gevolg dat je een scherm

verder gaat.

K: (List). Je komt in dezelfde mode als met '$' het geval

is. Je krijgt echter geen disassembly, maar een geheugendump

met ascii-codes op het scherm. Deze optie is vooral

gemakkelijk voor het snel zoeken naar tekst in een

programma.

C: (Clear). Hiermee zijn stukken geheugen te wissen, of te

vullen met bytes. De disassembler komt met de prompts 'First',

'Last' en 'With'. Hierachter moeten respectievelijk het

eerste en laatste adres, en de bytewaarde ingevuld worden

waarmee de adressen moeten worden opgevuld. Het laatste

adres is inclusief!

D: (Dump). Dump een disassembly naar de RS232 poort. De

disassembler komt met de prompts 'First' en 'Last',

waarachter het eerste en het laatste adres dat moet worden

gedisassembled moet worden ingevuld. ('Last' weer

inclusief). Met deze optie kun je gemakkelijk een disassem-

bly naar de PC 'porten', door de RS232-output om te leiden

naar een bestand. (In deze file wordt het einde van de regel,

op de normale Spectrum manier, aangegeven door CR's. Om dit in

het voor PC's gebruikelijke formaat met CR/LF's om te zetten

kun je CONVERT gebruiken.)

R: (Registers). Deze optie is op twee verschillende

manieren te gebruiken. Als je achter 'R' op enter drukt,

krijg je de registers te zien, zoals die waren toen er op

NMI gedrukt werd. Als je een registernaam intikt, te kiezen

uit A,B,C,D,E,H,L,A',B',C',D',E',H',L',I,R (de 8 bit

registers) en AF,BC,DE,HL,AF',BC',DE',HL',IX,IY,SP,PC (de

16 bit registers en registerparen), kun je de waarde van dat

register veranderen.

V: (Verplaats). De disassembler vraagt 'From', 'To' en

'Length'. Al naar gelang de richting waarin verschoven wordt

(naar boven of naar beneden in het geheugen), zal een LDIR

of een LDDR instructie gebruikt worden om het geheugenblok

te verplaatsen.

Ten slotte zijn er nog drie instructies die voor gebruik

op de emulator niet zo belangrijk zijn. Het zijn S (Save), L

(Load) en H (Header read). Ik laat het aan de lezer over om

uit te zoeken hoe ze precies werken.

3. DE EMULATOR

3.1 Overzicht

In deze paragraaf zal ik proberen een kort overzicht van

het functioneren en het bedienen van de Emulator te geven.

Meer gedetailleerde informatie staat verderop in het

hoofdstuk.

Standaard staat de Emulator zo ingesteld, dat bijna alle

programma's op de hoogst mogelijke snelheid gedraaid worden.

Deze snelheid kan, indien gewenst, met tot iets meer dan een

factor 4 teruggebracht worden. De emulatie van de Spectrum is

bijna perfect, maar er zijn enkele aspecten die onder controle

van de gebruiker staan en die de emulatie nog beter maken, ten

koste van de snelheid. Dit zijn de R-register emulatie en de

LDIR-emulatie, beide belangrijk bij (erg goed) beveiligde

programma's.

De instellingen kunnen gewijzigd worden in het hoofdmenu,

dat tevoorschijn komt met een druk op F10. De meeste

functietoetsen hebben een functie; een overzicht staat in

een hulp-schermpje dat je oproept met F1.

Een Reset van de Spectrum wordt gegenereerd met ALT-F6,

en een NMI met F5. Dat laatste is alleen handig als je de

SamRam gebruikt (zie 2.4).

De Emulator ondersteunt de Spectrum tape interface. Als

je een voldoende snelle computer hebt waar de Emulator op

zo'n 100% of sneller loopt, kun je in Real mode alle

programma's (ook snellaad!) inladen. Op alle computers

kunnen programma's ingeladen worden die op de gewone manier

zijn gesaved; hiervoor hoeft de Emulator niet in Real mode

te staan.

De Emulator wordt in Real mode gezet met F7. In deze mode

wordt het beeldscherm niet meer periodiek bijgewerkt, en

kan ook het toetsenbord niet meer gebruikt worden. Hier

staat tegenover dat de Emulator heel gelijkmatig loopt,

waardoor van snellaad en -save gebruik gemaakt kan worden, en

muziekjes beter klinken.

De output naar het ge�muleerde RS232 kanaal van de

Interface-I, en de input hier vandaan, kan worden gekoppeld

met PC-randapparatuur en bestanden. Dit gaat ook via het

hoofdmenu. Op deze manier kunnen Spectrum programma's

communiceren met de PC-omgeving.

Niet onbelangrijk: er is ook voor joystick emulatie

gezorgd. Met de PC-pijltjestoetsen bestuur je de Spectrum

joystick. Dit kun je ook doen met een analoge IBM-joystick

of een digitale joystick; in het laatste geval moet er een

kleine hardware-interface gebouwd worden. De Spectrum

joystick die je bestuurt kun je kiezen uit Cursor, Kempston,

en Sinclair 1,2.

3.2 Command line syntax

De Sinclair ZX Spectrum Emulator moet als volgt opgestart worden:

Z80 [{/|-}opties ...] [filenaam[.Z80]]

In woorden: de opties moeten beginnen met een / of een -, en

er mogen meerdere van zijn (niet gescheiden door spaties,

anders moet er weer een / of - voor.) Ze mogen ook weggelaten

worden. Na de opties mag de naam van een .Z80 bestand gegeven

worden, dat direct zal worden ingeladen. Hierbij is de extensie

.Z80 niet nodig.

In plaats van een .Z80 bestand kan ook alleen een pad naar

een directory met .Z80 bestanden opgegeven worden. Als je dit

doet zal de Emulator bij het opstarten je de mogelijkheid

geven uit de bestanden te kiezen en er eentje in te laden.

Met de opties kunnen alle dingen ingesteld worden die ook

in het hoofdmenu te wijzigen zijn plus enkele andere die na

het opstarten vastliggen. De volgende opties zijn mogelijk:

-h        Hercules graphics

-x        Extended Hercules graphics

-c        CGA graphics

-e        EGA/VGA graphics

-p        Plantronics graphics

-q        Plantronics (grijstinten)

-n        Standaard Spectrum (zonder IF1)

-s        Spectrum met SamRam

-jk       Kempston joystick (ipv Cursor)

-j1, -j2  Sinclair joystick 1,2 (ipv Cursor)

-kk       Gebruik geen digitale of analoge joystick

-kz       Gebruik Digitale Zandbergen joystick

-d        Dubbele interruptfrequentie

-l        LDIR/LDDR emulatie

-f        Snellere FLASH emulatie

-r        R register emulatie

-w        16K IF1 bankswitch

-2        Emuleer Issue-2 Spectrum

-g        Geen geluid

-bN       Tape I/O via LPTn

-yl, -yh  Lage, hoge video sync.

-aN       Spec RS232 output naar LPTn

-oN       Spec RS232 output naar COMn

-iN       COMn naar Spec RS232 input

-tF       Spec RS232 output naar file F

-uF       File F naar Spec RS232 input

-znnn.n   Maak rel. snelheid nnn.n%

-?        Hulppagina

Met de optie -h maakt de Emulator gebruik van de hercules

kaart om het spectrum scherm af te beelden. Als een hercules

interface aanwezig is, en deze wordt gedetecteerd, is deze

optie niet nodig; het programma zal dan automatisch hercules

gebruiken. Ook de opties -c en -e, voor respectievelijk CGA

en EGA, zijn meestal niet nodig; in bijna alle gevallen zal

de software de betreffende grafische kaart kunnen detecteren.

Merk op dat er geen aparte VGA-optie is. EGA biedt de resolutie

en alle kleuren die nodig zijn om het ZX Spectrum beeldscherm

volledig te laten zien. Met een hogere resolutie en/of meer

kleuren wordt niks gewonnen.

De optie -x zorgt er ook voor dat het spectrum scherm op

Hercules wordt afgebeeld. De herculeskaart wordt nu echter

iets anders, op een niet-standaard manier ingesteld, zodat

de resolutie 384*84 pixels wordt, in plaats van de gewone

348*90 pixels. Hierdoor kan er een veel mooiere (en grotere)

afbeelding gemaakt worden. Het kan echter zijn dat de

monitor deze mode niet aankan; daarom wordt standaard de

mode behorende bij optie -h gebruikt.

De plantronics videokaart wordt in de meeste gevallen niet

bij het opstarten herkend, omdat er vaak ook CGA aanwezig

is. Voor het gebruik van deze videokaart zijn de opties -p

en -q nodig. Optie -p is de standaard; op monochroom moni-

toren is het resultaat met -q vaak mooier.

Met de optie -n wordt de emulator in zijn meest

uitgeklede vorm opgestart. De emulator heeft nu ongeveer

200K vrij geheugen nodig. (64K voor de Spectrum en 136K voor

de emulator en data). Normaal wordt de emulator opgestart

als gewone Spectrum met interface 1. In deze vorm heeft de

emulator zo'n 240K geheugen nodig. Met de optie -s wordt,

indien mogelijk, de meest complete Spectrum opgestart, met

interface 1 en SamRam. De emulator heeft dan zo'n 272K vrij

geheugen nodig. Als er onvoldoende vrij geheugen

beschikbaar is, zal de emulator eerst proberen een

standaard spectrum op te starten. Als dit ook niet lukt

keert de emulator naar DOS terug.

De opties -jk, -j1 en -j2 besturen de joystick-emulatie.

Standaard zijn de PC-pijltjestoetsen en de eventuele IBM

analoge joystick of de digitale joystick 'aangesloten' op de

cursortoetsen en de 0 als vuurtoets. Veel spelletjes werken

(ook) samen met de Kempston of de Sinclair joysticks. Met

optie -jk wordt de Kempston-joystick ge�muleerd, met optie

-j1 en -j2 worden respectievelijk de Sinclair joystick 1 en

2 (resp. toetsen 1-5 en 6-0) gebruikt.

Een analoge IBM joystick wordt, indien deze is aangesloten,

herkend en werkt dan verder als Spectrum Cursor, Kempston of

Sinclair joystick. Als dit niet de bedoeling is, of het

programma denkt een joystick te zien terwijl er geen is

aangesloten kan optie -kk worden gebruikt. Ook een digitale

joystick (zie paragraaf 3.15) zal worden herkend. Mocht dit

niet goed gaan dan kan een digitale joystick geforceerd worden

herkend met optie -kz.

Met de optie -d wordt er tweemaal zo vaak een software

Z80 interrupt gegenereerd. Het is voor het ge�muleerde

programma nu net alsof er niet 50 keer maar 100 keer per

seconde een interrupt voorkomt. Sommige spellen worden

hierdoor sneller. Ook reageert het toetsenbord sneller,

omdat de Spectrum ROM het toetsenbord via interrupts

afscant. Wees echter voorzichtig met deze optie; er zijn

spellen die door gebruik van deze optie juist langzamer

worden; sommige lopen zelfs helemaal in de soep en crashen.

Als je echter wat in Spectrum BASIC wil doen, is het sterk

aan te raden deze optie te gebruiken, vooral op wat

langzamere computers, omdat het toetsenbord dan veel beter

reageert. Ook is het nuttig om bij elk spel even te proberen

welk effect deze optie heeft.

De optie -l heeft tot gevolg dat de Emulator de LDIR en

LDDR instructies beter gaat emuleren. Door goed beveiligde

programma's zoals programma's die van SPEEDLOCK gebruik maken,

worden ongewone eigenschappen van de LDIR instructie gebruikt.

(Zie hoofdstuk 4 voor details.) Met de -l optie worden deze

programma's goed uitgevoerd. Zonder deze optie kunnen sommige

programma's echter beduidend sneller lopen (probeer b.v.

Jetset Willy en Manic Miner).

De Z80 LDIR en LDDR instructies worden relatief snel uit-

gevoerd door de emulator (als optie -l niet aktief is). Als

je een programma draait dat veel van de LDIR instructie ge-

bruikt maakt, en je bovendien een snelle computer hebt, kan

het zijn dat het programma veel te snel gaat lopen. (B.v.

Jetset Willy). Ook dan is optie -l te gebruiken, alleen dan

om de emulator te vertragen.

Als in de command line -f staat, wordt de FLASH functie

van de spectrum 2 keer zo snel als normaal ge�muleerd. Op

langzame computers is deze optie handig om een natuurlijker

lijkende Flash te krijgen.

De optie -r is bijna nooit nodig. Sommige

beveiligingsmethoden berusten op het decoderen van

programma's met behulp van het refresh-register. Om deze

programma's goed te kunnen draaien, moet het refresh-

register na elke instruktie verhoogd worden. Dit resulteert

in een vertraging van bijna 30%. Niet gebruiken dus, deze

optie, tenzij het noodzakelijk is (zoals bij veel programma's

die van snellaad gebruik maken!)

In een gewone Spectrum met Interface 1 beslaat het ROM

gebied van deze interface de volle 16K, hoewel er maar een

8K ROM in de interface zit. De bovenste 8K van de 16K bevat

dezelfde informatie als de onderste 8K, maar wordt nooit

gebruikt. Om de Interface 1 wat sneller te laten omschakelen

schakel ik normaalgesproken alleen de onderste 8K in. Dit

is met optie -w te veranderen. (Er zou een programma kunnen

zijn die dit controleert....!)

Sommige oude programma's, zoals Spinads en Scrambler, gaan

ervan uit dat als je geen toets indrukt, poort 254 de waarde

255 teruggeeft. Dit gebeurde op Issue-2 Spectrum, terwijl op

Issue-3 Spectrums de waarde 191 wordt teruggegeven. Om deze

problemen op te vangen maakt optie -2 van de Emulator een

Issue-2 Spectrum.

De optie -g zorgt ervoor dat de Spectrum OUT instructies

voor de luidspreker onderschept worden. Een programma zal

dus geen geluid kunnen maken.

Met optie -bN, met N=1,2,3,4 wordt aangegeven aan welke

parallelle printerpoort de cassette-interface is aangesloten.

Zie paragraaf 3.8 voor uitgebreide uitleg over loaden en

saven van programma's.

Vanaf versie 1.30 zijn de optie -yl en -yh toegevoegd,

die staan voor lage en hoge video synchronisatie. Deze opties

hebben te maken met een subtiel verschil tussen de manier waarop

de gewone Spectrum en de Spectrum Emulator de informatie in het

beeldschermgeheugen presenteren. Bij de modernste Spectrum

spellen, zoals Uridium en Ghosts & Goblins, geeft dit verschil

aanleiding tot een onrustig beeld, of flikkerende 'sprites'.

Als dit gebeurt is -yl vaak voldoende om het tegen te gaan. Ik

ben nog geen spel tegengekomen die -yh nodig had, maar voor de

volledigheid heb ik 'm er toch maar bijgedaan. Zie hoofdstuk 4,

paragraaf 5, voor een meer technische beschrijving van deze

optie.

Met optie -a wordt de output van de Spectrum naar het

Spectrum RS232 kanaal (het "b" of "t" kanaal van de inter-

face 1) omgeleid naar een parallelle poort van de PC.

Bijvoorbeeld -a2 leidt de output om naar LPT2. Standaard

(dus zonder opgegeven omleiding) wordt de output omgeleid

naar LPT1.

Optie -o is net zo'n optie; alleen wordt nu de informatie

naar de betreffende COM-poort gestuurd. Zorg er wel voor dat

de poort goed staat ingesteld, doe dit anders door middel

van het MODE commando. Voorbeeld: met -o2 wordt de output

van het SAVE *"b" SCREEN$ commando (alleen met Interface 1)

naar COM2 gestuurd.

Voor optie -i geldt hetzelfde, alleen nu wordt de COM-

poort voor input gebruikt. Zorg ook nu dat de betreffende

poort juist staat ingesteld.

De opties -t en -u spreken voor zich. Als het bestand dat

gespecificeerd is bij optie -u niet bestaat zal er een

errormelding volgen; als het bestand bij optie -t bestaat,

zal deze verwijderd worden. Voorbeelden:

-t output.txt

-u c:\myfile.fil

De spatie tussen de optie en de filenaam is niet nodig.

Op erg snelle computers kan de Spectrum Emulator zo snel

lopen, dat spelletjes volkomen onspeelbaar worden, het

toetsenbord onhandelbaar, melodietjes onhoorbaar, enzovoorts.

Hoewel eigenaren van dit soort computers ongetwijfeld geld

genoeg hebben om gewoon een ZX Spectrum te kopen, en dus de

Spectrum Emulator helemaal niet nodig hebben, kom ik deze

mensen toch tegemoet met de optie -z. Als deze optie gegeven

wordt, met achter de -z de snelheid van de Spectrum in

procenten, relatief ten opzichte van de gewone Spectrum, dan

zal de Emulator proberen deze snelheid zo goed mogelijk te

benaderen. B.v. op een gewone PC heeft het hoopvolle '-z100.0'

geen zin, en wordt de Emulator in de snelste stand gezet. Aan

de andere kant wordt met '-z 0' de traagste stand gekozen.

Maar voor 80486-computers en snelle '386-computers is '-z 100'

een aan te raden instelling.

De optie -z werkt alleen in de geregistreerde versie van de

Spectrum Emulator.

Als een filenaam gegeven is, wordt deze file als Spectrum

programma ingeladen en uitgevoerd. Voor meer informatie over

het bewaren van Spectrum programma's zie in dit hoofdstuk

paragraaf 7, over het hoofdmenu van de Emulator. De struktuur

van een .Z80 bestand wordt beschreven in hoofdstuk 4.

Bijna alle instellingen die bij het opstarten gemaakt

zijn kunnen tijdens de uitvoering van het programma

gewijzigd worden. Alleen de scherm-mode opties en de

configuratie van de Spectrum (Interface 1, SamRam) liggen

vanaf het opstarten van de Emulator vast.

3.3 Hoe goed is de Emulator?

Deze versie emuleert de volledige standaard Spectrum,

met alle standaard I/O mogelijkheden (geluid, toetsenbord,

beeldscherm, cassette i/o), de Interface 1 zonder microdrive

en netwerk (dus alleen de software en de RS232 aansluiting),

de Kempston joystick interface en de SamRam met bijbehorende

software.

Het is natuurlijk duidelijk dat programma's die meer

hardware vragen dan wat hierboven staat niet zullen werken.

Gelukkig zijn er maar weinig van zulke programma's. Bijna

alle programma's gaan uit van een standaard Spectrum, zonder

extra hardware.

Nu is de vraag: hoeveel Spectrum programma's, die genoeg

hebben aan de gewone Spectrum met eventueel een Interface 1,

werken op de Spectrum Emulator. Ik heb de emulator uitgebreid

getest en geprobeerd op een heleboel programma's, en tot nu

toe werkten ze vrijwel allemaal goed. Uitzonderingen zijn:

Fireman, die raar doet als je aan de linkerkant van iets

afvalt, en Tomahawk, waarvan de speedlock-loader crasht,

waarschijnlijk door een vreemd gebruik van de Z80 flags. Op

deze kleine probleempjes na werken vrijwel alle programma's

die draaien op een gewone Spectrum (met eventueel interface 1)

ook op de Emulator, inclusief de programma's die voor

beveiligingsdoeleinden gebruik maken van het R register.

(Overigens: het probleem 'Fireman' is opgelost, maar de

oplossing implementeren zou betekenen dat veel andere

programma's langzamer gaan lopen: onacceptabel!)

Nog een ander aspect is van belang, namelijk de snelheid.

De Z80 emulator, die een belangrijk onderdeel is van de

Spectrum emulator, is (vrijwel) optimaal. De Z80 emulator is

de snelste die er is voor PC's. Alleen JPP, geschreven door

Arnt Gulbrandsen, is sneller. Deze is echter alleen geschikt

voor '386 computers en hoger. Alle andere emulatoren (in de

vorm van CP/M, ZX81 en ZX Spectrum emulatoren) die ik heb

gezien waren allemaal langzamer dan deze.

Op mijn PC, een Philips P3105 met V20 (=8 bits bus) en

8 MHz klok, loopt de emulator op ongeveer 19.5% van de

snelheid van een normale Spectrum. Dit komt overeen met

een Z80 klokfrequentie van .195*3.5 MHz = ongeveer 700 kHz.

Deze frequentie is inclusief de ondersteunende software, dus

beeldscherm emulatie, keyboard emulatie etc. Met deze

snelheid zijn zeker niet alle programma's bruikbaar, maar

een heleboel lopen, soms met enige aanpassingen, op een heel

aanvaardbare snelheid. Zie hoofdstuk 3.11 voor suggesties.

Op een 12 MHz NEC Powermate 1+ (AT) loopt de emulator op 62%.

Dit lijkt weinig, maar het blijkt dat de vertraging

nauwelijks opvalt. Vanaf een 12 MHz AT heb je gewoon het

gevoel dat je op een Spectrum zit te werken (of te spelen).

Op 25 MHz AT's en 80386's loopt de Emulator meestal ruim

boven de 100%, maar vertragen is nog niet echt nodig. Op

snelle 386's en alle 486's is vertragen een must. Ik heb

de Spectrum Emulator ��n keer op dik 400% zien lopen. Mooi

gezicht, dat wel, maar spelen wil niet meer zo. Hier is de

vertraagoptie -z een must.

3.4 Scherm emulatie

Het spectrum beeldscherm is opgebouwd uit een bit-mapped

beeldschermgeheugen van 6144 bytes, en 768 bytes kleuren-

attributen. 1 kleurenbyte specificeert de kleur van 1 blokje

van 8 schermbytes, van 64 puntjes dus.

Op de PC komt geen van de beeldschermformaten hiermee ook

maar enigszins overeen. Om het Spectrumscherm op een PC

grafisch scherm af te beelden zal dus een vertaalslag nodig

zijn. Dit is nogal traag, dus het is voordelig niet telkens

het hele scherm naar PC-formaat te 'vertalen'. Alleen als er

veranderingen optreden zal deze verandering op het scherm

gezet worden; anders gebeurt er niets.

Het beeldscherm wordt elke keer als een interrupt gegeven

wordt bekeken op veranderingen. Hierdoor is het voor het

programma of het beeldscherm 50 keer per seconde afgebeeld

wordt. Sommige programma's maken hier gebruik van,

bijvoorbeeld de beroemde Monty-spellen: de 'sprites' worden

telkens uitgewist en weer opgebouwd, maar het programma

zorgt ervoor dat als het beeldscherm 'langskomt' de sprite

keurig op het beeld staat. Bij deze spellen is het dus ook

van belang wat de fase is tussen de 50 Hz Z80 interrupt en

het opbouwen van het beeld. Deze fase is met de opties -yl

en -yh te regelen.

De Spectrum heeft 8 kleuren, als je de bright kleuren

meerekent 16. Deze 16 kleuren kunnen niet in alle modes

allemaal afzonderlijk worden weergegeven. Als de emulator

bijvoorbeeld gebruikt maakt van CGA kunnen er maar 4 kleuren

worden weergegeven. De bright kleuren hebben dan dezelfde

intensiteit als de gewone kleuren, en de 8 kleuren zijn

verdeeld in 4 groepen van 2 kleuren. Dit kan problemen geven

bij sommige programma's, maar meestal kun je duidelijk zien

wat er gebeurt. Alleen met een EGA of VGA kaart kunnen alle

16 kleuren afgebeeld worden.

Als standaard Hercules gebruikt wordt is het probleem nog

groter, want in dat geval zijn de streepjespatronen voor

kleuren 2-3 en 4-5 bijna niet uit elkaar te houden. Daarom

kan beter gebruik gemaakt worden van Extended Hercules. In

deze mode wordt elke Spectrum pixel opgebouwd uit 4 Hercules

pixels. In dat geval zijn alle 8 kleuren onderscheidbaar.

De rand van het scherm, de border, kan ook een kleur

krijgen. Deze wordt 1 keer per interrupt op het scherm

gezet, omdat het anders veel te langzaam zou worden.

Het gevolg is dat er geen patronen in de border geschreven

kunnen worden. Echter, als je EGA of VGA gebruikt, en de

Emulator staat in Real-mode, dan worden de patronen wel in

de overscan geschreven. Bij het saven en laden in Real mode

zie je dus wel de bekende strepen in de border. (In externe

mode, zie paragraaf 3.8 over de Tape interface, zie je ze

ook, maar dan worden ze door de Emulator zelf gegenereerd,

en niet door een Spectrum programma.)

3.5 Geluid emulatie

De Spectrum heeft heel simpele geluidsmogelijkheden; je

kunt de luidspreker eigenlijk alleen maar aan of uit zetten.

Dit komt echter precies overeen met wat een standaard PC aan

geluidsmogelijkheden aan boord heeft; ook de PC kan de

luidspreker slechts aan of uit zetten. Dit komt dus mooi

overeen.

In mijn SamRam zit een bieper ingebouwd, die aan en uit

gezet kan worden. Deze is ook ge�muleerd. (Zie hoofdstuk 4

voor details over de aansturing van de bieper).

3.6 Toetsenbord emulatie

Bij het indrukken en loslaten van een toets op het PC

toetsenbord stuurt het toetsenbord een code naar de PC. De

Emulator houdt intern bij welke toetsen zijn ingedrukt en

welke niet, en vertaalt deze informatie naar de Spectrum

toetsenbord matrix. Ook enkele niet op de Spectrum

voorkomende toetsen worden ge�muleerd:

- komma, punt, kleiner/groter dan, deelstreep, vraagteken,

asterisk (op PrtSc), dubbele punt en puntkomma, dubbele

en enkele aanhalingstekens, plus en min, = en underscore,

backspace en CapsLock (wordt ge�muleerd als Shift-2).

De escape toets wordt als EDIT (Shift-1) ge�muleerd. EDIT

wordt namelijk op de Spectrum vaak gebruikt als een soort

escape toets. De ALT en CTRL toetsen worden beide als

Symbol Shift ge�muleerd.

Dan de pijltjestoetsen. De pijltjestoetsen op het

cijferblokje (8,4,6 en 2) worden ge�muleerd als de

cursortoetsen op de Spectrum (5,6,7 en 8). In de regeleditor

van de Spectrum moeten de cursortoetsen samen met Shift

ingedrukt worden; als je NumLock indrukt wordt samen met 1

van de cursortoetsen direct ook de Shift toets ingedrukt.

De pijltjestoetsen kunnen ook gebruikt worden als

joystickbesturing, voor spelletjes. Normaal worden de

pijltjestoetsen ge�muleerd als de cursortoetsen, maar je

kunt ze ook laten functioneren als een van de Sinclair

joysticks (toetsen 1 t/m 5, of 6 tot en met 0) of een

Kempston joystick (IN-poort 31). De mogelijkheden kunnen

met de opties -j1, -j2 en -jk ingesteld worden, en ook via

het hoofdmenu veranderd worden. Als vuurtoets worden de

toetsen 5, 0 en . op het cijferblokje, en de TAB-toets

gebruikt.

Omdat het toetsenbord van de Spectrum in een matrix is

geschakeld, kan er, als er meer dan 2 toetsen tegelijk

worden ingedrukt, foute informatie binnenkomen. Zoals van

alle eigenschappen van de Spectrum wordt ook hier door

sommige programma's gebruik van gemaakt. (B.v. Zynaps: Door

alle cursortoetsen in te drukken pauzeert het programma,

maar eigenlijk checkt Zynaps op een toets in de rij 1-4).

Ook deze 'fout' wordt ge�muleerd. Als je nu bijvoorbeeld op

Shift, B en V tegelijk drukt, lijkt het voor de Spectrum of

je ook de spatiebalk indrukt, en reageert de Spectrum door

een 'Break into Program' error te geven.

Tenslotte een aantal toetsen die een speciale functie

hebben voor de emulator, en die niet direct gekoppeld

zijn aan een Spectrum toets of toetsencombinatie. De eerste

is Ctrl-Break. Hiermee keer je terug naar DOS.

Dan de functietoetsen. Met een druk op F1 verschijnt

een hulpschermpje, waarin in het kort alle ongewone

toetsen staan uitgelegd. Met F2 wordt het huidige Spectrum

programma geSAVEd, en met F3 wordt een .Z80 bestand

ingeladen. Met F4 spring je direct naar het submenu waar de

instellingen van de Emulator veranderd kunnen worden.

De functietoets F5 genereert een NMI. (In de vorige

versies van de Emulator deed F1 dit.) Als de SamRam is

opgestart wordt de kraaksoftware hiermee aktief; zonder

SamRam heeft een NMI een reset tot gevolg, of helemaal

niets. Als je op ALT-F6 drukt, genereer je een gewone Z80

reset. (Het indrukken van ALT voorkomt dat je per ongeluk de

Emulator reset.) Met functietoets F7 zet je de Emulator in

Real-mode (zie paragraaf 3.8 over de cassette-interface.)

Tenslotte functietoets F10. Hiermee aktiveer je het

hoofdmenu van de Emulator. Vanuit elk submenu kun je met F10

altijd direct weer naar het hoofdmenu terugkeren. (Dit is

handiger dan ESC gebruiken; hiermee ga je slechts een niveau

hoger.) Vanuit het hoofdmenu kun je programma's laden en

saven (ook met functietoetsen F2 en F3), instellingen

veranderen (ook met functietoets F4), en terugkeren naar

DOS. Voor een uitgebreidere beschrijving zie de volgende

paragraaf.

Nog een praktische tip m.b.t. het gebruik van het

toetsenbord in de Emulator op trage PC's. Op de PC is het

genoeg een toets heel licht en heel kort aan te slaan om

hem door te laten komen. Het toetsenbord is namelijk

interruptgestuurd. Bij de Spectrum gebeurt het

toetsenscannen door polling. Dit gaat op de gewone Spectrum

erg goed, maar omdat de ge�muleerde Spectrum soms vrij

langzaam is, geeft dat toch enkele problemen. Je moet de

toetsen vrij nadrukkelijk indrukken, en ook nadrukkelijk

loslaten (dus niet gelijk de volgende toets indrukken) om

de Spectrum tijd te geven even bij te komen. Als je een

Basic programma intikt in de Emulator is optie -d, dubbele

interruptsnelheid, handig om te gebruiken. Omdat de toets

scan routine interruptgestuurd is, maakt deze optie het

toetsenbord een stuk sneller.

3.7 Het hoofdmenu van de Emulator

Dit menu wordt opgeroepen met een druk op F10. Je hebt

hier 8 opties: terug naar emulator, naar Real-mode, een

programma laden of saven, de RS232 input of output omleiden,

andere instellingen veranderen, naar DOS shellen of stoppen.

De meeste van deze mogelijkheden kunnen ook direct worden

opgeroepen door een functietoets: F2 voor saven, F3 voor

laden, F4 voor het veranderen van instellingen, en F7 voor

Real mode. Met F1 verschijnt een hulpscherm waar de speciale

toetsen (onder andere deze functietoetsen) kort worden

uitgelegd.

De Real mode wordt uitgelegd in paragraaf 3.8, waar ook

de tape interface wordt behandeld.

Als je het programma wegschrijft op disk, wordt de gehele

inhoud van het Spectrum geheugen (48K) plus alle registers

en dergelijke van de Z80 weggeschreven. Je bevriest het

programma dus, en je kunt verdergaan waar je gebleven was

door het programma weer in het geheugen te laden. Ook enkele

instellingen van de Emulator worden in de .Z80 file opgeslagen.

Dit zijn de instelling van de interruptsnelheid (dubbel of

gewoon), of de Emulator een Issue-2 of een Issue-3 Spectrum

emuleert, de instelling van de videosynchronisatie (hoog,

normaal of laag) en welke joystickinterface ge�muleerd wordt.

Als de menukeuze Laad programma gekozen wordt, moet je

een bestandsnaam intikken. Geef je een Return op een lege

regel, dan verschijnt een lijst van alle .Z80 files die in

de huidige directory staan, gesorteerd op voorletter. Met de

pijltjestoetsen, PgUp, PgDn, Home en End kun je door deze

lijst lopen. Als je op een lettertoets drukt springt de

keuzebalk naar het eerste programma dat met die letter

begint, om het zoeken in een uitgebreide lijst programma's

te vergemakkelijken. Als je deze lettertoets nog een keer

indrukt springt de balk naar het volgende programma,

enzovoorts. Als het programma ingeladen is, en de

instellingen die in de .Z80 file zijn opgeslagen komen niet

overeen met de instellingen van de Emulator, dan zal een

tabel met de nieuwe instellingen verschijnen. Met een druk

op een toets worden de instellingen gewijzigd; als op de

ESCape toets gedrukt wordt worden de instellingen niet

veranderd.

Vanaf versie 1.42 kunnen ook .SNA bestanden direct worden

ingeladen, dit op verzoek van Arnt Gulbrandsen. Deze bestanden

worden gebruikt door JPP (Arnt Gulbrandsen's Spectrum

emulator), door Peter McGavin's Spectrum emulator voor de

Amiga, en door het Mirage Microdrive 'Dump' commando.

Ze kunnen ook altijd worden geconverteerd met CONVZ80 naar

.Z80 bestanden, en ook terug.

Met de optie Save programma bewaar je alleen het normale,

standaard Spectrum geheugen. De inhoud van de ramdisk van

de SamRam wordt niet bewaard; ook de 'stand' van de ROMs

niet. Je kunt dus alleen programma's bewaren die in het

normale geheugen zitten; als je op NMI gedrukt hebt, en je

bent bezig in bijvoorbeeld de disassembler, kun je dat niet

bewaren. (Bewaard dus ook geen programma's die misschien

bezig zijn met de Interface-I; deze lopen dan vast als je ze

opnieuw inlaadt.)

Met "Change Settings" kun je verschillende

instellingen van de Spectrum Emulator wijzigen. Je kunt de

dubbele interruptsnelheid, de LDIR-emulatie, de R-register

emulatie en de snelle flash aan- of uitzetten; je kunt het

geluid van de ge�muleerde Spectrum aan- of uitzetten, de

snelheid van de emulator veranderen, de 'video-synchronisa-

tie-mode' wijzigen om flikkerende sprites rustig te krijgen,

de Issue-2 of Issue-3 emulatie instellen, en je kunt hier de

joystick-emulatie kiezen, uit Cursor, Sinclair 1 en 2, en

Kempston. Tenslotte kan de LPT-poort gekozen worden die voor

tape i/o gebruikt wordt. De instellingen die je hier kunt

maken zijn ook door 'switches' bij het opstarten van de

Emulator te maken. Zie paragraaf 3.2 voor een uitgebreidere

uitleg van de functies van de verschillende instellingen.

Via de menu-keuzes "Redirect RS232 input" en "Redirect

RS232 output" is de ge�muleerde RS232-poort te koppelen aan

verschillende PC input/ouput kanalen. Je kunt de poort

koppelen aan een diskfile, maar ook aan een COM-poort, zodat

je bijvoorbeeld een verbinding met een echte Spectrum kunt

maken via de Interface-I RS232 poort, of je kunt de output

omleiden naar de printerpoort (LPT). Als de in- of uitvoer

gekoppeld wordt aan een diskfile komt achter de filenaam

een tellertje te staan, dat aangeeft hoeveel bytes er al

gelezen of geschreven zijn.

Bij output naar de Spectrum RS232 poort (en dus naar

disk, COM of LPT) wordt gebruik gemaakt van een

output-buffer van 256 bytes. Als er iets fout gaat

(bijvoorbeeld de printer staat uit terwijl je toch iets

print) is het handig deze buffer schoon te kunnen maken. Dit

kan door na "Redirect RS232 output" te kiezen "Clear output

buffer". Eventueel in de buffer achtergebleven tekens zullen

nu niet verzonden worden.

Als er bij het lezen van de Spectrum RS232 poort iets

fout gaat moet je opnieuw beginnen. De zendende partij moet

dan opnieuw zijn boodschap versturen. Als er een disk-file

gebruikt wordt als input, is dit te bewerkstelligen met de

keuze "Reset Disk Input". Als deze functie gekozen wordt,

begint het lezen van de aktieve disk-file weer van voren af

aan. Deze mogelijkheid verschijnt alleen in het menu

"Redirect RS232 input" als er inderdaad een file aan de

input is gekoppeld.

3.8 De Tape interface en Real Mode

Vanaf versie 1.40 is het dan eindelijk zover: op iedere

PC kunnen nu direct Spectrum programma's van cassette

ingeladen worden!

Allereerst is er natuurlijk een hardware interface nodig

om de cassetterecorder aan te kunnen sluiten op de PC.

Hiervoor wordt een klein schakelingetje gebruikt dat wordt

aangesloten op een LPT-poort. Er zijn twee schema's, een

hele simpele en een iets ingewikkelder met een OpAmp. De

eerste is gevoelig voor de instelling van het volume maar

werkt in het algemeen uitstekend. De tweede kan in zeldzame

gevallen problemen geven (als aan de ingangen van de LPT-

poort erg kleine pull-up weerstanden hangen). De schema's

staan in het Spectrum-programma DIAGRAMS.Z80. In dit

programma is ook een klein testprogrammaatje opgenomen,

waarmee de simpele cassette-interface afgeregeld kan worden.

De Emulator moet weten aan welke printerpoort de

interface is gekoppeld. Dit kun je bij het opstarten aangeven

met optie -bN, waar N=1,2,3,4 de printerpoort aangeeft, of

via het hoofdmenu.

Er zijn twee manieren van inladen; deze noem ik (vrij

willekeurig) extern en intern. Bij de eerste manier is het

in feite een kleine routine in de Emulator die het

eigenlijke inladen bewerkstelligt. Hierdoor werkt dit op

elke computer, ongeacht of deze nu bloedsnel of tergend

traag is, maar kan het geen snellaad aan. Alleen programma's

die op de normale manier zijn gesaved kunnen zo worden

ingeladen.

Bij tweede manier, die ik de 'interne' manier noem,

is het de ge�muleerde Spectrum zelf die het programma aan

het laden is. Het enorme voordeel hiervan is dat de

Emulator in deze mode ook in staat is snellaad programma's

in te laden. Hiervoor is nodig dat de Emulator zo'n beetje

'real time' loopt. Deze manier is dus alleen bruikbaar op

snelle computers. Als je deze manier gebruikt moet de

Emulator in de zgn. Real mode staan. Deze kun je aanzetten

door op F7 te drukken. In deze mode wordt het beeldscherm

niet meer bijgewerkt; hierdoor kan de Z80-emulator onafge-

broken en soepeltjes doorwerken, wat noodzakelijk is bij

tijdkritische zaken als het inladen en het saven van

programma's. Nadeel is wel dat ook het toetsenbord niet meer

gebruikt kan worden. Ook timing-interrupts worden niet meer

gegenereerd als de Z80 in DI staat; als de Z80 interrupts

ge-enabled zijn, worden deze wel gegenereerd.

Hoe gaat het inladen nu precies? Als je een gewoon

programma wilt inladen is het het makkelijkst van de externe

manier gebruik te maken. Typ eenvoudig LOAD "", en je ziet

een windowtje op het scherm verschijnen. In dit window staat

het type van het in te laden blok (0=header, 255=datablok,

en iets anders is iets anders), de plaats waar dit blok in

het geheugen zal worden gezet en de lengte ervan. Als je een

EGA of VGA kaart gebruikt moet de border nu gaan knipperen,

en je moet het programma op de gewone manier in kunnen

laden. Tape loading errors worden op de gebruikelijke manier

gemeld. Een druk op een willekeurige toets geldt als een

Break. Als je geen EGA of VGA videokaart hebt zie je niets

gebeuren. Na het inladen (met of zonder tape-error) van elk

datablokje (=header of echt datablok) moet het windowtje

verdwijnen (en evt. weer verschijnen). Gebeurt dit niet dan

weet je zeker dat er iets mis is gegaan.

Het wordt ingewikkelder als er snellaad gebruikt wordt.

Deze programma's kunnen alleen in Real mode worden

ingeladen. Zet eventueel de R-register emulatie en de

LDIR-emulatie aan (vele met snellaad gesavede programma's

zijn beveiligd) en stel de snelheid van de Emulator zo dicht

mogelijk bij de 110% in. (Iets meer dan 100%, want de

IN-instructie die nogal vaak gebruikt wordt is relatief

traag.) Typ LOAD "", en druk op F7 om naar Real mode te

gaan. Vanaf nu wordt het beeldscherm niet meer bijgewerkt.

Als je een EGA of VGA videokaart gebruikt kun je aan de

border zien hoe het met het laden gaat; in andere gevallen

kun je tijdens de pauzes tussen de blokken door op de 'U'

van Update Screen drukken om te kijken hoe het laden

verloopt. Als het programma helemaal is ingeladen druk je op

'B' van Back to Normal Mode, en je kunt beginnen.

Een truuk die je kunt gebruiken als je de Emulator niet

helemaal op de 110% kunt krijgen, is het vertragen van de

cassetterecorder. Als de computer niet sneller wil, moet het

bandje maar trager! Hoe ver je hiermee kunt gaan heb ik niet

uitgeprobeerd, maar als je op 90% loopt moeten met deze truuk

toch heel wat snellaad programma's ingeladen kunnen worden.

Het saven van programma's gaat op een zelfde manier. Ook

hier kun je gebruik maken van de Real mode, maar dit heeft

alleen zin als je een snelsave-programma hebt. Meestal is

het het eenvoudigst en het best om gebruik te maken van de

externe save-routine. Als je van de interne routine gebruikt

wilt maken, in Real mode, moet de snelheid ongeveer 100%

zijn (dus geen 110% zoals bij het laden!)

Bij sommige videokaarten is het mogelijk dat tijdens het

laden er storing ('ruis') op de monitor verschijnt, vooral

als er strepen in de overscan verschijnen. Dit is niet erg,

maar is helaas niet te voorkomen.

Er is nog een heel interessant punt met betrekking tot de

SamRam. Origineel is deze interface als 'kraakkastje'

gebouwd. Je kon er programma's heel makkelijk mee kopi�ren,

door het programma in te laden en het in het normale

Spectrum formaat (dus geen snellaad) te saven. Maar met de

SamRam is het nu ook mogelijk elk .Z80 programma weer naar

tape te saven! Dit gaat als volgt: start de Emulator op met

optie -s, om de SamRam te emuleren. Laad het Spectrum

programma in de ge�muleerde Spectrum via het hoofdmenu, en

druk op F5, NMI. Kies optie 'S', en druk vervolgens nogmaals

op 'S'. Nu kun je een filenaam invoeren. Als je nu op Enter

drukt, wordt het programma op tape gezet, in een formaat dat

ook voor gewone Spectrums begrijpelijk is. (Je kunt ook

laadschermpjes toevoegen; zie hiervoor paragraaf 2.5 waar

deze manier van saven uitgebreider wordt behandeld.)

HET SPREEK VOOR ZICH DAT DEZE MOGELIJKHEID NIET GEBRUIKT MAG

WORDEN VOOR HET ILLEGAAL KOPIEREN VAN SOFTWARE!

3.9 Overzetten van Spectrum programma's

Om de Emulator echt goed te kunnen gebruiken, zul je

Spectrum programma's moeten overzetten naar de PC. Een groot

nadeel is dat de standaard interfaces van de PC niet

standaard zijn op de Spectrum (RS232, diskdrive), en dat de

enige standaard interface van de Spectrum niet standaard is

op de PC (Cassette interface). Op een van beide computers zal

dus een interface ge�nstalleerd moeten worden. Er zijn twee

veel voorkomende Spectrum-interfaces, waarmee het

gemakkelijk is Spectrum programma's over te zetten naar de

PC, namelijk de Interface-I en de DISCiPLE disk interface.

Bij het geregistreerde Emulator-pakket zit een utility voor

het lezen van Snapshots en gewone bestanden van DISCiPLE

schijven. Een korte uitleg van dit programma staat in

paragraaf 3.14, en meer algemene opmerkingen betreffende disk

interfaces voor de Spectrum staan in paragraaf 3.10 hieronder.

Voor bezitters van een Interface-I staat in deze paragraaf

uitgelegd hoe je programma's moet overzetten.

Verder zijn er nog een aantal Spectrum emulators voor de

PC, zoals VGASPEC en JPP. De door deze programma's gebruikte

formaten zijn verschillend van het formaat van .Z80

bestanden, maar voor geregistreerde gebruikers bestaat er

een utility die de formaten .SP en .SNA in .Z80 bestanden

kan omzetten, en omgekeerd. Zie paragraaf 3.13.

De interface 1 bestaat onder andere uit een RS232

interface. Een nul-modem kabel tussen de Spectrum en de PC is

dan nog het enige dat je nodig hebt. Ikzelf gebruik een

eenrichtings nulmodemkabel, met de volgende aansluitingen:

Spectrum                                  'AT'      'PC'

(9 pens)                                (9 pens)  (25 pens)

3 TxD   ------------------------- RxD     2         3

4 DSR   ------------------------- DTR     4        20

+---- CTS     7         4

+---- RTS     8         5

7 GND   ------------------------- GND     5         7

(Pennen 8 en 7, of 4 en 5, moeten dus verbonden worden!) Met

deze kabel kun je data van de Spectrum naar de PC versturen,

niet andersom.

Heb je het programma gestopt, en weet je hoe je het

opnieuw kunt starten, dan kun je het programma overzenden.

Zie hiervoor het programma SAVESPEC.BAS dat ook bij de

emulator te vinden is. Dit programma zal op de gewone

Spectrum ingetikt of -geladen moeten worden. Dit gaat op de

volgende manier. Start de emulator op met

Z80 /u savespec.bas

De input van de ge�muleerde RS232 poort is nu verbonden met

het bestand savespec.bas. Tik op de ge�muleerde Spectrum in:

LOAD *"b"

Het basic-programma wordt nu via de (ge�muleerde) RS232

poort ingeladen. Druk op ENTER om een listing te krijgen, en

tik het programma in de Spectrum in. Als je een echte (2-

richtings) nulmodemkabel hebt, kun je ook de RS232 output

van de emulator omleiden naar COM1, en LOAD *"b" op de

Spectrum intikken, en SAVE *"b" op de emulator.

Laat het programma lopen (op de echte Spectrum). Het

programma maakt een stukje machinecode aan op adres 23296,

en schrijft het dan weg naar cassette met het SAVE-commando.

Laad nu het programma in dat overgezet moet worden, en

stop het. Laad het stukje code dat je met het BASIC-

programmaatje geproduceerd hebt, in op een veilig adres. Het

mooiste is als het in de gewone RAM geladen wordt, maar je

bent nooit zeker dat je het niet over iets belangrijks

heenlaadt. De veiligste manier is het laden van de code in het

scherm. Typ:

LOAD "RS232" CODE 16384

en laad de code in. Typ nu (op de gewone Spectrum nog

steeds):

OPEN #3,"b": RANDOMIZE USR 16384: RANDOMIZE USR adres

Als je het programma in RAM hebt ingeladen, moet je

het adres van de eerste RAND USR natuurlijk veranderen.

In bovenstaande regel is 'adres' het startadres van het

programma. Ook kun je natuurlijk ipv RANDOMIZE USR adres

gebruiken:

GOTO xxxx

als het programma een BASIC-programma is, of vanuit BASIC

wordt opgestart. Druk echter nog niet op ENTER, de PC moet

nog klaar staan. Stel met het commando MODE com1:96,n,8,1

(of com2, natuurlijk) de RS232 COM-poort in op de juiste

baudrate, en typ:

GETRS filenaam.z80

(GETRS.COM wordt bijgeleverd bij de emulator). Gebruik de

optie /2 als je van COM2 gebruik maakt, etc. De PC is nu

klaar voor ontvangst. Druk bij de Spectrum op ENTER, en het

zenden begint. Op het scherm verschijnt nu een tellertje dat

het aantal overgezonden bytes aangeeft. Na ongeveer 1 minuut

(bij 9600 baud) zijn de 49182 bytes overgestuurd, en kan het

programma gedraaid worden met de Emulator.

De met SAVESPEC.BAS overgezonden .Z80 bestanden zijn

altijd 49182 bytes lang. Om ze om te zetten in het gewone,

gecomprimeerde .Z80 formaat moet je ze inladen in de

Emulator en direct weer wegschrijven.

In plaats van op bovenbeschreven manier is het natuurlijk

ook mogelijk om met SAVE *"b" CODE x,y meteen blokken code

over de RS232 verbinding te sturen, en ze met een dergelijk

statement direct in de Emulator te laden, om ze daarna in

definitieve vorm op schijf te krijgen (als .Z80 bestand).

Dit is ook bruikbare methode; ik vind de eerste, met

SAVESPEC.BAS het gemakkelijkst, maar als je een beetje weet

hoe het programma dat je wilt overzetten in elkaar steekt

kun je het ook op de laatste manier sneller overzetten.

3.10 Overzetten vanaf Spectrum floppy's

Bij de introduktie in 1982 was de Spectrum een zeer kale

machine: de cassette-interface was de enige manier om

programma's op te slaan. In die tijd had men de floppy-drive

al uitgevonden, maar het prijskaartje dat eraan hing (het

kostenplaatje dat erbij hoorde) was zo hoog dat ze alleen in

professionele systemen gebruikt werden. Later kwam Sinclair,

als vanouds, met een redelijk werkend maar goedkoop

alternatief: de microdrive.

Er zijn echter ook 'echte' disk-interfaces gemaakt voor

de ZX Spectrum, en enkele waren redelijk populair, zoals de

DISCiPLE, de Discovery, en BetaDisk. Zoals hierboven al

gezegd is zit bij het geregistreerde Emulator pakket een

leesprogramma voor DISCiPLE schijven (zie 3.14), dus

bezitters van de DISCiPLE interface hebben het gemakkelijk.

Ook voor de Betadisk-interface is een conversieprogramma

geschreven, door J.L. Bezemer. Het programma heet BDDE; de

huidige versie gaat onder de naam BDDE10A rond op BBS'en.

Het programma is voorzien van een goede handleiding.

Waarschijnlijk is het programma op elk redelijk gesorteerd

BBS op te halen; het staat in ieder geval op het Spectrum

Emulator Support BBS (zie de README).

Voor de Discovery bestaat er bij mijn weten nog geen

conversieprogramma. Als ik tegen dergelijke programma's

aanloop zal ik zorgen dat ze in ieder geval op het support

BBS verschijnen.

3.11 Welke programma's zijn te gebruiken op de Emulator?

Een antwoord op deze vraag is makkelijk te geven: Op een

of twee uitzonderingen na werken alle programma's die ik tot

nu toe heb geprobeerd naar behoren (en ik heb meer dan

duizend Spectrum programma's..). Als de Emulator echter op

een gewone PC wordt gebruikt is de snelheid te laag voor

echt flitsende aktiespellen. Deze spellen zijn eigenlijk

alleen leuk te spelen vanaf een 12 MHz AT of sneller. Maar er

zijn programma's die wel goed op PC's te gebruiken zijn.

Sommige programma's hebben tijdens de uitvoering vrijwel

niets te doen. Ze vullen de tijd met HALT instructies, of

met interruptgestuurd geluid. Deze programma's kunnen met

toepassing van de optie -d, dubbele interruptsnelheid, goed

speelbaar blijken, zelfs op gewone, vrij langzame PC's

(zoals de mijne). Een voorbeeld is Splitting Images, een

spel dat in de normale uitvoering al razendsnel is, en ook

nog interruptgestuurd is, zodat het op de Emulator heel goed

speelbaar is.

Een andere klasse spellen, die echter helaas niet zo vaak

voorkomt, is het Jetset Willy type. Jetset Willy gebruikt

bijna 80% van de speeltijd de LDIR instructie, en dit is de

enige instructie die ge�muleerd sneller is dan het

origineel. Het gevolg is dat Jetset Willy op mijn vrij

langzame PC sneller loopt dan de originele Spectrum versie!

Zeer goed speelbaar, dus. Ook Manic Miner valt in deze

categorie. Ook sommige flightsimulatoren blijken de LDIR

instructie vaak te gebruiken; deze worden ook sneller dan

normaal.

Ten slotte is er de categorie spellen die niet snel

hoeven te zijn, zoals adventures. The Hobbit, een

klassieker, is bijvoorbeeld goed te spelen, als je niet let

op de oer-trage fill-routine (die op de normale Spectrum al

tergend langzaam was...). Ook de Adventure A t/m E

adventures zijn goede voorbeelden. Deze adventures, die in

de begintijd van de Spectrum uitkwamen, zijn text-only en

zeer snel, dus prima om te emuleren.

Zelf heb ik een bescheiden PCtje, en in de tijd dat ik

begon met de Spectrum Emulator waren AT's nog heel wat, en

een 16 MHz AT was helemaal onbereikbaar snel. Tegenwoordig

heeft elke zich enigszins respecterende compuyup minstens

zo'n 16 MHz machine, en eigenlijk liever een '386. Vele

computergebruiker hebben razendsnelle machines (en draaien

Windows om hier in godsnaam toch maar niks van te merken).

Voor deze computerbezitters kan ik kort zijn: alle Spectrum

spellen zijn uitstekend speelbaar. Let alleen op voor Manic

Miner en Jetset Willy, die hebben echt optie -l

(LDIR-emulatie) nodig om niet helemaal bovenaards snel te

lopen.

3.12 De utility Convert

De gebruikte formaten van gegevensoverdracht bij de

Spectrum zijn niet compatibel met die, gebruikt in de

PC-wereld. Om toch wat zinnigs met de Spectrum te kunnen

doen, zul je Spectrum-formaten en PC-formaten in elkaar

moeten kunnen overzetten. Dit is precies wat de utility

Convert doet.

Het kan op een aantal manieren werken. Ten eerste kan

het een Spectrum BASIC programma in ASCII omzetten, zodat

het bijvoorbeeld in GWBASIC geladen kan worden. Het zal

dan nog niet direct uitgevoerd kunnen worden, maar het

kan in ieder geval bewerkt worden. Ook kan een ASCII-

bestand makkelijk worden uitgeprint.

Wat Convert in deze mode doet, is vergelijkbaar met wat

de Spectrum doet als je een LIST-commando geeft. Het is

zelf precies na te doen met de Emulator, mits je er wat

tijd voor neemt:

Z80 /tbasic.txt

OPEN #3,"t":REM open kanaal 3 voor RS232 text output

LIST #3:REM stuur de listing naar kanaal 3

De Emulator stuurt nu de gegevens van het RS232 kanaal

door naar het bestand BASIC.TXT.

Convert kan ook het omgekeerde; dus het omzetten van

ASCII naar Spectrum BASIC. Dit kan de Spectrum niet

standaard, en het kan je een hoop intikwerk schelen! Ook

listings die je op bovenstaande manier, via het RS232-tekst

kanaal "t", naar een file hebt geschreven kunnen terugver-

taald worden, ondanks het feit dat de Interface-I er

standaard na elke 80 karakters een CR/LF tussenvoegt.

Deze mogelijkheid van CONVERT is handig als je in grote

BASIC-programma's veranderingen wilt aanbrengen. De gewone

Spectrum line-editor is niet de handigste...!

Dan kan Convert ook nog Spectrum schermpjes omzetten in

het zogenaamde GIF formaat. GIF staat voor Graphic

Interchange Format, en in elk goed tekenprogramma zijn dit

soort bestanden wel in te laden en te bewerken. Ook zijn er

vele (public domain) print-programma's die GIF plaatjes uit

kunnen printen.

Tenslotte kan Convert in een ASCII-file de CR's omzetten

in CR/LF's. Het eerste is standaard bij tekstoverdracht

tussen Spectrum programma's, terwijl de PC ook een Line Feed

(LF) na elke CR verwacht.

De conversiemode van Convert wordt gekozen door het

formaat van de input- en dat van de outputfile op te geven.

Convert zoekt dan zelf uit wat hij moet doen om de bestanden

te vertalen. De input- en outputmode kunnen gekozen worden

uit de volgende mogelijkheden:

Inmode:  A: Ascii- pure tekst

B: Bytes- pure code of schermdata

S: Save *"b" formaat - code, schermdata of BASIC

Z: .Z80 bestand

Outmode: C: Ascii, met als lijnovergang CR [.TXT]

L: Ascii, met CR/LF (PC standaard) [.TXT]

B: Bytes- pure code of schermdata [.BIN]

S: Save *"b" formaat - 'bytes' (code) [.SAV]

P: Save *"b" formaat - 'program' (BASIC) [.SAV]

G: GIF formaat (Graphics Interchange Format) [.GIF]

In het onderstaande tabelletje staan de mogelijke

combinaties. Een 'v' staat voor een goede combinatie, een

spatie voor een illegale, en een 'x' voor een combinatie

waarbij er niks zou gebeuren.

in: C   L   B   S   P   G

uit:

A        v   v       v   v

B                x   v       v

S        v   v   v   x   x   v

Z                v           v

Indien als outputmode .GIF wordt gekozen, moet de inputfile

precies 6912 bytes lang zijn (of 6912+9 voor SAVE *"B"),

behalve indien als input een .Z80 bestand gebruikt wordt.

Een .Z80 bestand kan worden omgezet in een bestand van

precies 48K lang: de exacte geheugeninhoud van de Spectrum

die in het .Z80 bestand zit opgeslagen. De registers e.d.

gaan verloren bij deze conversie.

De utility Convert zit niet bij de ongeregistreerde

versie van de Emulator. Als je je registreert krijg je het

programma toegestuurd. Lees de file README.DOC voor details

over het registreren voor de Spectrum Emulator, of lees de

inleiding, paragraaf 4.

3.13 De utility ConvZ80

Net als Convert is ConvZ80 een utility die alleen bij het

geregistreerde pakket zit inbegrepen. Met ConvZ80 kunnen

'snapshots' van de Spectrum emulatoren VGASPEC en JPP

omgezet worden in de .Z80 bestanden van Z80, en omgekeerd.

ConvZ80 werkt heel simpel: je geeft twee bestandsnamen met

extensies .Z80, .SP (voor VGASPEC) of .SNA (voor JPP), en

ConvZ80 zet het bestand om in het gewenste formaat.

VGASPEC is een Spectrum emulator die alleen op AT's

werkt, zoals de naam al doet vermoeden een VGA-kaart nodig

heeft, en flink wat trager is dan Z80. Positief is dat

VGASPEC een minder 'rasperig' geluid geeft dan Z80. Dit komt

door de fundamenteel andere manier waarop de auteur van

VGASPEC zijn Z80 emulator in elkaar heeft gezet. Het grote

verschil in snelheid heeft hier ook mee te maken.

JPP werkt alleen op '386 computers en hoger. JPP is ook

langzamer dan Z80, en doet ook op andere punten in meer of

mindere mate onder voor Z80.

3.14 De utility DISCIPLE

Voor de Spectrum zijn een aantal diskinterfaces ontwikkelt.

De meest populaire is de zogenaamde DISCiPLE disk interface.

Deze standaard gebruikt gewone 3,5 inch diskettes. Met de

alleen voor geregistreerde gebruikers beschikbare utility

DISCIPLE kunnen deze diskettes gelezen worden.

Op een DISCiPLE disk kunnen gewone bestanden staan, zoals

BASIC, CODE, DATA en SCREEN$ files, en zogenaamde Snapshots.

Door op een knopje op de diskinterface te drukken wordt de

inhoud van het Spectrum geheugen automatisch in zo'n bestand

opgeslagen.

De utility DISCIPLE kan gewone bestanden van disk afhalen

en omzetten in bestanden die in de Emulator geladen kunnen

worden alsof ze met SAVE *"b" bewaard waren. Een van disk

geladen BASIC programma kan dus aan de RS232 input van de

Emulator gekoppeld worden, waarna het met LOAD *"b" ingeladen

kan worden.

De Snapshots kunnen worden omgezet in .Z80 bestanden, die

weer in de Emulator geladen kunnen worden. Op deze manier

kunnen programma's dus erg snel en eenvoudig overgezet worden

van Spectrum naar PC.

Het programma is menugestuurd en eenvoudig van opzet, zodat

bediening volkomen voor zich spreekt zodat ik er hier niets

over hoef te zeggen.

3.15 Een digitale joystick voor de PC

Als er al een joystick op de PC kan worden aangesloten, is

dit standaard een analoge. Analoge joysticks zijn niet zo

handig in het gebruik, en bovendien werden voor de Spectrum

alleen digitale joysticks gebruikt. Dus je hebt waarschijnlijk

nog een digitale joystick in de kast staan. Deze kun je vrij

eenvoudig op de PC aansluiten met een eenvoudig schakelingetje

dat is ontworpen door Ruud Zandbergen. Ik ben zo vrij deze

digitale joystick interface voor de PC de 'Zandbergen

Interface' te dopen. Als deze interface op de analoge

joystickingangen van de PC wordt aangesloten zal de Emulator

deze automatisch herkennen.

De beschrijving van de interface volgt nu.

Benodigdheden voor de digitale joystickinterface:

1 x 9 pens D plug, male

1 x 15 pens D plug, male

4 x 1K� , � Watt weerstandjes

1 x 47 �, � Watt weerstandje

stukje 7-aderig kabel (onafgeschermd)

Alles kan ondergebracht worden in de 15-pens plug. Let er op

dat de weerstandjes geen contact maken met andere blootliggende

aansluitingen.

15 pen male  (pc)                           9 pen male (joystick)

1+9  >����������������������������������������������������> 7 (5V)

��         ��          ��           ��

4 x 1 K�  � � � Watt  � �          � �           � �

���         ���          ���           ���

3    >�������������> 4 (up) �            �             �

�            �             �

6    >�������������������������> 3 (dwn) �             �

�             �

13   >��������������������������������������> 1 (rght) �

�

11   >����������������������������������������������������> 2 (lft)

��������������������Ŀ

2    >��������������Ĵ    47 � � Watt     ����������������> 6 (fire)

����������������������

4+5+14  >�������������������������������������������������> 8 (0V)

4+5+14 betekend: verbind pen 4, 5 en 14 door. Voor pen 1 en 9

geldt hetzelfde.

Op deze interface kunnen alle gewone digitale joysticks

aangesloten worden, met of zonder autofire (dus de joysticks

die ook op een Kempston Joystickinterface passen, of op een

Commodore 64/Amiga of Atari). De joysticks die bij de Spectrum

+2 of +3 horen werken helaas niet, de pen-layout is iets

anders. Dit is gemakkelijk aan te passen.

De digitale joystickinterface heeft een analoge PC-joystick-

interface nodig waarop twee analoge joystick op kunnen worden

aangesloten (op ��n plug!). Dit is bij de meeste kaarten wel

het geval, maar niet altijd (bijvoorbeeld bij sommige multi

in-out kaarten). Bekijk de documentatie van de kaart om te

zien of de joystickpoort geschikt is. De joystickpoort van

een Soundblaster werkt prima. Een analoge joystick werkt in

principe op elke joystickpoort. Denk er aan dat bij

aanwezigheid van meerdere joystick-poorten in een PC

conflicten kunnen optreden. Een van beide moet dan

uitgeschakeld worden.

Een aantal pc-spellen gaan moeilijk doen als de digitale

joystick-interface aangesloten is. Het resultaat is traag

werkende of vastlopende programma's. Verwijder in dat geval

de connector van de joystickpoort (en niet alleen de

joystick!).

4. TECHNISCHE INFORMATIE

4.1 Overzicht hardware kenmerken standaard spectrum

De Spectrum is qua hardware een zeer eenvoudige machine.

Afgezien van het echte 'computer' gedeelte, dus de

microprocessor, de ROM en de RAM, en natuurlijk de (zeer

simpel gehouden) video logica, is er slechts een cassette

interface, een bijzonder eenvoudige geluids interface, en

een toetsenbord interface. Samen vormen deze elementen de

totale standaard ZX Spectrum!

De communicatie tussen deze i/o devices verloopt via

slechts 1 poort, te weten poort 254. (Eigenlijk kunnen deze

devices via elke even poort bestuurd worden, want ook de

adresdecoderings logica is erg simpel. Er wordt namelijk

maar op 1 adreslijn, A0, gedecodeerd)

Als poort 254 voor output gebruikt wordt, heeft de

verstuurde byte de volgende betekenis:

Bit:  7   6   5   4   3   2   1   0

+---+---+---+---+---+---+---+---+

|   |   |   | E | M |  border   |

+---+---+---+---+---+---+---+---+

De hoogste 3 bits hebben geen betekenis. De laagste drie

vormen samen de border kleur. Bit 3 geeft de MIC-output aan.

Bit 4 geeft de output naar de luidspreker aan. Een 1 betekent

luidspreker aan, een 0 uit. De EAR-output wordt doorgegeven

aan de D0 van de parallelle poort die is gekozen voor cassette

I/O. De MIC-input wordt gehaald van de BUSY-lijn van die poort.

Bij de shareware-versie worden in Real-mode deze signalen

onderschept.

Als van poort 254 gelezen wordt, wordt tevens naar de

hoogste 8 bits van het in-adres gekeken. Een 0 op zo'n

adreslijn geeft aan welke rij toetsen bekeken moet worden.

Een 0 op ��n van de laagste 5 bits van de teruggekregen

waarde geeft aan in welke kolom van de gevraagde rij een

toets werd ingedrukt. In de laagste 5 bits staan nullen als

de corresponderende toets (of een van de corresponderende

toetsen, als meerdere adreslijnen laag gemaakt zijn)

ingedrukt zijn. Concreet:

IN:    Leest toetsen: (van bit 0 tot en met bit 4)

#FEFE  SHIFT, Z, X, C, V     #EFFE  0, 9, 8, 7, 6

#FDFE  A, S, D, F, G         #DFFE  P, O, I, U, Y

#FBFE  Q, W, E, R, T         #BFFE  ENTER, L, K, J, H

#F7FE  1, 2, 3, 4, 5         #7FFE  SPACE, SYM SHFT, M, N, B

Dus: Als IN #BFFE de waarde 190 teruggeeft, (binair

10111110), was de ENTER-toets ingedrukt. Bit 6 geeft bij het

INnen van poort 254 de waarde van de EAR-ingang aan. Door

dit bitje ontvangt de Spectrum zijn informatie bij het laden

van programma's van tape. Bij een Issue-2 Spectrum is de

waarde van dit bit 1 als er geen signaal op de EAR-ingang

staat. Vanaf de Issue-3 Spectrum wordt er een andere ULA in

de Spectrum toegepast, die tot gevolg heeft dat deze bit bij

geen signaal op 0 staat. Sommige oude programma's gaan er

vanuit dat als je geen toets indrukt poort 254 de waarde 255

heeft; deze werken dus niet goed op een Issue-3 Spectrum.

(Voorbeelden van deze programma's zijn Spinads en

Scrambler.) Als je optie -2 geeft bij het opstarten emuleert

de Spectrum Emulator een Issue-2 Spectrum, en werken deze

programma's ook.

Het is niet verboden bij het lezen van poort 254 meerdere

adreslijnen (van de bovenste byte) tegelijk nul te maken. Een

IN van adres #00FE levert bijvoorbeeld het resultaat van alle

rijen. Hiermee is snel te kijken of een toets is ingedrukt (De

laagste 5 bits zijn dan niet allemaal 1).

Als je een in-operatie uitvoert, en je specificeert een

niet-bestaand in/out adres, dan vraag je eigenlijk

informatie op van een 'zwevende' bus. Normaal zou dit de

waarde 255 terug moeten geven. Dit gebeurt ook vaak, maar

niet altijd. Naast de Z80 is namelijk ook de ULA constant

bezig uit het geheugen te lezen. Dit gebeurt parallel met

de Z80. De ULA en Z80 bussen zijn gescheiden door middel van

weerstandjes, zodat ze elkaar niet hinderen, maar wel van

elkaars bus gebruik kunnen maken. Hierdoor kan het gebeuren,

dat als je van de Z80 bus leest, en niemand zet hier wat op,

je eigenlijk de ULA-bus uitleest. De ULA leest uit het

beeldschermgeheugen, dus het INnen van niet-bestaande

adressen geeft soms beeldscherminformatie (in gelijke

verhoudingen uit het ATTR- en het bit-mapped gebied).

Ik nam aan dat geen enkel programma van zoiets vreemds

gebruik zou maken, maar dat bleek wel zo te zijn. Arkanoid

leest van poort #FF, en als hij een tijdje alleen 255's

terugkrijgt, weet het programma dat de ULA bezig is in de

beeldterugslagtijd. Hiermee wordt het spel gesynchroniseerd

met de 50 Hz frequentie waarmee het beeld wordt opgebouwd!

Om Arkanoid goed te laten werken heb ik dit rare gedrag van

niet-bestaande in-poorten toch maar ge�muleerd. De helft van

de tijd krijgt het programma op IN's van niet-bestaande

adressen de waarde 255 terug, en de andere helft een

willekeurig mix van 255's, attribuutbytes en schermbytes.

Op deze manier werkt Arkanoid ook op de Emulator goed.

4.2 Overzicht hardware kenmerken Interface 1

De Interface 1 is eigenlijk veel gecompliceerder dan de

Spectrum. Ik zal er hier niet uitvoerig op ingaan, en alleen

de details vermelden die van belang zijn voor de Emulator.

De Emulator ondersteunt geen Microdrive, en ook het netwerk

wordt niet ondersteund. Alleen de seri�le (RS-232) poort

wordt geheel ge�muleerd.

De Interface 1 kent drie i/o poorten, die alledrie als

input- en als outputkanaal gebruikt worden. De eerste is

poort #E7, dec. 231. Deze poort wordt gebruikt om data van

en naar de Microdrive te transporteren. Het lezen van of

schrijven naar deze poort, terwijl de Microdrive niet draait

(of draait zonder een (geformatteerde) cartridge erin) leidt

tot de beruchte 'Interface 1 crash' of 'IN 0 crash' (het

lezen poort 0 heeft namelijk hetzelfde resultaat). De

interface 1 blijft dan wachten tot er data van de Microdrive

komt, en tot die tijd houdt hij de Spectrum stil door de WAIT

lijn laag (=aktief) te maken. De hele boel loopt dan dus vast,

en er is alleen met een reset uit te komen. De emulator meldt

deze crash als een 'IN 0 crash'. Deze poort wordt verder

niet gebruikt, omdat de Microdrive niet ge�muleerd is.

De tweede poort van de Interface 1 is poort #EF, dec.

239. Dit is een zeer belangrijke poort. Via deze poort wordt

de RS232, Microdrive en het Netwerk gestuurd. De layout van

deze poort is:

BIT   7   6    5       4       3       2       1       0

+---+---+------+-------+-------+-------+-------+-------+

READ|   |   |      | busy  |  dtr  |  gap  | sync  | write |

|   |   |      |       |       |       |       | prot. |

+---+---+------+-------+-------+-------+-------+-------+

WRITE   |   | wait |  cts  | erase | r/_w  | comms | comms |

|   |   |      |       |       |       |  clk  | data  |

+---+---+------+-------+-------+-------+-------+-------+

De bits DTR en CTS zijn voor de RS232 poort. Deze twee

bits, DTR en CTS, worden op dit moment gebruikt in de

emulator. De andere bits zijn voor het functioneren van het

netwerk en de microdrive. Deze zijn zo ge�muleerd, dat de

Interface 1 software ziet dat er geen Microdrive aan de

interface zit. Tenslotte poort #F7:

BIT      7     6   5   4   3   2   1      0

+--------+---+---+---+---+---+---+---------+

READ| txdata |   |   |   |   |   |   |   net   |

|        |   |   |   |   |   |   |  input  |

+--------+---+---+---+---+---+---+---------+

|        |   |   |   |   |   |   |   net   |

WRITE        |   |   |   |   |   |   | output/ |

|        |   |   |   |   |   |   | rxdata  |

+--------+---+---+---+---+---+---+---------+

Zoals gezegd bepaalt COMMS DATA de functie van bit 0

output. Net output en input worden niet gebruikt in de

Emulator; TXDATA en RXDATA echter wel. De Emulator

'onderschept' elke OUT naar poort #F7, en bouwt intern de te

versturen byte op. Bij elke IN van poort #F7 gebeurt precies

het tegenovergestelde. De Emulator heeft de byte, en geeft

het bit voor bit door aan het ge�muleerde Spectrumprogramma

via poort #F7.

4.3 Overzicht hardware kenmerken SamRam

De SamRam is een vrij eenvoudig apparaat. Naast een 32K

statische CMOS RAM zit er alleen wat adresdecoderings en

in/out logica, en een NMI aanstuur schakelingetje in. De

communicatie met de SamRam gaat via poort 31. Als van deze

poort gelezen wordt, geeft de SamRam de stand van de

joystick terug. Dit komt overeen met het gewone Kempston

joystick protocol, die ook op poort 31 zit. Als naar deze

poort geschreven wordt, ligt de zaak wat ingewikkelder.

De informatie wordt dan aangeboden aan een 74ls259 chip,

een 'programmable latch'. De poortlayout is als volgt:

BIT   7   6   5   4   3   2   1   0

+---+---+---+---+---+---+---+---+

WRITE   |   |   |   |   adres   |bit|

+---+---+---+---+---+---+---+---+

Met 'adres' wordt 1 van de acht uitgangen van de 74ls259

aangegeven. De waarde van 'bit' geeft de nieuwe waarde van

de gespecificeerde uitgang aan. De acht uitgangen hebben

allemaal een verschillende functie. In onderstaande tabel

staan de uitgangen, bijbehorende OUT-waarden en het

resultaat:

OUT 31,   | UITGANG | RESULTAAT

----------+---------+---------------------------------------

0     |    0    | Write protect CMOS RAM aan

1     |    "    | Schrijven in CMOS RAM toegestaan

2     |    1    | CMOS RAM aan (voor bank, zie 6/7)

3     |    "    | CMOS RAM uit (standaard spectrum)

4     |    2    | -

5     |    "    | Maak '259 inaktief, reageert niet meer

6     |    3    | CMOS bank 0 inschakelen (standaard 'ROM')

7     |    "    | CMOS bank 1 inschakelen (schaduw 'SamRom')

8     |    4    | Schakel interface 1 aan

9     |    "    | Schakel interface 1 uit

10     |    5    | Schakel ram bank 0 in (32768-65535)

11     |    "    | Schakel ram bank 1 in (32768-65535)

12     |    6    | Bieper uit

13     |    "    | Bieper aan

14     |    7    | -

15     |    "    | -

De standaardwaarden bij aanschakelen, na een RESET en na

een NMI zijn de even waarden. Alle uitgangen zijn dus

inaktief, of laag. (Dus: Write protect aan, CMOS RAM aan,

etc.)

In mijn originele SamRam is voor een schrijfoperatie in

de CMOS RAM ook nog het omzetten van een schakelaartje

nodig. Dit om te voorkomen dat de inhoud door een crash

verloren gaat. Bij de Emulator is het sowieso onmogelijk te

schrijven in de ROM, zodat een OUT 31,1 geen effect heeft.

Uitgang 1 spreekt voor zich; het *SPECTRUM commando doet

een OUT 31,3 om de standaard Spectrum in te schakelen. Druk

na zo'n commando op NMI om terug te keren naar de SamRam, of

tik OUT 31,2 in.

Uitgang 3 is een buitenbeentje. Een OUT 31,5 zorgt

ervoor dat de Chip Select lijn van de '259 nooit meer aktief

kan worden. Hierdoor worden alle OUT operaties onmogelijk.

Alleen een reset kan de '259 weer normaal krijgen. Een OUT

31,4 heeft dus nooit effect: Of uitgang 3 was al laag, en

dan was OUT 31,4 niet nodig, of uitgang 3 is hoog, en dan

komt de OUT 31,4 nooit bij de chip aan.

Uitgang 4 wordt door de SamRam software nooit gebruikt.

Een OUT 31,9 zorgt er voor (in mijn echte Spectrum) dat de

interface 1 nooit een M1 signaal te zien krijgt. Dit signaal

gebruikt de interface 1 om te zien of hij zich in moet

schakelen. Dit gebeurt dan dus niet meer.

Uitgang 5 is simpel: deze schakelt de bovenste 32K

dynamische rambank om. Zorg er bij het experimenteren met

deze OUT-waarden wel voor dat de stack in de onderste 16K

zit (van ongeveer 25000 tot 32767 zijn mogelijke waarden),

anders is er na de OUT opeens de stack weg, wat niet

bevorderlijk is voor het correct functioneren van de

Spectrum.

4.4 Interne opbouw van de Emulator

Hieronder de geheugenindeling van de Emulator in werking:

+--------+

|        |     Het hoofdmenu van de Emulator, en onder-

|   C    |     steunende routines

|  prog  |

|        |

+--------+

|        |     Het hoofdprogramma. Vanuit hier wordt de

|        |     Emulator opgestart. Hier zitten ook de

|  Main  |     video, de interrupt, de disk i/o en een

|        |     groot deel van de Z80 IN/OUT emulatie

|        |     routines.

|        |

+--------+

| stack  |     1K

+--------+

|        |

|   E    |     De Z80 emulator. Het is een brij van

|   M    |     een heleboel korte routinetjes, met

|   U    |     heel veel vrije tussenruimte. Dit is

|   L    |     vooral met het oog op de snelheid

|   A    |     gedaan. (Vergeleken met de 'compacte'

|   T    |     versie is deze 2x zo snel!) Op disk

|   O    |     neemt dit deel 22K in beslag.

|   R    |     64K

|        |

+--------+

|        |     De standaard Spectrum ROM. Deze zit

|        |     ingebouwd in de Emulator; de andere

|  ROM   |     ROMs worden eventueel ingeladen.

|        |

|        |

+--------+     Tot hier zat alles in Z80.EXE. Hier-

onder is het gewoon gealloceerd RAM.

+--------+

|        |

| extra  |     Hier zitten de 2 banken van de CMOS

| ROMs   |     SamRam ROM, en de 8K interface 1 ROM.

|        |     40K (de file ROMS.BIN) (Alleen als de

|        |     if.1 en/of SamRam opgestart zijn)

+--------+

| scherm |     Hiermee kan gekeken worden of er ver-

| buffer |     anderingen zijn in het scherm. 8K

+--------+

|        |

| 32K    |     Hier wordt de inhoud van de niet-

| dyn.   |     aktieve 32K Ram-bank in opgeslagen

| RAM-   |     (alleen als SamRam opgestart is)

| bank   |     32K

|        |

+--------+

|        |

|        |     Dit is het domein van de Z80 emu-

|Spectrum|     lator. De eerste 16K is 'ROM',

|segment |     daarna is 6912 bytes 'scherm'

|        |     en daarna ongeveer 40K vrije

|        |     RAM.

|        |     64K

+--------+

4.5 De werking van de Emulator

De 8088/8086 instructieset is een uitbreiding op de 8080

set. Deze laatste stond ook model bij het ontwerp van de

Z80. Bijna alle Z80 instructies hebben een equivalent in de

8088/8086 instructieset. Hierdoor waren er wat de

instructieset betrof vrij weinig kunstgrepen nodig bij het

maken van de Emulator. De laagste 8 bits van de 8086 flags

komen (bijna) overeen met de flagbits van de Z80. Ook hier

waren dus weinig tijdvretende conversies nodig.

Er waren echter ook uitzonderingen. De DAA (Decimal

Adjust Accumulator) instructie heeft bijvoorbeeld geen

evenbeeld bij de 8088/86. De Z80 houdt zelf bij of er een

conversie voor optellen dan wel aftrekken nodig is; de 8088

doet dit niet en kent dus verschillende instructies voor

deze operaties: DAA en DAS, Decimal Adjust after Addition

en Decimal Adjust after Substraction. Na elke optel of

aftrek instructie zet de Z80 een flagje. Dit zou de Emulator

ook moeten doen dus. Deze flag is echter alleen van

praktische betekenis als het optellen of aftrekken betrekking

had op de accumulator (het A register). In alle andere

gevallen zet de Emulator dit flagje dus niet. Dit scheelt

weer flink in snelheid, en tot nu toe werken alle programma's

die ik heb geprobeerd naar behoren.

Ook de overflow flag heeft bij de 8088/8086 een aparte

plaats gekregen, in de hoge byte van het flagregister. Bij

de Z80 heeft 1 flag 2 functies, namelijk de

Pariteit/Overflow flag. De flag op deze plaats bij de

8088/8086 heeft alleen de Pariteit functie. De overflow flag

moet dus na elke berekening in de pariteitsflag gezet

worden. Dit kost helaas wat tijd, maar is onvermijdelijk.

In Sabre Wulf heb ik een programmeerfout, en een Z80

rariteit, ontdekt tijdens het debuggen van de Emulator. Het

bleek dat de buffel, die in de gang boven de startgrot heen

en weer zou moeten lopen, in een hoekje bleef staan en zich

telkens omkeerde. De fout bleek te zitten in de volgende

instructies in Sabre Wulf:

AD86    DD CB 06 7E        BIT 7,(IX+6)

AD89    F2 8F AD           JP P,#AD8F

Een programmeerfoutje van Ultimate! In de tweede regel is

natuurlijk een JR Z bedoeld, het doet hetzelfde en het is

korter. Het boek van Rodnay Zaks, Programming the Z80, zegt

dat de BIT instructie de P flag op een ongedefini�erde

waarde zet. Blijkbaar zet de BIT-instructie de P flag naar

gelang bit 7 van het argument! Dat is de reden dat

bovenstaande constructie werkt.

De meeste Z80 registers zitten tijdens de uitvoering in

de 8088 registers: in AL, CX, DX, SI, DI en BP zitten

respectievelijk de Z80 register A, BC, HL, DE, PC en SP. De

flags zitten in AH. De overige registers, I, R, IX, IY en

de 'exchanged registers' AF', BC', DE' en HL' worden gewoon

als geheugenvariabelen opgeslagen.

Het BX register, waar logischerwijs DE zou moeten zitten,

wordt gebruikt om de jumpvector naar de nieuwe instructie te

berekenen. Hiervoor gebruik ik de volgende drie instructies:

XOR BL,BL            ;Maak BL leeg

MOV BH,[DI]          ;Haal opcode in BH

JMP BX               ;Spring naar emulatieroutine

Het zal nu duidelijk zijn dat de emulator een volledig

64K segment nodig heeft, en dat het daar maar een deel van

gebruikt. De benodigde 'INC DI' om de program counter (PC)

op te hogen zit aan het begin van de emulatieroutine. Dit is

gedaan om nog een kleine snelheidswinst te behalen: soms is

deze 'INC DI' namelijk niet nodig, denk aan de return (RET)

instructie.

Van Arnt Gulbrandsen, zelf auteur van JPP, een snelle

Spectrum emulator voor '386 computers, kreeg ik de tip de

instructie XOR BL,BL zoveel mogelijk weg te laten. Immers,

als BX niet gebruikt wordt blijft BL nul, en hoeft hij dus

niet telkens gewist te worden. Dit scheelde weer een paar

procenten.

Het R register van de Spectrum emulator werkt normaal als

een random-generator. Zo wordt dit register ook meestal

gebruikt. In feite doet de Z80 het volgende: bij elke

instructie wordt het R register met 1 verhoogd. Bij

instructies die met een 'shift' beginnen, dat wil zeggen met

DD, FD, CB of ED, wordt het R register met twee verhoogd. En,

verrassing: bij DDCB en FDCB instructies wordt het R register

ook met twee verhoogd! De onoffici�le NOP-instructie DD00

verhoogt het R register met twee; de instructie DDDD00

verhoogt het met drie, enzovoorts. Een LDI verhoogt R met

twee, en een LDIR verhoogt R met 2 x BC, net zoals een LDDR

enzovoorts. En om het verhaal compleet te maken: een LD R,A /

LD A,R achter elkaar heeft hetzelfde effect als A met twee

ophogen (afgezien van de verandering van het R register, en

afgezien van het feit dat het met-��n-ophogen alleen betrekking

heeft op de laagste 7 bits; bit 8 van het R register verandert

nooit. Dit heeft te maken met de opbouw van de tijdens de

ontwikkeling van de Z80 gangbare geheugenchips die 128 x 128 =

16 Kbit konden onthouden en [dus] een refreshcyclus ter lengte

128 kenden). Deze functionaliteit heeft de emulator ook als de

R register emulatie aanstaat; dit is belangrijk voor beveiligde

programma's.

De Z80 kent, net als de 8088, interrupts. Bij de Spectrum

wordt er 50 keer per seconde een interrupt gegeven. De

interrupts zijn dus niet programmeerbaar, zoals bij PC's het

geval is. Het zou erg veel tijd kosten als de emulator na

iedere instructie zou moeten controleren of er een interrupt

uitgevoerd moet worden. Dit levert per Z80 instructie twee

8088 instructies extra op, wat flink zou vertragen. Dit

gebeurt dus niet: de Z80 emulator trekt zich nergens wat van

aan, en sjeest lekker door. Maar natuurlijk moeten

interrupts wel ge�muleerd worden! Dit wordt op de volgende

manier opgelost.

De beeldscherm emulatie van de Spectrum emulator is

(8088)-interrupt gestuurd. Nadat het beeldscherm is

opgebouwd, wordt de 8088 in Debug mode gezet, en wordt de

Z80-emulator gesinglestept, net zolang totdat het einde van

de Z80 instructie is bereikt. Dan zorgt de interrupt routine

ervoor dat de Z80 interrupt gegenereerd wordt (of een reset,

of een NMI, indien nodig). Op deze manier kent de

ge�muleerde Z80 toch interrupts, hoewel de Z80 emulator hier

niet veel tijd aan kwijt is.

Het opbouwen van het beeldscherm op de echte Spectrum

gebeurt met een frequente van 50 Hz. Het opbouwen zelf heeft

ook tijd nodig, ongeveer 1/100 seconde. Bij de Spectrum

emulator gebeurt het anders: 50 keer per seconde (effectief)

wordt er een 'snapshot' van het beeldschermgeheugen gemaakt,

en afgebeeld. Dit subtiele verschil is voor sommige

programma's belangrijk: sommige spellen bouwen het

beeldscherm synchroon met de 50 Hz interrupt op, zodat ze

bijvoorbeeld de sprites periodiek kunnen wissen en opnieuw

kunnen tekenen, terwijl het wissen gebeurt in de tijd dat het

beeldscherm niet 'langskomt'. Voor deze spellen is de fase

tussen de Z80 interrupt en het opbouwen van het beeldscherm

belangrijk. Omdat de echte Spectrum en de Spectrum emulator

het beeldscherm anders afbeelden is er geen eenduidig juiste

oplossing voor deze fase. Sommige spellen hebben een iets

andere fase nodig dan andere, bijvoorbeeld BC's Quest for

Tires werkt alleen goed met de standaard fase, terwijl

Ghosts & Goblins alleen goed werkt als het beeldscherm iets

later na de Z80-interrupt afgebeeld wordt.

Deze fase kan worden veranderd met de opties -yl en -yh.

Met -yl, 'Lage Video Synchronisatie', komt de

beeldschermopbouw iets later na de Z80-interrupt, en met

Hoge Video Synchronisatie komt hij iets eerder.

4.6 Onoffici�le en extra instructies

De Z80 kent een heleboel onoffici�le instructies:

instructies die je op een bepaalde plaats, vanwege de

regelmaat, zou verwachten, maar waarvan niet is opgegeven

dat ze daar ook werkelijk zitten, omdat er een andere

(meestal kortere) variant is, die precies hetzelfde doet.

Een voorbeeld van dit soort onoffici�le instructies is de

instructie

ED 6B n n               LD HL,(nn)

Deze instructie werkt prima, maar wordt niet gebruikt

omdat er een variant is, namelijk

2A n n                  LD HL,(nn)

Ik kan zo snel geen voordeel van de eerste instructie

bedenken, maar voor de zekerheid heb ik hem toch maar

ge�muleerd.

Een tweede, belangrijker soort onoffici�le instructies

vormen die, die een operatie uitvoeren op alleen de bovenste

of de onderste helft van een indexregister. Een voorbeeld is

DD 44                   LD B,IXh

Met deze instructie wordt het hoogste deel van het IX

register gekopieerd naar het B register. De logica achter

deze onoffici�le instructies komt naar voren, als je bedenkt

wat de normale betekenis is van opcode 44:

44                      LD B,H

De opcode DD is dus alleen een shift instructie: Na DD

wordt het H register ge�nterpreteerd als IXh, het L register

als IXl, het HL registerpaar als IX en (HL) als (IX+d),

waarbij d een 8 bit verplaatsing (met teken) aangeeft. (Behalve

overigens bij JP (HL), wat gewoon JP (IX) wordt. Een logischer

mnemonic zou ook JP HL geweest zijn.) Iets dergelijks geldt

voor de FD opcode, die hetzelfde effect heeft als de DD opcode

alleen dan voor het IY indexregister.

Verder zijn er nog 8 onoffici�le CB-instructies, nl. CB30

tot en met CB37, b.v.

CB 30                   SLL B           ;Shift Left Logical

Deze instructie voert een gewone shift naar links uit, met bit

7 naar de Carry, zoals gebruikelijk. Het ongebruikelijke zit

in bit 0: deze wordt altijd 1! Vanaf versie 1.25 zijn deze 8

instructies goed ge�muleerd: Bounder en Enduro Racer maken er

gebruik van.

Hoewel ZiLOG deze soort onoffici�le instructies niet

ondersteunt, blijken ze op alle Z80's te werken. Machinetaal

programma's op de Spectrum maken dan ook veel gebruik van

deze instructies. Het was dan ook belangrijk dat deze

instructies goed ge�muleerd zouden worden. Hier heb ik veel

tijd en moeite in gestoken, en ik heb nu alle gebruikelijke

onoffici�le instructies ge�muleerd. Mocht iemand meer

vreemde onoffici�le instructies kennen, laat mij het dan

weten, dan bouw ik ze alsnog in!

De overige onoffici�le instructies, zoals ED 00 en andere

niet-bestaande ED-instructies, doen gewoon niets. Dit zou

wel eens anders kunnen zijn dan de Z80 doet, maar ik weet

hier gewoon te weinig vanaf. Ik ben trouwens ook nog nooit

een programma tegengekomen dat gebruik maakte van deze

niet-bestaande ED-instructies. Mocht iemand echter

interessante onoffici�le ED-instructies kennen, dan hoor ik

dat graag.

De emulator kent ook een aantal opcodes, die op een

gewone Z80 geen effect hebben. Deze heb ik ingebouwd om

bepaalde speciale zaken te regelen, zoals communicatie met

de 'buitenwereld' etc. De opcodes zijn:

ED F9           FastPrint

ED FA           LD A,RAMBANK:(HL)

ED FB           LD RAMBANK:(HL),A

ED FC           GET RS232 byte

ED FD           SEND RS232 byte

ED FE           LD ACTIVE_ROM:(HL),A

ED FF           Keer terug naar DOS

De extra opcodes zijn vooral bedoeld om de SamRam te

versnellen. Voor sommige dingen moest er vaak een rambank

omgeschakeld worden. Dit is op de gewone Spectrum een kwestie

van microseconden, op de ge�muleerde Spectrum moeten hele

lappen geheugen verschoven worden. Zo moest voor elk karakter

dat de SamRam op het scherm zette, de ROM twee maal

omgeschakeld worden. Door opcode ED F9 hoeft dit niet meer.

Opcode ED F9 is equivalent aan de Z80 instructies

LD A,(DE)

LD (HL),A

INC E

INC H

met dien verstande dat de eerste instructie zijn informatie

haalt uit de standaard SamRam ROM, dus de ROM waar de

karakterset zit opgeslagen, en niet de op dat moment aktieve

ROM.

Met opcodes ED FA en ED FB kan snel een byte in de op dat

moment niet-aktieve 32K dynamische RAM-bank gelezen of

geschreven worden. Hiervoor waren anders twee omschakelingen

van de 32K Rambanken nodig, iets dat erg veel tijd nam.

De opcodes ED FC en ED FD staan in de interface 1 ROM.

Met deze opcodes is de gegevensoverdracht over de

ge�muleerde RS232 poort veel sneller; anders duurde het vele

tientallen OUT's per verstuurde byte, nu gaat het in 1 in-

structie. Deze veranderingen zijn de enige die ik in de twee

standaard ROM's heb gemaakt. In de standaard Spectrum ROM is

helemaal niets veranderd, in de interface 1 ROM dus alleen

deze twee dingen. Onderaan dit hoofdstuk staan de precieze

veranderingen.

Met opcode ED FE kan een byte in de dan aktieve ROM

veranderd worden. De verandering is semi-permanent, dat wil

zeggen dat de verandering stand houdt, maar niet wordt

weggeschreven in de file ROMS.BIN. Een volgende keer is de

verandering dus verdwenen.

De laatste opcode, ED FF, wordt nooit gebruikt. Ik heb

hem helemaal in het begin toegevoegd voor het debuggen, en

ik heb hem voor de grap maar laten zitten. Je kunt de

emulator dus verlaten door in Spectrum BASIC in te

tikken:

POKE 40000,237:POKE 40001,255:RANDOMIZE USR 40000

Veranderingen in de Interface 1 ROM:

ADRES: OUD: NIEUW:           ADRES: OUD: NIEUW:

0B9E   ED   ED               0D2A   37   ED

0B9F   5B   FC               0D2B   F3   FD

0BA0   C3   F5               0D2C   CE   18

0BA1   5C   C3               0D2D   00   10

0BA2   21   34

0BA3   20   0C               0D4C   FB   00

0D20   FB   00

4.7 Beveiligingsmethoden op de Spectrum

Ook voor de Spectrum zijn, om de kopieerwoede van de

gebruikers wat tegen te gaan, door de jaren heen

verscheidene beveiligingsmethoden ontwikkeld. Het begon

allemaal met de bekende Horace-spelletjes, die met een

simpele POKE 23659,0 waren 'beveiligd'. Hier was simpel

omheen te komen door het programma niet met LOAD "", maar

met MERGE "" in te laden. Het laatste commando doet het

BASIC-programma namelijk niet automatisch starten.

Daarna kwamen de programma's die alleen met LOAD waren in

te laden, en niet met MERGE. Ook hier was omheen te komen.

Tenslotte, (en nu sla ik enkele jaren over) kwamen de

snelladers, met als hoogtepunt SPEEDLOCK, samen met

LENSLOCK. Dit waren ingenieuze vondsten, die zeer moeilijk

te kraken waren (op de conventionele manier, wel te

verstaan). Het kostte mij weken om SPEEDLOCK te kraken. Nu

met de SamRam zou het een kwestie van minuten zijn.

Om SPEEDLOCK te gebruiken op de emulator, moet je de -r

en de -l optie gebruiken. De -r optie zorgt ervoor dat na

elke instructie het R-register met 1 verhoogd wordt. Dit

doet de Z80 ook, maar wordt eigenlijk nooit gebruikt, alleen

soms voor een simpele willekeurige-getallen-generator. Als

je de -r optie niet gebruikt, wordt de inhoud van het R-

register bij de emulator bepaald door een eenvoudige random-

generator.

De -l optie zorgt ervoor dat een LDIR of LDDR instructie

niet ineens wordt afgeraffeld. De instructie wordt nu stapje

voor stapje gedaan, precies zoals de Z80 het zelf ook doet.

Als de LDIR-instructie zichzelf nu overschrijft, doet de

emulator precies hetzelfde als de Z80. Je moet er maar op

komen! SPEEDLOCK maakte gebruik van deze mogelijkheid,

waarschijnlijk om krakers zand in de ogen te strooien.

4.8 Tips en Truuks

- Het bekijken van de SamRam ROM

Druk op NMI (=F9), druk op 'D' (=disassembler), en typ

'$'. Je ziet nu de eerste bladzijde van de SamRam ROM. Voor

verdere uitleg over de disassembler, zie hoofdstuk 2.7.

- Het bekijken van de Shadow SamRam ROM

Typ in Spectrum BASIC in: *SAVE 0,32768,16384. Ga naar de

disassembler, typ 'M:8000', en '$'.

- Het bekijken van de Interface 1 ROM

Ga naar de disassembler. Typ 'M:5B00' en 'I'. Je kunt nu

data invoeren. Typ de volgende hexbytes in, na elke byte op

Enter drukken:

F3 21 0C 5B E5 21 00 00 E5 C3 08 00 21 00 00

11 00 80 01 00 40 ED B0 CD 00 07 FB C9

Typ weer 'M:5B00' en '$' om de code te bekijken. Druk weer

op '$', en dan op EDIT (=Shift 1) of ESC om naar het

hoofdmenu te gaan. Druk op 'E', en typ in Spectrum BASIC in:

RANDOMIZE USR 23296

De interface 1 ROM staat nu op adres 32768, hex 8000,

klaar om bekeken te worden.

- Het 'vangen' van schermpjes met de SamRam software

Druk op NMI (F9) zodra het schermpje dat je wil vangen

zichtbaar is. Druk op '2', en dan op '1' (Sla scherm 1 op).

Druk nogmaals op F9, of op ALT-F9 (reset). Tik in Spectrum

BASIC in:

CLEAR 32000:OUT 31,11:*move 51200,16384,6912

Het schermpje wordt nu verplaatst van adres 51200 in de

2e rambank naar het beeldschermgeheugen. Typ OUT 31,10 om de

gewone bank weer in te schakelen.

Schermpjes kunnen worden omgezet in .GIF bestanden. Dit

is beschreven in hoofdstuk 2. Als je een Spectrum-schermpje om

wil zetten in GIF-formaat kan dat ook eenvoudiger: de utility

CONVERT is in staat om het schermpje in een .Z80 bestand te

vertalen in een .GIF bestand. Het enige dat je hoeft te doen is

dus het Spectrum-programma op het juiste moment te stoppen en

weg te schrijven (en je registreren om de utility CONVERT te

krijgen!)

4.9 Struktuur van een .Z80 programmabestand

Alle informatie van een lopend Spectrum programma kan

worden opgeslagen in een .Z80 bestand. Een volgende keer kan

dit bestand dan weer worden ingeladen, en kan vanaf dat punt

worden verdergegaan.

Zo'n .Z80 bestand bestaat uit informatie over de

registers, en andere 'omgevingsvariabelen', en 48K Spectrum

geheugen. De data in het Spectrum geheugen wordt een beetje

verkort opgeslagen: herhalingen van 1 bytewaarde worden met

een code opgeslagen.

Offset: Lengte: Omschrijving:

0       1       A register

1       1       F register

2       2       BC register paar (LSB, dus C, eerst)

4       2       HL register paar

6       2       Program counter

8       2       Stack pointer

10      1       Interrupt register

11      1       Refresh register (Bit 7 geen betekenis)

12      1       Bit 0  : Bit 7 van het R register

Bit 1-3: Border kleur

Bit 4  : 1=SamRom ingeschakeld

Bit 5  : 1=Datablok verkort opgeslagen

Bit 6-7: Geen betekenis

13      2       DE register paar

15      2       BC' register paar

17      2       DE' register paar

19      2       HL' register paar

21      1       A' register

22      1       F' register

23      2       IY register

25      2       IX register

27      1       Interrupt flipflop, 0=DI, anders EI

28      1       IFF2

29      1       Bit 0-1: Interrupt mode (0, 1 of 2)

Bit 2  : 1=Issue 2 emulatie

Bit 3  : 1=Dubbele interruptsnelheid

Bit 4-5: 1=Hoge video synchronisatie

3=Lage video synchronisatie

0,2=Normaal

Bit 6-7: 0=Cursor/Protek/AGF joystick

1=Kempston joystick

2=Sinclair 1 joystick

3=Sinclair 2 joystick

Voor de eerste sharewareversie gebruikte ik een formaat

voor de .Z80 bestanden waarin het datablok niet verkort werd.

Het .Z80 bestand was dus altijd precies 49182 bytes lang. De

flagbyte 12 had altijd de waarde 0 of 255, en omdat de utility

SAVESPEC.BAS nog altijd zo'n soort .Z80 bestand produceert kan

ook versie 1.40 nog overweg met dit formaat. Dus: als byte 12

nul of 255 is, is het datablok NIET verkort opgeslagen (en

moet de flagbyte als effectief 1 gelezen worden, dat wil

zeggen bit 7 van R is 1, border 0, etc.)

Tot versie 1.30 zat er in byte 29 altijd een 0, 1 of 2.

Vanaf versie 1.40 hebben bits 2-7 ook betekenis gekregen.

Omdat ze in de vorige versies altijd de waarde nul hadden,

zijn .Z80 bestanden die met de oude versie bewaard zijn ook

goed te gebruiken in versie 1.40 van de emulator.

Na het 30-byte blokje volgt het werkelijke codeblok. Als

het rijtje "ED ED xx yy" in de code voorkomt, met xx en yy

willekeurige waarden, wordt dit omgezet in xx keer de byte

yy. Dus:

ED 00 44 ED ED 05 00 02

wordt terugvertaald in:

ED 00 44 00 00 00 00 00 02

Als er in de originele file al rijtjes ED ED voorkomen,

worden deze omgezet in ED ED 02 ED, in overeenstemming met

bovenstaande interpretatie. Ook moet er worden gelet op

rijtjes als

ED 00 00 00 00 00 00 88 ...

die zonder speciale behandeling vertaald zou worden in

ED ED ED 06 00 88 ...

wat bij terugvertaling iets heel verkeerds zou opleveren.

Routines voor dit eenvoudige codeer- en decodeer algoritme

zijn te vinden in de sourcefiles DISCIPLE.C, CONVZ80.8 en

MISC.8.

4.10 De sourcecode van de Spectrum emulator

De sourcecode is niet bij het shareware-pakket

bijgeleverd, omdat het het pakket erg groot zou maken, en

omdat er (helaas) veel mensen zijn die er toch niet in

ge�nteresseerd zijn. Omdat ik het zelf wel altijd leuk vind

om de source van een mooi programma te kunnen bekijken vind

ik het wel zo netjes om anderen nu ook een blik in mijn

keuken te gunnen. Daarom krijgen geregistreerde gebruikers

de sourcecode opgestuurd. In deze paragraaf wil ik uitleggen

wat globaal de functies zijn van de routines in de veertien

verschillende sourcefiles.

De Spectrum emulator is bijna helemaal geschreven in

assembleertaal. Hiervoor heb ik de shareware-assembler A86

gebruikt. Deze is niet compatibel met de Microsoft

assembler: de macro-taal wijkt vooral nogal af, en er zijn

in A86 handige afkortingen ingebouwd die in MASM niet

aanwezig zijn. Meestal kan hiervoor wel een macro geschreven

worden, maar soms niet.

De segment-opbouw van de emulator is als volgt: eerst

komen de segmenten XTRA_TEXT, _DATA en _BSS die bij de

C-sourcefile xtra.c horen, dan komt het segment STARTUP

waarin alle code zit dit niet bij xtra.c of de z80-emulator

horen, vervolgens het segment EMULATOR waarin de

z80-emulator zit, en tenslotte EDOC waarin de Spectrum-ROM

zit.

De routines in xtra.c zorgen voor de communicatie met de

gebruiker, via het hoofdmenu. Er zit weinig interessante

code bij, eigenlijk. De ingang bestaat uit de routine ENTRY,

die aangeroepen wordt vanuit de assemblyroutines. De routine

ENTRY krijgt bij aanroep als parameter een 'aktie-code' die

vertelt wat de reden van de aanroep is: een druk op F10

of een DI/HALT crash bijvoorbeeld.

In de file z80.8 zijn de meeste geheugenvariabelen

gedeclareerd. De opstartroutine zit hierin, die nogal veel

te doen heeft en dus ook redelijk wat ruimte inneemt. Hierna

komen nog wat kleine routinetjes, en ten slotte zit hierin

de routine die het bestand Z80.EXE bij de eerste keer

opstarten inpakt.

De kleine routinetjes die eerst allemaal in z80.8 zaten,

maar er later uit moesten omdat A86 alleen sourcefiles tot

64K aankan, zitten nu in de file misc.8. De RS232-emulatie

routines zitten hier, de routines voor het inpakken van .Z80

bestanden, de toetsenbord-afhandeling en de code voor het

maken van het introscherm.

De videoroutines zitten zoals te verwachten was in de

file video.8. Het eerste blok routines zorgt voor de

herkenning van de verschillende videokaarten en de

initialisatie daarvan, en wordt 'bestuurd' door de routine

INIT_VIDEO. Daarna volgt het blok routines die voor de

werkelijke video-emulatie van het Spectrum-beeldscherm

zorgen, en die begint met de routine VIDEO_UPDATE. Deze

routine kijkt of er veranderingen zijn opgetreden sinds de

laatste bijwerking door het huidige beeldschermgeheugen te

vergelijken met een 'schaduw'-schermgeheugen, en als die er

zijn wordt deze op het beeldscherm gezet. Deze routines zijn

geoptimaliseerd op snelheid en niet op grootte, vandaar dat

er nogal wat routines zijn die erg op elkaar lijken. De

video-routines maken, ook weer met het oog op snelheid,

gebruik van grote tabellen om eenvoudige maar tijdrovende

bit-manipulaties snel te kunnen uitvoeren. Deze tabellen

zitten in de file vidtab.8.

De routines om met de C procedures te kunnen samenwerken

zitten in het bestand cif.8 (C-interface). De eerste

belangrijke routine in dit bestand, ENTER_C, zorgt ervoor

dat de gewone DOS-omgeving weer in ere wordt hersteld (alle

omgeleide vectoren, zoals bijvoorbeeld van het toetsenbord

en de timer worden teruggezet) en roept de routine _ENTRY

aan, en initialiseert tenslotte alle vectoren weer voor de

emulator. Daarna komen een groot aantal routines die door

het C programma gebruikt worden, zoals het lezen van het

toetsenbord, het printen op het beeldscherm, het werken

met de diskdrive en ander klein grut. Meestal zijn ze vrij

kort: ze bestaan uit een aanroep van een DOS-functie of een

functie die al in een andere assembly-file is gedefinieerd.

In de file tables.8 zitten wat tabellen voor de

z80-emulator en de toetsenbord routine. Niet erg

interessant, dus ik zal er niet teveel woorden aan vuil

maken.

Verder met de interessantere bronbestanden: die van de

z80-emulator. De complete z80-emulator wordt gevormd door de

bestanden emul.8, ddfd.8, dd.8, fd.8, cb.8 en ed.8.

In de eerste zitten om te beginnen enkele macro's,

waarvan JX de belangrijkste is. Deze macro staat aan het

eind van elke stukje code dat een Z80-instructie emuleert.

De macro is een afkorting voor de instructies XOR BL,BL /

MOV BH,[DI] / JMP BX, en vervolgens vijf NOP's. Deze

instructies halen de volgende Z80 opcode op, en springen

naar de juiste emulatie-routine. De vijf NOP's zijn bedoeld

om ruimte open te houden voor het invoegen van de instructie

INC BYTE ES:[RR], waarbij RR staat voor de geheugenplaats

waar de waarde van het R-register is opgeslagen.

De rest van de file emul.8 bestaat uit emulatieroutines

voor de gewone z80-opcodes, dus alle behalve de opcodes die

beginnen met DD, FD, ED of CB.

In de files dd.8 en fd.8 zitten de routines voor de

z80-instructies met een dd- of fd-prefix. Alleen voor de

instructies die iets met het H, L of HL register doen heeft

de DD of FD prefix effect. Doet een instructie niets met

deze registers dan heeft de prefix geen invloed.

Bijvoorbeeld 00 is NOP, maar DD 00 is ook NOP, en DD DD 00

ook. Daarom zijn in deze file ook alle instructies die niets

met het H/L register doen ongewijzigd uit emul.8

overgenomen.

De emulatie-routines voor instructies met een CB-prefix

zitten natuurlijk in cb.8. Dit is een vreselijk saaie file,

omdat de instructies met een CB-prefix zo op elkaar lijken.

De routines voor instructies met een DDCB of FDCB prefix

tenslotte zitten in ddfd.8.

<*** Einde Z80.Doc ***>