*** IdeSleep ***

Versio 1.1

Copyright (C) 1993, Tero Niva

Yleist:

Tmn ohjelman on tarkoitettu niille ATID-kiintolevyjen kyttjille,jotka

haluavat sst joko kiintolevyn tai kannettavan tietokoneensa akkuja.

IdeSleep pysytt kiintolevyn pyrimisen, jos sit ei kytet ohjelmoi-

dun viiveen aikana. Seuraava levyoperaatio kynnist levyn ja se jatkaa

toimintaansa normaalisti. Viiveaika silyy samana, kunnes ohjelma muut-

taa tai peruuttaa sen tai tietokone sammutetaan.

Laitteistovaatimukset:

- IBM AT- tai PS/2-yhteensopiva mikrotietokone

- kyttjrjestelmn PC-DOS tai MS-DOS, vhintn versio 3.1

- ATID-liitntinen kiintolevy, joka tukee ANSI-standardin mukaista

Power Mode -komentokantaa.

Kytt:

Ohjelma kynnistyy komennolla:

idesleep x [optio]

miss x on viiveaika minuuteissa 1-15 ja optiot ovat /d1 ja /d2. Optio

/d1 kohdistaa komennon vain ensimmiselle kiintolevylle ja /d2 vastaa-

vasti toiselle kiintolevylle. Jos optiota ei anneta, molemmat kiintole-

vyt ohjelmoidaan annetulla viiveell. Kun halutaan kumota ko. toiminto,

annetaan viiveajaksi 0.

Esimerkki 1: Molemmat levyt halutaan sammumaan 5 minuutin viiveell.

idesleep 5

Esimerkki 2: Toisen levyn viiveeksi muutetaan 10 minuuuttia.

idesleep 10 /d2

Esimerkki 2: Ensimminen levy halutaan normaalitilaan.

idesleep 0 /d1

Virheilmoitukset:

"Command is not supported by the hard disk!"

Ohjelma tukeutuu kiintoleyn omiin ominaisuuksiin ja kaikki ATID-liitn-

tiset kiintolevyt eivt sisll Power Mode -toimintoja. Kun komento ei

mene lpi, tulee em. ilmoitus.

"No hard disk installed!"

Ohjelma ei lyd yhtn kiintolevy asennettuna. Koneen BIOS ei ole

kynnistyksess havainnut kiintolevyj.

"Probably SCSI hard disk."

Kiintolevy on asennettuna mutta sit ei ole kerrottu koneen SETUP:ssa,

joten oletuksena on tllin SCSI-kiintolevy.

"Works only in 286/386/486 machines!"

ATID-liitnnn luonne edellytt vhintn AT-tason konetta. Mys PS/2-

koneet on huomioitu. Ohjelma tarkistaa, ett BIOS:n tunnistetavu on jo-

ko FCh (AT:ssa) tai F8h (PS/2:ssa).

****************************************************************************

*  VAROITUS! VAROITUS! VAROITUS!  VAROITUS! VAROITUS! VAROITUS! VAROITUS!  *

****************************************************************************

*                                                                          *

*                          KYTT OMALLA VASTUULLA!                        *

*                                                                          *

****************************************************************************

* Ohjelma toimitetaan sellaisenaan (engl."AS IS") ja on vapaasti jaetta-   *

* vissa yksityishenkilille ilman eri korvausta tekijlle (FREEWARE).Te-   *

* kij pidtt oikeuden ohjelmakoodiin eik koodin muuttaminen milln    *

* lailla ole sallittua. Tekij ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista,  *

* jotka aiheutuvat kytettvlle laitteelle tai sill olevalle datalle     *

* ohjelman kytst eik takaa ohjelman toimivuutta kaikissa olosuhteissa. *

*                                                                          *

* Ohjelman kytt kaupallisiin tarkoituksiin edellytt erillist sopimus- *

* ta tekijn kanssa.                                                       *

****************************************************************************

Kauniita unia!

----------------------------------------------------------------------------

* NiTe * alias Tero Niva               |   tero.niva@mikrolog.fi

Karakallionkuja 3 G 54  |           tai

02620 Espoo             |   tero.niva@mpoli.fi