NETWARE CLIENT PARA OS/2 VERSION 2.12

README

2 de agosto 1996

=====================================================================

Indice de Contenido

1. EJECUCION DEL ADMINISTRADOR DE NETWARE EN OS/2

2. USO DEL PROGRAMA MAKEDISK.CMD

3. USO DE LA DEFINICION "SPX SEND TIMEOUT"

4. USO DE LA DEFINICION "INT_DURING_IO" WIN-OS/2

5. USO DE LA DEFINICION VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION WIN-OS/2

6. DISACTIVACION DE CACHE BUFFERS

7. USO DE FNETX Y NETX

8. SALIDA DE DOS SESIONES

9. REINSTALACION DE NETWARE CLIENT PARA OS/2

10. DEFINICION DE LOS TIPOS DE TRAMA

11. USO DE NOMBRE DE ENTRADA AUTOMATICO

12. USO DE LA CARACTERISTICA DE INSTALACION REMOTA DE IBM

13. DEFINICION DEL PARAMETRO "NETWARE DIRECTORY OFF"

14. USO DE SUMAS DE COMPROBACION IPX

=====================================================================

1. EJECUCION DEL ADMINISTRADOR DE NETWARE EN OS/2

NetWare 4.1 no tiene una versi�n espec�fica para OS/2 del

Administrador NetWare. Para ejecutar el Administrador

NetWare en OS/2, emplee una sesi�n global DOS/Win-OS/2.

2. USO DEL PROGRAMA MAKEDISK.CMD

Para hacer disquetes de NetWare Client para OS/2, teclee

MAKEDISK.CMD en el indicador de DOS en una m�quina

arrancada en DOS (MAKEDISK.CMD no funcionar� en una sesi�n DOS

desde OS/2).

3. USO DE LA DEFINICION "SPX SEND TIMEOUT"

Las opciones por defecto y los rangos de la definici�n de

SPX SEND TIMEOUT NET.CFG en NetWare Client para OS/2 son:

Por defecto = 500 milisegundos

M�nimo      = 100 milisegundos

M�ximo      = 6000 milisegundos

4. USO DE LA DEFINICION "INT_DURING_IO" WIN-OS/2

CASO:  Al lanzar una aplicaci�n en red en una sesi�n WIN-OS/2,

surge OS/2 para lanzar un recuadro de DOS y a continuaci�n

vuelve a la sesi�n WIN-OS/2 sin lanzar la aplicaci�n.

CAUSA: Cuando se ejecutan sesiones DOS o WIN-OS/2 globales o privadas

y se solicita abrir un archivo en la red, la petici�n se

redirige a trav�s de NETX.EXE. Cuando los ajustes

INT_DURING_IO WIN-OS/2 se definen a ON, OS/2 env�a

peticiones de lectura/escritura al kernel OS/2 directamente.

El kernel OS/2 no tiene constancia que el archivo se ha abierto en la

shell. La sesi�n WIN-OS/2 no puede leer el archivo y no carga

la aplicaci�n.

SOLUCION

Realice todo o parte de lo siguiente:

1. Defina INT_DURING_IO WIN-OS/2 a OFF.

2. No cargue NETX.EXE en el archivo AUTOEXEC.BAT para dicha sesi�n.

3. Ejecute la aplicaci�n localmente.

5. USO DE LA DEFINICION VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION WIN-OS/2

CASO:  Si se lanza una aplicaci�n WIN-OS/2 IPX/SPX  en modo

pantalla completa y la definici�n VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION

WIN-OS/2 tiene el valor OFF, la aplicaci�n pierde la conexi�n

SPX.

CAUSA: El conmutador de contexto no aparece para indicar el

tiempo de proceso cuando la definici�n VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION

DOS tiene el valor OFF y la aplicaci�n WIN-OS/2 en pantalla

completa est� en segundo plano. Por este motivo, ning�n

paquete vigilante responde y se pierde la conexi�n.

SOLUCION

Defina VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION de DOS o WIN-OS/2

con el valor ON.

6. DISACTIVACION DE CACHE BUFFERS

El cach� no funciona en NetWare Client para OS/2. Debe agregar

la siguiente l�nea en el archivo NET.CFG a continuaci�n de la

opci�n NETWARE REQUESTER:

NETWARE REQUESTER

CACHE BUFFERS 0

7. USO DE FNETX Y NETX

Utilice NETX si emplea aplicaciones de legado para las que

son necesarias llamadas al Bindery. La velocidad de NETX es

aproximadamente la mitad de la de FNETX y no soporta la carga de

sesiones DOS equilibradas. En algunas circunstancias, NETX puede

emplearse en sesiones DOS globales para recibir una gran

porci�n de la banda ancha de CPU. Si percibe una disminuci�n

de velocidad significativa al ajecutar varias sesiones de DOS,

pruebe con FNETX en lugar de NETX.

FNETX puede trabajar con sus aplicaciones de legado, pero

en esta revisi�n no se ha podido efectuar un testing

exhaustivo de aplicaciones de legado. FNETX es casi tan

r�pido como la transferencia de archivos en OS/2. FNETX

soporta equilibrios de carga para varias sesiones DOS y

otras mejoras que pueden ampliar el rendimiento en su

entorno. FNETX puede no ser adecuado para todas las

aplicaciones.

8. SALIDA DE DOS SESIONES

�No salga de una sesi�n DOS global! Se perder�n todas las

conexiones y no podr� encontrar LOGIN.EXE para entrar de nuevo.

Para evitar este problema:

1. Entre en la red desde una sesi�n de OS/2.

2. En una sesi�n de DOS, emplee el siguiente comando:

P:MAP INS S1:=P:

De este modo colocar� las utilidades NetWare DOS de nuevo en su v�a.

IBM es consciente del problema de escape de memoria con

DOS COMMAND.COM que puede causar problemas en sesiones DOS.

P�ngase en contacto con IBM para conseguir un COMMAND.COM

actualizado.

No puede emplear el comando CAPTURE /EC en una sesi�n de DOS.

Los puertos capturados a trav�s de VLM API no se sincronizar�n

con NETX API.

9. REINSTALACION DE NETWARE CLIENT PARA OS/2

Puede tener problemas si emplea controladores ODI LAN con

ODINSUP y TCP/IP de IBM y no selecciona la opci�n

"No actualizar controlador" durante la instalaci�n. Si permite

al programa de instalaci�n que actualice el controlador

ODINSUP, tendr� que editar su archivo CONFIG.SYS para activar

de nuevo ODINSUP. (Haga una copia del archivo CONFIG.SYS antes

de volver a instalar).

Esta nueva versi�n de NetWare Client para OS/2 le permite instalar

en una misma unidad los archivos fuente y destino de la instalaci�n.

Por ejemplo, puede instalar desde C:\INSTALL\NWCLIENT a

C:\NETWARE u otras v�as similares. El mensaje "No es posible

instalar en la misma unidad" ya no aparece.

10. DEFINICION DE LOS TIPOS DE TRAMA

IPX se enlaza en el primer tipo de trama de la lista a menos que

se agregue una l�nea de PROTOCOLO determinada.

11. USO DE NOMBRE DE ENTRADA AUTOMATICO

No configure el cliente con entrada autom�tica. Si se define

la entrada autom�tica en su archivo CONFIG.SYS y ha definido

"DISCONNECT ON" en su archivo NET.CFG, su m�quina se puede

colgar. Si no est� conectada a la red y "DISCONNECT" est�

desactivado, el tiempo de espera de la m�quina exceder�

de vez en cuando, pero es muy lenta.

12. USO DE LA CARACTERISTICA DE INSTALACION REMOTA DE IBM

La caracter�stica de instalaci�n remota de IBM no se soporta

en el protocolo ODI. Debe emplear NDIS en su lugar.

13. DEFINICION DEL PARAMETRO "NETWARE DIRECTORY OFF"

La definici�n "NETWARE DIRECTORY OFF" de la opci�n NetWare

Requester en el archivo NET.CFG desactiva NDS. Todas las

conexiones en red estar�n en modo binario. Si emplea esta

definici�n, debe conseguir NETWARE.DRV en modo binario para

ejecutar Windows.

14. USO DE SUMAS DE COMPROBACI�N IPX

La suma de comprobaci�n se efect�a s�lo si el servidor lo precisa.

No existe ninguna definici�n NET.CFG que soporte esta caracter�stica.

-----------------------------------------------------------------

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

Novell, Inc. no hace aserci�n ni emite garant�as con respecto al uso

o contenido de este documento y rechaza espec�ficamente cualquier

garant�a impl�cita o empl�cita de comerciabilidad o idoneidad para

cualquier prop�sito en particular.

La distribuci�n del software NetWare est� prohibida sin el consentimiento

por escrito expl�cito de Novell, Inc. Asimismo, Novell se reserva el

derecho a distribuir de manera discont�nua cualquier producto

de software NetWare.

Novell no es responsable de ingresos o beneficios perdidos, p�rdida

de uso del software, p�rdida de datos, costos de la recuperaci�n

de datos perdidos, costos de equipamiento o programas sustitutos o

reclamaciones de una tercera parte que no sea usted.

Novell le recomienda firmemente hacer una copia de seguridad antes de

instalar cualquier software. El servicio de soporte t�cnico de este

software queda a discreci�n de Novell.

-------------------------------------------------------------------

MARCAS COMERCIALES

Marcas comerciales Novell

Novell y NetWare son marcas comerciales registradas de Novell, Inc.

NetWare Client, NetWare DOS Requester, Novell DOS, Packet Burst,

ODI, y SFT III son marcas comerciales de Novell, Inc.

Otras marcas comerciales

Compaq es una marca comercial registrada de Compaq Computer Corporation.

IBM and OS/2 son marcas comerciales registradas de International Business

Machines Corporation.

Microsoft es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

PostScript es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated.