______________________________________________________________________

|                                                                      |

|                       Hewlett-Packard Company                        |

|            AutoCAD(TM) Version 12 Treiber f�r HP Plotter             |

|                         (ADI Version 4.2)                            |

|                                                                      |

|                                                                      |

|                  R E F E R E N Z H A N D B U C H                     |

|                                                                      |

|                                                                      |

|             (Dateiname auf Treiberdiskette: HP_R12.DOC)              |

|                Dokumentenausgabe 4.0 (April 1994)                    |

|                   F�r Software�berarbeitung 2.1                      |

|                                                                      |

|______________________________________________________________________|

------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT-HINWEIS

Copyright (C)1993, 1994, Hewlett-Packard Co.

Die Lizenz f�r die Verwendung dieser Software und Dokumentation

ausschlie�lich mit HP Druckern und Plottern wird kostenlos gew�hrt.

Sie d�rfen diese Software f�r die Verwendung mit Hewlett-Packard

Produkten weitergeben und kopieren, solange sie als unver�ndertes

Paket belassen und nicht mit Gewinn verkauft wird.

Diese Materialien werden ohne Garantie, weder einer ausdr�cklichen noch

einer stillschweigenden, gestellt, einschlie�lich der, aber nicht

beschr�nkt auf die stillschweigende Garantie der marktg�ngigen

Qualit�t oder Eignung f�r einen bestimmten Zweck hinsichtlich dieser

Materialien. Reklamation ausgeschlossen.

------------------------------------------------------------------------

ANGABE DER WARENZEICHEN

o  AutoCAD(TM) ist ein U.S. Warenzeichen der Autodesk, Inc.

o  MS-DOS(R) ist ein in den U.S.A. eingetragenes Warenzeichen der

Microsoft Corporation.

o  HP-GL/2 ist ein Warenzeichen der Hewlett-Packard Company.

------------------------------------------------------------------------

Hewlett-Packard Company

Barcelona Division

Avda. Graells, 501

08190 Sant Cugat del Vall�s

Barcelona

Spanien

------------------------------------------------------------------------

AUSDRUCK DIESES DOKUMENTS

Es empfiehlt sich nicht, dieses Dokument am Bildschirm zu lesen, da es

sehr umfangreich ist.  Um es auszudrucken, gehen Sie wie unten

beschrieben vor.  Bei den Beispielen wird davon ausgegangen, da� Sie

bei der Installation der Treibersoftware die Standard-Pfadnamen

angenommen haben und ein Drucker direkt an Ihren PC angeschlossen ist.

1.  Wechseln Sie zur DOS Eingabeaufforderung.

(Beenden Sie z. B. AutoCAD)

C:>

2.  Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie den Treiber installiert

haben.

CD \ACAD\DRV\HPGL2

3.  Lassen Sie sich alle Dateien mit der Endung .DOC anzeigen.

DIR  *.DOC

4.  Vergewissern Sie sich, da� der Dateiname HP_R12.DOC angezeigt wird.

5.  Drucken Sie die Datei.

PRINT HP_R12.DOC

________________________________________________________________________

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

________________________________________________________________________

1 EINF�HRUNG .....................................................   5

Was ist der AutoCAD Version 12 Treiber f�r HP-Plotter? .........   5

Sprachen .......................................................   5

Mit diesem Dokument arbeiten ...................................   6

2 INSTALLATION UND KONFIGURATION DES TREIBERS ....................   7

Aufgabe 1: Installation der Treibersoftware ....................   7

Bearbeiten der Datei ACAD.ADS ........................  7

Bearbeiten der Umgebungsvariablen ....................  7

Bearbeiten der Datei ACAD.MNU (optional) .............  8

Aufgabe 2: Konfiguration der Software ..........................   9

�berblick ...........................................   9

Schritt 1: Auswahl eines Plotters in HPCONFIG .......  10

Schritt 2: Hinzuf�gen des Plotters in CONFIG ........  11

Schritt 3: Testen der Plotter-Konfiguration in PLOT .  13

Schritt 4: (Optional) Einrichten Ihrer Konfiguration

in HPCONFIG ..............................  14

Erstellen und Testen einer eingerichteten

Konfiguration ............................  14

Erstellen verschiedener Konfigurationen

f�r denselben Plotter ...................   15

Erstellen verschiedener Konfigurationen

f�r verschiedene Plotter .................  15

Wiederherstellen der vorigen Konfiguration  15

Aufgabe 3: Konfiguration des Plotters ..........................  17

Allgemeines .........................................  17

HP DesignJet, DesignJet 600 und 650C Plotter ........  17

HP DesignJet 200 Plotter ............................  18

HP PaintJet XL300 Plotter im HP-GL/2 Modus ..........  20

HP DraftPro Plus Plotter ............................  20

Plotter der Serie HP DraftMaster ....................  20

HP 7600 Elektrostatische Plotter ....................  21

HP LaserJet III und IV Drucker im HP-GL/2 Modus .....  21

Aufgabe 4: Konfiguration f�r schattiert wiedergegebene Plots

(Optional und nur f�r Tintenstrahlplotter) ..........  22

Schritt 1: Konfiguration von AutoCAD f�r die

Verwendung von HPRENDER ..................  22

Schritt 2: Konfigurieren und Plotten mit HPRENDER ...  23

Plotten einer gemischten, schattiert und nicht-

schattiert wiedergegebenen Zeichnung

(HPMPLOT) ................................  24

3 T�GLICHE PLOTTERARBEITEN .......................................  26

Plotten einer normalen (nicht-schattiert wiedergegebenen)

Zeichnung ......................................................  26

Plotten einer schattiert wiedergegebenen Zeichnung .............  26

Die Software oder den Plotter konfigurieren? ...................  27

4 FEHLERBESEITIGUNG ..............................................  28

Fehlermeldungen ................................................  28

"Umgebungsspeicher nicht ausreichend" ........................  28

"Plotter ist nicht bereit ..." ...............................  29

"Plot-Wiedergabe �berschreitet Plotfl�che des aktuellen

Plot-Mediums ..." (in HPRENDER) .............................  29

"Angegebene Fl�che ... ist zu gro� f�r geladenes Papier ..." .  29

"Ob glatte Schattierung deaktiviert ist, kann nicht

bestimmt werden ..." (in HPRENDER oder HPMPLOT) ..............  29

"Plot kann nicht korrekt ausgef�hrt werden ..." (in HPMPLOT) .  30

"Datei kann nicht ge�ffnet werden ..." .......................  30

Wenn die Befehle HPCONFIG, HPRENDER oder HPMPLOT nicht

funktionieren .............................................  30

Wenn Sie versehentlich eine Konfigurationsdatei (.CFG)

�berschrieben haben .......................................  30

Wenn das Fenster "Ger�te w�hlen" leer ist

(in HPMPLOT / Ger�te- und Vorgabenwahlliste) ..............  31

Wenn HPRENDER oder HPMPLOT die Zeichnung auf dem Bildschirm

anstatt auf dem Plotter schattiert wiedergibt .............  31

Wenn die Gr��e eines schattiert wiedergegebenen Plots nicht

den Angaben in HPRENDER entspricht.........................  31

Wenn der Plot abgeschnitten ist ................................  32

Wenn die Orientierung des Plots nicht stimmt ...................  32

Wenn die Orientierung eines glatt wiedergegebenen Plots nicht

stimmt ....................................................  33

Wenn sich der gesamte Plot in einem Quadranten der Plot-Fl�che

befindet ..................................................  33

Wenn die Ausgabe verzerrt oder unkenntlich ist .................  33

Wenn Stiftparameter (z. B. Linienbreite) keine Auswirkungen

zu haben scheinen .........................................  34

Wenn HPCONFIG Einstellungen grunds�tzlich keine Auswirkungen

zu haben scheinen .........................................  34

5 NACHSCHLAGEINFORMATIONEN .......................................  35

HPCONFIG Feld-f�r-Feld .........................................  35

HP Plotter-Konfiguration .....................................  35

Stift ........................................................  37

Halbtonerstellung ............................................  39

Anmerkungen ..................................................  40

Medienauswahl ................................................  41

Erweiterte Medienauswahl .....................................  42

Plotter-Status (nur HP DesignJet 200) ........................  43

Plotten in Datei ...............................................  44

Plotten in Novell-Netzwerken ...................................  46

Farbpalette ....................................................  47

Treiberdateien .................................................  48

Bearbeiten der Konfigurationsdateien (.CFG) ....................  50

Definition von Rastermusterdateien .............................  51

Wo weitere Informationen zu finden sind ........................  54

---  5 ---

________________________________________________________________________

(1)

E I N F � H R U N G

________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------

WAS IST DER AUTOCAD VERSION 12 TREIBER F�R HP PLOTTER?

------------------------------------------------------------------------

Dieser Treiber ist f�r Benutzer der AutoCAD Version 12, die damit

erfolgreich Plots Ihrer CAD-Zeichnungen mit den unten angegebenen HP

Plottern und Druckern herstellen k�nnen. Immer wenn in diesem Handbuch

von "Ihrem Plotter" die Rede ist, so ist damit ein beliebiges Ger�t

der folgenden Auflistung gemeint, einschlie�lich der Drucker HP

LaserJet III und IV.

o  Er ist ein ADI (AutoDesk Device Interface -

AutoDesk Ger�teschnittstellen-) Treiber.

o  Er wird in Verbindung mit Protected Mode DOS 386

AutoCAD Version 12 verwendet.

o  Er bedient sich der Grafiksprachen HP-GL/2 und HP RTL.

Er unterst�tzt:

o  Tintenstrahlplotter:   Plotter der Serie HP DesignJet

HP PaintJet XL300 Plotter im HP-GL/2 Modus

o  Stiftplotter:          Plotter der Serie HP DraftMaster

HP DraftPro Plus Plotter

o  Laserdrucker:          HP LaserJet III Drucker im HP-GL/2 Modus

HP LaserJet IV Drucker im HP-GL/2 Modus

------------------------------------------------------------------------

SPRACHEN

------------------------------------------------------------------------

Die Oberfl�che und die Online-Dokumentation des Treibers sind in f�nf

Sprachen verf�gbar:

o  Englisch

o  Franz�sisch

o  Italienisch

o  Deutsch

o  Spanisch

Alle f�nf befinden sich auf der gleichen Diskette.

---  6 ---

------------------------------------------------------------------------

MIT DIESEM DOKUMENT ARBEITEN

------------------------------------------------------------------------

Um eine erfolgreiche Installation des Treibers zu gew�hrleisten, lesen

Sie bitte alle Schritte in Kapitel 2.

Der �brige Teil des Handbuchs dient nur zu Nachschlagezwecken.

o  Kapitel 3 enth�lt einige Tips f�r t�gliche Plotterarbeiten.

o  Kapitel 4, "Fehlerbeseitigung", enth�lt einige L�sungen zu

m�glichen Problemen.

o  Bei Ihrer t�glichen Verwendung von AutoCAD werden Sie wahrscheinlich

oftmals die HPCONFIG-Dialogfenster benutzen. Um dies zu erleichtern,

befindet sich in Kapitel 4 eine Feld-f�r-Feld Erkl�rung.

o  Der letzte Abschnitt dieses Handbuchs erkl�rt, wo weitere

Informationen zu finden sind.

---  7 ---

________________________________________________________________________

(2)

I N S T A L L A T I O N   U N D   K O N F I G U R A T I O N

D E S   T R E I B E R S

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

AUFGABE 1: INSTALLATION DER TREIBERSOFTWARE

________________________________________________________________________

Dies ist bereits geschehen, da diese Datei (HP_R12.DOC) erst durch das

Installationsprogramm verf�gbar gemacht wird.

M�glicherweise haben Sie aber bei der Installation der Software

entschieden, einige Dateien nicht automatisch vom Installationsprogramm

editieren zu lassen, da Sie es vorziehen, diese �nderungen selbst

vorzunehmen.  Die folgenden Abschnitte enthalten Einzelheiten zu den

Dateien, die bearbeitet werden m�ssen.

Verwenden Sie einen ASCII-Editor (z. B. EDIT in DOS 5.0) und nicht

ein Textverarbeitungsprogramm.

------------------------------------------------------------------------

BEARBEITEN DER DATEI ACAD.ADS

Die ADS-Anwendung ist zur Unterst�tzung dieses Treibers notwendig.

Ein Bearbeiten der Datei ACAD.ADS weist AutoCAD an, sie automatisch zu

laden.  ACAD.ADS befindet sich �blicherweise im Unterverzeichnis \ACAD.

F�gen Sie HPMPLOT.EXP (mit vollst�ndigem Pfadnamen) der Liste hinzu.

Zum Beispiel:

ACADAPP

C:\ACAD\DRV\HPGL2\HPMPLOT.EXP

Wenn Ihre Installation �ber begrenztes RAM verf�gt, kann alternativ

auch die Datei ACADR12.LSP bearbeitet werden.

Diese befindet sich �blicherweise im Unterverzeichnis \ACAD\SUPPORT.

F�gen Sie HPMPLOT, HPCONFIG und HPRENDER der Funktion AUTOXLOAD hinzu.

Zum Beispiel:

(AUTOXLOAD "C:\ACAD\DRV\HP\HPMPLOT"

'("HPMPLOT" "HPCONFIG" "HPRENDER"))

------------------------------------------------------------------------

BEARBEITEN DER UMGEBUNGSVARIABLEN

Es ist notwendig, die Anweisungen SET ACADDRV und SET RHPADI, in denen

diese beiden Umgebungsvariablen festgelegt werden, anzupassen.

1.  Stellen Sie fest, wo sich die Anweisung SET ACADDRV befindet.

Sie steht entweder in der Batchdatei, die AutoCAD startet (Standard

ACADR12.BAT) oder in der Datei AUTOEXEC.BAT im Hauptverzeichnis des

Bootlaufwerks.  Diese Anweisung darf nur einmal angegeben sein.

2.  �ndern Sie die Anweisung SET ACADDRV Anweisung, so da� der Pfad,

der zu den eben installierten HP-GL/2 Treibern f�hrt, enthalten ist.

Die Pfadnamen werden durch Strichpunkte voneinander getrennt.

Zum Beispiel:

SET ACADDRV=C:\ACAD\DRV;C:\ACAD\DRV\HPGL2

---  8 ---

3.  Befindet sich eine SET RHPADI Anweisung in der gleichen Datei,

bearbeiten Sie sie so, da� das Argument der Datei- und Pfadname von

RHPRTL.EXP ist. Andernfalls f�gen Sie eine neue SET RHPADI Anweisung

hinzu. Zum Beispiel:

SET RHPADI=C:\ACAD\DRV\HPGL2\RHPRTL.EXP

------------------------------------------------------------------------

BEARBEITEN DER DATEI ACAD.MNU (Optional)

Die Treiberinstallation hat drei neue AutoCAD-Befehle verf�gbar gemacht:

o  HPCONFIG

o  HPRENDER

o  HPMPLOT

Sie k�nnen diese den Optionen der Abrollmen�s in AutoCAD hinzuf�gen,

indem Sie Ihre AutoCAD Men�datei bearbeiten (Standard ACAD.MNU).

N�heres dazu entnehmen Sie bitte dem AutoCAD Einrichtungs- und

Anpassungshandbuch f�r Version 12.

Im folgenden Beispiel werden die drei neuen Befehle dem Abrollmen�

"Datei" in ACAD.MNU hinzugef�gt.

(Neue Zeilen sind mit "Hinzuf�gen" vermerkt.)

Men�code                                  Vorhanden/Hinzuf�gen

---------------------------------------------------------

***POP1                                   Vorhanden

[File]                                    Vorhanden

[Neu...]^C^C_new                          Vorhanden

[�ffnene...]^C^C_open                     Vorhanden

[Sich...]^C^C_qsave                       Vorhanden

[Sichals...]^C^C_saveas                   Vorhanden

[Wherst...]^C^C_recover                   Vorhanden

[--]                                      Vorhanden

[Plot...]^C^C_plot                        Vorhanden

.

.

.

[Anwendungen...]^c^cappload               Vorhanden

[--]                                      Hinzuf�gen

[HP Plotter konfigurieren]^c^chpconfig;   Hinzuf�gen

[Render auf Hartkopie]^c^chprender;       Hinzuf�gen

[Wiedergb mit Plot vereinen]^c^chpmplot;  Hinzuf�gen

[--]                                      Vorhanden

[�ber AutoCAD...]^C^C                     Vorhanden

.

.

. (Auflistung von Abrollmen� 1 nicht angezeigt)

M�glicherweise m�chten Sie auch AutoCADs PLOT-Befehl �ndern, um zuerst

HPCONFIG auszuf�hren und damit das Bemerkungsfeld im Dialogfenster

"Anmerkungen" zu editieren. Zum Beispiel:

[Plot...]^C^Chpconfig;_plot;             �ndern

---  9 ---

________________________________________________________________________

AUFGABE 2: KONFIGURATION DER SOFTWARE

________________________________________________________________________

HINWEIS: Die Befehle CONFIG und HPCONFIG, die in dieser Aufgabe erkl�rt

werden, sind nicht Befehle, die an der DOS-Eingabeaufforderung

einzugeben sind, sondern Befehle oder Men�optionen innerhalb von

AutoCAD.

------------------------------------------------------------------------

�BERBLICK

------------------------------------------------------------------------

CONFIG UND HPCONFIG

Die Terminologie in den CONFIG-Men�s von AutoCAD unterstellt, da� Sie

"Plotter" hinzuf�gen, konfigurieren oder l�schen. Von HP haben Sie aber

einen einzelnen Treiber erhalten, durch den Sie auf viele

Plotter-Modelle, sowie auf die Drucker HP LaserJet III und IV,

zugreifen k�nnen. F�r Zwecke der Liste der verf�gbaren "Plotter"

im CONFIG-Men� von AutoCAD haben wir diesen Treiber folgenderma�en

benannt:

!! HP-GL/2 ADI 4.2 v2.1 by Hewlett-Packard

F�r jedes unterst�tzte Plotter-Modell enth�lt die Treibersoftware eine

Datei mit der Erweiterung .CFG, zum Beispiel DPROPLUS.CFG f�r den

DraftPro Plus Plotter. Diese enth�lt die Standardkonfiguration f�r das

Senden von Plots von AutoCAD Version 12 an diesen Plotter.

Sie k�nnen diese .CFG-Dateien im ersten Dialogfenster des Befehls

HPCONFIG ausw�hlen, der Ihnen als Befehl in AutoCAD zur Verf�gung steht.

Eine ausf�hrlichere Besprechung aller Dialogfenster im HPCONFIG-Befehl

finden Sie in Abschnitt 5, "HPCONFIG Feld-f�r-Feld".

Um eine Zeichnung unter Verwendung einer dieser Konfigurationen zu

plotten, m�ssen Sie sie nicht nur ausw�hlen oder in HPCONFIG erstellen,

sondern auch in CONFIG hinzuf�gen. CONFIG wird also zweimal verwendet -

einmal, um den Treiber hinzuzuf�gen, ein weiteres Mal, um jede

Plotterkonfiguration hinzuzuf�gen - obwohl CONFIG beide als "Plotter"

bezeichnet.

--- 10 ---

------------------------------------------------------------------------

SCHRITT 1: AUSWAHL EINES PLOTTERS IN HPCONFIG

------------------------------------------------------------------------

Falls Sie mehrere HP Plotter-Modelle haben, w�hlen Sie an dieser Stelle

nur eines davon aus.

1.  Starten Sie AutoCAD.

2.  An der Befehlszeile geben Sie ein:

HPCONFIG

3.  Im erscheinenden Dialogfenster "HP Plotter-Konfiguration" bewegen

Sie sich mit Hilfe der Rollbalken durch die Liste der

Konfigurationsdateien, bis Sie die Ihrem Plotter-Modell

entsprechend finden.

Z. B.  W�hlen Sie f�r den HP DraftPro Plus Plotter

DPROPLUS.CFG.

Wenn Sie auf eine .CFG-Datei klicken, erscheint der volle Name

dieses Plotters im Plotterfeld oben im Dialogfenster.

4.  Richten Sie zu diesem Zeitpunkt nichts weiter in HPCONFIG

ein (die Funktionen werden in "HPCONFIG Feld-f�r-Feld" im

Abschnitt 5 erkl�rt).

Klicken Sie nur auf:

OK

5.  Im Dialogfenster "Dateinamen zum Speichern der Merkmale" klicken Sie

auf:

OK

--- 11 ---

------------------------------------------------------------------------

SCHRITT 2: HINZUF�GEN DES PLOTTERS IN CONFIG

------------------------------------------------------------------------

1.  An der Befehlszeile geben Sie ein:

CONFIG

2.  Aus dem Konfigurationsmen� w�hlen Sie:

5. Plotter konfigurieren

3.  Aus dem Plotterkonfigurationsmen� w�hlen Sie:

1. Plotter-Konfiguration hinzuf�gen

4.  Aus der Liste der verf�gbaren "Plotter" (es sind eigentlich Treiber)

w�hlen Sie:

!! HP-GL/2 ADI 4.2 v2.1 by Hewlett-Packard

5.  Auf die Frage "Ist Ihr Plotter angeschlossen an eine <S>erielle

oder <P>arallele Schnittstelle ?" geben Sie ein:

S (f�r seriell) oder

P (f�r parallel)

Falls Sie sich nicht sicher sind, schlagen Sie bitte in den

Installationsanleitungen Ihrer Plotter-Dokumentation und in Ihrem

PC-Handbuch nach.

6.  (Nur f�r HP DesignJet 200 Plotter)

Auf die Frage "Bitte geben Sie an, ob Ihr DesignJet 200

angeschlossen ist: direkt an Ihren PC oder an ein Netzwerk"

geben Sie ein:

1 (f�r einen direkten Anschlu�) oder

2 (f�r einen Netzwerkanschlu�)

Wenn Ihr DesignJet 200 direkt angeschlossen ist, k�nnen Sie die

Plotter-Status Information in HPCONFIG zur Plot-Zeit einsehen.

N�heres dazu entnehmen Sie bitte "HPCONFIG Feld-f�r-Feld" im

Abschnitt 5.

WICHTIG: Falls Sie sp�ter die physische Anschlu�art �ndern, m�ssen

Sie CONFIG zur Aktualisierung nochmals ausf�hren.

7.  An der Eingabeaufforderung "Schnittstellenbezeichnung oder

HEX-Adresse eingeben" geben Sie ein:

z. B. COM1   f�r einen seriellen Anschlu�

z. B. LPT1   f�r einen parallelen Anschlu�

Falls Sie sich nicht sicher sind, schlagen Sie bitte in Ihrem

PC-Handbuch nach.

--- 12 ---

8.  AutoCAD zeigt dann die Standardkonfiguration f�r den Treiber an.

Sie k�nnen diese sp�ter einrichten und geben somit auf die Frage

"M�chten Sie noch etwas �ndern ?" (Nein/Ja/Speichern): <N>

9.  An der Eingabeaufforderung "Bitte Plotterbezeichnung eingeben"

wird Ihre Eingabe als Plotter verf�gbar, wenn Sie sp�ter PLOT

oder CONFIG verwenden.

Geben Sie also zum Beispiel ein:

HP DesignJet 200 an LPT2 oder

HP DesignJet 650C an LPT1 oder

HP DraftPro Plus f�r mechanische Zeichnung oder

Plotter im Zeichnungsb�ro

usw.

Lassen Sie die Beschreibung NICHT leer.

10.  Um CONFIG zu beenden und Ihre �nderungen zu speichern:

Im Plotter-Konfigurationsmen�    dr�cken Sie <Eingabe>

Im Konfigurationsmen�            dr�cken Sie <Eingabe>

An der Eingabeaufforderung

"Konfigurations-�nderungen

behalten?                        dr�cken Sie <Eingabe>

--- 13 ---

------------------------------------------------------------------------

SCHRITT 3: TESTEN DER PLOTTER-KONFIGURATION IN PLOT

------------------------------------------------------------------------

1.  Stellen Sie sicher, da� ein Medium in Ihrem Plotter geladen ist.

2.  �ffnen Sie eine einfache Zeichnung in AutoCAD. In \SAMPLE finden

Sie eine Vielzahl von .DWG-Dateien.

3.  An der Befehlszeile geben Sie ein:

PLOT

4.  Im Dialogfenster "Plot-Konfiguration" klicken Sie auf "Ger�te- und

Vorgabenwahlliste".

5.  Im erscheinenden Dialogfenster w�hlen Sie den Plotter, den Sie eben

in CONFIG hinzugef�gt haben.

6.  Klicken Sie auf:

OK

7.  �berpr�fen Sie im Dialogfenster "Plot-Konfiguration", da�:

o  die "Papiergr��e" Ihrem geladenen Medium entspricht, und

o  der Skalierfaktor (unter "Drehung und Ursprung") Ihren

W�nschen entspricht.

8.  Klicken Sie auf:

OK

Die Zeichnung sollte auf Ihrem Plotter unter Verwendung der

standardm��igen .CFG-Datei, die Sie in HPCONFIG gew�hlt haben,

geplottet werden.

FALLS �BERHAUPT KEIN PLOT ERSCHEINT, besteht ein Problem mit der

Schnittstelle zwischen Plotter und PC - entweder mit dem Kabelanschlu�

selbst oder mit den Einstellungen der Schnittstelle.  Um eines oder

beides zu �berpr�fen, schlagen Sie bitte in den Installationsanleitungen

in Ihrer Plotterdokumentation nach. Haben Sie in CONFIG den richtigen

Schnittstellenanschlu� gew�hlt (oben in Schritt 2) ?

FALLS DER INHALT, DER SKALIERFAKTOR ODER DIE POSITION DES PLOTS

NICHT IHREN ERWARTUNGEN ENTSPRICHT, k�nnen Sie die Konfiguration

einrichten - lesen Sie dazu bitte Schritt 4 auf der n�chsten Seite.

--- 14 ---

------------------------------------------------------------------------

SCHRITT 4 (OPTIONAL): EINRICHTEN IHRER KONFIGURATION IN HPCONFIG

------------------------------------------------------------------------

In den Schritten 1 bis 3 haben Sie die Standardkonfiguration f�r das

gew�hlte HP-Plotter-Modell f�r AutoCAD verf�gbar gemacht.

Zum Beispiel:

o DPROPLUS.CFG f�r einen HP DraftPro Plus Plotter

o DJET600.CFG f�r einen HP DesignJet 600 Plotter

o usw.

------------------------------------------------------------------------

ERSTELLEN UND TESTEN EINER EINGERICHTETEN KONFIGURATION

1.  An der Befehlszeile geben Sie ein:

HPCONFIG

2.  Im Dialogfenster "HP Plotter-Konfiguration" wird oben der Name der

aktuellen Standardkonfiguration angezeigt.  Wenn Ihre eingerichtete

Konfiguration auf einer anderen basieren soll, rollen Sie durch die

Liste der Konfigurationdateien und klicken auf die gew�nschte Datei.

3.  Vom selben Dialogfenster aus haben Sie Zugriff auf alle

Konfigurationsfunktionen von HPCONFIG.  Diese werden n�her im

Abschnitt 5, "HPCONFIG Feld-f�r-Feld", beschrieben.  Nehmen Sie die

entsprechenden �nderungen vor.

Wenn Sie, zum Beispiel, die Stiftparameter und F�llmerkmale

dahingehend �ndern m�chten, da� sie f�r Au�enansichten von Bauwerken

geeignet sind, klicken Sie auf Stift und nehmen die notwendigen

�nderungen vor. In jedem Dialogfenster steht eine Hilfe-Taste zur

Verf�gung.

4.  Wenn Sie mit Ihren �nderungen fertig sind, klicken Sie auf:

OK

5.  Das n�chste Dialogfenster fordert Sie auf, der .CFG-Datei f�r Ihre

neue Konfiguration einen Namen zu geben:

z. B.  AUSSEN   (maximal 8 Zeichen)

(geben Sie die Erweiterung .CFG nicht mit an)

6.  Nun f�gen Sie diese Plotter-Konfiguration in CONFIG hinzu, wie oben

in Schritt 2 erl�utert.  Beachten Sie, da� es sich bei der Standard

.CFG-Datei um diejenige handelt, die Sie gerade erstellt haben.

An der Eingabeaufforferung "Bitte Plotterbezeichnung eingeben"

geben Sie etwas passendes f�r Ihre eingerichtete Konfiguration ein:

z. B.  Konfiguration f�r Au�enansichten

7.  Um CONFIG zu beenden und Ihre �nderungen zu speichern:

Im Plotter-Konfigurationsmen�   dr�cken Sie <Eingabe>

Im Konfigurationsmen�           dr�cken Sie <Eingabe>

An der Eingabeaufforderung

"Konfigurations-�nderungen

behalten"                       dr�cken Sie <Eingabe>

--- 15 ---

8.  Testen Sie Ihre neue Konfiguration, indem Sie eine Zeichnung

plotten, wie oben in Schritt 3 erl�utert.

Im Dialogfenster "Ger�te- und Vorgabenwahlliste" w�hlen Sie die

Konfiguration, die Sie eben in CONFIG hinzugef�gt haben.

------------------------------------------------------------------------

ERSTELLEN VERSCHIEDENER KONFIGURATIONEN F�R DENSELBEN PLOTTER

Auf die oben beschriebene Art und Weise k�nnen Sie eine beliebige Anzahl

verschiedener Konfigurationen f�r denselben Plotter erstellen - zum

Beispiel eine f�r Au�enansichten, eine f�r Innenansichten; eine f�r

Entw�rfe, eine f�r normale Exemplare; eine f�r Plots im Querformat,

eine f�r Plots im Hochformat; usw.

Beachten Sie bitte:

o   Speichern Sie die Konfiguration immer mit einem eindeutigen

.CFG-Dateinamen, bevor Sie HPCONFIG beenden.

o   F�gen Sie die neue Konfiguration immer in CONFIG hinzu, als w�rde

es sich um einen anderen Plotter handeln.

o   W�hlen Sie immer eine passende Beschreibung in CONFIG, so da� Sie

die entsprechende Konfiguration zur Plot-Zeit ausw�hlen k�nnen.

------------------------------------------------------------------------

ERSTELLEN VERSCHIEDENER KONFIGURATIONEN F�R VERSCHIEDENE PLOTTER

Das Prinzip ist dasselbe wie bei der Erstellung verschiedener

Konfigurationen f�r denselben Plotter.

In diesem Fall sollten Sie sich jedoch vergewissern, da� Sie f�r jeden

Plotter von der richtigen standardm��igen HPCONFIG- (.CFG-) Datei

ausgehen:

o   DJET200.CFG f�r einen DesignJet 200 Plotter

o   DNJ650C.CFG f�r einen DesignJet 650C Plotter

o   DPROPLUS.CFG f�r einen HP DraftPro Plus Plotter

o   usw.

------------------------------------------------------------------------

WIEDERHERSTELLEN DER VORHERGEHENDEN KONFIGURATION

Die vorhergehende Version einer .CFG-Datei ist immer in Form einer

.BAK-Datei verf�gbar. Sollten Sie also versehentlich eine

HPCONFIG-Konfiguration �berschreiben, benennen Sie einfach die

entsprechende .BAK-Datei unter DOS in eine .CFG-Datei um, damit diese

in HPCONFIG verf�gbar wird.

Sie haben, zum Beispiel, eine eingerichtete Konfiguration erstellt und

sie TEST.CFG genannt, dann etwas ver�ndert und diese Ver�nderung

versehentlich gespeichert. Um die urspr�ngliche Version

wiederherzustellen:

1.  Beenden Sie AutoCAD und wechseln Sie zu DOS.

2.  Geben Sie ein:

CD\ACADR12\DRV\HPGL2

REN TEST.BAK TEST1.CFG

--- 16 ---

3.  Starten Sie AutoCAD wieder.

4.  Geben Sie HPCONFIG ein.

5.  Unter den Konfigurationdateien befinden sich dann:

TEST.CFG    (die ge�nderte Konfiguration)

TEST1.CFG   (die urspr�ngliche Konfiguration)

--- 17 ---

________________________________________________________________________

AUFGABE 3: KONFIGURATION DES PLOTTERS

________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------

ALLGEMEINES

------------------------------------------------------------------------

o   Grunds�tzlich gilt, da� eine am Plotter auf EIN gestellte Funktion

eine entsprechende Einstellung unter AutoCAD au�er Kraft setzt.

Ist, beispielsweise, bei Tintenstrahlplottern "�berschneiden" auf

EIN gestellt, setzt sich dies �ber jegliche Einstellung in AutoCADs

Dialogfenster "Stifte" hinweg.

o   Die verf�gbare Plot-Fl�che (Mediengr��e abz�glich R�nder) h�ngt vom

jeweiligen Plotter ab, da die R�nder unterschiedlich sind.

N�here Angaben zu R�ndern und Plot-Fl�chen entnehmen Sie bitte dem

jeweiligen Benutzerhandbuch des Plotters oder den folgenden Angaben.

Folgende Informationen dienen zur Erinnerung an einige wichtige Punkte,

die sich auf bestimmte Plotter-Modelle beziehen und f�r Benutzer der

AutoCAD Version 12 von Bedeutung sind.

------------------------------------------------------------------------

HP DESIGNJET, DESIGNJET 600 UND 650C PLOTTER

o   Die beste Leistung wird �ber eine parallele Schnittstelle erzielt.

Eine serielle ist auch verf�gbar.

o   Um folgendes zu �berpr�fen oder neu zu konfigurieren, verwenden Sie

das Men� "Stiftparameter" am Bedienfeld des Plotters:

- Rotieren

- Spiegeln

- �berlagern

- Stiftparameter: St�rke, Dichte (Schatt.)

WICHTIG: Wenn Sie m�chten, da� AutoCADs Stiftparameter verwendet

werden, mu� die Einstellung im Plottermen� "Stiftparameter/Palette"

auf "Software" gesetzt sein; andernfalls werden die Einstellungen

am Bedienfeld des Plotters verwendet.

o   Mit dem Modell B des HP DesignJet 650C (Produktenummer C2858B oder

C2859B) k�nnen Sie mit dem Aussehen von Farbvektorplots

experimentieren, indem Sie die beiden Optionen zur

Halbtonerstellung ausprobieren. Einzelheiten finden Sie in

Kapitel 5 unter "HPCONFIG Feld-f�r-Feld".

o   Sie k�nnen mit einem HP DesignJet, DesignJet 600 und 650C Plotter

Langachsenplots herstellen.

o   Die Plotter HP DesignJet, DesignJet 600 und 650C verf�gen �ber

einen optionalen erweiterten Modus ("Erweitert" in "Seitenformat /

R�nder"). Sie k�nnen diesen nur f�r Rollenmedien verwenden.

--- 18 ---

o   Empfohlene Plot-Fl�chen. Die folgende Tabelle f�hrt die korrekten

Plot-Fl�chen auf, die Sie in AutoCAD Version 12 f�r

Standardmediengr��en angeben sollten. Geben Sie diese als

BENUTZERgr��en im Dialogfenster "Gr��e..." ein, das �ber das

Dialogfenster "Plot-Konfiguration" verf�gbar ist. Die Verwendung

dieser Gr��en gew�hrleistet bestm�gliche Medienersparnis, wenn Sie

die Gruppierungsfunktion des Plotters verwenden. Falls keine

Standardgr��en erforderlich sind, setzen Sie "Seitenformat/Gr��e"

auf "Bedruckte Fl�che", um beste Ergebnisse zu erzielen.

Das Bedienfeld-Men� des Plotters gibt die maximalen x- und y-Werte

f�r das momentan im Plotter geladene Blatt an. Diese Information

wird im Men� "Dienstprogramme/Statistiken" des Plotter-Bedienfeldes

angezeigt.

------------------------------------------------------------------------

HP DESIGNJET 200 PLOTTER

o   Die beste Leistung wird �ber eine parallele Schnittstelle erzielt.

Eine serielle ist auch verf�gbar.

o   Um folgendes zu �berpr�fen oder neu zu konfigurieren, verwenden Sie

das Einstellungsblatt des Plotters:

- Einstellungen der seriellen Schnittstelle: Baudrate, Parit�t

- Grafiksprache (Standard "HP-GL (7586B), HP-GL/2" ist OK)

- Rotieren

- Spiegeln

- �berlagern

- Stiftparameter: St�rke, Dichte (Schatt.)

WICHTIG: Wenn Sie m�chten, da� die Stiftparameter von AutoCAD

verwendet werden, mu� die Einstellung auf dem Einstellungsblatt

des Plotters auf "von der Software" gesetzt sein; andernfalls

werden die Einstellungen auf dem Einstellungsblatt verwendet.

o   Empfohlene Plot-Fl�chen.  Folgende Tabelle f�hrt die korrekten

Plot-Fl�chen auf, die Sie in AutoCAD Version 12 als

Standardmediengr��en angeben sollten. Legen Sie sie als

BENUTZERgr��en im Dialogfenster "Gr��e..." fest, das �ber das

Dialogfenster "Plot-Konfiguration" verf�gbar ist.

--- 19 ---

PLOT-FL�CHEN F�R PLOTTER DER SERIE HP DESIGNJET

____________________________________________________________

|      MEDIENGR�SSE           |        PLOT-FL�CHE           |

|UND ORIENTIERUNG DES MEDIUMS |UND ORIENTIERUNG DER ZEICHNUNG|

|                             |F�r Zeichnungen im Querformat:|

|                             |             Breite x H�he    |

|                             |F�r Zeichnungen im Hochformat:|

| * = nicht HP DesignJet 200  |             H�he x Breite    |

|_____________________________|______________________________|

|                             |     Zoll      |  Millimeter  |

|                             |               |              |

| ANSI      A  Hochformat     |   9,7 x  8,1  |   245 x 205  |

|              Querformat     |   7,2 x 10,6  |   182 x 269  |

|                             |               |              |

|           B  Hochformat     |  15,7 x 10,6  |   397 x 269  |

|              Querformat     |   9,7 x 16,6  |   245 x 421  |

|                             |               |              |

|           C  Hochformat     |  20,7 x 16,6  |   524 x 421  |

|              Querformat     |  15,7 x 20,6  |   398 x 549  |

|                             |               |              |

|           D  Hochformat     |  32,7 x 21,6  |   829 x 548  |

|              Querformat     |  20,7 x 33,6  |   525 x 854  |

|              Rollenzufuhr(*)|  64,0 x 23,6  |  1625 x 599  |

|                             |               |              |

|           E  Hochformat     |  42,7 x 33,6  |  1084 x 854  |

|              Rollenzufuhr(*)|  64,0 x 35,6  |  1625 x 904  |

|_____________________________|_______________|______________|

| Architekturmedien           |               |              |

|           A  Hochformat     |  10,7 x  8,6  |   271 x 219  |

|              Querformat     |   7,7 x 11,6  |   195 x 295  |

|                             |               |              |

|           B  Hochformat     |  16,7 x 11,6  |   423 x 295  |

|              Querformat     |  10,7 x 17,6  |   271 x 447  |

|                             |               |              |

|           C  Hochformat     |  22,7 x 17,6  |   576 x 447  |

|              Querformat     |  16,7 x 23,6  |   423 x 600  |

|                             |               |              |

|           D  Hochformat     |  34,7 x 23,6  |   880 x 600  |

|              Querformat     |  22,7 x 35,6  |   576 x 904  |

|                             |               |              |

|           E1 Hochformat     |  40,7 x 29,6  |  1033 x 752  |

|                             |               |              |

|           E  Hochformat     |  46,7 x 35,6  |  1185 x 904  |

|_____________________________|_______________|______________|

|                             |               |              |

| ISO       A4 Hochformat     |  10,3 x  7,9  |   263 x 200  |

|              Querformat     |   6,9 x 11,3  |   176 x 287  |

|                             |               |              |

|           A3 Hochformat     |  15,2 x 11,3  |   386 x 287  |

|              Querformat     |  10,3 x 16,1  |   263 x 410  |

|                             |               |              |

|           A2 Hochformat     |  22,0 x 16,1  |   560 x 410  |

|              Querformat     |  15,2 x 23,0  |   386 x 584  |

|                             |               |              |

|           A1 Hochformat     |  31,8 x 23,0  |   807 x 584  |

|              Querformat     |  22,0 x 32,7  |   560 x 831  |

|                             |               |              |

|           A0 Hochformat     |  45,5 x 32,7  |  1155 x 831  |

____________________________________________________________

--- 20 ---

------------------------------------------------------------------------

HP PAINTJET XL300 PLOTTER IM HP-GL/2 MODUS

o   Der HP PaintJet XL 300 mu�, bei parallelem Kabelanschlu�, einen

Plot fertigstellen k�nnen, bevor er einen weiteren beginnt.

Wenn Sie versuchen, eine zweite Zeichnung zu plotten, bevor der

Plotter mit der ersten fertig ist, setzt sich der HP PaintJet

XL 300 selbst zur�ck, l�scht seinen Speicher und beendet die

Ausf�hrung der ersten Plots.

o   Um den HP PaintJet XL 300 als serielles Ger�t zu konfigurieren,

sollten alle Schalter in die Position UNTEN gebracht werden.

------------------------------------------------------------------------

HP DRAFTPRO PLUS PLOTTER

o   Die beste Leistung wird �ber eine parallele Schnittstelle erzielt.

Eine serielle ist auch verf�gbar.

o   Der DraftPro Plus Plotter verf�gt �ber einen optionalen erweiterten

Modus ("Seitenformat/Erweitern"), der ein Plotten im

Andruckrollenbereich erm�glicht und damit die Plot-Fl�che

vergr��ert.  Linien, die in diesem Bereich gezeichnet werden,

k�nnen allerdings verschmieren, wenn sich die Rollen �ber

feuchte Tusche bewegen.

o   Sie k�nnen Zeichnungen auf einem DraftPro Plus Plotter nicht

schattiert wiedergeben.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER DER SERIE HP DRAFTMASTER

o   N�heres zu den Optionen der Schnittstelle (seriell und HP-IB

parallel sind beide verf�gbar) entnehmen Sie bitte dem

Installationshandbuch des Plotters.

o   Die HP DraftMaster Plotter verf�gen �ber einen optionalen

erweiterten Modus ("Seitenformat/Erweitern"), der ein Plotten

im Andruckrollenbereich erm�glicht und damit die Plot-Fl�che

vergr��ert.  Linien, die in diesem Bereich gezeichnet werden,

k�nnen allerdings verschmieren, wenn sich die Rollen �ber

feuchte Tusche bewegen.

o   Sie k�nnen mit einem DraftMaster Plotter Langachsenplots herstellen.

Im Benutzerhandbuch des Plotters wird erkl�rt, wie Sie

gew�hrleisten, da� die Registrierungsmarkierungen f�r Rahmen-zu-

Rahmen-Ausrichtung erkannt werden.

o   Sie k�nnen Zeichnungen auf Plotter der Serie DraftMaster nicht

schattiert wiedergeben.

--- 21 ---

------------------------------------------------------------------------

HP 7600 ELEKTROSTATISCHE PLOTTER

o   Ein Plot auf einem Blatt, das die Standardgr��e f�r den 7600

unterschreitet, wird in der Seitenmitte zentriert.

Beispielsweise wird ein Plot in A/A4-Gr��e auf einem 240E ungef�hr

17 Zoll von der Papierkante entfernt zentriert.  Wenn Sie eine

Zeichnung in A/A4-, B/A3- oder C/A2-Gr��e unbedingt am Rand des

Papiers ausgeben m�ssen, verwenden Sie einfach eine Benutzer-

Papiergr��e, die auf die volle H�he des Papiers gesetzt ist.

Wenn Sie, beispielsweise, einen Plot in A-Gr��e entlang der

X-Achse m�chten, geben Sie an der Eingabeaufforderung "Geben

Sie Gr��e oder Breite, H�he (in Zoll) ein:" die Papiergr��e als

10,5, 35,18 f�r einen Plotter der E/A0-Gr��e ein und nicht die 10,5,

8,0 wie f�r das Blatt in A/A4-Gr��e.

o   Die Modelle 250, 255 und 355 der Serie HP 7600 verf�gen �ber eine

Bedienfeldsteuerung zur Gruppierung kleinerer Plots zum Zwecke der

Papierersparnis.  N�heres zu den Themen Papier- und Zeitersparnis

entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch der Serie HP 7600.

------------------------------------------------------------------------

HP LASERJET III UND IV DRUCKER IM HP-GL/2 MODUS

o   Serielle Schnittstelle.  F�r serielle Schnittstellen am LaserJet III

sind nur 9600 Baud/ohne Parit�t oder 19200 Baud/ohne Parit�t

verf�gbar.

o   Speicher.  HP LaserJet III Drucker m�ssen �ber ein Minimum von 2 MB

Gesamtspeicher verf�gen, um mit diesem Treiber arbeiten zu k�nnen.

o   Seitenschutz.  Die Werksgrundeinstellung f�r Seitenschutz ist auf

AUS gestellt.  Bei manchen Plots kann dies dazu f�hren, da� nur ein

Teil Ihrer Zeichnung geplottet wird und die Fehlermeldung

"Speicher�berlauf" angezeigt wird.  Um dieses Problem zu vermeiden,

setzen Sie den Seitenschutz auf "Brief/A4". Bevor Sie dies tun,

lesen Sie die Anmerkungen zur Speichererweiterung in Ihrem LaserJet

Benutzerhandbuch.

o   Papiergr��e US-Legal.  Wenn Sie eine Zeichnung plotten m�chten,

die die 10,5 Zoll des US-Briefpapiers �berschreitet, m�ssen Sie Ihre

Papierkassette f�r das Format US-Legal anbringen und den

Seitenschutz auf US-Legal stellen.  Wenn Sie keine Papierkassette

haben, k�nnen Sie Bl�tter der Gr��e US-Legal von Hand in den Drucker

laden.  Sie m�ssen Ihren Plotter auf manuelle Zufuhr stellen, bevor

Sie den Plot senden. Ein guter Zeitpunkt daf�r ist, wenn AutoCAD Sie

zum Einlegen des Papiers im Plotter auffordert.  Falls Sie die

manuelle Zufuhr verwenden, zeigt der HP LaserJet III an, welche

Papiergr��e zu laden ist. N�heres zur manuellen Papierzufuhr

entnehmen Sie bitte dem LaserJet III Benutzerhandbuch. Bei

Plots voller Gr��e auf Papier der Gr��e US-Legal ist auch mehr

Speicher erforderlich.

--- 22 ---

________________________________________________________________________

AUFGABE 4: KONFIGURATION F�R SCHATTIERT WIEDERGEGEBENE PLOTS

(Optional und nur f�r Tintenstrahlplotter)

________________________________________________________________________

Einen Plot schattiert wiederzugeben, hei�t, die Oberfl�chen mit

unterschiedlichen Schattierungen zu versehen, um der Zeichnung

ein dreidimensionales Aussehen zu verleihen.

AutoCAD Version 12 verf�gt �ber eine eigene Schattierungsroutine namens

AVE RENDER (= AutoCAD-Befehle RCONFIG und RENDER).  Allerdings empfehlen

wir Ihnen nachdr�cklich, eher die mit diesem Treiber gelieferte Routine

HPRENDER zu verwenden, da:

o   HPRENDERs Funktionen spezifisch auf HP Plotter ausgelegt sind.

o   HPRENDER Sie die Seitengr��e angeben l��t

(bei AVE RENDER nicht gegeben).

------------------------------------------------------------------------

SCHRITT 1: KONFIGURATION VON AUTOCAD F�R DIE VERWENDUNG VON HPRENDER

------------------------------------------------------------------------

1.  An der AutoCAD Befehlszeile geben Sie ein:

RCONFIG

2.  Dr�cken Sie <Eingabe>, um ins Konfigurationsmen� zu gelangen.

(Falls Sie eine Meldung erhalten, da� noch kein Ger�t f�r die

schattierte Wiedergabe konfiguriert ist, bedeutet dies, da� RCONFIG

selbst noch nicht konfiguriert worden ist.

Dr�cken Sie <Eingabe>, um ins Konfigurationsmen� zu gelangen, und

w�hlen Sie "Render-Drucker konfigurieren".  Andernfalls ...)

3.  Im Konfigurationsmen� w�hlen Sie:

"Render-Drucker konfigurieren"

4.  Aus der Liste der Ger�te w�hlen Sie:

"P386 AutoDesk Device Interface Rendertreiber"

5.  Der Name Ihrer aktuellen HPCONFIG-Datei (.CFG) wird angezeigt.

Beantworten Sie die Fragen in bezug auf Ihren eigenen Plotter.

Hilfe zu den Fragen �ber den Anschlu� finden Sie in Aufgabe 2,

Schritt 2 weiter oben im Text.

6.  Wieder im Konfigurationsmen� w�hlen Sie:

"Zur�ck zum Zeichnungseditor"

--- 23 ---

------------------------------------------------------------------------

SCHRITT 2: KONFIGURIEREN UND PLOTTEN MIT HPRENDER

------------------------------------------------------------------------

HPRENDER konfiguriert die Wiedergabemerkmale und sendet die

wiedergegebene Zeichnung an den Plotter.  Die schattierte Wiedergabe

der Zeichnung wird nicht am Bildschirm angezeigt.

1.  An der AutoCAD Befehlszeile geben Sie ein:

HPRENDER

2.  Vergewissern Sie sich im Dialogfenster "Wiedergabekonfiguration"

zuerst, da� die oben angezeigte .CFG-Datei mit der in RCONFIG

angezeigten identisch ist.  Ist dies nicht so, ist die schattierte

Wiedergabe nicht m�glich.  Um die aktuelle .CFG-Datei zu �ndern,

verwenden Sie HPCONFIG.

3.  Legen Sie die Wiedergabemerkmale fest:

Wiedergabetyp

Glatt       = Glatt EIN  (langsamer, daf�r glattere Oberfl�chen)

Facettiert  = Glatt AUS  (schneller, aber weniger glatte

Oberfl�chen)

Mediengr��e

Klicken Sie auf entweder Zoll oder Millimeter und geben Sie dann

die Breite und H�he des im Plotter zur Plot-Wiedergabe

verwendeten Mediums an.

Die hier angegebene Gr��e wird auch als Vorgabe in HPMPLOT

verwendet.

Position des wiedergegebenen Plots auf dem Medium

Geben Sie die untere linke und obere rechte Ecke ( die 1. bzw.

die 2.) der wiederzugebenden Darstellung an.

Die Einheiten sind mit den unter Mediengr��e verwendeten

identisch, die X- und Y-Koordinaten stehen in Bezug zur

unteren linken Ecke der Seite.

In Datei

Um die Wiedergabe in eine Datei und nicht an den Plotter zu

lenken, w�hlen Sie "In Datei" und geben im daraufhin

erscheinenden Fenster den Dateinamen an.  Wenn "In Datei"

bereits gew�hlt ist, klicken Sie zur �nderung des Dateinamens

auf "Dateiname".

VORSICHT: Insbesonders bei gro�en Papiergr��en kann die

betreffende Datei bis zu 20 MB umfassen.

4.  Um eine schattiert wiedergegebene Zeichnung an den Plotter zu

senden (oder in eine Datei), klicken Sie auf OK.

HINWEIS: Wenn Sie den AutoCAD-Befehl SCENE verwenden, um die schattiert

wiederzugebende Szene festzulegen, vergewissern Sie sich, da� SCENE sich

auf die AKTUELLE Ansicht bezieht - andernfalls stimmt m�glicherweise die

Orientierung Ihrer schattiert wiedergegebenen Zeichnung nicht.

--- 24 ---

------------------------------------------------------------------------

PLOTTEN EINER GEMISCHTEN, SCHATTIERT UND NICHT-SCHATTIERT

WIEDERGEGEBENEN ZEICHNUNG (HPMPLOT)

------------------------------------------------------------------------

HPRENDER gibt den Inhalt des aktuellen Ansichtsfensters oder der

Modellbereichsansicht, die Sie auf dem Bildschirm sehen, wieder.

Um eine Zeichnung zu plotten, bei der nur ein Ansichtsfenster

schattiert wiedergegeben werden soll, die �brigen aber nicht, verwenden

Sie HPMPLOT.  (MPLOT steht f�r Mischplot.)

Vor der Verwendung von HPMPLOT mu� AutoCAD bereits mit RCONFIG f�r die

schattierte Wiedergabe konfiguriert sein, wie in Schritt 1 dieser

Aufgabe beschrieben.

1.  An der AutoCAD Befehlszeile geben Sie ein:

HPMPLOT

2.  Vergewissern Sie sich im Dialogfenster "Mischplot-Konfiguration"

zuerst, da� der oben angezeigte Plotter identisch ist mit dem,

dessen .CFG-Datei in RCONFIG aktuell ist. Andernfalls ist die

schattierte Wiedergabe nicht m�glich. Um den aktuellen Plotter zu

�ndern, klicken Sie auf "Ger�te- und Vorgabenwahlliste".

Die erscheinende Liste der Plotter entspricht den �ber den CONFIG-

Befehl vorgenommenen Angaben.

3.  �ndern Sie nach Wunsch die Parameter f�r den Mischplot,

einschlie�lich der Auswahl des schattiert wiederzugebenden

Ansichtsfensters:

Mediengr��e

Klicken Sie entweder auf Zoll oder Millimeter und geben Sie dann

die Breite und die H�he des im Plotter zu verwendenden Mediums

an. Die Vorgabe entspricht den Angaben in HPRENDER.

Was plotten

W�hlen Sie die zu plottende Fl�che:

o  Bildschirm:  Wie auf dem Bildschirm dargestellt.

o  Grenzen:     Wie durch die Grenzen der Zeichnung festgelegt.

o  Limiten:     Wie durch die Variable LIMIT festgelegt.

Linien verdecken

W�hlen Sie diese Option, wenn verdeckte Linien nicht geplottet

werden sollen.

Wiedergabetyp

Glatt =       Glatt EIN  (langsamer, daf�r glattere Oberfl�chen)

Facettiert  = Glatt AUS  (schneller, aber weniger glatte

Oberfl�chen)

--- 25 ---

In Datei

Um die Ausgabe in eine Datei und nicht an den Plotter zu lenken,

w�hlen Sie "In Datei" und geben im daraufhin erscheinenden

Fenster den Dateinamen an. Wenn "In Datei" bereits gew�hlt ist,

klicken Sie zur �nderung des Dateinamens auf "Dateiname".

ACHTUNG: Insbesonders bei gro�en Mediengr��en kann die

betreffende Datei bis zu 20 MB umfassen.

Skalierfaktor

Wenn Sie die Zeichnung mit dem gleichen Skalierfaktor plotten

m�chten, wie in der Zeichnung angegeben, belassen Sie diesen auf

1 zu 1.

Um mit einem gr��eren Skalierfaktor zu plotten, geben Sie f�r

die Plot-Einheiten gr��ere Werte ein als f�r die

Zeicheneinheiten; f�r einen kleineren Skalierfaktor gilt das

Gegenteil.

Wenn Sie m�chten, da� die Zeichnung an die oben angegebene

Mediengr��e angepa�t wird, w�hlen Sie "Gr��e angepa�t".

Ansichtsfenster f�r Wiedergabe

Klicken Sie auf "W�hlen" und w�hlen Sie dann das betreffende

Ansichtsfenster in AutoCAD.

4.  Um die Zeichnung an den Plotter (oder in eine Datei zu senden),

klicken Sie auf OK.

--- 26 ---

________________________________________________________________________

(3)

T � G L I C H E    P L O T T E R A R B E I T E N

________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------

PLOTTEN EINER NORMALEN (NICHT-SCHATTIERT WIEDERGEGEBENEN) ZEICHNUNG

------------------------------------------------------------------------

1.  Geben Sie den PLOT-Befehl ein, um in AutoCADs Dialogfenster

"Plot-Konfiguration" zu gelangen.

2.  Die aktuell ausgew�hlte Plotter-Konfiguration wird im Ger�te- und

Vorgabeninformationsfenster angezeigt - in obenstehenden Beispiel

"HP DesignJet 200 an LPT2".  Wenn Sie dies �ndern m�chten, klicken

Sie auf "Ger�te- und Vorgabenwahlliste".

3.  Wenn Sie eine nicht-standardm��ige Mediengr��e verwenden, klicken

Sie auf "Gr��e...", um die  Plot-Fl�che als eine BENUTZERGR�SSE

anzugeben.

Plot-Fl�che = Mediengr��e - R�nder

N�heres zu R�ndern entnehmen Sie bitte Ihrer Plotter-Dokumentation.

4.  Sollten Sie sich unsicher sein, was tats�chlich geplottet wird,

empfehlen wir Ihnen, "Ganze Voransicht" im Plot-

Voransichtsfenster zu w�hlen.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTEN EINER SCHATTIERT WIEDERGEGEBENEN ZEICHNUNG

------------------------------------------------------------------------

Siehe bitte oben, Kapitel 3, Aufgabe 4:

o  HPRENDER konfiguriert und plottet eine schattiert wiedergegebene

Zeichnung.

o  HPMPLOT konfiguriert und plottet eine gemischte schattiert und

nicht-schattiert wiedergegebene Zeichnung.

--- 27 ---

------------------------------------------------------------------------

DIE SOFTWARE ODER DEN PLOTTER KONFIGURIEREN?

------------------------------------------------------------------------

Viele der Funktionen unter AutoCAD oder HPCONFIG sind auch am Plotter

verf�gbar - Stiftparameter, Anzahl der Exemplare, �berlagern, usw.

Am Plotter sind sie - je nach Plotter-Modell - �ber das Bedienfeldmen�,

das Einstellungsblatt oder woanders verf�gbar.

Um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen, ob ein Parameter in der

Software oder am Plotter gesetzt werden soll, sind hier einige

�berlegungen zusammengestellt:

o   Sind Sie sich dar�ber im klaren, welche Einstellung Vorrang hat:

Software oder Plotter? Darauf  gilt nicht immer die gleiche Antwort.

Um n�heres zu erfahren, schlagen Sie die Funktion entweder in diesem

Handbuch nach (Kapitel 2, Schritt 3, und Kapitel 5, "HPCONFIG Feld-

f�r-Feld") oder im Benutzerhandbuch Ihres Plotters.

o   Falls Ihr Plotter an einem Netzwerk angeschlossen ist, oder in

irgendeiner anderen Form von mehreren Kollegen benutzt wird, m�chten

Sie nur Ihre eigenen Plots oder alle Plots beeinflu�en ? Sollen es

nur Ihre eigenen sein, konfigurieren Sie lieber die Software.

o   M�chten Sie mit einem Plot experimentieren, w�hrend er geplottet

wird, zum Beispiel durch eine �nderung der Plotqualit�t ?

Dies k�nnte leichter am Plotter eingestellt werden.

o   M�chten Sie eine Reihe von Parametern zur regelm��igen Verwendung

unter bestimmten Umst�nden festlegen ?  Beispielsweise w�nschen Sie

beim Plotten einer Zeichnung f�r einen Kunden immer normale

Plotqualit�t, Gr��e angepa�t und bestimmte Stiftparameter.

Dies k�nnte leichter in der Software eingestellt werden,

indem Sie eine besondere .CFG-Datei erstellen.

o   Wie schnell m�chten Sie die �nderung vornehmen ?

Wahrscheinlich geht es in der Software schneller.

o   Wie dauerhaft sollen die �nderungen sein ?

Vor�bergehende �nderungen sind wahrscheinlich in der Software

leichter zur�ckzunehmen.

--- 28 ---

________________________________________________________________________

(4)

F E H L E R B E S E I T I G U N G

________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------

FEHLERMELDUNGEN IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

"UMGEBUNGSSPEICHER NICHT AUSREICHEND"

Bei AutoCAD-Installationen ist es nicht ungew�hnlich, eine gr��ere

Anzahl von Umgebungsvariablen zu setzen.  Dies kann zu obenstehender

Fehlermeldung f�hren.  Diese Meldung wird gew�hnlich ausgegeben, wenn

Sie Ihren Computer starten oder eine Batchdatei ausf�hren, die neue

Variablen setzt.  Wenn Sie diese Meldung sehen, ist es notwendig, die

f�r die Umgebungsvariablen Ihres Systems reservierte Speichermenge zu

erh�hen.

Um die f�r die Umgebungsvariablen reservierte Speichermenge zu erh�hen,

m�ssen Sie den Befehl SHELL �ndern oder in Ihre CONFIG.SYS Datei auf-

nehmen.  Die Datei CONFIG.SYS befindet sich im Hauptverzeichnis des

Bootlaufwerks, �blicherweise Laufwerk C:.  �nderungen an der Datei

CONFIG.SYS k�nnen mit einem ASCII-Editor vorgenommen werden.

Das folgende ist eine typische SHELL-Anweisung, durch die die

Umgebungsgr��e auf 512 Bytes erh�ht wird:

shell=c:\command.com /p /e:512

Umgebungsspeicher wird erhalten, indem man Umgebungsvariablen auf NULL

setzt, wenn DOS Anwendungen ausgef�hrt werden, die sie nicht ben�tigen.

Die bequemste Art, Umgebungsvariablen auf NULL zu setzen, besteht darin,

"SET envname=" Anweisungen am Ende von Batchdateien hinzuzuf�gen, die

zum Starten von Anwendungen dienen.

Dies ist beispielsweise eine typische ACADR12.BAT Datei:

1. @echo off

2. cls

3. echo ... Einen Moment bitte. AutoCAD Version 12 wird geladen...

4. set acad=c:\acad\support;c:\acad\fonts;c:\acad\ads

5. set acadcfg=c:\acad

6. set acaddrv=c:\acad\drv;c:\acad\drv\hpgl2

7. set rhpadi=c:\acad\drv\hpgl2\rhprtl.exp

8. c:\acad\acad %1 %2

9. set acad=

10. set acadcfg=

11. set acaddrv=

12. set rhpadi=

13. cls

Wenn AutoCAD beendet wird, geben die Zeilen 9 bis 12 den Umgebungs-

speicher wieder frei, der durch die Befehle 4 bis 7 beansprucht wurde.

--- 29 ---

------------------------------------------------------------------------

"PLOTTER IST NICHT BEREIT ..."

o   �berpr�fen Sie das Bedienfeld des Plotters.  Wenn es nicht anzeigt,

da� der Plotter bereit ist (entweder wird "Bereit" angezeigt oder es

leuchten die entprechenden Anzeigen), dann arbeiten Sie mit der

Plotterdokumentation weiter.

o   Nur bei einem HP DesignJet 200 k�nnen Sie den Status des Plotters

durch Verwendung des Dialogfenster "Plotter-Status" in HPCONFIG

�berpr�fen.

------------------------------------------------------------------------

"PLOT-WIEDERGABE �BERSCHREITET PLOTFL�CHE DES AKTUELLEN PLOT-MEDIUMS .."

(IN HPRENDER)

o   Verringern Sie in HPRENDER die Gr��e der Fl�che �ber

"Position des wiedergegebenen Plots auf dem Medium".

Andernfalls wird der Plot abgeschnitten.

------------------------------------------------------------------------

"ANGEGEBENE FL�CHE ... IST ZU GROSS F�R GELADENES PAPIER ..."

Dies ist ein Warnmeldung zur Plot-Zeit, die Sie darauf hinweist,

da� Ihr Plot abgeschnitten wird.  Sie k�nnen diese Meldung sogar

erhalten, wenn eine "Ganze Voransicht" keine Probleme gezeigt hat,

da die Plot-Fl�chen f�r HP-Plotter anders sind als diejenigen, die

AutoCAD f�r die jeweilige Standardmediengr��e annimmt.

o   Sie k�nnen die korrekten Plot-Fl�chen angeben - siehe "Wenn der Plot

abgeschnitten ist" sp�ter in diesem Kapitel.

o   Wenn es in der Fl�che, die Sie plotten, oberhalb und rechts der

Darstellung freien Platz gibt, plotten Sie weiter -

m�glicherweise wird nichts abgeschnitten.

o   Um zur Plot-Zeit Warnmeldungen zu �bergehen, w�hlen Sie die

entsprechende Option im Dialogfenster "Erweiterte Medienauswahl"

in HPCONFIG.  Wenn Sie ganz einfach kein Abschneiden w�nschen -

auch wenn die Plotgr��e automatisch an die Gr��e des geladenen

Mediums angepa�t werden mu� - klicken Sie auf "Nicht abschneiden.

An Medium anpassen".

------------------------------------------------------------------------

"OB GLATTE SCHATTIERUNG DEAKTIVIERT IST, KANN NICHT BESTIMMT WERDEN ..."

(IN HPRENDER ODER HPMPLOT)

1.  An der AutoCAD-Befehlszeile geben Sie RPREF ein.

2.  Im Dialogfenster "Render-Einstellung" w�hlen Sie "Glatte

Schattierung".

3.  Wiederholen Sie Ihre Wiedergaberoutine (HPRENDER oder HPMPLOT) und

lassen Sie diesmal die Meldung unbeachtet.

--- 30 ---

------------------------------------------------------------------------

"PLOT KANN NICHT KORREKT AUSGEF�HRT WERDEN ..." (IN HPMPLOT)

o   Vergewissern Sie sich, ob der im Dialogfenster HPMPLOT angezeigte

Plotter identisch ist mit demjenigen, dessen .CFG-Datei in RCONFIG

aktuell ist.

Beachten Sie, da� HPMPLOT sich auf die Liste der im CONFIG-Befehl

angegebenen Plotter bezieht, wohingegen RCONFIG sich auf eine .CFG-

Datei bezieht.  Diese beiden werden in CONFIG angeglichen.

o   Unterst�tzt der gew�hlte Plotter eine schattierte Wiedergabe ?

Stiftplotter sind dazu nicht in der Lage.

------------------------------------------------------------------------

"DATEI KANN NICHT GE�FFNET WERDEN ..."

o   Vergewissern Sie sich, ob es die Datei wirklich gibt, indem Sie

sowohl im aktuellen als auch in dem Verzeichnis nachsehen, in dem

der Treiber installiert wurde (Standard ACADR12\DRV\HPGL2).

Wie Sie danach suchen, h�ngt von der Art der Datei ab; Sie k�nnen

aber auf jeden Fall DOS dazu verwenden.

o   Vergewissern Sie sich, ob die Anweisungen FILE und BUFFER in der

CONFIG.SYS-Datei (�blicherweise im Hauptverzeichnis) Werte von

mindestens 40 oder mehr enthalten.

------------------------------------------------------------------------

WENN DIE BEFEHLE HPCONFIG, HPRENDER ODER HPMPLOT NICHT FUNKTIONIEREN

------------------------------------------------------------------------

o   Dies sind Befehle in AutoCAD, nicht in DOS !

o   Wenn sie in AutoCAD nicht funktionieren:

-   Wenn Sie sie zuvor mit Erfolg verwendet haben, beenden Sie

AutoCAD (nachdem Sie Ihre Arbeit gespeichert haben)

und starten es neu.

-    Wenn sie noch nie ausgef�hrt werden konnten, fehlt m�glicher-

weise eine Zeile in der Datei ACAD.ADS.  Diese w�re als Teil der

Installation der Treibersoftware automatisch hinzugef�gt worden,

h�tten Sie die betreffende Frage mit "OK" beantwortet.

ACAD.ADS befindet sich �blicherweise im Programmunterverzeichnis

von AutoCAD Version 12.  Etwa folgende Zeile sollte in dieser

Datei zu finden sein:

C:\ACAD\DRV\HPGL2\HPMPLOT.exp

Ist sie nicht vorhanden, f�gen Sie sie hinzu.

------------------------------------------------------------------------

WENN SIE VERSEHENTLICH EINE KONFIGURATIONSDATEI (.CFG) �BERSCHRIEBEN

HABEN

------------------------------------------------------------------------

o   Es gibt immer eine Sicherungskopie der vorhergehenden Version der

.CFG-Dateien.  Siehe "Wiederherstellen der vorhergehenden

Konfiguration" in Kapitel 2, Aufgabe 2, Schritt 4.

--- 31 ---

------------------------------------------------------------------------

WENN DAS FENSTER "GER�TE W�HLEN" LEER IST

(IN HPMPLOT / GER�TE- UND VORGABENWAHLLISTE)

------------------------------------------------------------------------

Entweder:

o   wurde in CONFIG kein Plotter konfiguriert.

Siehe Aufgabe 2, Schritt 2.

Oder:

o   in CONFIG wurde f�r die zu konfigurierenden Plotter keine

Beschreibung eingegeben.  F�hren Sie CONFIG erneut aus und geben Sie

eine passende Beschreibung f�r jeden Plotter ein.

------------------------------------------------------------------------

WENN HPRENDER ODER HPMPLOT DIE ZEICHNUNG AUF DEM BILDSCHIRM

ANSTATT AUF DEM PLOTTER SCHATTIERT WIEDERGIBT

------------------------------------------------------------------------

o   Der Rendertreiber ist nicht korrekt konfiguriert.

Geben Sie in die AutoCAD Befehlszeile RCONFIG ein und konfigurieren

Sie den Rendertreiber neu.

------------------------------------------------------------------------

WENN DIE GR�SSE EINES SCHATTIERT WIEDERGEGEBENEN PLOTS NICHT DEN

ANGABEN IN HPRENDER ENTSPRICHT

------------------------------------------------------------------------

o   Vergewissern Sie sich, ob die aktuelle in RCONFIG angegebene

Konfigurationsdatei (.CFG) identisch ist mit der aktuellen in

HPRENDER.

Siehe Aufgabe 4, Schritte 1 und 2 weiter oben im Text.

--- 32 ---

------------------------------------------------------------------------

WENN DER PLOT ABGESCHNITTEN IST

------------------------------------------------------------------------

Dies deutet auf eine Diskrepanz zwischen der effektiven

Plot-Fl�che auf dem geladenen Medium und der Plot-Fl�che,

wie sie AutoCAD versteht, hin.

o   �berpr�fen Sie die effektive Plot-Fl�che f�r das geladene Medium.

Plot-Fl�che = Mediengr��e - R�nder

Sie finden s�mtliche wichtigen Informationen im Benutzerhandbuch

Ihres Plotters oder, f�r Plotter der Serie HP DesignJet, in

Kapitel 2 (Aufgabe 3) in diesem Dokument.

o   �berpr�fen Sie, was AutoCAD als Plot-Fl�che annimmt. Dies wird im

Dialogfenster "Papiergr��e" angezeigt.  Dorthin gelangen Sie,

indem Sie PLOT eingeben und auf "Gr��e..." klicken.  AutoCADs

angenommene Randbereiche sind f�r HP Plotter im allgemeinen falsch.

o   Vergewissern Sie sich, da� die im Dialogfenster "Medienauswahl"

in HPCONFIG ausgew�hlte Grafik der Orientierung des im Plotter

geladenen Mediums entspricht.

o   �berpr�fen Sie alle Auswahlen im Dialogfenster "Drehung und

Ursprung", auf das Sie �ber das Dialogfenster "Plot-Konfiguration"

(vial PLOT) zugreifen.

o   Bevor Sie nochmals versuchen, den Plot auszugeben, verwenden Sie

"Ganze Voransicht" im Dialogfenster "Plot-Konfiguration".

Um zu gew�hrleisten, da� Ihr Plot nicht abgeschnitten wird, folgen Sie

einer der beiden Vorgehensweisen:

o   Geben Sie die Plot-Fl�che als eine BENUTZERGR�SSE in

AutoCADs Dialogfenster "Papiergr��e" an.

o   ODER: W�hlen Sie in AutoCADs Dialogfenster "Plot-Konfiguration"

"Gr��e angepa�t" und in HPCONFIGs Dialogfenster "Erweiterte

Medienauswahl" die Option "Nicht abschneiden. An Medium anpassen".

------------------------------------------------------------------------

WENN DIE ORIENTIERUNG DES PLOTS NICHT STIMMT

------------------------------------------------------------------------

o   Die beste Art, um sicherzustellen, da� Ihre Ausgabe in der

notwendigen Orientierung (Quer- oder Hochformat) erscheint,

besteht darin, HPCONFIGs Dialogfenster "Medienauswahl" zu

verwenden. Siehe bitte Kapitel 5.

o   Bevor Sie erneut versuchen, den Plot auszugeben, verwenden Sie

"Ganze Voransicht" im Dialogfenster "Plot-Konfiguration".

o   Wenn Sie den AutoCAD-Befehl SCENE verwenden, um eine schattiert

wiederzugebende Szene festzulegen, vergewissern Sie sich, da�

SCENE sich auf die AKTUELLE Ansicht bezieht.

--- 33 ---

------------------------------------------------------------------------

WENN DIE ORIENTIERUNG EINES GLATT WIEDERGEGEBENEN PLOTS NICHT STIMMT

------------------------------------------------------------------------

o   Wie bei jeder falschen Orientierung �berpr�fen Sie das

Dialogfenster "Medienauswahl" in HPCONFIG.

o   Wenn Sie HPRENDER verwendet haben...

Vergewissern Sie sich, da� die aktuelle in RCONFIG angegebene

Konfigurationsdatei (.CFG) mit der aktuell in HPRENDER angegebenen

identisch ist.

Siehe Aufgabe 4, Schritte 1 und 2 weiter oben im Text.

o   Wenn Sie HPMPLOT verwendet haben ...

Vergewissern Sie sich, da� der im Dialogfenster "HPMPLOT" oben

angegebene Plotter identisch ist mit demjenigen, dessen .CFG-Datei

in RCONFIG aktuell ist.

Beachten Sie, da� HPMPLOT sich auf die Liste der im CONFIG-Befehl

angegebenen Plotter bezieht, wohingegen RCONFIG sich auf eine

.CFG-Datei bezieht.  Diese beiden werden in CONFIG angeglichen.

o   Sollte dies alles korrekt sein, vergewissern Sie sich, da� die DOS-

Datei CONFIG.SYS (�blicherweise im Hauptverzeichnis) folgende

Anweisungen enth�lt:

FILES = 40     (oder mehr)

BUFFERS = 40   (oder mehr)

------------------------------------------------------------------------

WENN SICH DER GESAMTE PLOT IN EINEM QUADRANTEN DER PLOT-FL�CHE BEFINDET

------------------------------------------------------------------------

o   Die Grafiksprache des Plotters sollte als HP-GL/2 konfiguriert sein.

Wie Sie die Grafiksprache des Plotters �berpr�fen oder �ndern,

erfahren Sie im Installations- oder Benutzerhandbuch Ihres Plotters.

------------------------------------------------------------------------

WENN DIE AUSGABE VERZERRT ODER UNKENNTLICH IST

------------------------------------------------------------------------

o   Wenn Sie eine serielle Schnittstelle zwischen dem Plotter und Ihrem

Computer verwenden, vergewissern Sie sich, da� die Einstellungen der

seriellen Schnittstelle des Plotters (Baudrate und Parit�t) den

aktuellen Einstellungen in AutoCAD entsprechen.

Wie Sie die Einstellungen des Plotters �berpr�fen oder �ndern,

entnehmen Sie bitte dem Installations- oder Benutzerhandbuch Ihres

Plotters.

--- 34 ---

------------------------------------------------------------------------

WENN STIFTPARAMETER (Z. B. LINIENBREITE) KEINE AUSWIRKUNGEN ZU HABEN

SCHEINEN

------------------------------------------------------------------------

o   Bei manchen HP-Plottern mu� angegeben werden, ob die Stiftparameter

von der Software (in diesem Falle von AutoCAD) oder von einer

am Plotter getroffenen Einstellung angenommen werden sollen.

Beispielsweise sind beim HP DesignJet 200 Stiftparameter Teil des

Einstellungsblattes.  Vergewissern Sie sich, da� diese Einstellung

Ihren W�nschen entspricht, und schlagen Sie gegebenenfalls in der

Plotter-Dokumentation nach.

------------------------------------------------------------------------

WENN HPCONFIG EINSTELLUNGEN GRUNDS�TZLICH KEINE AUSWIRKUNGEN ZU HABEN

SCHEINEN

------------------------------------------------------------------------

o   M�glicherweise wird die .CFG-Datei, die Sie in den HPCONFIG

Dialogfenstern sehen, nicht zur Plot-Zeit verwendet.  Um eine

Konfiguration anzuwenden, m�ssen Sie sie nicht nur in HPCONFIG

speichern, sondern auch in CONFIG hinzuf�gen, und dann im

Dialogfenster "Plot-Konfiguration" �berpr�fen, ob sie zur Plot-Zeit

die aktuelle (verwendete) Konfiguration ist.

--- 35 ---

________________________________________________________________________

(5)

N A C H S C H L A G E I N F O R M A T I O N E N

________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------

HPCONFIG FELD-F�R-FELD

------------------------------------------------------------------------

Die folgenden Informationen sind dieselben wie in den Bildschirm-

Hilfeseiten in HPCONFIG.

------------------------------------------------------------------------

HP PLOTTER-KONFIGURATION

Die Information in diesem und den f�nf anderen Dialogfenstern, die von

hier aus aufgerufen werden k�nnen, beziehen sich auf den oben

ausgew�hlten Plotter.

Um einen anderen Plotter zu w�hlen, rollen Sie durch die Liste der

Konfigurationsdateien. Wenn Sie auf die gew�nschte Datei klicken,

wird der vollst�ndige Name des Plotters oben angezeigt.

Um eine eingerichtete Plotter-Konfiguration hinzuzuf�gen, w�hlen Sie

eine bestehende Konfigurationsdatei als Vorgabe, nehmen Ihre �nderungen

vor und klicken dann auf OK. In einem anschlie�end erscheinenden

Dialogfenster werden Sie aufgefordert, die neue Datei zu benennen.

--------------------------------------------------

Anzahl der Exemplare

Geben Sie die Anzahl der Exemplare ein, die

jeder AutoCAD PLOT-Befehl plotten soll.

Qualit�t

W�hlen Sie eine Qualit�tsstufe oder �bernehmen

Sie die Standardeinstellung des Plotters.

Ausgaben in h�herer Qualit�t nehmen zum Plotten

mehr Zeit in Anspruch. Nicht alle Optionen sind

f�r alle Plotter verf�gbar.

--------------------------------------------------

--- 36 ---

Um Stiftmerkmale festzulegen,

w�hlen Sie Stift ...

Um Anmerkungen zum Plot hinzuzuf�gen,

w�hlen Sie Anmerkungen ...

Um die Orientierung Ihrer Zeichnung auf dem

Medium zu bestimmen,

w�hlen Sie Medienauswahl ...

Um abgeschnittene Plots oder diesbez�gliche

Warnmeldungen zu vermeiden,

w�hlen Sie Erweiterte Medienauswahl ...

Um das aktuelle Medium und den E/A-Status

des Plotters einzusehen,

w�hlen Sie Plotter-Status ...

(nicht f�r alle Plotter verf�gbar)

--- 37 ---

------------------------------------------------------------------------

STIFTE

In diesem Dialogfenster k�nnen Sie Stiftmerkmale f�r bestimmte

Stiftnummern festlegen.  Die meisten Stiftplotter haben acht Stifte,

durchnummeriert von 1 bis 8, die durch folgende hier definierte

Stiftnummern aktiviert werden: 1 bis 8, 9 bis 16, usw.

Tintenstrahlplotter haben keine wirklichen Stifte, aber hier festgelegte

Merkmale werden "logischen Stiften" zugewiesen.

Um die Nummer des zu definierenden Stiftes zu �ndern, klicken Sie auf

die Pfeile auf dem Rollbalken unterhalb der Stiftnummer oder geben Sie

die Nummer in das Feld ein.

Um Ihre Angaben f�r alle Stifte gelten zu lassen, klicken Sie auf

"Auf alle Stifte anwenden".

------------------------------------------------------------------------

Plot-�berschneidung

(nur Tintenstrahlplotter; gilt f�r alle Stifte)

W�hlen Sie "Linien�berschreibung", damit bei

�berlappenden Fl�chen nur das zuletzt geplottete

Objekt dargestellt wird.

W�hlen Sie "Linien�berschneidung", damit bei

�berlappenden Fl�chen alle Linien und F�llungen

dargestellt werden. Diese Einstellung ist nur

wirksam, wenn am Plotter die Option "�berlagern"

auf AUS gestellt ist. Wenn am Plotter "�berlagern"

auf EIN gestellt ist, setzt sich diese Einstellung

�ber die andere hinweg.

Halbtonerstellung ...

(nur HP DesignJet 650C)

Kicken Sie hier, um das Dialogfeld "Halbton-

erstellung" aufzurufen. Eine Erkl�rung des

Halbtonerstellungsverfahrens finden Sie weiter hinten.

Linienende

W�hlen Sie die Form f�r die Linienenden.

F�r die meisten AutoCAD-Plots werden runde Enden empfohlen.

Linienzusammenschlu�

W�hlen Sie die Form f�r die Linienzusammenschl�sse.

F�r die meisten AutoCAD-Plots werden runde Zusammenschl�sse

empfohlen.

F�llung

W�hlen Sie ein F�llmuster.  Dieses gilt f�r die Befehle BAND,

PLINIE, RING und ELLIPSE.  Rastermuster steht f�r das Muster,

dessen Dateiname momentan auf der rechten Seite ausgew�hlt ist.

Diese Einstellung ist nur wirksam, wenn am Plotter die

Option Stiftparameter/Palette auf "Von der Software" gesetzt ist.

--- 38 ---

Abstand, Winkel, Schattierung

Diese Angaben beziehen sich auf die aktuelle Auswahl in der

dar�berstehenden Option F�llung.

Rastermuster

(Nur Tintenstrahlplotter)

Die auf der rechten Seite aufgef�hrten Dateien enthalten

einige vordefinierte Muster, die Sie als F�llung verwenden k�nnen.

Um ein Rastermuster zu verwenden, w�hlen Sie zuerst Rastermuster

aus den Optionen f�r die F�llung. Der hervorgehobene Dateiname

ist der aktuelle. Diesen �ndern Sie, indem Sie:

o   Entweder einen anderen, in der Liste aufgef�hrten anklicken;

o   Oder auf �ndern klicken, um aus Dateien eines anderen

Verzeichnisses eine Auswahl zu treffen.

--- 39 ---

------------------------------------------------------------------------

HALBTONERSTELLUNG (nur HP DesignJet 650C)

Mit Halbtonerstellung ist die Darstellung der Vektoren gemeint, die

der Plotter in allen Farben AUSSER den sieben Plotter-Prim�rfarben

Rot, Gr�n, Blau, Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz druckt.

DAS MODELL A DES HP DESIGNJET 650C

(Produktenummern C2858A und C2859A) verf�gt nur �ber eine Option zur

Halbtonerstellung ("Muster"); Benutzer dieser Modelle haben folglich

keine Verwendung f�r dieses Dialogfeld.

DAS MODELL B DES HP DESIGNJET 650C

(Produktenummern C2858B und C2859B) bietet die Halbtonerstellungsart

"Gestreut" als Vorgabe und "Muster" als Option. Sie k�nnen die beiden

Optionen ausprobieren; in der Regel erzielen Sie jedoch mit der

Methode "Gestreut" die besseren Resultate. Die aktuelle

Vorgabeeinstellung des Plotters ist im Bedienfeld des Plotters

unter Stiftparameter / Halbton ersichtlich. Die werksseitige

Standardeinstellung ist "Gestreut".

---------------------------------------------------------------------

VORTEILE VON "GESTREUT" (IN DER REGEL DIE BESTE METHODE):

o  Die Struktur vieler Farbbereiche ist konsistenter.

o  In kleiner Schrift und hellen Farben gedruckter Text ist

leserlicher.

SITUATIONEN, IN DENEN "MUSTER" EVTL. VORZUZIEHEN IST:

o  Wenn f�r einen HP-GL/2-Plot in einem einzelnen Durchgang der

Druckpatronen des Plotters eine sehr gro�e Anzahl unterschiedlicher

Farben aufgetragen werden mu�.

o  Wenn "Gestreut" gezackte Linien und weniger scharfe Kanten erzeugt.

--- 40 ---

-------------------------------------------------------------------------

ANMERKUNGEN

In diesem Dialogfenster k�nnen Sie Text oder Schnittzeichen bestimmen,

die zu plotten sind:

o   zus�tzlich zur Zeichnung,

o   von Stift Nr. 7 (Standard: Schwarz 2,54 mm),

o   auf allen Plots, die diese Konfigurationsdatei verwenden.

Textanmerkungen werden bei im Hochformat geladenen

Medien unten, bei im Querformat geladenen Medien links

geplottet. Schnittzeichen werden an den Ecken der

Plot-Fl�che geplottet.

WICHTIG: Anmerkungen verschieben Ihren Plot um

12,5 mm (0,5 Zoll); diese Verschiebung ist nicht

in der Breiten- und H�henangabe im PLOT-Befehl

eingeschlossen.

-------------------------------------------------------------

Zeichnungsdatei

W�hlen Sie diese Option, um den Namen und

Pfadnamen der Zeichnungsdatei einzuschlie�en.

Plotdatum/-uhrzeit

W�hlen Sie diese Option, um Datum und Uhrzeit

des Plotbeginns einzuschlie�en.

Treiberinfo

W�hlen Sie diese Option, um den Treibernamen,

das Plotter-Modell und den Namen der

Konfigurationsdatei einzuschlie�en.

Schnittzeichen

W�hlen Sie diese Option, um Schnittzeichen an

den Ecken der Plot-Fl�che einzuschlie�en.

--- 41---

------------------------------------------------------------------------

MEDIENAUSWAHL

In diesem Dialogfenster k�nnen Sie die korrekte Ausrichtung Ihrer

Zeichnung auf dem Medium sicherstellen.

1.  Bestimmen Sie, welches der acht Bilder Ihren Plot-Bed�rfnissen

entspricht.

o      Ist Ihre Bildschirmdarstellung:

- Querformat (Breite > H�he) ?

... dann gilt die linke Spalte

- Hochformat (Breite < H�he) ?

... dann gilt die rechte Spalte

o      Ist die Ausrichtung des in Ihrem Plotter geladenen Mediums:

- Querformat ?

- Hochformat ?

o      (Nur bei Stiftplottern) Wo w�nschen Sie den gr��ten Rand ?

o      Wo soll der Ursprung sein?

2.  Klicken Sie das entsprechende Bild an.

3.  WICHTIG: Ist die Ausrichtung des Mediums in

Ihrem Plotter Hochformat, dann m�ssen Sie

zur Plot-Zeit eine passende BENUTZERgr��e

mit geringerer Breite als H�he eingeben.

--- 42---

------------------------------------------------------------------------

ERWEITERTE MEDIENAUSWAHL

Mit Hilfe dieses Dialogfensters lassen sich abgeschnittene Plots

vermeiden.

1.  Stellen Sie fest, ob die AutoCAD-Option

"Gr��e angepa�t" (im Dialogfenster

"Plot-Konfiguration") aktiviert oder

deaktiviert (EIN oder AUS) ist.

2.  Ist die Option deaktiviert (AUS), k�nnen Sie

sich f�r oder gegen Warnmeldungen entscheiden,

die Sie darauf hinweisen, da� Ihr Plot abgeschnitten

wird. Klicken Sie auf das entsprechende Markierungsfeld.

Ist die Option aktiviert (EIN), ist die AutoCAD-

Standardsch�tzung der Plot-Fl�che eventuell f�r

Ihren Plotter nicht korrekt. Um die Gr��e an die

tats�chliche Plot-Fl�che anzupassen, w�hlen Sie

"Nicht abschneiden. An Medium anpassen" (nicht bei

allen Plottern ausf�hrbar.) Wenn Sie diese Option nicht

w�hlen, k�nnen Sie sich f�r oder gegen Warnmeldungen

entscheiden, die Sie darauf hinweisen, da� Ihr Plot

abgeschnitten wird. Klicken Sie eines der drei

Markierungsfelder an.

HPCONFIG kann nicht auf alle Plotter-Modelle

zugreifen, um zu sehen, welche Mediengr��e

geladen ist.  Falls auf Ihren Plotter nicht

zugegriffen werden kann, wird die standardm��ige

Plot-Fl�che f�r die im Dialogfenster

"Plot-Konfiguration" angegebene Mediengr��e

verwendet, wenn es sich dabei um eine Standard-

Mediengr��e handelt.

--------------------------------------------------

Plot-R�nder

Bei Plottern mit einer Randerweiterungsfunktion

klicken Sie entsprechend der aktuellen Einstellung

des Plotters entweder auf AUS oder EIN.

--- 43 ---

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER-STATUS

In diesem Dialogfenster wird der aktuelle Status

des Plotters angezeigt - Medium geladen,

Hebel/Fenster angehoben, Plotter bereit/nicht

bereit, usw.

--------------------------------------------------

1.  W�hlen Sie in dem Feld "Plotter angeschlossen

an:" den Anschlu�, an den Ihr Plotter physisch

angeschlossen ist.

WICHTIG: Hier vorgenommene �nderungen wirken sich

NICHT auf die Schnittstelleneinstellungen in AutoCAD

aus.  Wenn Sie an den AutoCAD-Einstellungen

�nderungen vornehmen m�chten, verwenden Sie dazu CONFIG.

2.  Wenn Sie den aktuellen Status einsehen m�chten,

klicken Sie auf "Status einholen". (Der Status

wird NICHT st�ndig aktualisiert.)

--------------------------------------------------

Medium geladen

Die Plot-Fl�che des momentan im Plotter geladenen

Mediums.

Baudrate, Parit�t

Die Einstellungen der seriellen Schnittstelle

DIENEN NUR DAZU, DEN STATUS DES PLOTTERS IN

DIESEM DIALOGFENSTER ABZURUFEN.

Die urspr�nglichen Einstellungen sind die

Vorgaben f�r diesen Plotter.

WICHTIG: Falls Sie mehrere Konfigurationsdateien

(.CFG) f�r das gleiche Plotter-Modell haben,

wirken sich �nderungen an diesen Parametern

auf alle diese Dateien aus.

--- 44 ---

------------------------------------------------------------------------

PLOTTEN IN DATEI

------------------------------------------------------------------------

Das direkte Plotten an Ger�te kann unter AutoCAD ein zeitaufwendiges

Unterfangen sein.  Das Plotten in eine Datei bietet folgende

funktionellen und technischen Vorteile:

o   Plotdateien k�nnen zu einem sp�teren Zeitpunkt geplottet werden,

ohne da� hierzu die Vektoren neu berechnet werden m�ssen.

o   Entfernte Anlagen, die nicht �ber AutoCAD verf�gen aber Zugriff

auf einen Plotter haben, k�nnen anhand dieser Plotdateien

weitere Originalplots erstellen.

o   Plotdateien von "endg�ltigen" Zeichnungen k�nnen f�r

Dokumentkontrollzwecke archiviert werden.

o   Plotdaten k�nnen weitaus schneller in einer Datei gespeichert werden

als Plotter die Daten empfangen k�nnen.  Dadurch verringert sich

f�r die Benutzer die Wartezeit, die durch AutoCADs Verarbeitung der

Plots anf�llt.

o   Ein preisg�nstiger PC kann als Plot-Server dienen.

Der Plot-Server ben�tigt NICHT:

-  eine AutoCAD Lizenz oder ein installiertes AutoCAD-Programm

-  einen Farbmonitor

-  einen Gleitkomma- (mathematischen) Koprozessor

-  einen Digitalisierer oder eine Maus

o   Der Plotters steht anderen Benutzern h�ufiger zur Verf�gung.

Sobald Plotdateien erzeugt worden sind, k�nnen diese von Ihrem PC oder

einem Plot-Server an den Plotter �bertragen werden.

Sie k�nnen die Datei auf die selbe Art und Weise plotten wie in

AutoCAD-Netzwerken, oder Sie k�nnen einfach einen Dateinamen

ausw�hlen und die .PLT-Datei mit dem DOS-Befehl COPY �bertragen.

Wenn Sie in eine Datei plotten m�chten, vergewissern Sie sich zuvor, da�

ausreichend Speicherplatz gegeben ist, um die Plotdatei, die die HP-GL/2

Befehle enth�lt, aufnehmen zu k�nnen.

Plotdateien sind in der Regel gr��er als die entsprechenden

AutoCAD Zeichnungsdateien.  Dies liegt daran, da� AutoCAD

in der Zeichnungsdatei komplexe geometrische Gebilde, wie Text oder

F�llmuster, sehr effizient speichern kann, in der Plotdatei jedoch

jede "Stiftbewegung" in einen HP-GL/2 Befehl umwandeln mu�, um auch

nur das P�nktchen auf dem "i" ausgeben zu k�nnen.

Wenn Sie eine Zeichnung in eine Datei geplottet haben, k�nnen Sie die

Plotdatei durch Eingabe eines DOS-Befehls an den Plotter senden.

Das folgende Beispiel gilt f�r eine Datei namens TEST und einen an den

parallelen Anschlu� Nummer 2 angeschlossenen Plotter.

(AutoCAD f�gt immer die Erweiterung .PLT hinzu, wenn eine Plotdatei

erstellt wird. Bei Verwendung des DOS-Befehls COPY mu� dieser aber

ausdr�cklich mit angegeben werden.)

C:\DWG>copy /b test.plt lpt2:

--- 45 ---

Die Option /b bewirkt, da� der Drucker oder Plotter die Plotdatei als

eine bin�re und nicht als eine ASCII-Textdatei interpretiert.  Das

zweite Beispiel �bertr�gt die Plotdatei TEST an den ersten seriellen

Anschlu�.

C:\DWG>copy /b test.plt com1:

Bevor Sie eine Datei an einen Drucker oder Plotter senden, der an

einen seriellen (com) Anschlu� angeschlo�en ist, m�ssen Sie den

DOS-Befehl MODE eingeben, um die Kommunikationsparameter des Anschlusses

mit denen des daran angeschlossenen Plotters in �bereinstimmung zu

bringen.

Beispiel f�r PaintJet XL und LaserJet III Drucker; geben Sie folgendes

ein:

C:>mode com1:9600,n,8,1,p

Beispiel f�r HP DesignJet, HP7600 und HP DraftMaster Plotter

(diese Angaben sollten mit den vom Benutzer f�r den Plotter

und Treiber festgelegten Kommunikationsparametern �bereinstimmen):

C:>mode com1:9600,e,7,1,p

Diese Befehle k�nnen in eine Batchdatei aufgenommen werden,

die Plotdateien an den Plotter sendet.

--- 46 ---

------------------------------------------------------------------------

PLOTTEN IN NOVELL-NETZWERKEN

------------------------------------------------------------------------

AutoCAD-Benutzer in einem Novell-Netzwerk profitieren davon, da� Sie

eine Reihe von Zeichnungs- und Hilfssdateien gemeinsam benutzen k�nnen.

Dar�berhinaus ist in vernetzten AutoCAD-Anlagen ein h�herer

Plot-Durchsatz gegeben, da Druck- und Plotger�te gemeinsam benutzt

werden.

Wenn Sie von der gemeinsamen Nutzung eines Plotters in einem Novell-

Netzwerk profitieren m�chten, gehen Sie wie folgt vor:

1.  Konfigurieren Sie AutoCAD f�r "Plotten in Datei".

2.  Legen Sie den Dateinamen als AUTOSPOOL fest.

3.  Erstellen Sie ein Verzeichnis \SPFILES auf Ihrer Festplatte.

4.  Erstellen Sie eine Datei SPOOL.BAT wie in folgendem Beispiel:

@ECHO OFF

NPRINT %1 J=DNJET600

In diesem Beispiel ist DNJET600 der Druckauftragsname.

Ihr Netzwerkbetreuer hat den Novell-Server durch einen PRINTCON

Eintrag f�r J=DNJET600 f�r den Plotter eingerichtet.

5.  Setzen Sie die AutoCAD-Umgebungsvariable ACADPLCMD f�r den Aufruf

von SPOOL.BAT.  Diese Variable sollte in die AUTOEXEC.BAT-Datei der

einzelnen Clienten oder in die AutoCAD-Start-Batchdatei plaziert

werden. Hierbei ist der vollst�ndige Pfadname von SPOOL.BATs anzu-

geben, es sei denn, die Datei befindet sich im DOS-Pfad des

Clienten.

SET ACADPLCMD=c:\acad\novell\spool %%s

Auf diese Weise kann AutoCAD 386 im Verzeichnis eine tempor�re

Plotdatei \SPFILES anlegen.

AutoCAD 386 f�hrt bei Beendigung des Plots den Befehl aus, der in

der Umgebungsvariablen ACADPLCMD angegeben ist.

Der Novell-Befehl NPRINT reiht den Dateiinhalte in die Warteschlange

des Novell-Netware-Druckservers ein.  Daraufhin l�scht AutoCAD

automatisch die tempor�re Datei.

+============================================================+

|                     W I C H T I G                          |

+============================================================+

|                                                            |

|  Verwenden Sie NICHT den Novell-Befehl CAPTURE, um einen   |

|  LPT-Anschlu� einen Druckserver abzubilden.                |

|  AutoCAD verwendet f�r die Plotausgabe NICHT das BIOS.     |

|  N�heres dazu entnehmen Sie bitte dem AutoCAD Version 12   |

|  Installations- und Leistungsoptimierungshandbuch          |

|  Seite 47 und Seite 81.                                    |

|                                                            |

+============================================================+

--- 47 ---

------------------------------------------------------------------------

FARBPALETTE

------------------------------------------------------------------------

Die Farbpalette auf Hewlett-Packard HP-GL/2-Rasterplottern und -druckern

entspricht in etwa den AutoCAD-Farbzuweisungen.  Zum Beispiel wird auf

einem Farbger�t Rot als Rot und Blau als Blau geplottet. Monochrome

Plotter ordnen den AutoCAD-Farben eine Paletee von Graut�nen zu.

Die Farbzuordnung f�r ein bestimmtes HP-GL/2 Ger�t l��t sich am

einfachsten durch Plotten der AutoCAD-Datei CHROMA.DWG anzeigen, die als

Musterdatei mit Version 12 ausgeliefert wird.

Standardm��ig entsprechen die Stiftnummern 1 bis 255 der Stifttabelle

den AutoCAD-Farben 1 bis 255.  Farben k�nnen auf jeden Stift neu

abgebildet werden.  Allerdings wird die Stifttabelle bei jeder

Neukonfiguration des Treibers auf den Standard zur�ckgesetzt.

�nderungen der Stiftzuordnung k�nnen gespeichert und gekennzeichnet

werden, so da� verschiedene Stifttabellen bei sp�terer Verwendung

abgerufen werden k�nnen.

Eine Gammakorrektur wird standardm��ig vorgenommen, um eine bessere

Ann�herung an die beabsichtigten AutoCAD-Farben zu erzielen.

Sie k�nnen die Gammakorrektur ausschalten, indem Sie in die aktuelle

.CFG-Datei "GAMMA 0" eintragen.

--- 48 ---

------------------------------------------------------------------------

TREIBERDATEIEN

------------------------------------------------------------------------

Die Diskette mit der HP-GL/2 Treibersoftware wird sowohl mit im reellen

Modus als auch im gesch�tzten Modus arbeitenden Treibern ausgeliefert.

Die folgenden Dateien werden f�r AutoCAD Version 12 installiert:

Dateiname      Beschreibung

-------------  ---------------------------------------------------------

HP_DRV.TXT     Eine Datei mit Anweisungen f�r den Abschlu� der

Treiberkonfiguration nachdem das Programm INSTALL

die Treiberdateien kopiert hat.

HPMPLOT.CF     Enth�lt den Namen der aktuellen .CFG-Datei, die f�r

AutoCADs Plotter-Konfiguration verwendet wird.

dateiname.CFG  Treiberkonfigurationsdateien.

HPMPLOT.DCL    Steuerdatei des HPMPLOT-Dialogfensters, die das

dynamische Dialogfenster f�r den Befehl HPMPLOT

definiert.

HP_R12.DOC     Referenzhandbuch (diese Datei).

PLHPGL2.EXP    Im gesch�tzten Modus arbeitender HP-GL/2-Treiber f�r

AutoCAD Version 12, ADI 4.2.

HPMPLOT.EXP    ADS-Programm f�r den gesch�tzten Modus, das �berlagerte

Vektor- und Rasterplots steuert.

RHPRTL.EXP     Im gesch�tzten Modus arbeitender HP-GL/2 Treiber f�r

AutoCAD Version 12 AVE Render, ADI 4.2.

HPMPLOT.HLP    Hilfsdatei f�r das HPMPLOT-Dialogfenster.

dateiname.RPF  Rastermusterdateien, die F�llmuster festlegen, die von

diesem HP-GL/2 Treiber mit Rasterplottern verwendet

werden k�nnen.

HP_DRV.TXT     Eine Datei, die vom Programm INSTALL erzeugt wird

und die notwendigen Schritte f�r den Abschlu� der

Treiberinstallation enth�lt.

Diese Datei kann nach erfolgreichem Abschlu� der

Treiberinstallation gel�scht werden.

TESTPLOT.DWG   AutoCAD-Testplot-zeichnung, die besondere Funktionen

dieses Treibers illustriert, wenn er mit TESTPLOT.CFG

auf einem HP-GL/2-Rasterplotter verwendet wird.

Der richtige Rasterplotter mu� mit dem Befehl

HPCONFIG ausgew�hlt werden.

TESTPLOT.PCP   AutoCAD-Datei mit Plot-Konfigurationsparametern f�r

TESTPLOT.DWG.

--- 49 ---

Die folgenden tempor�ren Dateien werden w�hrend Installation und Betrieb

des Treibers erzeugt.  Normalerweise werden Sie nach Abschlu� des

Vorgangs gel�scht.  Im Falle eines inkorrekten Programmabbruchs,

wie bei Stromausfall oder Systemabsturz, werden diese Dateien unter

Umst�nden nicht ordungsgem�� gel�scht.

Dateiname      Beschreibung

-------------  ---------------------------------------------------------

HPMERGE.HP$    Tempor�re, durch HPMPLOT erstellete Datei

HPSMOOTH.HP$   Tempor�re, durch HPMPLOT erstellete Datei

HP_DRV1.HP$    Tempor�re, vom Programm INSTALL verwendete Datei

HP_DRV2.HP$    Tempor�re, vom Programm INSTALL verwendete Datei

Befinden sich diese Dateien an einer anderen Stelle als in AutoCAD,

l�schen Sie sie mit folgendem Befehl:

C:\ACAD\DRV\HPGL2>del *.hp$

--- 50 ---

------------------------------------------------------------------------

BEARBEITEN DER KONFIGURATIONSDATEIEN (.CFG)

------------------------------------------------------------------------

Die Plotterkonfigurationsdatei kann manuell mit einem ASCII-Editor

modifiziert werden.  Die notwendigen Informationen befinden sich in den

Dateien SAMPLE.CFG und SAMPLE.DOC, im selben Verzeichnis, in dem sich

auch diese Datei befindet (standardm��ig \ACAD\DRV\HPGL2).

Diese Informationen sind f�r fortgeschrittene Benutzer und

Systembetreuer gedacht, die diese Einstellungen �ndern m�chten,

ohne dazu AutoCAD aufzurufen, oder die erreichen m�chten, da� die

aktuelle Konfiguration von einem anderen Programm gelesen wird.

--- 51 ---

------------------------------------------------------------------------

DEFINITION VON RASTERMUSTERDATEIEN

------------------------------------------------------------------------

HP-GL/2-Rasterplotter k�nnen anstelle der AutoCAD-F�llmuster

vom Benutzer ausgew�hlte Muster verwenden.  Die folgenden zw�lf Muster

werden mit diesem Treiber ausgeliefert.

Dateiname      Beschreibung

-------------  ---------------------------------------------------------

AI-LOGO.RPF    Autodesk, Inc. Firmenzeichenmuster

DOTFILL.RPF    Wahlloses Punktmuster

GRID.RPF       Gittermuster

GRID-5.RPF     Gittermuster, jede f�nfte Linie fettgedruckt

HP-LOGO.RPF    Hewlett-Packard Firmenzeichenmuster

LINEAR.RPF     Lineares Abstufungsmuster

MISSTILE.RPF   Fliesen-Muster

RADIAL.RPF     Radiales Abstufungsmuster

RIVRSTON.RPF   Flu�stein-Muster

SEDIMENT.RPF   Ablagerungsmuster

SHINGLE.RPF    Schindel-Muster

SWAMPGRS.RPF   Sumpfgras-Muster

------------------------------------------------------------------------

BENUTZERDEFINIERTE RASTERMUSTERF�LLUNGEN

Rastermusterf�llungen (RPFs) k�nnen mit einem ASCII-Editor nach der in

diesem Abschnitt aufgef�hrten Syntax erstellt werden.

Die vorgegebenen .RPF-Dateien k�nnen zu Beispielszwecken dienen.

Folgende Regeln gelten f�r die Definition von Rastermusterf�llungen:

o   Kommentare k�nnen am Anfang der Datei eingetragen werden, wenn ihnen

eines der folgenden Zeichen voransteht.

Dieses mu� das erste druckbare Zeichen der Zeile sein.

Doppelter Schr�gstrich    //

Strichpunkt               ;

Nummernzeichen            #

o   In der ersten Zeile, bei der es sich nicht um einen Komentar

handelt, mu� ein Zahlenpaar stehen, das die

Anzahl der Zeilen und Spalten des Musters angibt.

Jede Zahl mu� eine Potenz von 2 sein, die >=8 und <=64 ist.

Zahlen au�erhalb dieses G�ltigkeitsbereiches werden auf die

n�chsth�here Potenz von 2 (bis 64) aufgerundet.

G�ltige Bereiche sind 8, 16, 32 und 64.

o   Jeder Pixel oder Punkt in einem RPF-Raster ist entweder

ausgef�llt oder nicht ausgef�llt.

Null (0), ein Punkt (.) oder ein Leerzeichen bedeuten keine

Ausf�llung.

Jedes andere Zeichen erzeugt einen ausgef�llten Pixel.

o   Werte werden standardm��ig zu Leerwerten, wenn es weniger Reihen

gibt als die am Anfang der Definition angegebene Reihenzahl.

--- 52 ---

o   Werte werden standardm��ig zu Leerwerten, wenn es in einer

Reihe weniger Werte gibt als die im Definitionsvorsatz angegebene

Spaltenzahl.

Die folgende Seite enth�lt ein Beispiel einer .RPF-Datei, die das

HP-Firmenzeichen erstellt.

--- 53 ---

// Hewlett-Packard Logo fill Pattern     Filename: hp-logo.rpf

// Raster Dot Off (0)= "." or " " (space/ASCII 32), or "0"

// Pixel On (1) = any other ASCII character

64 64

...............................................................

...............................................................

...............................................................

..XXXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX..X.......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXX...XXXX................XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXX....XXXX..................XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXX....XXXX....................XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXX.....XXXX.....................XXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXX......XXXX......................XXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXX.......XXXX.......................XXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXX........XXXX........................XXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXX.........XXXX..........................XXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXX........XXXX...........................XXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXX........XXXX............................XXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXX.........XXXX.............................XXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXX.........XXXXXXXXX.......XXXXXXXXXX........XXXXXXXXX.

.XXXXXXXX..........XXXXXXXXXXX.....XXXXXXXXXXXX......XXXXXXXXX.

.XXXXXXXX..........XXXXXXXXXXX.....XXXXXXXXXXXX.......XXXXXXXX.

.XXXXXXXX.........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX........XXXXXXXX.

.XXXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX........XXXXXXXX.

.XXXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXXXXXX.

.XXXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXXXXXX.

.XXXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXXXXXX.

.XXXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXXXXXX.

.XXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XXXXXX.

.XXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XXXXXX.

.XXXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XXXXXX.

.XXXXXXX.........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX..........XXXXXXX.

.XXXXXXX.........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX..........XXXXXXX.

.XXXXXXX........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XXXXXXX.

.XXXXXXX........XXXX....XXXX....XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXX.

.XXXXXXX........XXXX....XXXX....XXXXXXXXXXXX...........XXXXXXX.

.XXXXXXXX.......XXXX....XXXX....XXXXXXXXXX............XXXXXXXX.

.XXXXXXXX......................XXXX...................XXXXXXXX.

.XXXXXXXX......................XXXX...................XXXXXXXX.

.XXXXXXXXX.....................XXXX..................XXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXX....................XXXX.................XXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXX...................XXXX..................XXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXX..................XXXX.................XXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXX.................XXXX................XXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXX................XXXX...............XXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXX...............XXXX..............XXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXX.............XXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXX..........XXXX...........XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.......XXXX.........XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....XXXX......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

...............................................................

--- 54 ---

------------------------------------------------------------------------

WO WEITERE INFORMATIONEN ZU FINDEN SIND

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

ONLINE-HILFE

HPCONFIG, HPRENDER und HPMPLOT bieten Online-Hilfe.

------------------------------------------------------------------------

TREIBER-DOKUMENTE

In diesem Dokument werden alle Aufgaben erl�utert, die sich auf den

AutoCAD Version 12 Treiber f�r HP-Plotter beziehen.

Das Schritt-f�r-Schritt-Handbuch, das Sie bei der

Auslieferung des Treibers mit einem HP-Plotter erhalten, erl�utert

die wesentlichen Aufgaben f�r die h�ufigsten Anforderungen.

------------------------------------------------------------------------

AUTOCAD-DOKUMENTE

o   AutoCAD Version 12 DOS 386 Schnittstellen-, Installations- und

Leistungsoptimierungshandbuch.

Abschnitt:

-  Protected Mode ADI Plotter-Treiber

o   AutoCAD Referenzhandbuch f�r Version 12.

Abschnitte:

-  Plot-Befehl

-  Limiten-Befehl

o    AutoCAD Einrichtungs- und Anpassungshandbuch f�r Version 12.

Abschnitte:

-  ACADDRV-Umgebungsvariable

-  Eingerichtete Men�s

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER-INFORMATION

Jeder HP-Plotter und -Drucker, der von diesem Plotter unterst�tzt wird,

ist mit seiner eigenen Dokumentation ausgestattet:

Benutzerhandbuch, Installationshandbuch usw.

Wichtige Informationen in diesen Handb�chern schlie�en folgendes ein:

o    Technische Daten der Schnittstelle (z. B. Standardparameter der

seriellen Schnittstelle)

o    andere standardm��igen Hardware-Einstellungen

o    unterst�tzte Mediengr��en

o    R�nder

o    Plot-Fl�chen (Mediengr��e minus R�nder)

o    Plotkontrollfunktionen wie Rotieren und Spiegeln

--- 55 ---

------------------------------------------------------------------------

WEITERE HILFE

Wenn Sie ein bestimmtes Problem haben, das sich nicht mit Hilfe

dieser Dokumentationen l�sen l��t, setzen Sie sich entweder mit

Ihrem AutoCAD-Fachh�ndler oder mit Ihrer HP-Kundendienstzentrale

in Verbindung.

________________________________________________________________________

ENDE DES REFERENZHANDBUCHES (HP_R12.DOC)

.