______________________________________________________________________

|                                                                      |

|                    Hewlett-Packard Company                           |

|      Driver per AutoCAD(TM) versione 12 per plotter HP               |

|                       (ADI versione 4.2)                             |

|                                                                      |

|                                                                      |

|              G U I D A  D I  R I F E R I M E N T O                   |

|                                                                      |

|                                                                      |

|         (Nome del file sul disco del driver: HP_R12.DOC)             |

|                Edizione documento 4.0 (aprile 1994)                  |

|                      Revisione software 2.1                          |

|                                                                      |

|______________________________________________________________________|

------------------------------------------------------------------------

COPYRIGHT

Copyright (C)1993, 1994, Hewlett-Packard Co.

E' concessa licenza per l'uso di questo software e di questa

documentazione esclusivamente con stampanti e plotter Hewlett-Packard,

su base gratuita e condivisa. Questo software pu essere copiato e

distribuito liberamente per l'uso con prodotti Hewlett-Packard, a

condizione che resti un insieme completamente inalterato e che non

venga ceduto a scopo di lucro.

Il presente materiale viene fornito senza alcuna garanzia, implicita

o esplicita, comprese, ma non a titolo esclusivo, le garanzie implicite

di commerciabilit e idoneit per scopi specifici riguardanti il

presente materiale, e viene reso disponibile "cos com'".

------------------------------------------------------------------------

MARCHI COMMERCIALI

o       AutoCAD(TM)  un marchio commerciale della Autodesk, Inc.

o       MS-DOS(R)  un marchio registrato della Microsoft Corporation.

o       HP-GL/2  un marchio commerciale della Hewlett-Packard Company.

------------------------------------------------------------------------

Hewlett-Packard Company

Barcelona Division

Avda. Graells, 501

08190 Sant Cugat del Valls

Barcellona

Spagna

-----------------------------------------------------------------------

STAMPA DEL DOCUMENTO

Non  consigliabile leggere il presente documento in linea, data la sua

particolare lunghezza. Per stamparlo, procedere in base alle istruzioni

riportate di seguito, in cui si suppone che per l'installazione del

software del driver siano stati utilizzati i parametri di default e che

la stampante sia collegata direttamente al computer.

1.      Passare al prompt di DOS, ad esempio uscire da AutoCAD

C:>

2.      Passare alla directory in cui  stato installato il software

del driver.

CD \ACAD\DRV\HPGL2

3.      Visualizzare l'elenco dei file con estensione .DOC

DIR  *.DOC

4.      Controllare che sia visualizzato il nome del file

HP_R12.DOC.

5.      Stampare il file.

PRINT HP_R12.DOC

----------------------------------------------------------------------------

S O M M A R I O

----------------------------------------------------------------------------

1 INTRODUZIONE ............................................................ 5

Driver per AutoCAD versione 12 per plotter HP ........................... 5

Lingue .................................................................. 5

Uso di questo documento ................................................. 6

2 INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL DRIVER ............................... 7

Procedura 1:  Installazione del software del driver ..................... 7

Modifica di ACAD.ADS ............................................... 7

Modifica delle variabili di ambiente ............................... 8

Modifica di ACAD.MNU (facoltativo).................................. 8

Procedura 2:  Configurazione del software .............................. 10

Panoramica ........................................................ 10

Passaggio 1: Selezione del plotter in HPCONFIG .................... 11

Passaggio 2: Aggiunta del plotter in CONFIG ....................... 12

Passaggio 3: Verifica della configurazione con il comando PLOT .... 14

Passaggio 4: (facoltativo) Personalizzazione della

configurazione in HPCONFIG ........................... 15

Creazione e verifica della configurazione personalizzata .......... 15

Creazione di configurazioni diverse per lo stesso plotter ......... 16

Creazione di configurazioni diverse per plotter diversi ........... 17

Recupero della configurazione precedente .......................... 17

Procedura 3:  Configurazione del plotter ............................... 18

Informazioni generali ............................................. 18

Plotter HP DesignJet, DesignJet 600 e 650C ........................ 18

Plotter HP DesignJet 200 .......................................... 19

Plotter HP PaintJet XL300 in modo HP-GL/2 ......................... 22

Plotter HP DraftPro Plus .......................................... 22

Plotter serie HP DraftMaster ...................................... 22

Plotter elettrostatici HP 7600 .................................... 23

Stampanti HP LaserJet III e IV in modo HP-GL/2 .................... 23

Procedura 4:  Configurazione per plot renderizzati

(facoltativa e solo per plotter a getto di inchiostro) ... 25

Passaggio 1: Configurazione di AutoCAD per l'uso di HPRENDER ...... 25

Passaggio 2: Configurazione e uso di HPRENDER ..................... 26

Stampa di un disegno misto renderizzato e non (HPMPLOT) ........... 28

3  USO GIORNALIERO DEL PLOTTER ........................................... 30

Stampa di un disegno normale (non renderizzato) ....................... 30

Stampa di un disegno renderizzato ..................................... 30

Configurazione dal software e configurazione dal plotter .............. 31

4  RICERCA GUASTI ........................................................ 32

Messaggi di errore .................................................... 32

"Spazio di ambiente esaurito" ...................................... 32

"Plotter non pronto..." ............................................ 33

"L'immagine renderizzata fuoriesce dall'area di plot del supporto

corrente..." (in HPRENDER) ............................... 33

"L'area specificata... per la carta caricata  eccessiva..." ....... 33

"Impossibile rilevare se GRADAZIONE LISCIA  disabilitata..."

(in HPRENDER o HPMPLOT) .................................. 34

"Impossibile eseguire il plot correttamente... "

(in HPMPLOT) ............................................. 34

"Impossibile aprire il file..." .................................... 34

Mancato funzionamento del comando HPCONFIG, HPRENDER o HPMPLOT ........ 35

Sovrascrittura di un file di configurazione .CFG ...................... 35

La casella "Dispositivo"  vuota (in HPMPLOT) ......................... 36

Esecuzione del rendering di un disegno sullo schermo anzich sul

plotter (in HPRENDER o HPMPLOT) .......................... 36

Il plot renderizzato non ha le dimensioni

specificate in HPRENDER ............................................... 36

Stampa di plot incompleti ............................................. 36

Orientamento scorretto dei plot ....................................... 37

Orientamento scorretto di plot con rendering uniforme ................. 38

L'intero plot  contenuto in un quadrante dell'area di plot corretta .. 38

Stampa non chiara o illeggibile ....................................... 39

Le impostazioni delle penne (spessore delle linee) non hanno

alcun effetto ............................................ 39

Le impostazioni di HPCONFIG non hanno alcun effetto ................... 39

5  RIFERIMENTI ..........................................................  40

Campi di HPCONFIG ..................................................... 40

Configurazione plotter HP .......................................... 40

Penne .............................................................. 42

Mezza tinta ........................................................ 44

Annota ............................................................. 45

Opzioni supporto ................................................... 46

Opzioni avanzate del supporto....................................... 47

Stato del plotter (solo HP DesignJet 200) .......................... 48

Stampa di plot su file ................................................ 49

Stampa di plot su reti Novell ......................................... 51

Tavolozza dei colori .................................................. 53

File del driver ....................................................... 54

Modifica dei file di configurazione (.CFG) ............................ 56

Definizione dei file di matrici raster ................................ 56

Informazioni aggiuntive ............................................... 59

---  5 ---

------------------------------------------------------------------------

(1)

I N T R O D U Z I O N E

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

DRIVER PER AUTOCAD VERSIONE 12 PER PLOTTER HP

------------------------------------------------------------------------

Questo driver  per gli utenti di AutoCAD versione 12

e consente di produrre plot da disegni CAD con i plotter

e le stampanti HP elencati di seguito. Qualsiasi

riferimento al "plotter utilizzato" in questa guida

include i dispositivi riportati nell'elenco, ivi comprese

le stampanti HP LaserJet III e IV. Questo driver:

o   un driver ADI (AutoDesk Device Interface)

o  viene utilizzato con AutoCAD versione 12 DOS 386 in modalit protetta

o  utilizza i linguaggi grafici HP-GL/2 e HP RTL.

Supporta:

o  plotter a getto di  Plotter serie HP DesignJet

inchiostro:         Plotter HP PaintJet XL300 in modo HP-GL/2

o  plotter a penne:    Plotter serie HP DraftMaster

Plotter HP DraftPro Plus

o  stampanti laser:    Stampanti HP LaserJet III in modo HP-GL/2

Stampanti HP LaserJet IV in modo HP-GL/2

------------------------------------------------------------------------

LINGUE

------------------------------------------------------------------------

L'interfaccia del driver e la documentazione in linea sono disponibili

in cinque lingue:

o  inglese

o  francese

o  italiano

o  tedesco

o  spagnolo.

Le cinque versioni linguistiche sono contenute nello stesso disco.

---  6 ---

------------------------------------------------------------------------

USO DI QUESTO DOCUMENTO

------------------------------------------------------------------------

Per assicurare una corretta installazione del driver,  consigliabile

leggere attentamente i passaggi riportati nel capitolo 2.

La parte rimanente del documento costituisce solo

documentazione di riferimento.

o  Nel capitolo 3 sono riportati consigli pratici sull'utilizzo

giornaliero del plotter.

o  Nel capitolo 4 "Ricerca guasti" sono riportate le soluzioni ai

problemi pi comuni.

o  Nel capitolo 5 sono riportate informazioni dettagliate sulle finestre

di dialogo di HPCONFIG ed i relativi campi per agevolarne l'utilizzo

quotidiano.

o  Nell'ultima sezione di questo documento vengono fornite spiegazioni

sull'individuazione di informazioni aggiuntive.

---  7 ---

------------------------------------------------------------------------

(2)

I N S T A L L A Z I O N E  E  C O N F I G U R A Z I O N E

D E L  D R I V E R

------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

PROCEDURA 1: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DEL DRIVER

----------------------------------------------------------

Il software  gi stato installato poich questo file (HP_R12.DOC)

disponibile come parte della routine di installazione.

Durante la procedura di installazione  tuttavia possibile che si sia

scelto di non modificare automaticamente alcuni file per poterli

modificare in una fase successiva. Di seguito vengono riportate

istruzioni dettagliate sulle modalit di modifica di questi file.

Utilizzare un editor ASCII (ad esempio EDIT di DOS 5.0) anzich un

elaboratore di testi.

------------------------------------------------------------------------

MODIFICA DI ACAD.ADS

E' necessario utilizzare l'applicazione ADS per supportare questo driver.

La modifica di ACAD.ADS consente ad AutoCAD di caricarlo automaticamente.

ACAD.ADS si trova in generale nel sottodirettorio \ACAD. Aggiungere

HPMPLOT.EXP all'elenco con il nome completo del percorso, ad esempio:

ACADAPP

C:\ACAD\DRV\HPGL2\HPMPLOT.EXP

Se si dispone di RAM limitata, un'alternativa pu essere la modifica del

file ACADR12.LSP che si trova in generale nel sottodirettorio

\ACAD\SUPPORT. Aggiungere HPMPLOT, HPCONFIG e HPRENDER alla funzione

AUTOXLOAD, ad esempio:

(AUTOXLOAD "C:\ACAD\DRV\HP\HPMPLOT"

'("HPMPLOT" "HPCONFIG" "HPRENDER"))

---  8 ---

------------------------------------------------------------------------

MODIFICA DELLE VARIABILI DI AMBIENTE

E' necessario modificare le istruzioni SET ACADDRV e SET RHPADI che

consentono di impostare le variabili di ambiente.

1.  Individuare l'istruzione SET ACADDRV, che si trova nel file batch di

avvio di AutoCAD (default: ACADR12.BAT) oppure in AUTOEXEC.BAT nella

directory principale dell'unit di avvio. Tale istruzione deve essere

presente una sola volta.

2.  Modificare l'istruzione SET ACADDRV in modo che contenga il percorso

dei driver HP-GL/2 installati. I nomi dei percorsi devono

essere separati da un punto e virgola, ad esempio:

SET ACADDRV=C:\ACAD\DRV;C:\ACAD\DRV\HPGL2

3.  Se nello stesso file  contenuta anche un'istruzione SET RHPADI,

modificarla in modo che contenga i nomi di file e percorso di

RHPRTL.EXP. In caso contrario, aggiungere una nuova istruzione

SET RHPADI, ad esempio:

SET RHPADI=C:\ACAD\DRV\HPGL2\RHPRTL.EXP

------------------------------------------------------------------------

MODIFICA DI ACAD.MNU (FACOLTATIVO)

La procedura di installazione del driver ha reso disponibile tre nuovi

comandi di AutoCAD:

o  HPCONFIG

o  HPRENDER

o  HPMPLOT

E' possibile aggiungere questi comandi alle opzioni disponibili nei menu

a discesa di AutoCAD modificando il file di menu di AutoCAD (default:

ACAD.MNU).

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale di Personalizzazione di

AutoCAD versione 12.

--- 9 ---

Nel seguente esempio vengono aggiunti i tre nuovi comandi al menu a

discesa File di ACAD.MNU. Le nuove righe sono contrassegnate con

"Aggiungere".

Codice menu                              Esistente/Aggiungere

-------------------------------------------------------------

***POP1                                  Esistente

[File]                                   Esistente

[Nuovo...]^C^C_new                       Esistente

[Aprire...]^C^C_open                     Esistente

[Salva...]^C^C_qsave                     Esistente

[Salvacome...]^C^C_saveas                Esistente

[Recupera...]^C^C_recover                Esistente

[--]                                     Esistente

[Plot...]^C^C_plot                       Esistente

.

.

.

[Applicazioni...]^c^cappload             Esistente

[--]                                     Aggiungere

[Configurare plotter HP]^c^chpconfig;    Aggiungere

[Rendering a stampa]^c^chprender;        Aggiungere

[Unire rendering al plot]^c^chpmplot;    Aggiungere

[--]                                     Esistente

[Informazioni AutoCAD...]^C^C            Esistente

.

.

. (Non  riportata la parte rimanente del menu a discesa 1)

E' inoltre possibile modificare il comando PLOT di AutoCAD in modo che

venga eseguito innanzitutto HPCONFIG per permettere la modifica del

campo relativo ai commenti nella finestra di dialogo Annota, ad esempio:

[Plot...]^C^Chpconfig;_plot;             Modificare

--- 10 ---

------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA 2: CONFIGURAZIONE DEL SOFTWARE

------------------------------------------------------------------------

NOTA: I comandi CONFIG e HPCONFIG illustrati in questa procedura non sono

comandi DOS, bens comandi o opzioni di menu di AutoCAD.

------------------------------------------------------------------------

PANORAMICA

------------------------------------------------------------------------

CONFIG E HPCONFIG

La terminologia utilizzata nei menu CONFIG di AutoCAD presuppone

l'aggiunta, la configurazione o l'eliminazione di plotter. E' stato

tuttavia fornito un solo driver che consente di accedere a numerosi

modelli di plotter ed alle stampanti HP LaserJet III e IV. Nell'elenco

di plotter disponibili visualizzato nel menu CONFIG di AutoCAD, questo

driver  stato definito:

!! HP-GL/2 ADI 4.2 v2.1 di Hewlett-Packard

Per ogni modello di plotter supportato, nel software del driver esiste

un file con estensione .CFG, ad esempio DPROPLUS.CFG per il plotter

HP DraftPro Plus, nel quale  contenuta la configurazione di default per

inviare i plot da AutoCAD versione 12 al plotter specificato.

E' possibile selezionare questi file .CFG nella prima finestra di dialogo

visualizzata dal comando HPCONFIG, disponibile in AutoCAD sotto forma

di comando. Per ulteriori informazioni dettagliate sulle finestre di

dialogo del comando HPCONFIG, consultare la sezione "Campi di HPCONFIG"

nel capitolo 5.

Per eseguire un plot da un disegno utilizzando una di queste

configurazioni, sar necessario selezionarle o crearle in HPCONFIG e

quindi aggiungerle in CONFIG. CONFIG pertanto verr utilizzato due volte:

per aggiungere il driver e quindi per aggiungere la configurazione

del plotter desiderata, nonostante in CONFIG si faccia specifico

riferimento a "plotter" in entrambi i casi.

--- 11 ---

------------------------------------------------------------------------

PASSAGGIO 1: SELEZIONE DEL PLOTTER IN HPCONFIG

------------------------------------------------------------------------

Se si dispone di pi modelli di plotter HP, selezionarne uno in questo

passaggio.

1.  Avviare AutoCAD.

2.  Alla riga di comando digitare:

HPCONFIG

3.  Nella finestra di dialogo Configurazione plotter HP, far scorrere

l'elenco di file di configurazione finch non viene individuato il

file corrispondente al modello di plotter utilizzato.

Esempio: per il plotter HP DraftPro Plus, selezionare DPROPLUS.CFG

Quando si fa clic su un file .CFG, il nome completo del plotter ad

esso corrispondente viene visualizzato nel campo Plotter, nella parte

superiore della finestra di dialogo.

4.  A questo punto, non procedere alla personalizzazione di altri

elementi in HPCONFIG. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione

"Campi di HPCONFIG" nel capitolo 5. Fare clic su:

OK

5.  Nella finestra di dialogo "Registra nome file Attributi",

fare clic su:

OK

--- 12 ---

------------------------------------------------------------------------

PASSAGGIO 2: AGGIUNTA DEL PLOTTER IN CONFIG

------------------------------------------------------------------------

1.  Alla riga di comando digitare:

CONFIG

2.  Dal menu di configurazione selezionare:

5. Configurazione del plotter

3.  Dal menu di configurazione del plotter selezionare:

1. Aggiungere una configurazione di plotter

4.  Dall'elenco di plotter disponibili, che in effetti sono driver,

selezionare:

!! HP-GL/2 ADI 4.2 v2.1 di Hewlett-Packard

5.  Quando viene visualizzato il messaggio "Il vostro plotter  collegato

a una porta Seriale o Parallela?", digitare:

S (per seriale), oppure

P (per parallela)

In caso di dubbi, fare riferimento alle istruzioni di installazione

riportate nella documentazione del plotter ed al manuale del computer

utilizzato.

6.  (Solo per plotter HP DesignJet 200)

Quando viene visualizzato il messaggio "Specificare se HP DesignJet

200  collegato 1. Direttamente al PC o 2. In rete", digitare:

1 (per il collegamento diretto), oppure

2 (per il collegamento in rete)

Se il DesignJet 200  collegato direttamente, verranno visualizzate

le informazioni sullo stato del plotter in HPCONFIG al momento della

stampa. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Campi di

HPCONFIG" nel capitolo 5.

IMPORTANTE  Se il tipo di collegamento viene successivamente

modificato,  necessario rieseguire CONFIG per aggiornare la

configurazione.

--- 13 ---

7.  Al messaggio "Immettere il nome della porta", digitare:

COM1 per una porta seriale

LPT1 per una porta parallela

In caso di dubbi, fare riferimento al manuale del computer

utilizzato.

8.  AutoCAD visualizzer quindi la configurazione di default relativa al

driver che pu essere personalizzata in una fase successiva. Quando

viene visualizzato il messaggio "Volete cambiare qualche cosa?",

digitare:

N

9.  Le voci immesse al messaggio "Immettere una descrizione per questo

plotter" saranno disponibili quando verranno utilizzati

successivamente i comandi PLOT o CONFIG. Immettere ad esempio:

HP DesignJet 200 su LPT2, oppure

HP DesignJet 650C su LPT1, oppure

HP DraftPro Plus per disegni meccanici, oppure

Plotter nell'ufficio disegno

ecc.

NON lasciare vuota questa descrizione.

10. Per uscire da CONFIG e salvare le modifiche apportate:

Nel menu di configurazione del plotter    premere <Invio>

Nel menu di configurazione                premere <Invio>

Al messaggio "Mantenere modifiche

di configurazione?"                       premere <Invio>

--- 14 ---

------------------------------------------------------------------------

PASSAGGIO 3: VERIFICA DELLA CONFIGURAZIONE CON IL COMANDO PLOT

------------------------------------------------------------------------

1.  Assicurarsi che il supporto di stampa sia caricato nel plotter.

2.  Aprire un disegno semplice in AutoCAD. Nella directory SAMPLE sono

disponibili numerosi file .DWG tra cui scegliere.

3.  Alla riga di comando digitare:

PLOT

4.  Nella finestra di dialogo Configurare plot, fare clic su Dispositivo

e configurazione.

5.  Quando viene visualizzata la finestra di dialogo, selezionare il

plotter appena aggiunto a CONFIG.

6.  Fare clic su:

OK

7.  Nella finestra di dialogo Configurare plot assicurarsi che:

o  I valori immessi in "Dimensione foglio" corrispondano al supporto

caricato e

o  la scala indicata in "Rotazione e origine" sia quella desiderata.

8.  Fare clic su:

OK

Il disegno verr stampato sul plotter in base al file .CFG di default

selezionato in HPCONFIG.

SE NON VIENE ESEGUITO ALCUN PLOT, significa che si  verificato un

problema di interfaccia fra il plotter ed il computer, ossia di

collegamento dei cavi o delle impostazioni dell'interfaccia.

Per verificare questi due elementi, fare riferimento alle istruzioni di

installazione nella documentazione del plotter utilizzato. E' stata

selezionata la porta di interfaccia corretta in CONFIG al precedente

Passaggio 2?

SE IL CONTENUTO, LA SCALA O LA POSIZIONE DEL PLOT NON CORRISPONDONO A

QUANTO PREVISTO,  possibile personalizzare la configurazione. Fare

riferimento al successivo Passaggio 4.

--- 15 ---

------------------------------------------------------------------------

PASSAGGIO 4 (FACOLTATIVO): PERSONALIZZAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

IN HPCONFIG

------------------------------------------------------------------------

Nei passaggi dall'1 al 3, la configurazione di default del modello di

plotter HP selezionato  stata resa disponibile ad AUTOCAD, ad esempio:

o  DPROPLUS.CFG per un plotter HP DraftPro Plus

o  DJET600.CFG per un plotter HP DesignJet 600

o  ecc.

------------------------------------------------------------------------

CREAZIONE E VERIFICA DELLA CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

1.  Alla riga di comando digitare:

HPCONFIG

2.  Nella parte superiore della finestra di dialogo Configurazione

plotter HP viene riportata la configurazione di default corrente.

Se si desidera utilizzare una configurazione diversa per la

personalizzazione, far scorrere l'elenco dei file di configurazione

e quindi fare clic sul file che si desidera utilizzare.

3.  Da questa finestra di dialogo  possibile accedere a tutte le

funzioni di configurazione di HPCONFIG descritte dettagliatamente

nella sezione "Campi di HPCONFIG" del capitolo 5. Apportare

le modifiche desiderate.

Se, ad esempio, si desidera modificare le impostazioni delle penne

o gli attributi di riempimento in modo che corrispondano alle

esigenze di un progetto per esterni, fare clic su Penne ed apportare

le modifiche desiderate. Il pulsante Aiuto  disponibile in tutte le

finestre di dialogo.

4.  Dopo aver inserito tutte le modifiche desiderate, fare clic su:

OK

5.  Nella successiva finestra di dialogo immettere il nome del file .CFG

che si desidera utilizzare per la nuova configurazione:

es.:  ESTERNI  (massimo 8 caratteri)

(non includere l'estensione .CFG)

--- 16 ---

6.  Aggiungere questa configurazione del plotter in CONFIG come  stato

descritto nel precedente Passaggio 2. Il file .CFG di default  il

file appena creato. Quando viene visualizzato il messaggio "Immettere

una descrizione per questo plotter", digitare una descrizione idonea

per la configurazione personalizzata:

es.  Configurazione per esterni

7.  Per uscire da CONFIG e salvare le modifiche apportate:

Nel menu di configurazione del plotter    premere <Invio>

Nel menu di configurazione                premere <Invio>

Al messaggio "Mantenere modifiche

di configurazione?"                       premere <Invio>

8.  Verificare la nuova configurazione eseguendo il plot di un disegno,

come  stato spiegato nel precedente Passaggio 3. Nella finestra di

dialogo Selezione dispositivo e configurazione selezionare la

configurazione che si  aggiunta a CONFIG.

------------------------------------------------------------------------

CREAZIONE DI CONFIGURAZIONI DIVERSE PER LO STESSO PLOTTER

Utilizzando la procedura appena descritta,  possibile creare

configurazioni diverse per lo stesso plotter, ad esempio una per gli

esterni ed una per gli interni, oppure una per le bozze e l'altra per

le copie definitive, una per i plot con orientamento orizzontale ed una

per i plot con orientamento verticale.

E' necessario ricordarsi di:

o  salvare sempre la configurazione con un nome file .CFG univoco

quando si esce da HPCONFIG.

o  aggiungere sempre la nuova configurazione a CONFIG come se si

trattasse di un plotter diverso.

o  scegliere sempre una descrizione idonea in CONFIG, per facilitare

la selezione della configurazione quando si esegue il plot.

--- 17 ---

------------------------------------------------------------------------

CREAZIONE DI CONFIGURAZIONI DIVERSE PER PLOTTER DIVERSI

La procedura  analoga a quella utilizzata per la creazione di

configurazioni diverse per lo stesso plotter. In questo caso, tuttavia,

necessario utilizzare il file di default .CFG corretto per

ciascun plotter:

o  DJET200.CFG per un plotter HP DesignJet 200

o  DNJ650C.CFG per un plotter HP DesignJet 650C

o  DPROPLUS.CFG per un plotter HP DraftPro Plus

o  ecc.

------------------------------------------------------------------------

RECUPERO DELLA CONFIGURAZIONE PRECEDENTE

La versione precedente di un file .CFG  sempre disponibile sotto forma

di file con estensione .BAK. Se una certa configurazione di HPCONFIG

stata inavvertitamente sovrascritta,  sufficiente ridenominare il

file .BAK come file .CFG in ambiente DOS, in modo da rendere disponibile

tale configurazione a HPCONFIG.

Se, ad esempio,  stata creata una configurazione personalizzata cui

stato attribuito il nome PROVA.CFG e quindi le modifiche apportate sono

state salvate per errore, per recuperare la versione precedente:

1.  Passare da AutoCAD a DOS.

2.  Digitare:

CD\ACADR12\DRV\HPGL2

REN PROVA.BAK PROVA1.CFG

3.  Riavviare AutoCAD.

4.  Digitare HPCONFIG.

5.  Fra i file di configurazione verranno visualizzati:

PROVA.CFG  (la configurazione modificata e salvata per errore)

PROVA1.CFG (la configurazione originale)

--- 18 ---

------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA 3: CONFIGURAZIONE DEL PLOTTER

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI GENERALI

------------------------------------------------------------------------

o  In linea generale, le opzioni impostate su ON dal plotter hanno la

precedenza sulle opzioni equivalenti impostate in AutoCAD. Se, ad

esempio, nei plotter a getto di inchiostro Fusione o Controllo fusione

sono impostati su ON, verranno ignorate le opzioni impostate nella

finestra di dialogo Penne di HPCONFIG.

o  L'area di plot disponibile, ossia le dimensioni del supporto meno i

relativi margini, varia in base al plotter ed ai margini da esso

supportati. Per le specifiche relative ai margini ed alle aree di plot,

fare riferimento al Manuale d'uso del plotter utilizzato o alle note

riportate di seguito.

Le informazioni riportate in questa sezione fanno riferimento a

importanti elementi di alcuni modelli di plotter e possono risultare

utili agli utenti di AutoCAD versione 12.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER HP DESIGNJET, DESIGNJET 600 E 650C

o  Per ottimizzare le prestazioni del plotter, scegliere un'interfaccia

parallela. E' tuttavia disponibile anche l'interfaccia seriale.

o  Per verificare e riconfigurare uno dei seguenti elementi, utilizzare

il menu Impost. penne sul pannello di controllo del plotter:

- Rotazione

- Simmetria

- Unione

- Impostazione delle penne: spessore, densit

(sfumatura)

IMPORTANTE  Se si desidera utilizzare le impostazioni delle penne

di AutoCAD, l'impostazione immessa nel menu Impost. penne/Palette

deve essere "software". In caso contrario, verranno utilizzate

le impostazioni selezionate dal pannello di controllo del plotter.

--- 19 ---

o  Con il Modello B dell'HP Design Jet 650C (numero di prodotto C2858B

e C2859B), si possono provare le due opzioni di "mezza tinta" con i

plot vettoriali a colori. Per ulteriori dettagli consultare la

sezione "Campi di HPCONFIG", nel capitolo 5.

o  Con i plotter HP DesignJet, DesignJet 600 o 650C  possibile

produrre plot con asse lungo.

o  I plotter HP DesignJet, DesignJet 600 e 650C dispongono di un modo

di espansione facoltativo (Espansione in Formato pagina / Margini),

che pu essere utilizzato con supporti di stampa in rotoli.

o  Aree di plot consigliate. Nella seguente tabella sono riportate le

aree di plot corrette da impostare in AutoCAD versione 12 per delle

dimensioni dei supporti di stampa standard. Impostare le dimensioni

come DIMENSIONI UTENTE nella finestra di dialogo "Form.", cui

possibile accedere dalla finestra di dialogo "Configurare plot".

Utilizzando queste dimensioni si otterr un risparmio ottimale del

supporto quando si usa la funzione di nidificazione del plotter. Se

non sono richieste le dimensioni standard, impostare Formato pagina /

Dimens. su Area inch. per ottimizzare i risultati.

Il menu del pannello di controllo del plotter fornir i valori X e Y

massimi per il foglio correntemente caricato nel plotter. Queste

informazioni vengono riportate nel menu Utilit / Dati statistici del

pannello di controllo del plotter.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER HP DESIGNJET 200

o  Per ottimizzare le prestazioni del plotter, scegliere un'interfaccia

parallela. E' tuttavia disponibile anche l'interfaccia seriale.

o  Utilizzare il Foglio di installazione del plotter per verificare o

riconfigurare uno dei seguenti elementi:

- Impostazioni dell'interfaccia seriale: baud rate, parit

- Linguaggio grafico (default "HP-GL (7586B), HP-GL/2")

- Rotazione

- Simmetria

- Unione

- Impostazioni delle penne: spessore, densit

IMPORTANTE  Se si desidera utilizzare le impostazioni delle penne

di AutoCAD, l'impostazione scelta nel Foglio di installazione deve

essere "dal software". In caso contrario, verranno utilizzate le

impostazioni selezionate nel Foglio di installazione.

--- 20 ---

o  Aree di plot consigliate. Nella seguente tabella sono riportate le

aree di plot corrette da impostare in AutoCAD versione 12 per delle

dimensioni dei supporti di stampa standard. Impostare le dimensioni

come DIMENSIONI UTENTE nella finestra di dialogo "Form.", cui

possibile accedere dalla finestra di dialogo "Configurare plot".

--- 21 ---

AREE DI PLOT PER PLOTTER SERIE HP DESIGNJET

_________________________________________________________

|  DIMENSIONE E ORIENTAMENTO | AREA DI PLOT E ORIENTA-  |

|       DEL SUPPORTO         |    MENTO DEL DISEGNO     |

|                            | Disegni verticali:       |

|                            |       larghezza x altezza|

|                            | Disegni orizzontali:     |

| *=non per HP DesignJet 200 |       altezza x larghezza|

|____________________________|__________________________|

|                            |   pollici     |millimetri|

|                            |               |          |

| ANSI          A  verticale |   9,7 x  8,1  |245 x 205 |

|                  orizzont. |   7,2 x 10,6  |182 x 269 |

|                            |               |          |

|               B  verticale |  15,7 x 10,6  |397 x 269 |

|                  orizzont. |   9,7 x 16,6  |245 x 421 |

|                            |               |          |

|               C  verticale |  20,7 x 16,6  |524 x 421 |

|                  orizzont. |  15,7 x 20,6  |398 x 549 |

|                            |               |          |

|               D  verticale |  32,7 x 21,6  |829 x 548 |

|                  orizzont. |  20,7 x 33,6  |525 x 854 |

|                  rotolo (*)|  64,0 x 23,6  |1625 x 599|

|                            |               |          |

|               E  verticale |  42,7 x 33,6  |1084 x 854|

|                  rotolo (*)|  64,0 x 35,6  |1625 x 904|

|____________________________|_______________|__________|

| Architettonico A verticale |  10,7 x  8,6  |271 x 219 |

|                  orizzont. |   7,7 x 11,6  |195 x 295 |

|                            |               |          |

|               B  verticale |  16,7 x 11,6  |423 x 295 |

|                  orizzont. |  10,7 x 17,6  |271 x 447 |

|                            |               |          |

|               C  verticale |  22,7 x 17,6  |576 x 447 |

|                  orizzont. |  16,7 x 23,6  |423 x 600 |

|                            |               |          |

|               D  verticale |  34,7 x 23,6  |880 x 600 |

|                  orizzont. |  22,7 x 35,6  |576 x 904 |

|                            |               |          |

|               E1 verticale |  40,7 x 29,6  |1033 x 752|

|               E  verticale |  46,7 x 35,6  |1185 x 904|

|____________________________|_______________|__________|

| ISO           A4 verticale |  10,3 x  7,9  |263 x 200 |

|                  orizzont. |   6,9 x 11,3  |176 x 287 |

|                            |               |          |

|               A3 verticale |  15,2 x 11,3  |386 x 287 |

|                  orizzont. |  10,3 x 16,1  |263 x 410 |

|                            |               |          |

|               A2 verticale |  22,0 x 16,1  |560 x 410 |

|                  orizzont. |  15,2 x 23,0  |386 x 584 |

|                            |               |          |

|               A1 verticale |  31,8 x 23,0  |807 x 584 |

|                  orizzont. |  22,0 x 32,7  |560 x 831 |

|                            |               |          |

|               A0 verticale |  45,5 x 32,7  |1155 x 831|

__________________________________________________________

--- 22 ---

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER HP PAINTJET XL300 IN MODO HP-GL/2

o  Quando si usa un cavo parallelo, prima di poter iniziare un altro

plot il plotter HP PaintJet XL300 deve ultimare la stampa del plot in

corso. Se si tenta di eseguire il plot di un secondo disegno prima

che l'operazione precedente sia stata ultimata, il plotter HP PaintJet

XL300 esegue un ripristino automatico, svuota la memoria ed interrompe

la stampa del plot originale.

o  Per configurare HP PaintJet XL300 come periferica seriale, tutti i

commutatori devono essere impostati su GIU'.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER HP DRAFTPRO PLUS

o  Per ottimizzare le prestazioni del plotter, scegliere un'interfaccia

parallela. E' tuttavia disponibile anche l'interfaccia seriale.

o  Il plotter HP DraftPro Plus dispone di una modalit di espansione

facoltativa (Formato pagina / Espansione) che consente di stampare

nell'area di trascinamento e quindi di aumentare l'area di plot.

Le righe disegnate in questa area possono tuttavia presentare

sbavature quando il meccanismo di trascinamento passa sopra

l'inchiostro non ancora asciutto.

o  Il plotter HP DraftPro Plus non consente di eseguire rendering di

disegni.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER SERIE HP DRAFTMASTER

o  Per informazioni sulle opzioni di interfaccia, fare riferimento al

Manuale di configurazione del plotter. Sono disponibili le opzioni

seriale e parallela HP-IB.

o  I plotter HP Draftmaster dispongono di una modalit di espansione

facoltativa (Formato pagina / Espansione) che consente di stampare

nell'area di trascinamento e quindi di aumentare l'area di plot.

Le righe disegnate in questa area possono tuttavia presentare

sbavature quando il meccanismo di trascinamento passa sopra

l'inchiostro non ancora asciutto.

--- 23 ---

o  Con il plotter HP DraftMaster  possibile produrre dei plot con asse

lungo. Nel Manuale d'uso sono descritte le procedure necessarie per

individuare le marche di corrispondenza per l'allineamento dei punti

di collimazione.

o  I plotter serie HP Draftmaster non consentono di eseguire rendering

di disegni.

------------------------------------------------------------------------

PLOTTER ELETTROSTATICI HP 7600

o  Un plot eseguito su un foglio di dimensioni inferiori rispetto a

quelle di default per questo tipo di plotter verr centrato in

mezzo alla pagina. Ad esempio, un plot in formato A eseguito con un

modello 240E verr centrato a circa 17 pollici dal bordo della pagina.

Se  necessario stampare un disegno in formato A, B o C lungo un bordo

della pagina, utilizzare una dimensione di pagina utente impostata

sull'altezza intera della carta. Se, ad esempio, si desidera un plot

in formato A lungo l'asse X, al messaggio "Fornire il formato o la

larghezza, altezza (in Pollici):", immettere 10,5 35,18 per un

plotter in formato E, non 10,5 8,0 come  riportato per i fogli in

formato A.

o  I plotter serie HP7600 modelli 250, 255 e 355 dispongono di un'opzione

sul pannello di controllo che consente di nidificare plot di formati

inferiori per risparmiare carta. Per ulteriori informazioni sulle

funzioni di risparmio della carta e di tempo, fare riferimento al

Manuale d'uso dei plotter serie HP 7600.

------------------------------------------------------------------------

STAMPANTI HP LASERJET III E IV IN MODO HP-GL/2

o  Interfaccia seriale.  Per le interfacce seriali sulle stampanti

LaserJet III, sono disponibili solo le impostazioni baud rate 9600 /

nessuna parit, o baud rate 19200 / nessuna parit.

o  Memoria.  Le stampanti HP LaserJet III devono disporre di un minimo

di 2 MB di memoria per poter supportare questo driver.

--- 24 ---

o  Protezione di pagina.  L'impostazione di default di fabbrica per la

protezione di pagina  OFF (disattivata), quindi  consentito

assegnare solo 191 KB alla memoria dell'immagine. In alcuni casi,

verr stampata solo una parte del plot e sar visualizzato il

messaggio di errore "Printer Overrun" (perdita di dati della

stampante). Per eliminare questo problema,  sufficiente impostare

Protezione di pagina su "Letter/A4". Per ulteriori informazioni sui

potenziamenti di memoria, vedere il Manuale d'uso della stampante

HP LaserJet III.

o  Formato Legal.  Se si desidera eseguire il plot di un disegno di

lunghezza superiore ai 10,5 pollici del formato Lettera,  necessario

installare il vassoio per carta Legal ed impostare la Protezione di

pagina su "LEGAL". Se non si dispone di tale vassoio,  possibile

alimentare manualmente i fogli di questo formato nella stampante.

Prima di inviare il plot,  tuttavia necessario impostare la stampante

per l'alimentazione manuale. E' consigliabile eseguire questa

impostazione quando AutoCAD visualizza il messaggio "Posizionare il

foglio nel plotter". Se si utilizza l'alimentazione manuale,

viene visualizzato il formato della carta che deve essere caricato.

Per ulteriori informazioni sulle procedure di impostazione

dell'alimentazione manuale nella stampante, fare riferimento al

Manuale d'uso della stampante LaserJet III. La realizzazione di plot

a formato intero su carta formato Legal richiede pi memoria.

--- 25 ---

------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA 4: CONFIGURAZIONE PER PLOT RENDERIZZATI (facoltativa e solo

per plotter a getto di inchiostro)

------------------------------------------------------------------------

Renderizzare un plot significa applicare una sfumatura variabile alle

superfici in modo da conferire un aspetto tridimensionale al disegno.

AutoCAD versione 12  dotato di una propria routine di rendering,

AVE RENDER, che include i comandi di AutoCAD RCONFIG e RENDER. E'

tuttavia consigliabile utilizzare la routine di rendering HPRENDER

fornita unitamente a questo driver anzich AVE RENDER poich:

o  Le funzioni di HPRENDER sono particolarmente adatte ai plotter HP.

o  A differenza di AVE RENDER, HPRENDER consente di specificare il

formato della pagina.

------------------------------------------------------------------------

PASSAGGIO 1: CONFIGURAZIONE DI AUTOCAD PER L'USO DI HPRENDER

------------------------------------------------------------------------

1.  Alla riga di comando di AutoCAD digitare:

RCONFIG

2.  Premere <Invio> per visualizzare il menu di configurazione.

(Se viene visualizzato un messaggio che informa che non  stata

configurata nessuna periferica di rendering, significa che RCONFIG

stesso non  configurato. Premere <Invio> per visualizzare il menu

di configurazione e scegliere "Configurazione del dispositivo di

rendering". Altrimenti...)

3.  Nel menu di configurazione scegliere:

"Configurazione del dispositivo di hard copy per il rendering"

4.  Dall'elenco di periferiche scegliere:

"Driver di Rendering P386 AutoDesk Device Interface"

5.  Viene visualizzato il nome del file .CFG corrente. Rispondere

alle richieste relative al plotter utilizzato. Per informazioni

sull'individuazione corretta del collegamento della porta, fare

riferimento alla precedente Procedura 2, Passaggio 2.

6.  Ritornare al menu di configurazione e scegliere:

"Esce dal menu principale"

--- 26 ---

------------------------------------------------------------------------

PASSAGGIO 2: CONFIGURAZIONE E USO DI HPRENDER

------------------------------------------------------------------------

HPRENDER consente di configurare gli attributi di rendering, nonch di

inviare i disegni renderizzati al plotter. La versione renderizzata del

disegno non viene visualizzata sullo schermo.

1.  Alla riga di comando di AutoCAD digitare:

HPRENDER

2.  Nella finestra di dialogo Attributi di rendering controllare

innanzitutto che il file .CFG visualizzato nella parte superiore

corrisponda al file corrente visualizzato in RCONFIG. Se i due file

non corrispondono, l'operazione di rendering non avr alcun effetto.

Per modificare il file .CFG corrente, utilizzare HPCONFIG.

3.  Impostare gli attributi di rendering:

Tipo di rendering

Uniforme = Uniforme ON  (pi lento, con

superfici pi uniformi)

Faccetta = Uniforme OFF (pi veloce, con

superfici meno uniformi)

Formato supporto

Fare clic su pollici o millimetri e quindi specificare la

larghezza e l'altezza del supporto che verr utilizzato per

l'esecuzione del rendering nel plotter.

Le dimensioni specificate a questo punto verranno utilizzate

come valori di default in HPMPLOT.

Posizione dell'immagine renderizzata

Specificare gli angoli inferiore sinistro e superiore destro

(rispettivamente 1) dell'immagine da renderizzare.

Le unit di misura utilizzate a questo punto sono uguali a

quelle impiegate in Formato pagina, e le coordinate X e Y

si riferiscono all'angolo inferiore sinistro della pagina.

--- 27 ---

Rendering su file

Per inviare un rendering ad un file anzich al plotter,

selezionare Rendering su file e specificare il nome del

file nella finestra che verr visualizzata. Se questa

opzione  gi selezionata, modificare il nome del file

facendo clic su Nome file.

ATTENZIONE: Le dimensioni del file possono raggiungere

20 MB, soprattutto con formati di supporto particolarmente

grandi.

4.  Per inviare il disegno renderizzato al plotter o ad un file, fare

clic su OK.

NOTA  In caso di utilizzo del comando SCENA di AutoCAD per definire la

scena da renderizzare, assicurarsi che si riferisca alla scena CORRENTE.

In caso contrario, l'orientamento del disegno renderizzato potrebbe

risultare scorretto.

--- 28 ---

------------------------------------------------------------------------

STAMPA DI UN DISEGNO MISTO RENDERIZZATO E NON (HPMPLOT)

------------------------------------------------------------------------

HPRENDER consente di renderizzare la finestra corrente o la vista spazio

modello visualizzate sullo schermo. Se si desidera stampare un disegno

con una finestra renderizzata mentre le altre non lo sono,

consigliabile utilizzare HPMPLOT. MPLOT  l'abbreviazione di "mixed

plot": plot misto.

Prima di utilizzare HPMPLOT  necessario configurare AutoCAD per le

operazioni di rendering utilizzando RCONFIG, come illustrato nel

precedente Passaggio 1 di questa procedura.

1.  Alla riga di comando di AutoCAD digitare:

HPMPLOT

2.  Nella finestra di dialogo Configurazione mista controllare

innanzitutto che il plotter visualizzato nella parte superiore

corrisponda al plotter il cui file .CFG  corrente in RCONFIG.

Se non corrispondono, l'operazione di rendering non avr alcun

effetto. Per modificare il plotter corrente, fare clic su Dispositivo

e configurazione. Nell'elenco di plotter che viene visualizzato sono

contenuti i plotter specificati nel comando CONFIG.

3.  Modificare i parametri del plot misto nel modo desiderato e

selezionare la finestra che dovr essere renderizzata:

Formato supporto

Fare clic su pollici o millimetri e quindi specificare la

larghezza e l'altezza del supporto che verr utilizzato nel

plotter. Il valore di default corrisponde a quello

specificato in HPRENDER.

Plot

Scegliere l'area interessata dal plot:

o  Visual.: immagine visualizzata sullo schermo.

o  Estens.: come definito dalle estensioni del disegno.

o  Limiti:  immagine definita dalla variabile LIMITI.

--- 29 ---

Nasconde linee

Selezionare questa opzione se non si desidera che vengano

stampate le linee nascoste.

Tipo di rendering

Uniforme = Uniforme ON  (pi lento, con

superfici pi uniformi)

Faccetta = Uniforme OFF (pi veloce, con

superfici meno uniformi)

Rendering su file

Per inviare l'immagine renderizzata ad un file anzich al

plotter, selezionare Rendering su file e specificare il

nome del file nella finestra che verr visualizzata.

Se questa opzione  gi selezionata e si desidera modificare

il nome del file, fare clic su Nome file.

ATTENZIONE: Le dimensioni del file possono raggiungere 20

MB, soprattutto con formati di supporto particolarmente

grandi.

Scala

Se si desidera che il disegno venga stampato in base alla

stessa scala precedentemente specificata per il disegno,

lasciare questa opzione impostata su "1:1".

Per stampare con scala ingrandita, specificare un valore per

Pollici superiore al valore relativo a Unit, o viceversa se

si desidera stampare in scala ridotta.

Se si desidera che il disegno venga adeguato al formato di

supporto precedentemente specificato, scegliere Adegua

scala.

Finestra da renderizzare

Fare clic su Seleziona e quindi selezionare la finestra

desiderata in AutoCAD.

4.  Per inviare il disegno al plotter o ad un file, fare clic su OK.

--- 30 ---

------------------------------------------------------------------------

(3)

U S O   G I O R N A L I E R O   D E L   P L O T T E R

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

STAMPA DI UN DISEGNO NORMALE (NON RENDERIZZATO)

------------------------------------------------------------------------

1.  Digitare il comando PLOT per accedere alla finestra di dialogo

Configurare plot di AutoCAD.

2.  La configurazione del plotter correntemente selezionata  riportata

nel riquadro Informazioni dispositivo/config. Se si desidera

modificare l'impostazione, fare clic su Dispositivo e configurazione.

3.  In caso di utilizzo di un formato non standard, fare clic su Form.

e specificare DIMENSIONE UTENTE per l'area di plot.

Area di plot = formato pagina - margini

Per informazioni sui margini, fare riferimento alla documentazione

del plotter utilizzato.

4.  In caso di dubbi sull'effettiva area di plot del disegno,

consigliabile selezionare un'anteprima totale nella casella

Anteprima plot .

------------------------------------------------------------------------

STAMPA DI UN DISEGNO RENDERIZZATO

------------------------------------------------------------------------

Fare riferimento al precedente capitolo 3, Procedura 4:

o  HPRENDER consente di configurare ed eseguire plot di disegni

renderizzati.

o  HPMPLOT consente di configurare ed eseguire plot di disegni

misti renderizzati e non renderizzati.

--- 31 ---

------------------------------------------------------------------------

CONFIGURAZIONE DAL SOFTWARE E CONFIGURAZIONE DAL PLOTTER

------------------------------------------------------------------------

Molte funzioni disponibili in AutoCAD e HPCONFIG sono disponibili anche

nel plotter utilizzato: le impostazioni delle penne, il numero di copie,

l'unione ecc.

Sul plotter tali funzioni possono essere attivate utilizzando i menu del

pannello di controllo, il Foglio di installazione o in altro modo, in

base al modello di plotter utilizzato.

Per decidere se impostare un parametro dal software oppure dal plotter,

prendere in considerazione i seguenti punti:

o  Determinare se le impostazioni dal software hanno la precedenza

rispetto a quelle dal plotter o viceversa. La priorit delle

impostazioni non  uguale per tutti i plotter. Per ulteriori

informazioni in merito, consultare questo documento (capitolo 2,

Passaggio 3 e capitolo 5, "Campi di HPCONFIG"), oppure il manuale

d'uso del plotter utilizzato.

o  Se il plotter  collegato in rete oppure viene utilizzato da pi

utenti con impostazioni diverse, determinare se si desidera modificare

le impostazioni solo del proprio plot oppure anche di tutti i plot

degli altri utenti. Nel primo caso,  preferibile utilizzare la

configurazione dal software.

o  Se si desidera fare una prova con un plot durante la fase di stampa,

ad esempio modificando la qualit del plot,  preferibile modificare

l'impostazione dal plotter.

o  Se si desidera definire un gruppo di parametri che verranno

successivamente utilizzati in certe circostanze, ad esempio per

impostare per la stampa definitiva di disegni da consegnare ai

clienti la qualit di stampa Alta, l'adeguamento della scala e una

particolare impostazione di penne,  consigliabile utilizzare la

configurazione dal software creando un file .CFG specifico.

o  La procedura di modifica  pi veloce se si utilizza la

configurazione dal software.

o  Le modifiche temporanee possono venire gestite pi facilmente se si

utilizza la configurazione dal software.

--- 32 ---

------------------------------------------------------------------------

(4)

R I C E R C A   G U A S T I

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

MESSAGGI DI ERRORE

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

"SPAZIO DI AMBIENTE ESAURITO"

Durante l'installazione di AutoCAD capita spesso di impostare un

gran numero di variabili di ambiente, anche se ci pu produrre la

visualizzazione del messaggio sopra riportato. Questo messaggio viene

visualizzato durante l'avvio del computer oppure in caso di esecuzione

di un file batch per impostare nuove variabili. Quando appare questo

messaggio,  necessario aumentare la quantit di memoria riservata alle

variabili di ambiente nel sistema in uso.

A tale scopo,  necessario aggiungere o modificare il comando SHELL nel

file CONFIG.SYS che si trova nella directory principale dell'unit disco

di avvio, in genere l'unit disco C. Il file CONFIG.SYS pu essere

modificato con un editor ASCII. Di seguito viene riportata una tipica

istruzione SHELL per aumentare la dimensione a 512:

shell=c:\command.com /p /e:512

La memoria di ambiente pu essere conservata impostando le variabili di

ambiente su NULL durante l'esecuzione di applicazioni DOS che non le

utilizzano. Il modo pi rapido per annullare le variabili di ambiente

aggiungere le istruzioni "SET NomeVariabile=" alla fine dei file batch

utilizzati per avviare le applicazioni. Di seguito viene riportato

l'esempio di un tipico file

ACADR12.BAT:

1.  @echo off

2.  cls

3.  echo... Attendere, AutoCAD  in fase di caricamento

versione 12...

4.  set acad=c:\acad\support;c:\acad\fonts;c:\acad\ads

5.  set acadcfg=c:\acad

--- 33 ---

6.  set acaddrv=c:\acad\drv;c:\acad\drv\hpgl2

7.  set rhpadi=c:\acad\drv\hpgl2\rhprtl.exp

8.  c:\acad\acad %1 %2

9.  set acad=

10.   set acadcfg=

11.   set acaddrv=

12.   set rhpadi=

13.   cls

All'uscita da AutoCAD le righe da 9 a 12 liberano lo spazio di ambiente

occupato dai comandi contenuti nelle righe da 4 a 7.

------------------------------------------------------------------------

"PLOTTER NON PRONTO..."

o  Controllare il pannello di controllo del plotter. Se non  indicato

che il plotter  pronto (visualizzazione del messaggio "Pronto" o per

plotter non dotati di display, accensione della relativa spia),

consultare la documentazione del plotter utilizzato.

o  In caso di utilizzo di plotter HP DesignJet 200, verificare lo stato

del plotter utilizzando la finestra di dialogo "Stato del plotter"

in HPCONFIG.

------------------------------------------------------------------------

"L'IMMAGINE RENDERIZZATA FUORIESCE DALL'AREA DI PLOT DEL

SUPPORTO CORRENTE..." (IN HPRENDER)

o  In HPRENDER, ridurre le dimensioni dell'area specificata in "Posizione

dell'immagine renderizzata", per evitare che il plot risulti

incompleto, ossia troncato ai bordi.

------------------------------------------------------------------------

"L'AREA SPECIFICATA... PER LA CARTA CARICATA E' ECCESSIVA..."

Questo messaggio rappresenta un avviso di ritaglio che pu essere

visualizzato anche se nell'anteprima di stampa totale del disegno non si

sono rilevati problemi evidenti. Le aree di plot dei plotter HP sono

effettivamente diverse dai valori presunti da AutoCAD per i formati

standard dei supporti.

o  E' possibile specificare l'area di plot corretta. Per informazioni,

fare riferimento alla sezione "Stampa di plot incompleti", pi avanti

in questo capitolo.

--- 34 ---

o  Se l'area su cui si sta eseguendo la stampa del plot presenta uno

spazio vuoto nella parte superiore destra dell'immagine, continuare

a stampare. E'possibile che il plot non venga ritagliato ai bordi.

o  Per disattivare la visualizzazione degli avvisi di ritaglio in fase

di stampa, scegliere la relativa opzione nella finestra di dialogo

Opzioni avanzate del supporto in HPCONFIG. Se si desidera che i plot

non vengano ritagliati, anche se la dimensione del plot deve venire

adeguata automaticamente al formato del supporto caricato, fare clic

su "Non ritagliare. Adeguare al supporto".

------------------------------------------------------------------------

"IMPOSSIBILE RILEVARE SE GRADAZIONE LISCIA E'

DISABILITATA..." (IN HPRENDER O HPMPLOT)

1.  Alla riga di comando di AutoCAD digitare RPREF.

2.  Nella finestra di dialogo Preferenze render selezionare Sfumatura

uniforme.

3.  Riavviare la routine di rendering (HPRENDER o HPMPLOT) ed ignorare

il messaggio che verr visualizzato.

------------------------------------------------------------------------

"IMPOSSIBILE ESEGUIRE IL PLOT CORRETTAMENTE..." (IN HPMPLOT)

o  Controllare che il plotter visualizzato nella parte superiore della

finestra di dialogo di HPMPLOT corrisponda al plotter il cui file

.CFG  corrente in RCONFIG. HPMPLOT fa riferimento all'elenco di

plotter specificati nel comando CONFIG, RCONFIG invece ad un file

.CFG. I due elementi corrispondono in CONFIG.

o  Verificare che il plotter selezionato supporti il rendering. Ad

esempio, con i plotter a penna non si pu eseguire il rendering.

------------------------------------------------------------------------

"IMPOSSIBILE APRIRE IL FILE..."

o  Controllare l'esistenza del file ricercandolo nella directory

corrente e in quella in cui  stato installato il driver (default:

ACADR12/DRV/HPGL2). Le modalit di ricerca dipendono dal tipo di

file, ma  comunque possibile eseguire la ricerca in ambiente DOS.

o  Controllare nel file CONFIG.SYS della directory principale che le

istruzioni FILE e BUFFER contengano valori uguali o superiori a 40.

--- 35 ---

------------------------------------------------------------------------

MANCATO FUNZIONAMENTO DEL COMANDO HPCONFIG, HPRENDER O HPMPLOT

------------------------------------------------------------------------

o  Questi sono comandi AutoCAD e non DOS.

o  Se non funzionano in AutoCAD:

-  Se sono stati precedentemente utilizzati e funzionavano, provare

ad uscire da AutoCAD dopo aver salvato il lavoro, e quindi

riavviare AutoCAD.

-  Se non hanno mai funzionato  possibile che manchi un'istruzione

nel file ACAD.ADS che sarebbe stata inserita automaticamente

durante la procedura di installazione del software del driver se

si fosse selezionato "OK" alla relativa richiesta. ACAD.ADS si

trova in genere nel sottodirettorio di programma di AutoCAD

versione 12. Questo file deve contenere un'istruzione simile a

quella riportata di seguito:

C:\ACAD\DRV\HPGL2\HPMPLOT.EXP

Se non  presente, inserirla.

------------------------------------------------------------------------

SOVRASCRITTURA DI UN FILE DI CONFIGURAZIONE .CFG

------------------------------------------------------------------------

o  Per ogni versione dei file .CFG esiste sempre una copia di backup.

Fare riferimento alla sezione "Recupero della configurazione

precedente" nel capitolo 2, Procedura 2, Passaggio 4.

--- 36 ---

------------------------------------------------------------------------

LA CASELLA "DISPOSITIVO" E' VUOTA (IN HPMPLOT / SELEZIONE

DISPOSITIVO E CONFIGURAZIONE)

------------------------------------------------------------------------

E' possibile che:

o  Non sia stato configurato alcun plotter in CONFIG.

Vedere Procedura 2, Passaggio 2.

Oppure:

o  In CONFIG non sia stata immessa alcuna descrizione per i plotter in

fase di configurazione. Rieseguire CONFIG e digitare la descrizione

appropriata per ciascun plotter.

------------------------------------------------------------------------

ESECUZIONE DEL RENDERING DI UN DISEGNO SULLO SCHERMO

ANZICHE' SUL PLOTTER (IN HPRENDER O HPMPLOT)

------------------------------------------------------------------------

o  Il driver di rendering non  configurato correttamente. Alla riga di

comando di AutoCAD digitare RCONFIG e riconfigurare la periferica di

rendering.

------------------------------------------------------------------------

IL PLOT RENDERIZZATO NON HA LE DIMENSIONI SPECIFICATE IN

IN HPRENDER

------------------------------------------------------------------------

o  Controllare che il file di configurazione .CFG corrente visualizzato

in RCONFIG corrisponda al file corrente in HPRENDER. Vedere la

precedente Procedura 4, Passaggi 1 e 2.

------------------------------------------------------------------------

STAMPA DI PLOT INCOMPLETI

------------------------------------------------------------------------

Questo problema indica un'incompatibilit fra l'area di plot effettiva

sul supporto caricato e l'area di plot presunta da AutoCAD.

o  Controllare l'effettiva area di plot del supporto caricato.

Area di plot = formato supporto - margini

Per ulteriori informazioni in merito, fare riferimento al Manuale d'uso

del plotter utilizzato oppure al capitolo 2, Procedura 3, del presente

documento per i plotter serie HP DesignJet.

--- 37 ---

o  Controllare le impostazioni di AutoCAD relative all'area di plot

riportate nella finestra di dialogo Dimensione foglio. Tale finestra

di dialogo viene visualizzata quando si immette il comando PLOT e

quindi si fa clic su "Form.". Le aree dei margini presunte da

AutoCAD sono generalmente sbagliate per i plotter HP.

o  Controllare che l'immagine selezionata nella finestra di dialogo

Opzioni supporto di HPCONFIG corrisponda all'orientamento del

supporto caricato nel plotter.

o  Controllare le opzioni selezionate nella finestra di dialogo Rotazione

e origine cui  possibile accedere dalla finestra di dialogo

Configurare plot del comando PLOT.

o  Prima di riprovare l'operazione di stampa, utilizzare Anteprima Tutto

nella finestra di dialogo Configurare plot.

Per evitare che venga realizzato un plot incompleto, procedere nei

seguenti modi:

o  Specificare l'area di plot come DIMENSIONE UTENTE nella finestra di

dialogo Dimensione foglio di AutoCAD

OPPURE

o  Selezionare "Adatta dimensione" nella finestra di dialogo Configurare

plot di AutoCAD e selezionare "Non ritagliare. Adeguare al supporto"

nella finestra di dialogo Opzioni avanzate del supporto di HPCONFIG.

------------------------------------------------------------------------

ORIENTAMENTO SCORRETTO DEI PLOT

------------------------------------------------------------------------

o  Per ottenere l'orientamento desiderato del plot, verticale o

orizzontale,  necessario utilizzare la finestra di dialogo "Opzioni

supporto" di HPCONFIG. Per informazioni, fare riferimento al

capitolo 5.

o  Prima di ripetere l'operazione di stampa, utilizzare l'opzione

Anteprima Tutto nella finestra di dialogo Configurare plot.

o  In caso di utilizzo del comando SCENA di AutoCAD per definire la scena

da renderizzare, assicurarsi che si riferisca alla scena CORRENTE.

--- 38 ---

------------------------------------------------------------------------

ORIENTAMENTO SCORRETTO DI PLOT CON RENDERING UNIFORME

------------------------------------------------------------------------

o  Se il plot  realizzato con un orientamento scorretto, controllare le

impostazioni nella finestra di dialogo Opzioni supporto di HPCONFIG.

o  In caso di utilizzo di HPRENDER ...

Verificare che il file di configurazione .CFG corrente riportato in

RCONFIG corrisponda al file di HPRENDER. Fare riferimento alla

precedente Procedura 4, Passaggi 1 e 2.

o  In caso di utilizzo di HPMPLOT ...

Verificare che il plotter visualizzato nella parte superiore della

finestra di dialogo di HPMPLOT corrisponda al plotter il cui file

.CFG  corrente in RCONFIG. HPMPLOT fa specifico riferimento

all'elenco di plotter indicati nel comando CONFIG, mentre RCONFIG

fa riferimento ad un file .CFG. I due elementi devono corrispondere

in CONFIG.

o  Se le impostazioni precedentemente verificate sono corrette,

verificare che il file CONFIG.SYS, che in genere si trova nella

directory principale, contenga le seguenti istruzioni:

FILES   = 40     (o valore superiore)

BUFFERS = 40     (o valore superiore)

------------------------------------------------------------------------

L'INTERO PLOT E' CONTENUTO IN UN QUADRANTE DELL'AREA DI PLOT CORRETTA

------------------------------------------------------------------------

o  La configurazione del linguaggio grafico del plotter dovrebbe essere

impostata su HP-GL/2. Per informazioni sulle procedure di verifica e

modifica del linguaggio grafico del plotter, fare riferimento al

Manuale di configurazione o al Manuale d'uso del plotter.

--- 39 ---

------------------------------------------------------------------------

STAMPA NON CHIARA O ILLEGGIBILE

------------------------------------------------------------------------

o  In caso di utilizzo di un'interfaccia seriale fra il plotter ed il

computer, assicurarsi che la configurazione dell'interfaccia seriale

del plotter (baud rate e parit) corrispondano a quelle correnti di

AutoCAD. Per informazioni sulle procedure di verifica e modifica delle

impostazioni del plotter, fare riferimento al Manuale di

configurazione o al Manuale d'uso del plotter.

------------------------------------------------------------------------

LE IMPOSTAZIONI DELLE PENNE (SPESSORE DELLE LINEE) NON

HANNO ALCUN EFFETTO

------------------------------------------------------------------------

o  In alcuni plotter HP,  necessario indicare se le impostazioni devono

essere specificate dal software (in questo caso, da AutoCAD) oppure

dal plotter stesso. Con il plotter HP DesignJet 200, ad esempio, le

impostazioni delle penne vengono selezionate utilizzando il Foglio di

installazione. Assicurarsi di aver selezionato le impostazioni

desiderate controllando le informazioni necessarie nella

documentazione del plotter utilizzato.

------------------------------------------------------------------------

LE IMPOSTAZIONI DI HPCONFIG NON HANNO ALCUN EFFETTO

------------------------------------------------------------------------

o  E' possibile che il file .CFG visualizzato nelle finestre di dialogo

di HPCONFIG non venga effettivamente utilizzato in fase di stampa.

Per rendere valida una particolare configurazione,  necessario non

solo memorizzarla in HPCONFIG, ma anche inserirla in CONFIG. E' quindi

necessario assicurarsi che la configurazione desiderata sia corretta

al momento della stampa controllando la finestra di dialogo

Configurare plot.

--- 40 ---

------------------------------------------------------------------------

(5)

R I F E R I M E N T I

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

CAMPI DI HPCONFIG

------------------------------------------------------------------------

Le informazioni riportate di seguito corrispondono alle informazioni

contenute nelle schermate di Aiuto di HPCONFIG.

------------------------------------------------------------------------

CONFIGURAZIONE PLOTTER HP

Tutte le informazioni riportate in questa finestra di dialogo e nelle

altre cinque cui  possibile accedere da questa finestra si riferiscono

al plotter selezionato il cui nome  riportato nella parte superiore.

Per modificare il plotter selezionato, far scorrere l'elenco dei file di

configurazione. Quando si fa clic su un file, il nome completo del

relativo plotter viene visualizzato nel riquadro soprastante.

Per aggiungere una configurazione personalizzata, scegliere un file di

configurazione come valore di default, apportare le modifiche desiderate

e quindi fare clic su OK. Nella finestra di dialogo successiva viene

richiesto di attribuire un nome al nuovo file.

------------------------------------------------------------------------

Numero di copie

Immettere il numero di copie che si desidera ottenere quando si

utilizza il comando PLOT di AutoCAD.

Qualit di stampa

Selezionare il livello di qualit desiderato oppure confermare il

valore di default del plotter. La qualit di stampa pi alta

richiede un tempo di esecuzione maggiore. Non tutte le opzioni

sono disponibili per tutti i plotter.

------------------------------------------------------------------------

--- 41 ---

Per definire gli attributi delle penne,

selezionare Penne...

Per aggiungere annotazioni al plot,

selezionare Annota...

Per definire l'orientamento del disegno sul supporto,

selezionare Opzioni supporto...

Per evitare plot incompleti o disattivare la visualizzazione degli

avvisi di ritaglio, scegliere Opzioni avanzate del supporto...

Per visualizzare il supporto corrente caricato e lo stato I/O del

plotter, selezionare Stato del plotter...

(non disponibile per tutti i plotter)

--- 42 ---

------------------------------------------------------------------------

PENNE

Questa finestra di dialogo consente di definire gli attributi delle

penne per i numeri di penna specificati.

La maggior parte dei plotter ha otto penne, numerate da 1 a 8, attivate

in base alla sequenza qui riportata: da 1 a 8, da 9 a 16, ecc. I plotter

a getto di inchiostro non hanno penne fisiche, ma gli attributi definiti

in questa finestra di dialogo vengono assegnati a "penne logiche".

Per modificare il numero di penne in fase di definizione, fare clic sulle

frecce sulla barra sottostante il numero della penna, oppure immettere un

numero nel riquadro.

Per applicare le impostazioni a tutte le penne, fare clic su "Applica a

tutte le penne".

------------------------------------------------------------------------

Controllo fusione plot (solo per plotter a getto di inchiostro, valido

per tutte le penne)

Selezionare "Soprasc. righe" affinch le aree di intersezione riportino

solo l'ultima entit stampata. Selezionare "Fusione righe" affinch

nelle aree di intersezione si uniscano vettori e riempimento. Questa

impostazione  valida solo se Unione  disattivata (OFF) sul plotter.

In caso contrario, ossia se Unione  attivata (ON), l'impostazione dal

software verr ignorata.

Mezza tinta ...

(solo per HP DesignJet 650C)

Fare clic qui per accedere alla finestra di dialogo Mezza tinta. Per

ulteriori informazioni sulla mezza tinta, vedere pi avanti.

Fine riga

Selezionare la forma dei fine riga desiderata. L'opzione "Rotondo"

consigliata per la maggior parte delle configurazioni di plot di

AutoCAD.

Unione riga

Selezionare la forma di unioni di riga desiderata. L'opzione "Rotondo"

consigliata per la maggior parte delle configurazioni di plot di

AutoCAD.

--- 43 ---

Riempi

Selezionare lo schema di riempimento desiderato, che sar valido per i

comandi TRACCIA, PLINEA, ANELLO ed ELLISSE. "Disegno di scansione" si

riferisce allo schema di riempimento il cui nome di file  attualmente

selezionato nel riquadro sulla destra. Questa impostazione  valida

solo se Impost. penne o Palette penne  impostato su "dal software" nel

plotter.

Spaziatura, Angolo, Tonalit

Queste impostazioni verranno applicate all'opzione di riempimento

correntemente selezionata.

Matrici raster (solo plotter a getto di inchiostro)

I file visualizzati sulla destra contengono matrici predefinite che

possono essere selezionate come riempimenti.

Per applicare una matrice raster, selezionare Disegno di scansione

nella sezione Riempi. Il file evidenziato  il file corrente.

Per modificarlo:

o  Fare clic su un altro file, oppure

o  Fare clic su Modifica per selezionare un file

contenuto in un'altra directory.

--- 44 ---

MEZZA TINTA (solo per HP DesignJet 650c)

La mezza tinta si riferisce all'aspetto dei vettori tracciati dal

plotter in tutti i colori TRANNE i sette colori primari del plotter:

rosso, verde, blu, azzurro, magenta, giallo e nero.

LA VERSIONE MODELLO A DELL'HP DESIGNJET 650C (numero di prodotto

C2858A e C2859A) consente di applicare una sola opzione di mezza tinta,

"motivo", quindi per gli utenti che usano tali modelli questa finestra

di dialogo non ha alcuna funzione.

LA VERSIONE MODELLO B DELL'HP DESIGNJET 650C (numero di prodotto

C2858B e C2859B) consente di applicare una mezza tinta "a dispersione"

predefinita, e offre come opzione la mezza tinta "motivo". Si possono

provare entrambe le opzioni, ma probabilmente la dispersione dar dei

risultati migliori nella maggior parte dei casi. Per vedere l'attuale

impostazione predefinita del plotter, trovare Impostazioni penne /

Mezza tinta tramite il pannello di controllo del plotter. L'impostazione

predefinita in fabbrica  la dispersione.

--------------------------------------------------

VANTAGGI DELLA DISPERSIONE, RACCOMANDATA NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI:

o  Maggiore uniformit di molte aree colorate.

o  Maggiore leggibilit del testo stampato a caratteri piccoli in

colori chiari.

CASI IN CUI POTREBBE ESSERE PREFERIBILE IL MOTIVO:

o  Quando un plot HP-GL/2 contiene un numero considerevole di colori

diversi in una passata delle cartucce di stampa del plotter.

o  Quando la dispersione produce linee frastagliate e margini meno

precisi.

--- 45 ---

------------------------------------------------------------------------

ANNOTA

Questa finestra di dialogo consente di definire il testo o le marche di

ritaglio che verranno stampati sul plot. Le marche di ritaglio verranno

riprodotte in stampa:

o  assieme al disegno

o  dalla penna numero 7 (default: nero 2,54 mm)

o  su tutti i plot che utilizzano lo stesso file di configurazione.

Le annotazioni vengono posizionate nella parte inferiore del supporto

caricato con orientamento verticale e nel margine sinistro del supporto

caricato con orientamento orizzontale. Le marche di ritaglio vengono

stampate in corrispondenza degli angoli dell'area di plot.

IMPORTANTE  L'inserimento delle annotazioni sposta il plot di 12,5 mm

(0,5 pollici). Tale valore non  compreso nelle impostazioni di

larghezza ed altezza del comando PLOT.

------------------------------------------------------------------------

File di disegno

Selezionare questa opzione per stampare il nome del file e del

percorso del plot corrente.

Data / ora di plot

Selezionare questa opzione per stampare la data e l'ora di inizio

del plot.

Informazioni sul driver

Selezionare questa opzione per stampare il nome del driver, il modello

del plotter e il nome del file di configurazione.

Marche di ritaglio

Selezionare questa opzione per stampare le marche di ritaglio in

corrispondenza degli angoli dell'area di plot.

--- 46 ---

------------------------------------------------------------------------

OPZIONI SUPPORTO

Questa finestra di dialogo consente di gestire il corretto orientamento

del disegno da stampare sul supporto.

1)  Individuare quale delle otto immagini corrisponde alla combinazione

di orientamento dell'immagine e del supporto desiderata.

o  Se l'immagine visualizzata sullo schermo:

- ha orientamento orizzontale (larghezza > altezza)

... vedere la colonna sinistra

- ha orientamento verticale (larghezza < altezza)

... vedere la colonna destra

o  Determinare se l'orientamento fisico del supporto caricato nel

plotter :

- orizzontale, o

- verticale

o  Determinare il posizionamento desiderato per il margine maggiore

(solo per plotter a penne)

o  Determinare l'origine desiderata.

2)  Fare clic sull'immagine corrispondente alla combinazione desiderata.

3)  IMPORTANTE  Se l'orientamento fisico del supporto caricato nel

plotter  verticale, al momento della stampa  necessario immettere

una dimensione UTENTE idonea con una larghezza inferiore all'altezza.

--- 47 ---

------------------------------------------------------------------------

OPZIONI AVANZATE DEL SUPPORTO

Questa finestra di dialogo consente di evitare la stampa di plot

incompleti, ossia ritagliati o troncati ai bordi.

1)  Verificare se l'opzione "Adatta dimensione" di AutoCAD  impostata

su ON o OFF nella finestra di dialogo Configurare plot.

2)  Se  impostata su OFF, decidere se si desidera che venga visualizzato

un messaggio in caso di plot incompleto. Fare clic sull'opzione

desiderata.

Se  impostata su ON, l'area di plot standard di AutoCAD pu non

essere corretta per il plotter utilizzato. Per adeguare l'effettiva

area di plot alla scala, scegliere "Non ritagliare. Adeguare al

supporto" (opzione non valida per tutti i plotter).

Se questa opzione non viene selezionata,  possibile attivare la

visualizzazione sullo schermo di un messaggio in caso di plot

incompleto. Fare clic su una delle tre opzioni disponibili.

HPCONFIG non  in grado di verificare le dimensioni del supporto

caricato in tutti i modelli di plotter. In questo caso, utilizzer

l'area di plot standard specificata nella finestra di dialogo

Configurare plot, purch questa sia effettivamente una dimensione

standard di supporto.

------------------------------------------------------------------------

Margini plotter

Per i plotter con modalit espansa dei margini, fare clic su OFF o ON

in base all'impostazione corrente del plotter.

--- 48 ---

------------------------------------------------------------------------

STATO DEL PLOTTER

In questa finestra di dialogo vengono riportate tutte le informazioni

relative allo stato corrente del plotter, ossia il supporto caricato,

stato della leva per liberare la carta e della finestra, plotter

pronto/non pronto, ecc.

--------------------------------------------------

1)  Nella barra di scorrimento accanto a "Plotter collegato a:"

selezionare la porta cui  fisicamente collegato il plotter.

IMPORTANTE  Le modifiche apportate a questo punto NON modificano le

impostazioni di interfaccia in AutoCAD. Se si desidera modificare le

impostazioni di AutoCAD,  necessario utilizzare CONFIG.

2)  Se si desidera visualizzare lo stato corrente del plotter, fare clic

su "Rileva stato". Lo stato del plotter NON viene costantemente

verificato.

------------------------------------------------------------------------

Supporto caricato

Si riferisce all'area di plot relativa al supporto correntemente

caricato nel plotter.

Baud Rate, Parit

Visualizza l'interfaccia seriale SOLO PER IL RILEVAMENTO DELLO STATO

DEL PLOTTER IN QUESTA FINESTRA DI DIALOGO. Le impostazioni iniziali

sono i valori di default per questo plotter.

IMPORTANTE  Se esistono pi file di configurazione .CFG per lo stesso

modello di plotter, la modifica dei parametri in questa finestra di

dialogo comporta la modifica in tutti i file ad esso associati.

--- 49 ---

------------------------------------------------------------------------

STAMPA DI PLOT SU FILE

------------------------------------------------------------------------

La stampa diretta di plot con AutoCAD pu richiedere tempo, mentre la

stampa dei plot su file presenta i seguenti vantaggi tecnici e operativi:

o   I file di plot si possono ristampare in seguito senza dover

rielaborare i vettori.

o   I file di plot possono essere inviati a postazioni remote che non

dispongono di AutoCAD ma che hanno accesso ad un plotter e possono

cos produrre altri plot originali.

o   I file di plot di disegni "definitivi" possono essere archiviati a

scopo di controllo del documento.

o   I dati di plot possono essere salvati in un file pi rapidamente

rispetto al tempo richiesto da un plotter per acquisire i dati, e

pertanto si riducono i tempi di attesa richiesti dall'elaborazione

dei plot da parte di AutoCAD.

o   Si pu utilizzare un computer economico come server di plot.

Il server di plot NON richiede:

-  una licenza d'uso AutoCAD o AutoCAD installato

-  un monitor a colori

-  un coprocessore matematico

-  un digitalizzatore o un mouse.

o   Aumenta la disponibilit del plotter per gli altri utenti.

Una volta generati, i file di plot si possono copiare sul plotter dal

computer o dal server del plot. Per stampare il plot su file si possono

adottare le stesse tecniche utilizzate sulle reti AutoCAD, oppure

selezionare semplicemente un nome file e trasferire il file .PLT con il

comando COPY del DOS.

Se si desidera stampare un plot su file, accertarsi di avere spazio su

disco sufficiente per memorizzare il file di plot contenente i comandi di

plot HP-GL/2. Si tenga presente che in genere le dimensioni del file di

plot sono maggiori del rispettivo file di disegno, in quanto AutoCAD pu

memorizzare efficientemente nel file di disegno descrizioni di geometrie

complesse, come testo e schemi tratteggiati, ma deve convertire ogni

"tratto di penna" in un comando HP-GL/2 anche per mettere solo il puntino

su una "i".

--- 50 ---

Dopo aver stampato un disegno su file, si pu inviare il file di plot al

plotter digitando un comando DOS. L'esempio che segue riguarda un file

denominato TEST ed un plotter installato sulla porta parallela no. 2.

AutoCAD aggiunge sempre l'estensione .PLT quando crea un file di plot,

ma  necessario specificarlo esplicitamente quando si usa il comando COPY

del DOS.

C:\DWG>copy /b test.plt lpt2:

L'opzione /b consente alla stampante o al plotter di interpretare il file

di plot come file binario anzich come file di testo ASCII. Il secondo

esempio copia il file di plot TEST sulla prima porta seriale.

C:\DWG>copy /b test.plt com1:

Prima di copiare un file sulla stampante o sul plotter collegato alla

porta seriale (COM), occorre impartire il comando DOS MODE per adeguare

i parametri di comunicazione della porta al plotter che vi  collegato.

Esempio per stampanti HP PaintJet XL e HP LaserJet III:

C:>mode com1:9600,n,8,1,p

Esempio per plotter HP DesignJet, HP7600 e HP DraftMaster: le

impostazioni devono corrispondere ai parametri di comunicazione impostati

dall'utente sul plotter e a quelli del driver.

C:>mode com1:9600,e,7,1,p

Questi comandi si possono inserire in un file batch utilizzato per

inviare al plotter i file di plot.

--- 51 ---

------------------------------------------------------------------------

STAMPA DI PLOT SU RETI NOVELL

------------------------------------------------------------------------

Gli utenti AutoCAD che lavorano in una rete Novell traggono vantaggio

dal fatto di condividere una serie di disegni e file di supporto comuni.

Le postazioni AutoCAD in rete incrementano inoltre la velocit di plot

grazie alla condivisione di stampanti e plotter.

Procedere come segue per sfruttare al massimo la condivisione di un

plotter in una rete Novell:

1.   Configurare AutoCAD su Plot su File.

2.   Specificare AUTOSPOOL come nome file.

3.   Creare una directory \SPFILES sul disco fisso.

4.   Creare un file SPOOL.BAT per l'esempio seguente:

@ECHO OFF

NPRINT %1 J=DNJET600

In questo esempio, DNJET600  il nome del lavoro di stampa.

L'amministratore di rete deve aver configurato il server Novell

per il plotter con un parametro PRINTCON per J=DNJET600.

5.   Impostare la variabile di ambiente ACADPLCMD di AutoCAD affinch

richiami SPOOL.BAT. Questa variabile va inserita nel file

AUTOEXEC.BAT del client o nel file batch di avvio di AutoCAD.

Includere l'intero percorso di SPOOL.BAT a meno che non si trovi

nel percorso DOS del client.

SET ACADPLCMD=c:\acad\novell\spool %%s

--- 52 ---

Ci consente ad AutoCAD 386 di creare un file di plot temporaneo nella

directory \SPFILES. AutoCAD 386 eseguir il comando specificato nella

variabile di ambiente ACADPLCMD quando il plot  terminato. Il comando

Novell NPRINT metter in coda il contenuto del file sul server di stampa

Novell Netware. AutoCAD provveder quindi a cancellare automaticamente

il file temporaneo.

+======================================================================+

|                             I M P O R T A N T E                      |

+======================================================================+

|                                                                      |

|         NON usare il comando Novell CAPTURE per mappare una          |

|         porta LPT su un server di stampa. AutoCAD NON utilizza       |

|         il BIOS per stampare il plot. Consultare pagina 47 e         |

|         81 della Guida di installazione e funzionalit AutoCAD       |

|                             versione 12.                             |

|                                                                      |

+======================================================================+

--- 53 ---

------------------------------------------------------------------------

TAVOLOZZA DEI COLORI

------------------------------------------------------------------------

La tavolozza dei colori sulle stampanti e i plotter raster HP-GL/2

riproduce approssimativamente le assegnazioni di colore di AutoCAD.

Il rosso verr dunque stampato in rosso e il blu in blu se si utilizza

una periferica a colori. I plotter monocromatici assegnano invece una

tavolozza a scala di grigi ai colori di AutoCAD. Il modo pi semplice

per vedere la mappa dei colori di una particolare periferica HP-GL/2

stampare il file campione CHROMA.DWG fornito con la versione 12 di

AutoCAD.

Per default, i numeri di penna della tabella da 1 a 255 corrispondono ai

colori AutoCAD da 1 a 255. I colori si possono comunque riassegnare a

qualsiasi penna. La tabella delle penne viene tuttavia reimpostata sui

valori predefiniti ogni volta che si riconfigura il driver. E' possibile

salvare e contrassegnare le modifiche apportate alle assegnazioni delle

penne per poter in seguito richiamare le tabelle penne desiderate.

La correzione di gamma viene effettuata per default per ottenere una

maggiore corrispondenza con i colori AutoCAD previsti. Si pu disattivare

la correzione di gamma inserendo manualmente "GAMMA 0" nel file CFG

corrente.

--- 54 ---

------------------------------------------------------------------------

FILE DEL DRIVER

------------------------------------------------------------------------

Il disco del software per il driver HP-GL/2 contiene sia il driver in

modalit reale che quello in modalit protetta. I file installati per

AutoCAD versione 12 sono i seguenti:

Nome file      Descrizione

-------------  ---------------------------------------------------------

HP_DRV.TXT     File contenente le istruzioni per completare la

configurazione del driver dopo che il programma INSTALL

ha copiato i file del driver.

HPMPLOT.CF     Contiene il nome del file CFG corrente da usare per

CONFIG del plotter.

nomefile.CFG   File di configurazione del driver.

HPMPLOT.DCL    File di controllo del dialogo HPMPLOT, che definisce la

finestra di dialogo dinamica per il comando HPMPLOT.

HP_R12.DOC     Guida di riferimento (questo file).

PLHPGL2.EXP    Driver HP-GL/2 in modalit protetta per AutoCAD versione

12, ADI 4.2.

HPMPLOT.EXP    Programma ADS in modalit protetta che controlla i plot

e raster combinati.

RHPRTL.EXP     Driver HP-GL/2 in modalit protetta per AutoCAD

versione 12 AVE Render, ADI 4.2.

HPMPLOT.HLP    File di aiuto per la finestra di dialogo HPMPLOT.

nomefile.RPF   File di matrici raster che definiscono gli schemi di

riempimento utilizzabili con questo driver HP-GL/2 sui

plotter raster.

HP_DRV.TXT     File creato dai passaggi di installazione del programma

INSTALL per completare l'installazione del driver.

Questo file pu essere cancellato dopo aver ultimato

la corretta installazione del driver.

--- 55 ---

TESTPLOT.DWG   Plot di prova AutoCAD che illustra le caratteristiche

speciali di questo driver quando lo si usa con

TESTPLOT.CFG su un plotter raster HP-GL/2. Si tenga

presente che si deve usare il comando HPCONFIG per

selezionare il corretto plotter raster.

TESTPLOT.PCP  File dei parametri di configurazione del plot di AutoCAD

per il file TESTPLOT.DWG.

Durante l'installazione e il funzionamento del driver vengono creati i

seguenti file temporanei, che in genere vengono cancellati quando

l'elaborazione  terminata. Se tuttavia il programma viene interrotto

in modo errato, ad esempio in caso di caduta di tensione o errore di

sistema, questi file potrebbero non venire cancellati correttamente.

Nome file      Descrizione

-------------  ---------------------------------------------------------

HPMERGE.HP$    File temporaneo creato da HPMPLOT

HPSMOOTH.HP$   File temporaneo creato da HPMPLOT

HP_DRV1.HP$    File temporaneo utilizzato dal programma INSTALL

HP_DRV2.HP$    File temporaneo utilizzato dal programma INSTALL

Se questi file sono presenti quando non ci si trova in AutoCAD, occorre

cancellarli digitando il seguente comando:

C:\ACAD\DRV\HPGL2>del *.hp$

--- 56 ---

------------------------------------------------------------------------

MODIFICA DEI FILE DI CONFIGURAZIONE

------------------------------------------------------------------------

Il file di configurazione del plotter pu essere modificato manualmente

con un editor ASCII. Le informazioni in merito sono riportate nei file

SAMPLE.CFG e SAMPLE.DOC che si trovano nella stessa directory contenente

questo file (default: \ACAD\DRV\HPGL2).

Le informazioni ivi trattate sono rivolte ad utenti esperti e ad

amministratori di sistema che desiderano modificare le impostazioni senza

entrare in AutoCAD oppure che desiderano leggere la configurazione

corrente utilizzando un altro programma.

------------------------------------------------------------------------

DEFINIZIONE DEI FILE DI MATRICI RASTER

------------------------------------------------------------------------

Le periferiche raster HP-GL/2 consentono di sostituire il riempimento

solido AUTOCAD con matrici di riempimento definite dall'utente. Le dodici

matrici di riempimento di seguito riportate vengono fornite insieme a

questo driver.

Nome file      Descrizione

------------   ---------------------------------------------------------

AI-LOGO.RPF    Matrice logo Autodesk, Inc.

DOTFILL.RPF    Matrice a punti casuali

GRID.RPF       Matrice a griglia

GRID-5.RPF     Matrice a griglia con quinta riga in grassetto

HP-LOGO.RPF    Matrice logo Hewlett-Packard

LINEAR.RPF     Matrice gradazione lineare

MISSTILE.RPF   Matrice tegola

RADIAL.RPF     Matrice gradazione radiale

RIVRSTON.RPF   Matrice ciottolo

SEDIMENT.RPF   Matrice sedimento

SHINGLE.RPF    Matrice copertura

SWAMPGRS.RPF   Matrice erba

------------------------------------------------------------------------

RIEMPIMENTI CON MATRICI RASTER DEFINITE DALL'UTENTE

I file .RPF (Raster Pattern Fill - riempimento con matrici raster)

possono venire creati con un editor ASCII in base alla sintassi

riportata nella presente sezione. I file .RPF in dotazione possono

servire come esempi. Le regole riportate di seguito sono valide per le

procedure di definizione di riempimenti con schemi raster:

--- 57 ---

o  I commenti possono venire immessi all'inizio del file e devono essere

preceduti da uno dei seguenti caratteri nel caso in cui sia il primo

carattere stampabile della riga.

Barra doppia       //

Punto e virgola    ;

Cancelletto        #

o  La prima riga che non sia un commento deve essere costituita da due

numeri indicanti il numero di righe e colonne nello schema. Ciascun

numero deve essere una potenza di 2 compresa fra 8 e 64. I numeri non

validi compresi in questo intervallo verranno arrotondati alla potenza

di 2 successiva fino a 64. I valori validi sono 8, 16, 32 e 64.

o  Ogni pixel o punto in un RPF raster pu essere pieno o vuoto.

Zero (0), un punto (.) o uno spazio vuoto indicano nessun riempimento.

Qualsiasi altro carattere produrr un pixel pieno.

o  I valori verranno riportati all'impostazione di default (azzeramento)

se  presente un numero di righe inferiore rispetto a quello indicato

all'inizio della definizione.

o  I valori verranno riportati all'impostazione di default (azzeramento)

se in una riga  presente un numero di valori inferiore al numero di

colonne indicato nell'intestazione della definizione.

Nella pagina seguente viene riportato un esempio di file RPF che crea

il logo HP.

--- 58 ---

//Hewlett-Packard Logo Fill Pattern  Filename: hp-logo.rpf

//Raster Dot Off (0) = "." or " " (space/ASCII 32), or "0"

//Pixel On (1) = any other ASCII character

64 64

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..XXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

.XXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX..X.......XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX.............XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX...............XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXX...XXXX................XXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXX....XXXX..................XXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXX....XXXX....................XXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXX.....XXXX.....................XXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXX......XXXX......................XXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXX.......XXXX.......................XXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXX........XXXX........................XXXXXXXXXX.

.XXXXXXXX.........XXXX..........................XXXXXXXX.

.XXXXXXXX........XXXX...........................XXXXXXXX.

.XXXXXXXX........XXXX............................XXXXXXX.

.XXXXXXX.........XXXX.............................XXXXXX.

.XXXXXXX.........XXXXXXXXX.......XXXXXXXXXX........XXXXX.

.XXXXXX..........XXXXXXXXXXX.....XXXXXXXXXXXX......XXXXX.

.XXXXXX..........XXXXXXXXXXX.....XXXXXXXXXXXX.......XXXX.

.XXXXXX.........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX........XXXX.

.XXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX........XXXX.

.XXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXX.

.XXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXX.

.XXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXX.

.XXXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX.........XXX.

.XXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XX.

.XXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XX.

.XXXX..........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XX.

.XXXXX.........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX..........XXX.

.XXXXX.........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX..........XXX.

.XXXXX........XXXX....XXXX....XXXX....XXXX...........XXX.

.XXXXX........XXXX....XXXX....XXXXXXXXXXXX...........XXX.

.XXXXX........XXXX....XXXX....XXXXXXXXXXXX...........XXX.

.XXXXXX.......XXXX....XXXX....XXXXXXXXXX............XXXX.

.XXXXXX......................XXXX...................XXXX.

.XXXXXX......................XXXX...................XXXX.

.XXXXXXX.....................XXXX..................XXXXX.

.XXXXXXXX....................XXXX.................XXXXXX.

.XXXXXXXX...................XXXX..................XXXXXX.

.XXXXXXXXX..................XXXX.................XXXXXXX.

.XXXXXXXXXX.................XXXX................XXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXX................XXXX...............XXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXX...............XXXX..............XXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXX.............XXXX.............XXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXX..........XXXX...........XXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.......XXXX.........XXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX....XXXX......XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..XXXX..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

.........................................................

--- 59 ---

------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

AIUTO IN LINEA

HPCONFIG, HPRENDER e HPMPLOT sono corredati da documentazione di aiuto

in linea.

------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTAZIONE DEL DRIVER

In questo documento sono riportate tutte le procedure relative al driver

AutoCAD versione 12 per plotter HP. Ulteriori informazioni relative alle

operazioni fondamentali per le esigenze pi comuni vengono descritte

nella Guida Introduttiva, che viene fornita unitamente al plotter HP.

------------------------------------------------------------------------

DOCUMENTAZIONE AUTOCAD

o  Guida alle Interfacce, Installazione e Funzionalit di AutoCAD

versione 12 DOS 386.

Sezione relativa a:

-  Driver ADI in modalit protetta per plotter

o  Manuale di riferimento di AutoCAD versione 12.

Sezioni relative a:

-  comando PLOT

-  comando LIMITI

o  Manuale di personalizzazione di AutoCAD versione 12.

Sezioni relative a:

-  Variabile di ambiente ACADDRV

-  Menu personalizzati

------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI SUL PLOTTER

I plotter e le stampanti HP supportate da questo driver sono corredate

dalla propria documentazione: Manuale d'uso, Manuale di configurazione,

ecc., dove vengono trattate le principali informazioni relative a:

--- 60 ---

o  specifiche dell'interfaccia (ad esempio, i parametri di default per

l'interfaccia seriale)

o  altre impostazioni di default dell'hardware

o  formati di pagina supportati

o  margini

o  aree di plot (formato del supporto meno i margini)

o  funzioni di controllo del plot quali Rotazione e Simmetria

------------------------------------------------------------------------

AIUTO

Se si verificano particolari errori che non  possibile risolvere

utilizzando le informazioni contenute nella presente documentazione,

contattare il rivenditore autorizzato AutoCAD o il Servizio Assistenza

Clienti.

------------------------------------------------------------------------

FINE DELLA GUIDA DI RIFERIMENTO (HP_R12.DOC)