FFFFFFFF

FF                          an ISDN CAPI FOSSIL driver

ccc FF    ooooo   sssss

cc   FFFF oo   oo ss                by Martin Winkler &

cc   FF   oo   oo  ssss              Christoph Lueders

ccc FF    ooooo      ss

ssssssssssssssssssssssss          from Zaphods BBS, Bonn/FRG

--- Documentation ---

cFos, Version 0.97h, Release date 06-Mar-1994

0. Distribution Files

README          Einfuehrung

REGISTER.DOC    Wie erhalte ich eine registrierte Version?

REGISTER.ENG    How to obtain the registered Version?

COPYING.CF      Nutzungsbedingungen

WHATSNEW        Was hat sich geaendert?

CFOS.DOC        Diese Dokumenation

MODEM.DOC       Uebersicht ueber die "Modem" Kommandos

CFOS.FAQ        Frequently asked questions zu 'cFos'

CFOS.EXE        'cFos' executable

FILE_ID.DIZ     Kurzbeschreibung fuer Mailboxen

'cFos' wird ab Version 0.97g als ZIP-Archiv mit AV ausgeliefert.

Die PKZIP AV (=Authencity Verification)  ist  eine  Art  Siegel,

welches sofort zerbricht, wenn man Files in dem Archiv  aendert,

loescht oder hinzufeugt.

D.h. das 'cFos' Archiv ist nur echt,  wenn  nach  dem  Auspacken

folgendes steht:

��������������������������������������������������������������������ķ

�  This is an original cFos distribution, iff the above lines read:  �

�                                                                    �

�     Authentic files Verified!   # MFA364                           �

�     Zaphods BBS                                                    �

�                                                                    �

�  If they do not, try to get an original version, e.g. at           �

�  Zaphods BBS, ISDN +49-228-9111041, fido 2:2453/30.                �

��������������������������������������������������������������������ͼ

Inhalt:

Einfuehrung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Features at a glance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

'cFos' Command Line Parameter . . . . . . . . . . . . . . . .  3

AT Command Emulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Aktiver Verbindungsaufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Passiver Verbindungsaufbau und Protokollauswahl . . . . . . .  6

Status Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Safety/Debug features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Blockgroessen und Speicherbedarf  . . . . . . . . . . . . . .  9

Windowsizes, die ultimative Speed . . . . . . . . . . . . . . 10

'cFos' als Multiport Fossil . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

'cFos' Channel Bundling (CCB) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Vertraeglichkeit von 'cFos' mit bestehender Software  . . . . 13

ISDN Hardware/Software  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Verschiedenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Addressen, Autoren, Verfuegbarkeit  . . . . . . . . . . . . . 16

Credits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

End of Documentation; Thanx for using 'cFos'. . . . . . . . . 18

Anhaenge:

CAPI Fehlermeldungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A

Format der V.110 User Rate (ATS27)  . . . . . . . . . . . . .  B

B2-Frames und Windowsizes bei X.75  . . . . . . . . . . . . .  C

Connect Probleme mit ISDN Blaster (X.75)  . . . . . . . . . .  D

Connect Probleme zu ELINK "Modems"  . . . . . . . . . . . . .  E

CCB mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher Rufnummer  . . .  F

'cFos' Modem Fehlermeldungen  . . . . . . . . . . . . . . . .  G

Vertraeglichkeitsliste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  H

1. Einfuehrung:

'cFos' ist ein FOSSIL Treiber, der mittels  eines  Modememulator

mit AT Command Set und unter Zuhilfenahme eines  CAPI  Treibers,

nach Version 1.1, Profil A eine grosse Anzahl  an  existierender

Software auch fuer ISDN nutzbar macht.

Da  ISDN  mehr  ist,  als   nur   ein   Netz   fuer   High-Speed

Datenuebertragung,  ist   es   unser   Ziel,  moeglichst   viele

Moeglichkeiten  des  ISDN  durch  'cFos'  auf   einfache   Weise

zugaenglich zu machen.

'cFos' gibt es auch in einer registrierten Version, die man  bei

uns lizensieren kann. Zeilen, die mit einem  {+}  gekennzeichnet

sind, beziehen sich auf  diese  registrierte  Version.  Weiteres

ueber  diese  "geheimnisvolle"  registrierte  Version  steht  in

REGISTER.DOC.

'cFos' braucht mindestens einen 286er AT Class Computer.

2. Features at a glance:

* Laueft mit jeder Karte, die ein ISDN CAPI, V1.1, Profil A hat.

* Unterstuetzt FOSSIL, Revision 5 (nach  FSC-0015)  mit  einigen

Erweiterungen.

* Unterstuetzt  mehrere  B-Kanaele  gleichzeitig,  wahlweise mit

automatischem Ringdown. MultiPort Mode.

* Laueft alleine oder in Zusammenarbeit  mit  "standard"  RS-232

FOSSILs.

* Eingebauter BIOS-Emulator, sodass auch Programme, die nur  INT

14 unterstuetzen, betrieben werden koennen.

* 'cFos' ist schnell! Man erreicht bei Windowsizes  >= 2  Daten-

uebertragungsraten bei X.75 von 7900 cps pro Kanal und mehr.

* 'cFos' enthaelt einen Modem-Emulator, mit dem nicht  nur  alle

Modem-Meldungen und  Kommandos  nachgebildet  werden  koennen,

sondern auch  alle  ISDN-spezifischen  Parameter  eingestellt,

gespeichert und damit ueberhaupt erst genutzt werden koennen.

* 'cFos' kann  eine  Statuszeile  anzeigen,  in  der  alle  ISDN

Verbindungsparameter angezeigt werden und  zusaetzlich  "Modem

LEDs" fuer Carrier Detect, Off Hook,  Transmit  Data,  Receive

{+}       Data. In der registrierten Version  wird  die  Dauer  der  der

aktuellen Gebuehreneinheit  zusaetzlich  noch angezeigt  (Toll

Saver).

* Unterstuetzung fuer SPV's (semipermanente Verbindungen).

* Unterstuetzung fuer fast alle B2 und B3 Protokolle, z.B.  X.75

und V.110.

* Unterstuetzt TELES Channel bundling protokoll, 128kbps ueber 2

B-Kanaele.

* Safety inactivity und connect timers, um  den  Gebuehren-"GAU"

zu verhindern. 'cFos' enthaelt speziellen Code, um evtl. auf-

tretende Fehler im CAPI/ISDN-Netz abzufangen.

* Die Time/Date Info des ISDN kann ausgewertet werden und danach

{+}       die lokale Rechnerzeit.  Zusaetzlich  kann  die  Uhrzeit eines

NetWare Servers gesetzt werden.

* 'cFos' kann UMBs benutzen, um seine Daten abzulegen.

{+}     * 'cFos' hat nun eigenes CHANNEL BUNDLING !

Das 'cFos' eigene Channel Bundling (CCB)  ist  herstellerunab-

haengig und  unterstuetzt  bis  zu  4  B-Kanaele  -  auch  mit

mehreren ISDN Karten gleichzeitig.  Darueberhinaus  laesst  es

sich beliebig mit dem MultiPort Mode kombinieren, z.B. 2 Ports

buendeln gleichzeitig je zwei Kanaele. 'cFos' schafft mit zwei

B-Kanaelen 15800 CPS, mit drei B-Kanaelen 22500  CPS  und  mit

vier B-Kanaelen 30000 CPS !!!

Das '{+}' Symbol weist  auf  Funktionen  hin,  die  nur  in  der

registrierten Version verfuegbar sind.

3. 'cFos' Command Line Parameter:

'cFos' kennt folgende Commands:

i  Install.

Installiert 'cFos'  als  TSR  im  PC  Speicher;  dazu  muss

natuerlich schon das CAPI  geladen  sein  (wird  angewarnt,

falls nicht). Alle  Switches  muessen  beim  Laden  angeben

werden.  Spaeteres  Aufrufen  wirkt  nur   bei   speziellen

Commands (z.B. 't' oder 'bps').

d  Deinstall.

Deinstalliert 'cFos' und gibt damit auch allen Speicher von

'cFos' wieder frei. Bitte ERST 'cFos'  und  DANN  das  CAPI

deinstallieren.  Mit   dem   Deinstallieren   werden   alle

bestehenden Verbindungen, die ueber  unser  FOSSIL  laufen,

getrennt.

r  Reregister.

Re-registriert 'cFos' am CAPI.  Damit  kann  das  CAPI  neu

initialisiert werden. Auch hier  werden  alle  Verbindungen

getrennt. Mit diesem Aufruf werden  einige  CAPI-Strukturen

wieder neu initialisiert.

t  Tranx.

Synchonisation der Rechner-Uhr mit der Zeit,  die  im  ISDN

verfuegbar ist. Fuer eine weitere Erlaeuterung siehe weiter

unten.

{+}     bps  Baud (Bit per second).

Die Baudrate der z.Z.  laufenden  Verbindung  wird  in  die

Environment Variable BPSRATE geschrieben. Auf  diese  Weise

steht sie zur Auswertung in Batch Files (z.b.  beim  Aufruf

von BBS Software) zur Verfuegung. Hinter dem Kommando  kann

die Portnummer angegeben werden, z.B. 'cfos bps:2'.

reboot

Die FOSSIL Definition sieht eine Reboot Funktion  vor,  die

auch auf der Commandline verfuegbar ist. Vor  dem  Rebooten

werden erst  die  offenen  Files  aller  DOS  Applikationen

geschlossen, dann werden die Cache Buffers folgender Caches

geflushed: QCache, Super PC Kwik, PC Tools PC-Cache  5.x  &

6.x,  Qualitas  Qcache  4.00,  Norton   Utilities   NCACHE,

SMARTDRV  v4.00+  und  HyperDisk  4.50+.  Danach  wird  der

Rechner via Keyboard Controller gebootet.

und folgende Switches:

-b   Maximale B2-Framelen

Maximale im Modem-Emulator anwaehlbare B2-Framelen, Default

= 2048 Bytes

-w   Maximale Windowsize

Maximale  im  Modem-Emulator   anwaehlbare   B2-Windowsize,

Default = 2

Mit diesen beiden Optionen  wird  festgelegt,  wieviel  Speicher

beim  Installieren  fuer  das  CAPI  reserviert  wird.   Mittels

ATS22=xxxx und ATS26=x kann danach natuerlich auch ein kleinerer

Wert fuer die naechste Verbindung eingestellt werden, allerdings

kein groesserer.

-c   Portnummer (Default 0)

(default 0, ein Port), 0  =  COM1,  1  COM2,  ...  -c  kann

mehrfach angegeben  werden.  Diese  Einstellung  der  Ports

ermoeglichst das Zusammenspiel von 'cFos' mit  einem  RS232

FOSSIL auf einem Rechner.

'cFos' ueberprueft bei jedem INT 14h Aufruf,  ob  es  diese

Port Nummer  unterstuetzen  soll.  Falls  nicht,  wird  der

"darunter liegende"  INT  14h  aufgerufen.  Laedt  man  vor

'cFos' ein RS 232 Fossil, kann  dieses  den  entsprechenden

RS-232 Port betreiben.

-e   Enable BIOS emulator (Default 1)

0 = Off, 'cFos' arbeitet nur als FOSSIL.

1 = On,  'cFos' arbeitet als FOSSIL und als  BIOS  INT  14h

damit koennen auch Programme,  die  zwar  kein  FOSSIL,

aber BIOS INT 14h benutzen, ISDN betreiben.

2 = Force on, 'cFos' arbeitet nur als BIOS Emulator.

Empfehlung fuer Programme die BIOS  INT  14h  auf  PS/2

Rechnern, oder andere INT 14h  Erweiterungen  benutzen.

Es werden die INT 14h Funktionen 4-1B deaktiviert.

Bemerkung:  Da  'cFos'  zur  Zeit  die  '+++'  Sequenz  zum

Auflegen nicht unterstuetzt, legt die "set  baudrate"  BIOS

Funktion  (INT  14h)  auf  -  allerdings  nur,   wenn   der

BIOS-emulator auf on geforced wurde (-e2). Das  ist  ausser

der  FOSSIL  Funktion  6  (raise/lower  DTR),  die  einzige

Moeglichkeit aufzulegen.

-f   fast-event, Einstellung der Datenreceiver-Strategie.

1 = Das Kopieren der Daten  in  den  FOSSIL  Receiverbuffer

uebernimmt die Applikation

Vorteil  : Man braucht fast keinen Speicher  mehr  fuer

den FOSSIL Receiver Buffer

Nachteil : Bei   langsamen   Applikationen   kann   die

Uebertragunsgeschwindigkeit etwas sinken.

0 = Das Kopieren der Daten  in  den  FOSSIL  Receiverbuffer

uebernimmt der CAPI-Eventhandler (default)

Vorteil  : Leichte Speedvorteile bei langsamen Applika-

tionen

Nachteil : Man brauch einen entsprechend grossen FOSSIL

Receiver Buffer.

-r   rxbufsize, Groesse des Receiverbuffers

Falls 'cFos' mit -f0 geladen wurde, ist die Default-Groesse

gleich B2-Framelen * (Windowsize  +  1)  Bytes.  Laedt  man

'cFos' mit -f1, ist hier der Default 256 Bytes.

-t   txbufsize, Groesse des Transmitterbuffers

Default ist B2-Framelen * (Windowsize + 1) Bytes.

-v   CAPI Interrupt Nummer, default 0xF1 = 241.

{+}     -a   Auxiliary Port, samt Controller Nummer (z.B. -a1).

Fuer die registrierte Version von 'cFos' kann man  so  fuer

'cFos' Channel Bundling (CCB), d.h.  Datenuebertragung  auf

mehreren ISDN B-Kanaelen gleichzeitig, sogenannte Auxiliary

Ports aktivieren.

Wird hinter einer Zahl ein 'k' angegeben, wird  der  Wert  in  K

(=1024) gerechnet. -r4k bedeutet z.B. 4096 bytes Receiverbuffer.

Alle Werte koennen auch in Hex angegeben werden, dazu  muss  nur

ein '0x' vor die Zahl, also z.B. 0x800 fuer 2048.

zusaetzliche -j Flags:

-j3  Disable 386er Support.

-jc  Carrier LED. Hierbei wird die sCrollLock  LED  als  Carrier

LED missbraucht. Solange eine Verbindung besteht, ist diese

LED an und solange ein einkommender  Ruf  weder  angenommen

noch abgelehnt ist, blinkt sie.  Vorsicht  bei  Programmen,

die  ScrollLock  fuer  andere  Zwecke  benutzen  (z.B.  das

FrontDoor Terminal); diese springen darauf dann auch an.

{+}     -jd  Data Dump. Wenn dieses  Flag  angegeben  ist, protokolliert

'cFos' alle empfangenen und alle gesendeten Daten  in  eine

Datei namens FOSSDUMP,  die  dann  in  dem  Verzeichnis  zu

finden ist, in dem sich auch CFOS.EXE befindet. Das  dumpen

wird  erst  mit  dem  Deinstallieren  des  FOSSILs   wieder

gestoppt.  Der  Data  Dump   benoetigt   zusaetzlich   10kb

Hauptspeicher.

-je  Disable environment deallocation. Sollte beim  oder  direkt

nach dem Laden von 'cFos' ein Absturz oder  schwerwiegender

DOS  Fehler  auftreten,  koennte  dieser   Switch   Abhilfe

schaffen.

-ji  Laedt 'cFos' mit initialisierten COM Ports.  Fuer Software,

die vergessen  sollte,  die  COM  Ports  vor  Benutzung  zu

initialisieren.

-jn  Disable NetWare support. Wenn dieser Switch angegeben wird,

wird kein  Versuch  gemacht,  NetWare  zu  finden  oder  zu

unterstuetzen.

-jp  Aktiviert passiven Ebene 3 Verbindungsaufbau,  um  auch den

Eigenheiten des ISDN  Blaster  FOSSILs  PCIF  Version  5.78

gerecht zu werden (Empfehlung fuer Stollmann und AVM, nicht

aber fuer TELES). Sollte bei gegenseitigem PCIF 5.81  (oder

hoeher) nicht mehr noetig sein.

-jr  Disable CAPI Re-Register (noetig fuer SOLIS Karten).

-js  Ignore seconds in ISDN date/time. Siehe 'TRANX'.

-ju  UMB  Speicherbloecke  nicht  benutzen.  Ansonsten  versucht

'cFos', Datenbloecke erstmal im XMS oder UMB abzulegen.

-jv  Disable V.110. Damit weiss 'cFos', dass das jeweilige  CAPI

kein V.110 unterstuetzt und gibt z.B.  bei  ATB1  und  ATB2

einen Fehler aus. Ebenso werden  Rufe,  die  V.110  mittels

Additional Service Indicator signalisieren, abgelehnt.  (s.

auch Kapitel 6)

-jx  Dieser Switch veranlasst 'cFos', bei der Funktion 0x1b  die

gleichen  Werte  in  CX  und  DX  wie  X00  zurueckzugeben.

Erforderlich, um mit XBTX zu arbeiten, ansonsten raten  wir

aber von der Benutzung dieses Switches ab.

-d[df] Debugging Trace

Wenn diese Switches  beim  Laden  angegeben  werden,  schreibt

'cFos' eine debug-trace von allen  CAPI-Messages  mit.  Dafuer

belegt es 10kb zusaetzlichen Speicher als Buffer und  schreibt

diesen bei Bedarf auf Platte. Das File heisst CTRACE und liegt

in dem  gleichen  Verzeichnis  wie  CFOS.EXE.  Das  File  kann

schnell sehr gross werden, daher sollte man diese Funktion nur

in seltenen Faellen benutzen.

Mit -d schaltet man nur  das  Mitschreiben  der  CAPI-Messages

ein, mit -dd wird noch mehr mitgeloggt und mit -df  oder  -ddf

werden noch zusaetzlich fast alle FOSSIL Aufrufe mitgeloggt.

Sollte sich 'cFos'  auf  Ihrem  Rechner  sonderbar  verhalten,

nicht sauber laufen, keine  einkommenden  Rufe  annehmen  oder

aehnliches, ist es immer gut, uns von dem  Problem  ein  Trace

mitzuschicken. Dazu sollte 'cFos' mit  'cfos  i  -dd'  geladen

werden  und  danach  auf  jeden  Fall  mit  'cfos  d'   wieder

deinstalliert  werden,  bevor  das  CTRACE   verschickt   oder

eingepackt wird.

Tranx

Beim aktiven Verbindungsaufbau und bei jedem  Verbindungsabbau

schickt ISDN  dem  Teilnehmer  die  aktuelle  Zeit  (inklusive

Sommer/Winterzeit   gestellt   nach   der   TU   Braunschweig;

allerdings ist dieser Service ab Anfang 1994 kostenpflichtig).

'cFos' vergleicht diese Zeit mit  der  Rechneruhr  und  stellt

fest, um wieviel sich beide Zeiten unterscheiden,  stellt  die

Rechneruhr allerdings nicht sofort, sondern erst  auf Anfrage.

Wenn man 'cFos' mit der Option  'T'  aufruft,  holt  sich  das

aufgerufene 'cFos' diese  Zeitabweichung  von  dem  residenten

'cFos'  (welches seinen alten Wert danach  auf  0  setzt)  und

setzt die Rechneruhr auf den korrigierten  Wert.  Die  Uhrzeit

kann auch  aus  dem  Modem-Emulator  gesetzt  werden  mit  dem

Kommando AT&T.

Diese   Art   und   Weise   ist   wesentlich   einfacher   und

unbedenklicher zu implementieren als jedesmal eine  Verbindung

aufzubauen, wenn 'cFos' mit 'T' Option aufgerufen wird. Es hat

allerdings den Nachteil, dass es nur die Uhrzeit  setzt,  wenn

seit dem letzten 'cfos t' Aufruf Verbindungen vorhanden waren.

Soll die Uhrzeit immer gesetzt werden, einfach ein  'at&t'  in

den Modem Init-String schreiben.

Anmerkung: in manchen Ortsnetzen wird die Zeit  ohne  Sekunden

uebermittelt. 'cFos' ist so geschrieben,  dass  es  sich  dann

innehalb  mehrerer  Verbindungen  an  die  "richtige"  Uhrzeit

annaehert. Dieser Modus kann auch forciert werden,  dann  wird

das Sekundenfeld ignoriert, selbst wenn eines mit uebermittelt

wurde. Dies kann bei lokalen Telephonanlagen sinnvoll sein.

Wird ein NetWare Server erkannt,  so  wird  dessen  Zeit  auch

gesetzt, solange kein -jn Switch angegeben  wurde.  Allerdings

muss  der  entsprechende  User  dafuer  File  Server   Console

Operator sein, d.h.  im  SYSCON  unter  'Supervisor  Options',

'File Server Console Operators' als  ein  solcher  eingetragen

sein.

4. AT Command Emulator:

Da dieser Treiber ermoeglichen  soll,  bestehende  Software  mit

ISDN zu benutzen, emuliert 'cFos' ein Modem, das  Kommandos  wie

'ATD' zum Waehlen und  'AT&V'  zum  Anzeigen  der  Konfiguration

benutzt. Die gesamte Steuerung des CAPI's und des Verhaltens von

'cFos' geschieht ueber den Modem Emulator.

Der Emulator besitzt eine kleine Hilfe, die mit 'AT?'  angezeigt

werden kann. Eine  komplette  Aufstellung  aller  Kommandos  und

Register findet sich in der Datei MODEM.DOC.

Der Receiver-Buffer muss gross genug  sein,  um  den  jeweiligen

Output des AT Command Emulators zu fassen; z.B.  sollte  er  ca.

2kb gross sein, um eine ganze 'AT?' Screen  fassen  zu  koennen.

Stellt man den rx-Buffer beim Laden von 'cFos' zu klein ein (mit

-r oder -f1), dann kann bei einigen Ausgabe des Modem  Emulators

ein 'rx-buffer too small, output lost' erscheinen.

Es ist  manchmal  etwas  schwierig,  eine  neue  und  wesentlich

komplexere Technik wie ISDN in das teilweise recht  simple  Bild

von  einem  Modem  mit  seinen  Commands  und  Result  Codes  zu

quetschen, deshalb hier eine Erklaerung, was die Modem  Messages

bedeuten:

- NO ANSWER

Heisst, dass die Gegenstelle nicht abgenommen  hat,  aber  der

Ruf quasi "bis zu ihrer Telephondose" gekommen ist. Es  faellt

nur ein 1.TR.6 Cause darunter:

0x34ba: No user responding

- NO DIALTONE

Heisst, dass 'cFos' nicht bis zu der  Gegenstelle  durchkommen

konnte, und das der Grund dafuer wahrscheinlich  beim  Anrufer

liegt. Gruende waeren:

0x3301: Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 1

0x3302: Fehler beim Aufbau D-Kanal Ebene 2

0x3305: Abbruch D-Kanal Ebene 1

0x3306: Abbruch D-Kanal Ebene 2

0x3307: Abbruch D-Kanal Ebene 3

0x348a: No channel available

0x34a0: Outgoing calls barred

0x34d9: Nonexistent CUG

0x34f0: Network congestion

0x34a3: Local procedure error

- BUSY

Heisst, dass wir schon bis zu der Gegenstelle  gekommen  sind,

diese aber entweder aus  Ueberlastung  oder  aktivem Ablehnens

unseren Anruf nicht annehmen will. Das waere:

0x34a1: User access busy

0x34bb: User busy

0x34bd: Incoming calls barred

0x34be: Call rejected

- NO CARRIER

Alle  anderen  Causes,  die  einen  Connect-Versuch  scheitern

lassen. Falls hier jemand der Meinung ist, dass ein Cause noch

in eine der o.g. Klassen gehoert, bitte  melden.  Einen  Cause

meinen wir noch dingfest gemacht zu haben: 0x3483, der  kommt,

wenn man eine analoge Nummer  anruft,  waere  also  mit  einem

VOICE zu vergleichen, ist aber bisher nicht eingebaut.

Ansonsten gibt es z.B.

0x34b5: Destination not obtainable  (z.B.  "Kein  Anschluss

unter  dieser   Nummer"   ;-)   oder   unzulaessige

Dienstmerkmale.

0x34f1: Remote Procedure Error (bei  der  anrufenden  Seite

liegt ein Fehler vor, z.B. unzulaessiger AddSi)

Der Modem-Emulator kann noch eine ganze Reihe  andere  Commands,

die man bitte dem AT Command-Chart in MODEM.DOC entnehmen moege.

Gesondert  seien  hier  noch  ausfuehrlich  die  ATIn   Commands

erwaehnt:

Mit ATI0, ATI1, ATI2 und ATI4  koennen  mit  dem  Modem-Emulator

Informationen ueber die letzte Verbindung abgefragt werden:

- ATI0  product-info

- ATI1  'cFos' Status Zeile (s. Kapitel 7)

- ATI2  Link Information :

Bei "Last inbound  call"  wird  die  CallerId,  der  Requested

Service  Indicator  und  der  Requested   Additional   Service

Indicator  sowie  die  requested  EAZ  des  letzten   Anrufers

angezeigt.

Bei "Last outbound call" wird unter "Charge"  die  Anzahl  der

Gebuehreneinheiten des letzten  Anrufs  angezeigt.  Bei  "Last

disconnect" wird zum einen der Grund  des  letzten  disconnect

angegeben, zum anderen der Reason, den die CAPI messages  beim

passiven (!) disconnect an 'cFos' melden.

"Last disconnect" kann folgende Werte enthalten :

Active:

'cFos'  wurde   von   der   Applikation   aufgefordert   zu

disconnecten.

Passive:

die Gegenseite oder das CAPI hat aufgelegt.

Disconnect B3 timeout:

Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert.

Disconnect D  timeout:

Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert.

CAPI reset:

Der safety timer (s. oben) wurde aktiviert und es wurde als

letzte Massnahme ein CAPI Reset durchgefuert, (s. oben).

Connect timeout:

Die in S7  angegebene  Zeit  beim  Verbindungsaufbau  wurde

ueberschritten.

Inactivity timout:

Die in S19 angegebene Zeit wurde nichts uebertragen.

- ATI4  Message Dump:

zeigt die letzten  10  gespeicherten  CAPI  Messages  an,  die

W-Elemente nach 1TR6 enthalten, ausser der Date/Time- und  der

Charging-Information. Auf diese Weise koennen z.B. die letzten

CallerIDs derjenigen angezeigt werden, die waehrend einer

Verbindung "angeklopft" haben.

Profile saving:

Bei einem normalen Modem werden die Settings mit AT&W  in  das

NVRAM des Modems geschrieben  und  dort  bei  einem  ATZ  auch

wieder ausgelesen.  Da  'cFos'  kein  NVRAM  hat,  werden  die

Settings in einer Datei  auf  der  Platte  gespeichert.  Diese

Datei liegt bei DOS 3.1+  in  dem  Verzeichnis,  in  dem  auch

'cFos' liegt, bei DOS <3.1 im  dem  Verzeichnis,  welches  bei

Aufruf von 'cFos' aktuell war.

Das File heisst PROFILE und enthaelt alle  Profiles,  die  man

mit 'AT&Wn' abgespeichert  hat  (n=0..9).  Ein  entsprechender

'ATZn' holt das Profile  wieder  zurueck.  Wenn  keine  Nummer

angegeben wird, dann  speichert/restauriert  'cFos'  unter/von

Nummer 0.

Da fuer das Lesen und Schreiben  dieser  Datei  DOS  benoetigt

wird,  muss  'cFos'  anhand  z.B.  des  "DOS  critical  flags"

pruefen, ob zur Zeit DOS Zugriffe erlaubt  sind.  Wenn  nicht,

speichert bzw. laedt es das  Profile  auch  nicht  und  meldet

schlicht "ERROR". Ist das Profile nicht gueltig (z.B. wenn  es

von  einer  aelteren  'cFos'  Version  angelegt  wurde)   wird

ebenfalls  "ERROR"  gemeldet.  Ist  kein  Profile   vorhanden,

bewirkt ein ATZ da gleiche wir AT&F und meldet "OK".

Achtung! Wenn 'cFos' mit mehreren  Ports  benutzt  wird,  kann

natuerlich auf diese Art und Weise leicht das gleiche  Profile

fuer  alle  Ports  benutzt  werden  (wenn   alle   mit   'ATZ'

initialisiert werden). Um das zu vermeiden, sollte man einfach

verschiedene Nummern fuer die 'ATZ's vergeben (ATZ0...ATZ9).

Bei mehreren Ports werden die Register

S13     Serviced EAZ Mask

S14     Serviced SI Mask

S41     Info-Mask-low

S42     Info-Mask-high

"gemirrored".  Das  heisst,  wenn  ein  Port  diese   Register

aendert, dann sind sie  auch  automatisch  fuer  alle  anderen

Ports veraendert. Das geht nur so, da diese Werte  immer  fuer

alle Ports gelten und nicht  fuer  einen  einzelnen.  Das  ist

durch das CAPI bedingt.

5. Aktiver Verbindungsaufbau:

Neben der Telefonnummer koennen bei einem  Verbindungsaufbau  im

ISDN  diverse  Parameter  eingestellt  werden, um  Service   und

verschiedene Uebertragungsprotokolle  auszuwaehlen.  'cFos'  ist

defaultmaessig  auf  Datenuebertragung  mit  X.75  als  Ebene  2

Protokoll und transparentem, d.h.  nicht  vorhandenem,  Ebene  3

Protokoll eingestellt. Alle noetigen Parameter koennen von  Hand

in den Registern  S16-S18,  S20-S36,  S39  und  S40  eingestellt

werden.

Um  die  Auswahl  der  wichtigsten  Datenuebertragungsprotokolle

moeglichst einfach zu gestalten, kann man mit  AT  Befehlen  die

folgenden Protokolle einstellen:

ATB0  Datenuebertragung mit X.75 und transparentem B3 Protokoll,

wobei abweichend vom CAPI-Default, die X.75 Windowsize und

Framelength auf die Werte gesetzt werden, mit denen 'cFos'

geladen wurde (Optionen -w und -b). Der Additional Service

Indicator wird auf 0 gesetzt.

ATB1  Datenuebertragung  mit  V.110  und   transparentem   B2/B3

Protokoll, 38400,8,n,1,asynchron. Der  Additional  Service

Indicator wird auf 64 (40 hex) gesetzt.

ATB2  Datenuebertragung  mit  V.110  und   transparentem   B2/B3

Protokoll, 19200,8,n,1,asynchron. Der  Additional  Service

Indicator wird auf 199 (C7 hex) gesetzt.

ATB3  Wie ATB0, aber mit Channel- Bundling ( 128k  bps).  Unter-

stuetzt nur  TELES  channel  bundling,  NICHT  das  'cFos'

channel bundling, welches mit AT&Bn  aktiviert  wird.  Ist

nur dann verfuegbar, wenn BUNDLE.EXE  in  STARTS0  geladen

wurde.

ATB4  ELINK Mode,

Datenuebertragung mit X.75 und transparentem B3 Protokoll,

wobei abweichend vom CAPI-Default die X.75 Windowsize  auf

7 und die Framelength auf 256 Bytes  gesetzt  wird,  falls

'cFos' mit -w7 und mindestens  mit  -b256  geladen  wurde.

Ansonsten liefert ATB4 einen Error. Der Additional Service

Indicator wird auf 146 gesetzt.

ATB5  BTX Mode. Da fuer BTX eine Variante des X.75 Protokolls mit

Window-Size 7 benutzt, muss 'cFos' mit -w7 geladen worden

sein, sonst liefert dieses Kommando einen "ERROR".

Wir empfehlen, diese AT Befehle fuer  den  Verbindungsaufbau  zu

benutzen. Man kann aber auch den Verbindungsaufbau durch  Setzen

der  einzelnen  Register  fuer  spezielle   Anwendungen   anders

einstellen. Bei manchem Equipment muss man z.B.  den  Additional

Service  Indicator  immer  auf  0  stellen,  sonst   nimmt   die

Gegenseite ueberhaupt nicht ab (z.B. wenn man CompuServe anrufen

will).

Hier noch Modem INIT Strings fuer spezielle Anrufe:

fuer CompuServe und Datex-P Gateways

V110, 9600,ansync,7,E,1               ATB0S20=8S27=237

aber fuer DOSCIM                      ATB0S20=8S27=197

6. Passiver Verbindungsaufbau und Protokollauswahl:

Zunaechst muss man dem CAPI durch Setzen der "Serviced SI  Mask"

"sagen" auf welche ISDN Services und welche EAZs  es  ueberhaupt

"hoeren" soll. Die Services stellt man mit Register S14 ein. Bit

7 = 1  aktiviert  beispielsweise  eingehende  Rufe  mit  Dienst-

erkennung "Datenuebertragung". Bit 1 =  1  aktiviert  Rufe  fuer

"Telefondienst". Die aktiven EAZs kann man  entweder  durch  die

entsprechenden Bits in Register S13  setzen  oder  mit  AT&Lxxxx

einstellen. AT&L* aktiviert alle EAZs. AT&L123 die EAZs 1, 2 und

3.

'cFos'  kennt   z.Z.   die   Dienste   "Datenuebertragung"   und

"Telefondienst". Aktiviert man Rufe mit  anderer  Dienstkennung,

waehlt 'cFos' bei unbekanntem Dienst  (Service)  die  Protokolle

und Parameter gemaess der Register S20-S36.

Bei  eingehenden  Rufen  mit  Dienstkennung  "Telefonie"  waehlt

'cFos' als B2 Protokoll "Bittransparent" und  als  B3  Protokoll

"Transparent". Somit bekommt man einen Datenstrom mit konstanten

8000 cps mit digitalisierten Analog-Samples. Defaultmaessig  ist

aber nur "Datenuebertragung" als Service aktiviert.

Bei eingehenden Rufen mit Dienstkennung "Datenuebertragung"  hat

'cFos' aufgrund des Design des CAPI nur die Moeglichkeit, anhand

des Additional Service Indicators  die  Uebertragungs-Protokolls

auszuwaehlen.  Eine  nachtragliche  automatische  Aenderung  des

Protokolls    ist    nicht     moeglich,     da     es     keine

Signalisierungsmoeglichkeit fuer das CAPI gibt, mit der  es  die

Protokolle des Anrufers anzeigen koennte,  geschweige  denn  die

dazugehoerigen Parameter.

Das B3 Protokoll ist immer das in den Registern S21 und  S30-S36

voreingestellte, also am besten "Transparent". Das CAPI  default

1 (=T.70 NL) wird von fast keiner Mailbox benutzt.

Das B2 Protokoll wird anhand des Additional  Service  Indicators

gemaess 1.TR.6 ausgewaehlt.

Fuer V.110, 38400 bps, asynchron ist nach  1TR6  ueberhaupt kein

Additional  Service  Indicator  vorgesehen.   Dieses   Protokoll

koennen Anrufer bei 'cFos' mit dem Additional Service  Indikator

64 bzw. 128 auswaehlen.

Aufschluesselung des Additional Service Indikator :

0000 0000    Anrufer wuenscht X.75, 64000 bps

1000 0000    Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron

01-- -000    Anrufer wuenscht V.110, 38400, asynchron

1010 ----    Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), synchron

1011 ----    Anrufer wuenscht V.120, synchron

11-- ----    Anrufer wuenscht V.110, X.30 (ECMA 102), asynchron

die zwei wichtigsten :

1100 0111    Anrufer wuenscht V.110, 19200,8,n,1,asynchron

0100 0000    Anrufer wuenscht V.110, 38400,8,n,1,asynchron

Ob diese Protokolle vom  jeweiligen  CAPI  unterstuetzt  werden,

haengt vom Hersteller  des  CAPI  ab.  'cFos' waehlt "V.110  mit

transparentem B2-Protokoll" (8).

Anrufer, die sich nicht an diese Spezifikation halten, oder  mit

Telefonanlagen arbeiten, die  den  Additional-Service  Indikator

filtern,  bekommen  es  leider  u.U.  mit  mit   einem   anderen

Protokoll, als dem gewuenschten Protokoll  zu  tun.

Da es mit der Protokoll-Auswahl so viele  Probleme  gibt,  haben

wir noch ein paar "Specials" in 'cFos' eingebaut:

Ist 'cFos' der Additional Service Indicator gaenzlich unbekannt,

entscheidet Register S43, welches Protokoll selektiert wird. Das

High-Byte selektiert das Protokoll, das Low-Byte ggf. die  V.110

User-Rate. Als Default ist Register S43 auf V.110,  38400,8,n,1,

asynchron  eingestellt,  da  es  mit  diesem  Modus  am  meisten

Probleme zu geben scheint.

Zusaetzlich kann man  einzelne  EAZs  auf  bestimmte  Protokolle

festlegen, falls der Additional Service Indicator gleich 0  ist.

Dies geschieht mit den Registern S50-S59 fuer die EAZ 0 bis  EAZ

9. Ist das Low-Byte des entsprechenden Registers ungleich  Null,

wird die EAZ auf das Protokoll festgelegt, das im High-Byte  des

Registers angegeben ist. Das Low-Byte  bestimmt  dann  ggf.  die

V.110 User Rate. Ist der Additional Service  Indicator  ungleich

0, bestimmt obige Aufschluesselung nach  1.TR.6  das  Protokoll.

Defaultmaessig ist dieses Feature nicht aktiviert.

Beispiel:

Seien S51 = 0x0 und S52 = 0x0840 und S53 =  0x08C7  und  die

Serviced EAZ Mask = 14 (man hoert also auf  EAZ  1-3);  dann

werden die Protokolle wie folgt selektiert :

EAZ        AddSi = 0      AddSi <> 0

1        X.75           gemaess 1.TR.6

2        V.110,38400    gemaess 1.TR.6

3        V.110,19200    gemaess 1.TR.6

Also:

Anrufer, die X.75 wollen, koennen auf EAZ 1 anrufen.

Anrufer, deren ISDN Karten 1.TR.6  konform  sind  und  die

V.110 wollen, koennen auf allen EAZs anrufen.

Anrufer, deren ISDN  Karten  nicht  1.TR.6  konform  sind,

koennen fuer 38400 auf EAZ 2 anrufen und  fuer  19200  auf

EAZ 3.

7. Status Line:

'cFos' kann eine Status-Zeile auf dem Bildschirm darstellen,  um

etwas "Modem-Feeling" zu geben, bzw. fuer Debug-Zwecke.

AT&D0     Status-Zeile aus

AT&D1     Status-Zeile ein, wenn Port initialized ist

AT&D2     Status-Zeile ein, wenn eine Verbindung aktiv ist

ATS11=xx  Bildschirmzeile, in der die Status-Zeile dargestellt

wird (faengt bei 0 an zu zaehlen).

Sie ist folgendermassen aufgebaut:

Anzahl der Frames, die noch ausstehen.

|

|      Anzahl Frames die gerade gesendet werden

|      |

{+}                       |      |    verbleibende Sec. der aktuellen Einheit

|      |                                          |

cFos> C-B3  ACOD  0R:64  0T:1024  C:12     V110 19200  9111041     39

| |   ||||     |      |     |        |    |      |

connect/ |   ||||     |      |     Charge   |    |      Caller ID/

disconnect |   ||||     |      |  (Gebuehren- |    |      dialed number

indicator |   ||||     |      |   Einheiten) |    |

(*)       |   ||||     |      |              |    bps rate bei V110

Ebene   ||||     |      |              B2-Protocol (z.b. X75)

||||     |      last transmitted block length, mit TX-"LED"

||||     last received block length, mit RX-"LED"

Auto-Ans|||

||DTR-"LED" (bei DTR low werden alle Calls rejected)

Carrier Detect|

Offhook-"LED", an = reject calls (anders als beim modem)

Evtl. kann vor dem "R" noch eine  Zahl  "auftauchen",  die  dann

angibt,  wieviele  Datenbloecke  'cFos'  dem  CAPI  noch   nicht

quittiert hat. Vor dem "T" kann ebenfalls noch eine Zahl stehen,

die angibt, wieviele Datenbloecke z.Z. unterwegs zum  Empfaenger

sind.

(*) waehrend einer laufenden Verbindung wird hier die Anzahl der

aktiven B-Kanaele angezeigt ("B3-1")

{+}     Bei 'cFos' Channel Bundling (CCB) kann hier z.B. "B3-2" stehen.

8. Safety/Debug features:

Zu  Anfang  etwas  gewoehnungsbeduerftig  bei  ISDN-Karten   ist

vielleicht, dass man nie so recht weiss, ob die Verbindung  noch

steht, oder hoffentlich aufgelegt ist.

'cFos' kann auf mehrere Arten den "Gebuehren-GAU" verhindern:

1. Verfuegt der  Modem-Emulator  ueber  einen  Inactivity Timer.

Mittels ATS19  kann  eingestellt  werden,  wie  lange  sowohl

nichts mehr empfangen als auch gesendet  werden  darf,  bevor

automatisch aufgelegt wird.

2. Beim Abbau der Verbindung laufen Timer, die  ueberwachen,  ob

vom   CAPI   die   entsprechenden   DISCONNECT_B3_IND    bzw.

DISCONNECT_IND Messages signalisiert wurden.  Geschieht  dies

nicht, wird zweimal im 5 sec. Takt erneut zuerst zweimal  die

Ebene B3 disconnected, danach zweimal  die  Ebene  D.  Fuehrt

auch dies nicht zum Erfolg, meldet sich 'cFos'  vom  CAPI  ab

und danach erneut an. Spaetestens jetzt sollte das CAPI  alle

bestehenden Verbindungen abgebaut haben.

3. Beim Connect gibt es, wie bei Modems einen "Wait for Carrier"

Timer. Kann  innerhalb  der  in  S7  einstellbaren  Zeit  die

Verbindung nicht aufgebaut werden, wird  disconnected.  Damit

soll "haengen"  beim  Aufbau  der  B3  Verbindung  verhindert

werden.

4. 'cFos' unterstuetzt  in  der  DEBUG-Version  einen  alternate

Monitor. Man kann dann auf dem alternate  Monitor  alle  CAPI

message und einigen Hand-DEBUG Output verfolgen. Das kann  im

Zweifel sehr hilfreich sein, wenn  man  beobachten  kann,  wo

genau Probleme auftauchen.

9. Blockgroessen und Speicherbedarf:

Es existiert eine verwirrende Vielfalt von Blocks und Buffers in

diesem FOSSIL Treiber. Hier ein Versuch einer Erklaerung:

B2-Framelength:

Daten  werden  im  ISDN  auf  Ebene  2   in   'Frames',   also

paketweise, verschickt.  Diese  Frames  (=Pakete)  haben  eine

maximale Laenge. Das bezeichnen wir  als  B2-Framelength.  Die

Spezifikation des CAPI erlaubt  eine  maximale  B2-Framelength

von 2048 Bytes. Werden groessere Frames empfangen kann  es  zu

Datenverlusten und Abbruch der Verbindung kommen ! Damit  sind

ISDN-Karten, die mit groesserer B2-Framelength senden zu  CAPI

Anwendungen inkompatibel !!!

B3-Framelength:

Auch auf Ebene 3 werden Daten in Frames verschickt. Wenn Ebene

3 transparent ist (also kein Protokoll  hat),  dann  sind  die

B3-Frames genauso gross wie die B2-Frames.

Wenn allerdings auf Ebene 3 ein Protokoll gefahren wird,  z.B.

T70.NL  (CAPI  default,  aber  nicht  'cFos'  default),   dann

benoetigt dieses Protokoll noch ein paar Bytes Overhead. Diese

Bytes sind allerdings aus der Sicht des B2-Protokolls  normale

Nutzdaten  und  somit  in  einem  entsprechenden   Buffer   zu

speichern.

Die B3-Framelength  ist  uebrigens  die  maximale  Anzahl  von

Bytes,  deren  Empfang  durch  eine  DATA_B3_IND  signalisiert

werden kann.

B2-Windowsize:

Die   B2-Windowsize    ist    die    maximale    Anzahl    von

B2-Datenbloecken, die das CAPI losschicken darf, ohne dass ein

Empfang von Daten von der Gegenseite bestaetigt  werden  muss.

Um "full-streamed" Datenuebertragung  (d.h.  die  Datenbloecke

werden   ohne    Verzoegerung    durch    Warten    auf    die

Empfangsbestaetigung     kontinuierlich     verschickt)     zu

ermoeglichen, sollte die  B2-Windowsize  auf  mindestens  zwei

stehen, sofern sich dies bei der  Gegenseite  auch  einstellen

laesst (Ist dies nicht  moeglich,  kann  u.U.  die  Gegenseite

"ueberrannt" werden.

Buffer fuer API_REGISTER:

Das CAPI benoetigt mindestens einen  Puffer  fuer  einkommende

B3-Datenbloecke.   Dieser   Puffer   muss   mindestens   einen

B2-Datenblock samt B3 Overhead Aufnehmen  koennen.  Wenn  also

B2=X.75 und B3=T70.NL eingestellt ist, dann benoetigt das CAPI

bei einer gewuenschten max. B3-Framelength von 128 Bytes  eine

B2-Framelength von 130 Bytes und damit 130 Bytes  fuer  diesen

Puffer.  Das  CAPI  muss  allerdings   die  bei   API_REGISTER

angegebene maximale  Anzahl  B2-Frames  puffern  koennen,  die

wiederum abhaengig ist von der B2-Windowsize  und  der  Anzahl

der B3-Verbindungen. Ausserdem braucht  das  CAPI  fuer  seine

Message-Queues  ebenfalls  Speicher.  Somit  ergibt  sich   in

unserem Beispiel  bei  API_REGISTER  folgender  Speicherbedarf

(Anzahl der Messages, die die  Queues  aufnehmen  koennen  sei

hier 10) :

(10 * 180) + (Anz. B3-Verbingungen * B2-Windowsize * 130)

Buffer fuer FOSSIL Funktionen:

Das FOSSIL braucht auch noch Speicher fuer seine Ringbuffer.

Der Receiver-Buffer sollte mindestens so gross sein,  wie  die

B3-Framelength.  Andernfalls  kann   'cFos'   dem   CAPI   den

empfangenen  Datenblock  nicht  vollstaendig   abnehmen.   Der

empfangene Datenblock wird  statt  dessen  gesplittet  und  in

mehreren Teilen in den  FOSSIL  Receiver  Buffer  geschrieben.

Dies kann zu geringfuegigen Verzoegerungen bei der Bearbeitung

der empfangenen Daten fuehren.

Weiterhin kann 'cFos' bis zu acht Messages vom CAPI "auf hold"

legen und in den Receiverbuffer kopieren, wenn  dieser  wieder

genuegend Platz hat.  Das  ist  eine  mehr  als  die  maximale

B2-Windowsize nach CAPI. Voraussetzung dafuer ist  allerdings,

dass das CAPI genuegend Empfangsspeicher hat.

Bei Senden versucht 'cFos' die Daten moeglichst  sofort,  aber

auch in moeglichst  grossen  Bloecken  (und  dabei  moeglichst

viele auf einmal :-), also  maximal  B2-Windowsize  viele)  zu

verschicken.  Durch  die  Art,  wie   mit   dem   CAPI   durch

DATA_B3_REQ-Messages Daten  verschickt  werden,  ergibt  sich,

dass,    um    die    Transmitterbuffer-Grenzen    nicht    zu

ueberschreiten, Daten,  die  nahe  der  Puffergrenzen  liegen,

nicht  immer  in   Bloecken   der   maximalen   B3-Framelength

verschickt werden koennen.  Um  diesen  Effekt  zu  minimieren

sollte die Groesse des Transmitterbuffers etwa  B2-Framelength

* (Windowsize + 1) betragen.

{+}       Beim Channel Bundling sollte diese Groesse noch mit der Anzahl

der B-Kanaele multipliziert werden.

10. Windowsizes, die ultimative Speed !

Man kann versuchen, durch moeglichst grosse B3 Datenbloecke, die

Geschwindigkeit zu erhoehen. Allerdings ist das nicht  unbedingt

von Erfolgt gekroent. Das liegt an der Art und  Weise,  wie  bei

X.75 Daten verschickt werden.

Die B2-Windowsize ist, wie oben erwaehnt, die Anzahl der Frames,

die sich gerade in Transmission befinden duerfen, ohne das  eine

Confirmation fuer diese empfangen wurde. Das heisst,  bei  einer

Windowsize von drei kann man drei  Blocks  hintereinander  (ohne

Pause!)  verschicken  ohne  auf  eine  Bestaetigung  warten   zu

muessen.

Somit muss 'cFos' bei einer  Windowsize  von  1  immer  auf  die

Confirmation  fuer  den  Block  warten,  bevor  es  einen  neuen

verschicken darf. Nun werden  aber  wiederum  die  Confirmations

erst dann gemeldet, wenn die Applikation auf der Gegenseite  der

dortigen ISDN-Karte den Datenblock abgenommen hat. (Das ist sehr

sinnvoll, da man so eine Art Flow-Control  zwischen  den  beiden

Teilnehmern hat. Im ISDN gibt es kein RTS/CTS handshake :-) ).

Dadurch, dass bei einer Windowsize von 1  immer  nur  ein  Block

unterwegs sein kann, bekommt ein ISDN-Transfer exakt das gleiche

Zeitverhalten, wie X-Modem.

Das ist Steinzeit-DFUE !!!

Bei einer Windowsize von 2 hingegen kann 'cFos', waehrend gerade

ein Block verschickt wird, schon den zweiten losschicken und die

Gegenseite, waehrend der zweite noch empfangen wird,  schon  den

ersten bestaetigen. Auf diese  Weise  koennen  die  Datenbloecke

nahezu ununterbrochen verschickt werden.

Damit kann man *wirklich* Speed erreichen. Wir haben bei unseren

Tests bei einer durchschnittlichen Blockgroesse von  2048  Bytes

mehr als 7900 cps (bei theoretischen  8000  cps)  erreicht.  Als

Mailerprotokoll wurde  Z-Modem  verwendet.  Eine  Erhoehung  der

Windowsize auf 3 war wirkungslos.

Unsere Empfehlung:

Obwohl  die  Transfer  Routinen  in  'cFos'   auf   High-Speed

optimiert  sind,  halten  wir  eigentlich   nichts   von   dem

CPS-Krieg,  da  es  genau  genommen  auf   die   tatsaechliche

Uebertragungsdauer ankommt, denn die kostet Geld.  Uebertraegt

man eine 2 MB grossen Datei mit 7500 cps statt mit  7900  cps,

macht das einen Unterschied von 15 sec. aus,  kostet  also  im

Inland im schlimmsten Fall eine Einheit mehr.

Ein  weiterer  Faktor  bei  den  Uebertragungsraten  ist   der

Protokoll-Overhead   (den   man   aber   bitte   auch    nicht

ueberbewerten  sollte  -  viel   kritischer   ist   das   oben

beschriebene  Zeitverhalten).   Um   diesen   zu   minimieren,

empfehlen  wir  B3-Protokoll=4,  also  transparent.  D.h.  der

Overhead ist hier Null. Um ebenfalls den B2-Protokoll Overhead

zu minimieren, empfehlen  wir  eine  B2-Framelength  von  2048

Bytes. Mit dieser Framelength sollten alle  ISDN  Karten  beim

Empfang  klarkommen,   allein   schon   um   zu   potentiellen

CAPI-Karten kompatibel zu sein.

Wer seine ISDN-Karte auf eine groessere Framelength einstellt,

macht sich damit inkompatibel zu anderen !!! Leider verschickt

z.B. die ISDN-Blaster defaultmaessig 16k Frames,  weshalb  mit

diesen Karten ohne Umstellung kein Transfer moeglich ist. Aber

es gibt einfache Abhilfe:  einfach  ein  ATS75=0x0800  in  den

Init-String und die Blaster schickt nur noch max.  2k  Frames.

Wer keinen CONNECT zu einer ISDN-Blaster hinbekommt,  versuche

V.110 und schreibe dem entsprechenden Betreiber, dass er seine

B2-Framelength mittels  ATS75=0x0800  auf  vernuenftige  Werte

einstellen soll, da er sonst NUR kompatibel  zu  anderen  ISDN

Blaster Karten ist. Er kann dann immer noch  16k  Byte  Frames

empfangen.

Wenn es beim Senden von Daten oft zu CRC Fehlern kommnt,  kann

das daran liegen, dass die Gegenseite  nur  mit  Windowsize  1

empfaengt. In diesem Fall kann man bei 'cFos' mit ATS26=1  zur

Not  auch  auf  eine  Windowsize  1  "herunter-schalten".  Die

meisten Karten koennen aber eine Windowsize von 2.

Wir empfehlen deshalb eine Windowsize von 2 ! Oder sollte sich

im FidoNet die Steinzeit-DFUE durchsetzen ?

Zum gegenwaertigen Zeitpunkt  laeuft  ISDN  im  FidoNet  alles

andere als toll. Das liegt unter anderem daran, dass man  sich

bisher nicht auf einen  ISDN  B2-  und  B3-Protokoll  Standard

geeinigt hat. Denn  wenn  zwei  Karten  mit  unterschiedlichen

Protokoll-Parametern miteinander connecten, kommt  es  frueher

oder      spaeter      zu      Uebertragungsproblemen      und

Verbindungsabbruechen.

Man muss sich also frueher oder  spaeter  darauf  einigen  was

genau denn das ISDNC Flag in der Nodelist bedeuten soll.

Hierzu unser Vorschlag (und cFos' default Einstellung) :

B2-Protokoll    : X.75      (logisch :-) )

B2-Framelength  : 2048      (s. obige Erlaeuterung)

Link-Address A  : 3         (CAPI default)

Link-Address B  : 1         (CAPI default)

Modulo Mode     : 8         (CAPI default)

Windowsize      : 2         (s. obige Erlaeuterung)

mehr braucht bei 2048 auch zuviel

Speicher

B3-Protokoll    : transparent, also keines.

Wir meinen, dass die Chancen fuer einen guten Transfer  so  am

hoechsten sind.

11. 'cFos' als Multiport Fossil:

Theoretisch  kann  'cFos'  bis   zu   255   verschiedene   Ports

unterstuetzen. Einen Rechner mit der dazugehoerigen Leistung und

dem        entsprechenden        ISDN        Equipment        (8

Primaermultiplex-Anschluesse :-) )  moechten  wir  aber  erstmal

sehen. Diese 'cFos' Version ist so kompiliert, dass man  bis  zu

vier COM Ports aktivieren kann. Fuer jeden COM  Port  wird  dann

beim Installieren Buffer- und Datenspeicher reserviert. Man kann

z.B. beim Aufruf -c0 und -c1 verwenden,  um  COM1  und  COM2  zu

unterstuetzen.

Entsprechend gibt es dann zwei  Modem-Emulatoren  und  man  kann

gleichzeitig bei zwei  verschieden  Systemen  anrufen  oder  von

einem angerufen werden und  auf  dem  anderen  Port  einen  RING

beantworten. Das  setzt  allerdings  MultiPort-faehige  Software

oder einen Multitasker voraus.

Im MultiPort-Betrieb hoeren z.Z. alle "Modems"/Ports  auf  RINGs

mit automatischen Ringdown vom ersten mit -c spezifizierten Port

zum naechsten. In einer spaeteren Version  wird  man  aber  fuer

alle Ports  seperat  EAZs  einstellen  koennen,  die  sich  auch

ueberschneiden duerfen.

12. 'cFos' Channel Bundling (CCB):

Das Channel Bundling von  'cFos'  wurde  so  designed,  dass  es

unabhaengig von den Herstellern des jeweiligen CAPIs  ist.  D.h.

jeder 'cFos' User kann mit jedem anderen 'cFos'  User  buendeln,

auch dann, wenn die Teilnehmer verschiedene ISDN Hardware haben.

'cFos' Channel Bundling (CCB) ist kein Protokoll,  sondern  eine

Betriebsart. Man kann also sowohl mit X.75  als  auch  mit  V110

(theoretisch, aber nicht zu empfehlen!) buendeln.

Voraussetzung fuer CCB ist, dass das vorhandene  ISDN  Equipment

mehrere B Kanaele gleichzeitig  mit  Dienst  "Datenuebertragung"

betreiben kann. Dies ist z.B. bei TELES und  AVM  Karten  (nicht

alte A1 Karten) der Fall, ebenso bei ELSA ab CAPI 1.43. Mit  der

Stollmann Tina DS und Tina D (wohl aber mit Tina  DD)  ist  dies

nicht moeglich, da einer der beiden  B  Kanaele  hardwaremaessig

nur fuer den A/B Adapter zur Verfuegung steht.

Weitere Voraussetzung ist, dass cFos fuer mehrere Ports  geladen

ist. Dies ist z.B.  der  Fall,  wenn  es  im  MultiPort  Betrieb

geladen wurde, d.h. wenn mehrere Ports durch Verwendung  von  -c

Parametern aktiviert sind.

Soll 'cFos' aber nur einen Port unterstuetzen, kann man mit  dem

Parameter  -aX  sogenannte  Auxiliary  Ports  aktivieren.  Diese

werden dann intern von 'cFos' benutzt, koennen aber von  aussen,

d.h. durch INT 14 calls nicht angesprochen werden. Der Parameter

X gibt an, auf welchem Controller (ISDN Karte) der entsprechende

B Kanal betrieben werden  soll.  'cFos'  kann  naemlich  Channel

Bundling mit mehreren ISDN Karten gleichzeitig, sofern das  CAPI

dies unterstuetzt.

Beispiele:

cfos i -c0 -c1       'cFos' ist im Multiport  Mode  geladen  und

unterstuetzt die Ports COM1 und  COM2.  CCB

ist mit 2 Kanaelen moeglich

cfos i -c2 -a0       'cFos' unterstuetzt nur COM3. CCB ist  aber

mit 2 Kanaelen moeglich, wobei sich der  2.

Kanal auf ISDN Karte 0 befindet. Dies  wird

wohl der haeufigste Anwendungsfall sein.

cfos i -c0 -c2 -a1   'cFos' unterstuetzt COM1 und COM3. CCB  ist

mit 2 oder 3 Kanaelen moeglich.  Falls  man

nur 2 Kanaelen zum Buendeln  benutzt,  wird

der "Hauptport" (COM1 oder  COM3)  und  der

Auxiliary Port benutzt. Erst wenn 3 Kanaele

gebuendelt werden  sollen,  wird  auch  der

zweite Hauptport verwendet, sofern  er  zum

Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus frei ist.

Dies ist leider etwas kompliziert  geworden,  aber  ermoeglicht,

dass sich Channel Bundling und MultiPort Mode nicht  gegenseitig

ausschliessen, sondern beliebig  miteinander  kombiniert  werden

koennen

Grundsaetzlich waehlt 'cFos' neben dem Hauptport,  von  dem  aus

das CCB gestartet wurde, bevorzugt Auxiliary Ports und erst wenn

keine  mehr  frei  sind,  weitere  Hauptports.  Wird  auf  einen

Hauptport zugegriffen, der aber gerade fuer einen  anderen  Port

gebuendelt ist, gibt der Modem Emulator auf alle Modem Kommandos

immer OK zurueck. Dies koennte z.B. der Fall  sein,  wenn  unter

DesqView zwei Mailer Tasks laufen. Hat  die  eine  gerade  beide

Kanaele, gibt der Modem Emulator der anderen immer  OK  zurueck,

aber es wird kein Kommando ausgefuehrt. Auf diese Weise  "weiss"

der Mailer aber, dass der Port "noch da ist".

Der aktive und passive Verbindungsaufbau beim CCB,  insbesondere

die Wahl der Uebertragungsprotokolle  unterscheiden  sich  nicht

vom Verbindungsaufbau mit einem Kanal. Auxiliary Ports haben das

gleiche PROFILE, wie der zughoerige Hauptport, mit Ausnahme  des

Controller Bytes (S Register 40). Dieses wird durch den Wert des

-a Parameters bestimmt.

Das Modem Kommando AT&Bn  bestimmt,  wieviele  Kanaele  zum  CCB

benutzt werden sollen.  Mit  ATD  <nummer>  werden  die  Kanaele

aufgebaut. Gibt man mit AT&Bn mehr Kanaele an, als  'cFos'  beim

Aufruf eingerichtet hat, wird ERROR zurueckgegeben.

Gibt es hingegen genuegend Kanaele,  die  aber  u.U  anderweitig

verwendet wurden, wird CCB nur  mit  den  verfuegbaren  Kanaelen

durchgefuehrt. Gleiches gilt auch fuer eingehende  Rufe.  'cFos'

prueft bei eingehenden Rufen,  ob  fuer  eine  Caller  ID,  samt

EAZ/SI/AddSI, schon eine Verbindung besteht und schaltet ggf. in

den Bundle Mode. Ruft man also ein 'cFos'  zweimal  gleichzeitig

mit  gleicher   Caller   ID/EAZ   an,   wird   CCB   angenommen.

Voraussetzung fuer CCB  ist  deshalb,  dass  der  Anrufer  seine

Caller ID uebermittelt !

Hier ein Quicky zum testen:

CFOS i -a0       ; cfos mit defaults fuer COM1 + 1 Aux.Port laden

Terminal Software fuer COM1 starten

AT &F &B2 DS0    ; bei Zaphods BBS anrufen

Es sei noch bemerkt, dass es keine  speziellen  CONNECT  Strings

fuer CCB gibt, da 'cFos'  zum  dem  Zeitpunkt,  zu  dem  es  die

CONNECT Meldung ausgibt,  noch  keine  Informationen  ueber  die

Anzahl der gebuendelten Kanaele hat. Dies wird insbesondere dann

schon gar nicht mehr der Fall sein,  wenn,  wie  in  Kapitel  17

angedeutet, lastabhaengiges Zu- und Abschalten einzelner Kanaele

implementiert sein wird.

CCB ist fuer mit max. 4 Kanaelen moeglich. Auf  Wunsch  fertigen

wir fuer Sie aber auch Spezial-Versionen fuer mehr Kanaele an.

CCB ist auch mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher  Rufnummer

moeglich. Da dies nur fuer wenige interessant ist, haben wir die

Beschreibung dazu in den Anhang F verlegt.

13. Vertraeglichkeit von 'cFos' mit bestehender Software:

Wir  haben  'cFos'  mit  verschiedenen  Applikationen  und   mit

verschiedener  ISDN  Hardware/Software  getestet,  wobei  manche

Software Schwierigkeiten z.B. mit den hohen Baudraten  hat  (die

meisten Programm benutzen  hierfuer  einen  signed  int,  dessen

Wertebereich allerdings bei 32767 sein oberes Ende erreicht.)

Laut  der  FOSSIL  Spec.  soll  man  die  Lauffaehigkeit  seines

FOSSIL's am besten dadurch testen, indem man existente  Software

mit ihm testet.

Die "FOSSIL Unterstuetzung" mancher Terminalprogramme ist leider

nicht so  berauschend,  insbesondere  wird  teilweise  PRO  BYTE

einmal der Status abgefragt  und  dann  (falls  Daten  vorhanden

sind) ein receive_char () Call benutzt,  um  das  Character  vom

FOSSIL abzuholen. Diese Art, mit dem FOSSIL  umzugehen,  erzeugt

pro Character mindestens 2 INT's und  2  IRET's  (zusammen  etwa

schon 2000 Takte bei einem 386'er mit QEMM  oder  EMM386),  ganz

abgesehen von sonstigem Call-Overhead. Wir haben uns zwar  Muehe

gegeben, selbst mit diesen Applikationen noch moeglichst schnell

Daten senden/empfangen zu koennen, jedoch  ist  es  bei  solcher

Behandlung des FOSSIL's auf langsamen Rechnern (speziell 386'ern

mit Memory-Manager) nicht moeglich, Daten mit gutem Durchsatz zu

uebertragen.

Hier sind ganz klar die Autoren  der  Terminalsoftware  gefragt,

geeignetere Wege zu nutzen, das FOSSIL anzusteuern;  das  heisst

bei  den  meisten  Programmen,  Daten  mit  receive_block()  und

transmit_block() in groesseren Blocken zu  uebertragen,  anstatt

jedes Byte einzeln.

Viele FOSSIL unterstuetzende Software muss eine Baudrate wissen,

mit der sie ueber den Seriellen Port (RS232) mit dem Modem reden

und auf den sie diesen Port 'locken'. Diese  Baudrate  ist  fuer

die Kommunikation  mit  dem  Modem  sehr  wichtig,  bei  unserer

Loesung (da ohne RS232 und ohne externes Modem) voellig egal. Um

auf der sicheren Seite zu sein, sollte man  in  solchen  Feldern

eine Baudrate von 38400 oder 19200 eintragen.

FrontDoor

FidoNet-Mailer von Absolute Solutions  (JoHo).  Sowohl  Mailer

wie auch Terminal-Programm gehen recht gut mit dem FOSSIL  um,

weshalb man mit diesem Programm selbst bei langsamen  Rechnern

(386DX mit 6MHz) und passiven Karten Uebertragungsraten von  >

7300 cps erreichen kann. Auf schnelleren Rechnern ist FD eines

der  besten  Terminalprogramme,   was   wir   finden   konnten

(zumindest in Bezug auf Transferspeed).

Problem 1: FrontDoor besitzt ja die  Eigenheit,  nur  "canned"

CONNECT strings erkennen zu koennen. In den Versionen  <  2.11

gibt es da keinen fuer 64000 (wohl aber fuer 38400). Also muss

man einen anderen  String  dafuer  verwenden,  was  zwar  dazu

fuehrt, dass FD alle moeglichen Zeit-Dauern falsch  berechnet,

aber immerhin laeuft.

Loesung 1: a) Du hast FD 2.20/c oder FD 2.11/nc, dann hast  Du

dieses Problem nicht, b) Du benutzt  andere  CONNECT  messages

fuer die "neuen" bps-Raten, oder c) Du hast kein FD  >=  2.11,

dann sorgt ein 'ATS9.1=0' dafuer, dass  immer  "CONNECT  9600"

gemeldet wird, und deshalb kein Mailer sich  beschwert.  Damit

man aber immer schoen was in den Logfiles  stehen  hat,  steht

dann noch das B2 Protokoll dahinter, also "CONNECT  9600/X75".

Das mag FD.

Problem 2: Die CallerID, die bei ISDN mitgeliefert wird.  Wenn

es RINGed, dann steht  bei  'cFos'  dahinter  die  Nummer  des

Anrufers und das findet FD meist gar nicht mehr  gut,  da  bei

vielen Mailern der RING String auf  "RING|"  geaendert  worden

ist, um ein "RINGING" zu akzeptieren.

Loesung 2: Leider kann man das "RING|" nicht  in  ein  "RING "

aendern, sondern muss dem Modem-Emulator ein "ATS9.2=0" geben.

Damit wird das RINGING ausgeschaltet.

FrontDoor benoetigt etwa  250kb  freien  Speicher,  sodass  es

keinerlei Speicherprobleme geben solte (selbst unter  DesQView

nicht).

InterMail

Wir selbst hatten leider nicht die Moeglichkeit  InterMail  zu

testen (da es PayWare ist), uns wurde jedoch gesagt, InterMail

verhalte sich  nicht  anders  als  FD,  somit  gilt  das  oben

geschriebene. (InterMail und FrontDoor entstammen den gleichen

Sourcen).

Ueber den Speicherbedarf von InterMail sind wir  leider  nicht

informiert (Mail?).

BinkleyTerm

Binkley benutzt (ebenso wie  FD)  sehr  saubere  und  schnelle

Routinen, um das FOSSIL anzusteuern.  Deshalb  ist  auch  hier

selbst  auf  langsamen  Rechnern  fuer  guten   Datendurchsatz

gesorgt.

Problem: Binkley 2.50 (und 2.50 EE bis Beta D incl.) verwendet

(soweit wir wissen) fuer die Baudraten einen signed  int.  Das

fuehrt somit bei CONNECT 64000 oder hoeher zu Fehlern.

Loesung: Ein 'ATS9.1=1' gibt  immer  eine  9600  als  Baudrate

zurueck und das klappt. Leider  stimmen  dann  auch  hier  die

Timings nicht mehr.

Binkley (2.50 EE Beta D, non-overlay)  benoetigt  etwas  ueber

300kb Speicher, somit  sollte  es  auch  hier  keine  Probleme

geben.

D'Bridge

D'Bridge (kurz: DB) ist ein Mailer von  Chris  Irwin  aus  dem

sonnigen Miami. Um 'cFos' mit DB zum laufen zu bekommen,  kann

man  im  Menu  unter  CONFIG,   Comm/Modem   Setup   in   eine

Setup-Screen wechseln. Dort muss man in einer der  DATA/1  ...

DATA/3 Zeilen in der Spalte 'MCF name' 'CFOS' eintragen.

Dann muss  noch  im  DB  system-directory  eine  Datei  namens

CFOS.MCF  (Modem  Control  File)   liegen   mit   (mindestens)

folgendem Inhalt:

MCF CFOS ISDN-Karte + cFos

BAUD 64000

LOCKED

DELAY 0

INIT ATZ

OFFHOOK ATH1

ANSWER ATA

DIAL 300 ATD

DIAL 19200 ATD

DIAL 38400 ATD

DIAL 64000 ATD

TRANSLATE 9600 CONNECT 9600

TRANSLATE 38400 CONNECT 38400

TRANSLATE 64000 CONNECT 64000

Allerdings muss der CONNECT String mit einem  der  angegebenen

Strings voellig uebereinstimmen, sonst meldet DB eine Baudrate

von 0. Deshalb sollte  man  ein  ATS9.4=0  setzen,  damit  das

'/X75...' hinter dem CONNECT nicht kommt. Wenn es eine  andere

Loesung fuer DB gibt, bitten wir um einen Hinweis.

Das sollte alles  sein.  Es  ist  zu  empfehlen,  D'Bridge  ab

Version 1.54 zu benutzten, da der Autor in dieser Version  die

FOSSIL Aufrufe verbessert hat.

Yuppie!

Yuppie ist ein 3d-Pointprogramm von YEAsoft  aus  Aachen.  Wir

hatten  die  Version  2.10  im  Test.  Es   basiert   in   den

Uebertragungsroutinen auf Binkley und laeuft entsprechend gut.

Allerdings kann es kein 'CONNECT 64000' vertragen, weshalb ein

'ATS9.1=0' erforderlich  ist,  damit  es  bemerkt,  dass  eine

Anwahl erfolgreich war.  Ansonsten  benoetigt  es  recht  viel

Speicher (es wurde in Clipper  geschrieben),  also  moeglichst

CAPI und/oder FOSSIL in UMB's laden.

Portal of Power

PoP macht beim Senden ab  dem

2. File aus unbekanntem Grund eine  kurze  Pause.  Dies  liegt

nicht an 'cFos', ist aber auch kein Grund zur Besorgnis.

Man muss ein wenig aufpassen, dass man nicht automatisch einen

X00 laedt. Im Zweifel sollte die  POP.BAT  Datei  aendern,  um

dies zu verhindern.

Von PoP Usern haben wir gehoert, dass  zumindest  die  Version

0.61 fuer eingehende Rufe nicht zu gebrauchen ist. Das scheint

aber kein Problem von 'cFos' zu sein, da es auch  mit  anderer

ISDN Soft/Hardware auftritt.

CrossPoint

Ab der Version 2.14  des  Fido-Mailers  unterstuetzt  XP  auch

FOSSILs. Damit XP-FM ueberhaupt das FOSSIL unterstuetzt  statt

seinen internen Routinen muss im XP Verzeichnis eine Datei mit

Namen "FOSSIL" existieren (Inhalt egal), am besten mit "ECHO >

FOSSIL" eine solche erzeugen.

Bis zur Version 2.10 von XP kann NUR der XP-FM (ab  2.14)  zum

Pollen auf das FOSSIL zugreifen. Terminal-Modus laeuft NICHT!

XP erwartet, dass hinter jedem  Communication  Port  auch  ein

physikalisches Modem haengt und testet dies, indem es auf  die

Ports mit eigener I/O zugreift. Um trotzdem mit XP ueber  ISDN

pollen zu koennen, sollte man Mail von Hand packen  und  XP-FM

von Hand aufrufen.

Ab der Version 2.92 von XP ist die FOSSIL-Unterstuetzung jetzt

auch vollstaendig verfuegbar, z.B.  im  Terminalprogramm  etc.

Dafuer  muss  einfach  unter  Kommunikation/Modem  der   Punkt

'FOSSIL' angeschaltet werden.

Maximus

Maximus ist ein BBS Program von Scott J. Dudley. Wir  benutzen

es  hier  selber  und  hatten  deshalb  ausgiebig  Zeit,  sein

Verhalten zu testen.

Sowohl das WFC Interface von Maximus, wie der 'SpawnBBS' Start

macht auch mit 64000 Baud keine Probleme.

Menus und Textfiles werden characterweise ausgegeben,  deshalb

ist hier nicht die volle ISDN Geschwindigkeit zu  sehen,  aber

das tut  auch  keinen  grossen  Abbruch.  Bei  einem  Download

schickt Maximus Daten in 128 Byte Bloecken an das  FOSSIL  und

erreicht dadurch eine gute Transferspeed.

Leider benutzt Maximus beim Empfangen von Daten (Upload) nicht

die receive_block() Funktion des FOSSILs, sondern liesst  Byte

fuer  Byte  mittels  receive_char().  Dadurch   entsteht   ein

riesiger Overhead und die maximale Uebertragungsrate liegt bei

langsamen Rechnern unter der maximal moeglichen.

Wir haben zwar die receive_char() und get_status()  Funktionen

in  Assembler  geschrieben  und  dadurch   einen   akzeptablen

Durchsatz erreicht.  Allerdings  wird  Maximus  beim  Download

immer schneller sein, als beim Upload.

RemoteAccess

RemoteAccess ist eine BBS Software von Andrew Milner. Es  lief

in   unseren    Tests    gut    und    problemlos,    erreicht

Datenuebertragungsraten von  ueber  7300  cps  und  kann  auch

selber ohne  weiteres  Anrufe  entgegennehmen.  Zumindest  die

Version 2.00 sollte keine Probleme  mit  Baudraten  von  38400

oder 64000 haben.

Leider kann RemoteAccess auch nur  "canned"  CONNECT  Strings,

die in RACONFIG eingestellt werden  muessen.  In  der  Version

2.00 sind aber alle fuer ISDN benoetigten  Strings  vorhanden.

Lediglich den RING-String sollte man auf  "RING "  einstellen,

damit "RING CallerID" nicht  mit "RINGING" verwechselt  werden

kann.

PCBoard

Man benoetigt fuer die  FOSSIL-Unterstuetzung  eine  PCBoard/M

Version. Damit laeuft 'cFos' dann aber ohne  grosse  Probleme,

allerdings muss mit 'ATS9.4=0' die  CONNECT  Meldung  auf  ein

'CONNECT <bps>' beschraenkt werden, da PCBoard die letzte Zahl

des CONNECT Strings als Baudrate benutzt. Weiterhin  darf  der

BIOS Emulator von 'cFos' bei PCBoard nicht  auf  force  stehen

(also kein -e2).

Terminate

Terminate ist ein recht neues Terminalprogramm von Bo Bendtsen

aus Daenemark. Es  hat  Features  "bis  zum  Abwinken",  unter

anderem auch FOSSIL Support. Wir haben hier die  Version  1.41

getestet.

Terminate    benutzt    leider    die    receive_char()    und

transmit_char()  Funktionen  des  FOSSIL's,  somit  kann   der

Transfer auf langsamen Rechnern weit unter den maximalen  8000

cps liegen.

Terminate benoetigt zum Laufen seit der Version  1.3/1.4  etwa

300kb Speicher, Bo hat sich nochmal ins Zeug  gelegt  und  den

Speicherbedarf drastisch gesenkt.

Zumindest ein Bug scheint in der Version  1.41  noch  drin  zu

sein, der dafuer sorgt, dass der INT 14 Vector  vom  Terminate

verdreht wird.  Daher  kann  es  sein,  dass  cFos  z.b.  beim

Deinstallieren meldet "cFos not found in memory".

TeleMate

TeleMate ist eines der bekanntesten Terminaprogramme  auf  dem

PC und verfuegt seit einigen Versionen  auch  FOSSIL  Support.

Das  Besondere  an  TeleMate  ist  vor  allem  sein   internes

Multitasking, d.h. man kann gleichzeitig eine Datei downloaden

und   einen   Text   editieren.   Allerdings   kostet   dieses

Multitasking erheblich Transferspeed, wenn der  Rechner  nicht

schnell genug ist, soll heissen: ein 386DX-40 sollte es  schon

sein, damit die Transferspeed angenehm ist.

Ansonsten hat TeleMate eine  sehr  elegante  Art,  das  FOSSIL

anzusprechen, leider hat es aber lange Zeit mit TeleMate  beim

Download CRC Fehler  gegeben,  die  wir  erst  in  der  'cFos'

Version 0.95 fixen konnten.

Der Speicherhunger von TeleMate allerdings ist mit ueber 430kb

recht hoch. Auch hier sollte man mit Treibern  und  residenten

Programmen sparen.

Wichtig: bei Konfigurieren des FOSSIL's in TeleMate  darf  die

Baudrate des Ports unter  "Communication"  auf  maximal  38400

gestellt  werden,  sonst  akzeptiert  TeleMate   das   Setting

"FOSSIL" im "Terminal" Window nicht.  Wenn  das  FOSSIL  nicht

reagiert,   erstmal   checken,   ob   im   "Terminal"   Window

"Connection" noch auf "FOSSIL" steht.

XBTX

XBTX ist ein BTX Decoder von Juergen Buchmueller, und verfuegt

zumindest in der Version 1.50 uber FOSSIL  Unterstuetzung.  Da

man BTX auch ueber ISDN fahren kann und die Datex-J Ports  der

Telekom ISDN-faehig sind, haben  wir  BTX  Support  in  'cFos'

eingebaut (ATB5).

XBTX sucht die Ports 0-7  nach  einem  FOSSIL  ab.  Allerdings

verwendet XBTX eine sehr unsanfte Methode,  festzustellen,  ob

ein FOSSIL geladen  ist.  Diese  entstammt  leider  nicht  der

FOSSIL Spec, sondern der Docu zu X00. Somit laueft ein  FOSSIL

mit XBTX *NUR*, wenn dieses sich so meldet, wie X00  das  tut.

Da das so nicht in der FOSSIL Spec vorgesehen  ist,  muss  man

bei 'cFos' diese  Option  extra  aktivieren;  dazu  dient  der

Commandline-Switch '-jx'.

XBTX benoetigt zum erfolgreichen Laden ueber  490kb  Speicher;

es ist daher hoechste Disziplin  bei  der  Auswahl  der  TSR's

angesagt ;-).

DoorWay

Laeuft.  Allerdings  sollte  man  die  Debug-Zeile   auf   dem

'ge-DoorWay-ten'  Rechner  ausschalten,   da   DoorWay   sonst

dauerhaft die Aenderungen der Debug-Zeile  uebertraegt  (nicht

schlimm, aber stoerend).

DesQView

Wir haben 'cFos' mit DesQView als  MultiPort-FOSSIL  getestet;

dazu muss 'cFos' VOR DesQView mit mehreren -c Parametern (fuer

mehrere Ports)  geladen  werden,  damit  alle  Tasks  auf  das

gleiche FOSSIL zugreifen koennen.

Wir haben  unter  DesQView  von  einem  FrontDoor  das  andere

angerufen und hatten Transferraten >7500 cps (386DX-40).

MS-Windows

Soll 'cFos' mit MS-Windows benutzt  werden,  so  MUSS  es  vor

Windows geladen werden. Einige  Windows-Programme  haben  zwar

keine FOSSIL Unterstuetzung, koennen aber den INT 14h  nutzen.

Mit diesen kann 'cFos' ebenfalls eingesetzt werden.

Im Anhang findet eine Vertraeglichkeits-Liste.

14. ISDN Hardware/Software:

'cFos' setzt zwar auf dem CAPI, einer in  Deutschland  genormten

Schnittstelle auf, aber diese laesst leider einige Fragen offen,

sodass eine  Applikation  erst  mit  anderer  Hardware  getestet

werden muss. Hier unsere Erfahrungen (oder die anderer User  zum

Thema ISDN Hardware):

TELES

'cFos' wurde an  einer  TELES.S0  ISDN  Karte  entwickelt  und

getestet. Bei der Entwicklung stand  und  steht  uns  die  Fa.

TELES GmbH, Berlin durch Support  durch  ihre  CAPI-Entwickler

zur Verfuegung.

Wir betreiben unsere Mailbox (Zaphods BBS) mit 'cFos' an einer

TELES.S0 Karte und  versuchen  hier  auch  immer  die  neueste

Version des TELES CAPI's bereitzustellen (z. Zt. 2.4l).

'cFos' erkennt das CAPI von TELES und ermittelt, ob die Module

fuer V.110 oder Buendelprotokoll  geladen  sind.  Entsprechend

wird die Benutzung von V.110 und TELES  channel  bundling  und

damit ATB1..ATB3 erlaubt.

AVM

Sowohl auf der passiven AVM A1+ wie auf  der  aktiven  AVM  B1

laeuft 'cFos' gut. Probleme gibt es u.U.  mit  dem  atypischen

Verhalten des X.75  der  ISDN  Blaster.  Dazu  gibt  AVM  aber

mittlerweile  neue  Treiber  heraus  (Version   2.07-10   oder

hoeher). Wenn man eine ISDN Blaster, die mit FOSSIL PCIF V5.78

laeuft, anrufen will, sollte man bei 'cFos' das -jp  Flag  (s.

auch Kapitel 3) verwenden.

Teilweise ist im AVM CAPI kein V.110 enthalten; wenn dies  der

Fall  ist,  sollte  bei   einem   Anwahlversuch   nach   einer

CONNECT-Meldung ein ERROR/B2 auftreten. Wenn das der Fall ist,

sollte eine neue Version der CAPI's von AVM Abhilfe  schaffen.

Allerdings gibt es alte A1 Karten (V1.3), fuer die  es  keinen

V.110 Treiber gibt.

CPV Stollmann

Auf den aktiven Karten Tina D und Tina DS  laueft  'cFos'  gut

und selbst auf langsamen Rechnern schoen schnell.

Das CAPI von Stollmann kann zwar z.Z. noch  kein  V.110,  aber

das wird sich wohl  demnaechst  nach  Auskunft  von  Stollmann

aendern.

In unserer Mailbox bieten wir die neuesten Treiber fuer  diese

Karten an (TINACAPI.ZIP und TINAETSI.ZIP).  Diese  sollte  man

unbedingt verwenden und auch, wie dort beschrieben, den Aufruf

TICAPI -b,  um  mit  der  ISDN  Blaster  keine  Probleme  beim

Verbindungsaufbau zu haben.

Es existiert  eine  COM-Port  Emulation,  die,  wenn  geladen,

leider verhindert, dass  'cFos'  sich  beim  CAPI  erfolgreich

registrieren kann. Wenn  man  'cFos'  benutzen  moechte,  darf

dieses Modul nicht geladen werden.

CPV Stollmann hat uns freundlicherweise eine TINA DS zu  Test-

zwecken  zur  Verfuegung  gestellt.  'cFos'   sollte   deshalb

problemlos mit ihr laufen.

{+}       Mit der TINA  D und Tina DS  funktioniert das Channel Bundling

leider nicht (wohl aber  mit  der  Tina  DD),  da  der  zweite

B-Kanal  hardwaremaessig  mit  dem  integrierten  A/B  Adapter

verbunden ist und dem CAPI nicht zur Verfuegung steht.

mbp SOLIS

Die SOLIS Karten der Firma mbp laufen mit 'cFos' gut, wenn man

folgendes beachtet:

Bei Laden von 'cFos' muss der Switch -jr angegeben werden.

Die SOLIS hat eine COM Port  Modem-Emulation.  Am  besten  man

schaltet diese aus. Diese Emulation hoert  defaultmaessig  auf

EAZ 9. Dies kann man mit dem Util ICOMCONF umstellen. Man muss

darauf achten, dass nicht 'cFos' und der COM Port gleichzeitig

auf die selben EAZs hoeren.

Bitte auf jeden Fall die  neueste  bei  MBP  verfuegbare  CAPI

Version benutzen,  da  die  alten  Versionen  Probleme  machen

koennten.

ITK iX1

Das iX1 CAPI erlaubt nicht, mit einer Windowsize kleiner als 2

zu registrieren ('cFos' default ist 2). Ansonsten laeuft 'cFos'

gut.

ELSA MicroLink ISDN/PC, ISDN/PCC

ELSA stellte  uns  freundlicherweise  ihre  Microlink  ISDN/PC

Einsteckkarte samt CAPI 1.43 zum Test.

'cFos' laeuft in dieser Konfiguration gut. Das ELSA  CAPI  ist

schoen klein und schnell, kann  aber  (noch)  kein  V110.  Als

"Ausgleich" besitzt die ISDN/PC dafuer aber einen COM-Port mit

einem 16550.

{+}       Ab CAPI 1.43 laeuft auch 'cFos' Channel Bundling problemlos.

Sedlbauer S0-Box

Die  S0-Box  ist  ein  externes  Geraet,   welches   auf   den

Printer-Port aufgesteckt wird. Alle Daten  zwischen  ISDN  und

Rechner werden ueber den Printer-Port ausgetauscht. Z.Z.  kann

die S0-Box nur einen Kanal. Dies soll  sich  aber  in  Zukunft

aendern, so dass 'cFos' Channel Bundling  dann  auch  moeglich

sein wird.

Weiterhin unterstuetzt die S0-Box  bisher  nur  Windowsize  7,

daher muss 'cFos' mit "cfos i -w7" geladen werden.

Wenn man  das  beachtet,  laeuft  die  Box  nach  Angaben  der

Entwickler mit 'cFos' ohne Probleme.

Diehl Diva:

Die Diva ist eine aktive ISDN Karte.  'cFos'  laeuft  mit  ihr

gut, insbesondere auf langsamen Rechnern. Demnaechst wird  die

at-  run-time  auf  die  Karte  ladbare  Firmware  auch  V.110

unterstuetzen. Wir danken Diehl fuer  die  Teststellung  ihrer

{+}       Karte, die uns geholfen hat, noch einen Bug im CCB zu fixen.

Nach Auskunft von anderen 'cFos' Usern, laeuft cFos  ebenfalls

mit der Diehl SX und der SCOM Karte.

Andere:

Falls Probleme mit ISDN-Hardware, deren  Hersteller  hier  nicht

erwaehnt ist, auftreten, bitte zuerst ueberpruefen, ob es  nicht

inzwischen neuere CAPI Treiber o. ae. gibt und  wenn  ja,  diese

benutzen. Ansonsten Mail an uns.

Wir  moechten  uns  an  dieser  Stelle  nochmal  fuer  die  gute

Zusammenarbeit  mit  den  ISDN  Karten   Herstellern   bedanken,

insbesondere bei TELES, aber auch bei  CVP/Stollmann,  ELSA  und

Diehl.

15. Verschiedenes:

- Disconnect Reasons, die 'cFos' an die Gegenseite meldet, sind:

0x00 : normal disconnect (auch 0x80)

0xbe : call rejected

0xbb : user busy

0xb9 : out of order

Die Reasons kommen dann bei der Gegenseit  als  0x34??  Causes

an,  je  nach  dem,  ob  sie   von   den   Vermittlungsstellen

weitergegeben werden.

- Service Indicator (SI) ungleich 7

Waehlt man in S14  andere  Services  als  "Datenuebertragung",

meldet 'cFos' bei eingehenden Rufen (wenn in der Service  Mask

das entsprechende Bit gesetzt ist) "CONNECT VOICE" bei SI =  1

und selektiert als B2-Protokoll  "bittransparent".  Auf  diese

Weise kann man  "Telefonie"  betreiben.

Ist SI <> 7 und SI <> 1 meldet 'cFos' z.Z.  noch  "CONNECT  ?"

und selektiert X.75 als B2-Protokoll.

Beim aktiven Verbidungsaufbau kann man mit  S16  selbst  einen

Service Indicator bestimmen, genauso wie man mit S17, S20, S21

den Additional Service Indicator, sowie B2-  und  B3-Protokoll

waehlen kann.

- For further Study

Wer gerne etwas tiefer in die ISDN  Materie  einsteigen  will,

der sei hier  auf  folgende  Literatur  (inclusive  Programme)

verwiesen:

CAPI Dokumentation

COMMON-ISDN-API,   Einheitliche    Schnittstelle    zwischen

Applikationsprogrammen  und  ISDN-Adaptern,   Spezifikation,

Version 1.1, Profil A, Editorisches Datum: 07.09.90

z.B. bei Zaphods BBS als ISDNAPI.ZIP, 24k

1.TR.6 Dokumentation

Die 1.TR.6 Dokumentation ist bei folgender Adresse erhaeltlich:

DBP Telekom

FA Bad Kreuznach

Projekt Roland

Arbeitskreis CAPI/PCI

z. Hd. Herrn Kreuzer

Postfach 9100

W-6550 Bad Kreuznach

PAPI Source

PAPI ist ein ISDN Packetdriver fuer TCP/IP, der auf dem CAPI

aufsetzt. Ein gutes Lehrstueck.

z.B. bei Zaphods BBS als PAPI016.ZIP, 38k

Wessen Interesse durch das Lesen dieser Doc oder das Benutzen

unseres FOSSIL an den FOSSIL Specs geweckt  worden  ist, der

lese folgendes:

FSC-0015

DIE FOSSIL Doc von Rick Moore.  Als  FSC-0015.A??  in  jeder

guten FIDO-Box erhaeltlich, 25k.

X00REF.DOC

Die Function Refence von Ray Gwinn  fuer  FOSSIL  developer.

enthaelt einige gute und wichtige Kommentare.

z.B. bei Zaphods BBS als X00150.ZIP, 105k.

- Falls  tatsaechlich  jemand  die  "V.110  inband  negatiation"

benutzen sollte bekommt eine CONNECT 9600 Meldung,  da  'cFos'

nicht wissen kann, mit welcher Baudrate tatsaechlich connected

wurde.

16. Addressen, Autoren, Verfuegbarkeit:

- Lizenzbedingungen

Siehe hierzu unsere Lizenz in COPYING.CF.

- Autoren

Christoph Lueders       Martin Winkler

Fidonet:        2:2453/30.1             2:2453/30.6

Internet:       chris@rhein.de          winkler@zaphod.rhein.de

Surface Mail:   Reuterstr. 133          Dorotheenstr. 38

53113 Bonn              53111 Bonn

Germany                 Germany

.----  Voice:          +49-228-223359          +49-228-650389

|

|

|      Telefon-Anrufe:

|

|      Da wir seit neuerem wegen 'cFos' sehr  viel  Zeit  am  Telefon

|      damit   verbringen,   Fragen,   die   eigentlich   in   dieser

|      Dokumentation beantwortet  sind,  zu  beantworten,  haben  wir

|      mittlerweile eine im FidoNet erhaeltliche elektronische  Mail-

|      Conference ins  Leben  gerufen,  in  der  die  meisten  Fragen

|      angesprochen werden koennen. Sie heisst  CFOS_HELP.  Ausserdem

|      kann eine Mail an  den  SYSOP  von  Zaphods  BBS  (ISDN  0228-

|      9111041, V32b 0228-262894) oft schneller weiterhelfen, als ein

|      Anruf.

|

`--->  Bevor wir telefonischen Support leisten,  moechten  wir,  dass

der Anrufer

CFOS.DOC, WHATSNEW, MODEM.DOC, CFOS.FAQ und APPENDIX.DOC

vollstaendig gelesen hat und schon einige Zeit  anhand  dieser

Dokumentationen mit 'cFos' experimentiert hat.

Wir bitten um Verstaendnis, dass wir aus Kostengruenden  nicht

zurueckrufen koennen.

Anrufen kann man aber gerne, wenn man ISDN Equipment  benutzt,

das in dieser Dokumentation nicht aufgefuehrt ist.

Bei Problemen mit der Konfiguration von Software ist  es  u.U.

eine gute Idee, Kontakt mit den  "Help-Sites"  der  entsprech-

enden Software aufzunehmen.

Mail/Bug-Reports:

Was uns immer interessiert, sind

- offensichtliche Bugs in 'cFos' oder der Dokumentation.

- Erfahrungsberichte mit uns noch  unbekannter  Software  oder

ISDN Hardware.

- Anregungen, was man noch in 'cFos' einbauen sollte.

- was man alles noch mit 'cFos' machen kann.  Willkommen  sind

z.B. Telefonnummern fuer DATEX-P <--> ISDN Gateways, etc...

Eine Mail an uns sollte auf Fall folgendes enthalten:

- den Namen und bei Bug Reports oder ISDN Karten, die nicht in

dieser  Dokumentation  aufgefuehrt  sind,  die  Voicenummer,

damit wir im Bedarfsfalle kurzfristig zurueckrufen koennen.

- Versionsnummer von 'cFos'

- Verwendeter Rechner, Software, CAPI Treiber und ISDN  Karte,

bitte immer mit Versionsnummer.

- Neue Versionen

Die neueste Version von 'cFos' ist immer  in  unserer  eigenen

Box, Zaphods BBS in Bonn erhaeltlich. Allerdings geben wir uns

Muehe, die  Archive  moeglichst  schnell  moeglichst  weit  zu

verbreiten, dazu gehoeren FIDO Mailboxen, Internet  Fileserver

und MAUS Boxen.

Telefonnumern und Adressen stehen auch in COPYING.CF.

In zukuenftigen Versionen planen wir

- Den Speicherbedarf von 'cFos' weiter zu reduzieren.

- Die ATIn displays uebersichtiger zu gestalten.

- Die +++ escape sequence zu unterstuetzen.

- AT&E Kommandos im MultiPort Betrieb fuer jeden Port  seperat

einstellbar zu machen.

- Eine FOSSIL  user  appendage  speziell fuer ISDN Zwecke z.B.

mit  der  Funktion  "Get  charging  info"  mit   in   'cFos'

einzubauen.

- Ralf   Brown's   AMISL   Alternate    Multiplex    Interrupt

Specification fuer residente Programme zu unterstuetzen.

{+}       - Beim 'cFos' Channel Bundling fuer Highest  Speed   Transfers

unter  Minimierung  der  Kosten  lastabhaengiges  Kanal  Zu-

und Abschalten zu implementieren.

{+}       - Zahlreiche Log Funktionen zur Auswertung der Telefon-Kosten,

eingegangener Rufe, etc. einzubauen.

17. Credits:

Die Reihenfolge impliziert keine Wertung ;-)

Andreas Illg, Alexander Bell, Eberhard Mattes,  Dietmar  Friede,

Uwe Engelmann, Mirko Mucko, Scott J. Dudley, Robert  Bergermann,

Jens Osterwohldt, Markus Kessler, Olaf Droege,  Tobias Erichsen,

Jan Ceuleers, Kalle Braun, Roland Steinmeyer, Oliver von Bueren,

Rainer Schuetze.

18. End of Documentation;  Thanx for using 'cFos'.

Practice random kindness and senseless acts of beauty!

----------------------------------------------------------------

ANHAENGE

----------------------------------------------------------------

A. CAPI Fehlermeldungen:

Im folgenden eine Auflistung der CAPI Fehlermeldungen  des  CAPI

Arbeitskreises, erweitert durch  V.110  Fehlermeldungen,  1.TR.6

Causes und herstellereigene Fehlermeldungen:

0x0000: No error

0x1001: Error on API_REGISTER

0x1002: Illegal application-id

0x1003: Illegal message

0x1004: Illegal command or subcommand

0x1005: Queue is full

0x1006: Queue is empty

0x1007: Queue overflow

0x1008: Deinstall error

0x1009: Windows address error

0x2001: Illegal Controller

0x2002: Illegal PLCI

0x2003: Illegal NCCI

0x2004: Illegal type

0x3101: B-channel erroneous

0x3102: Infomask erroneous

0x3103: Serviced-EAZ-mask erroneous

0x3104: Serviced-SI-mask erroneous

0x3105: Illegal B2 protocol

0x3106: Illegal DLPD

0x3107: Illegal B3 protocol

0x3108: Illegal NCPD

0x3109: Illegal NCPI

0x310A: Illegal flags

0x3201: General controller error

0x3202: non-unique LISTEN_REQs

0x3203: function not supported

0x3204: PLCI inactive

0x3205: NCCI inactive

0x3206: B2 protocol not supported

0x3207: can't select B2 protocol now

0x3208: B3 protocol not supported

0x3209: can't select B3 protocol now

0x320A: illegal DLPD parameters

0x320B: illegal NCPD parameters

0x320C: illegal NCPI parameters

0x320D: data length not supported

0x3301: D channel layer 1 setup error

0x3302: D channel layer 2 setup error

0x3303: B channel layer 1 setup error

0x3304: B channel layer 2 setup error

0x3305: D channel layer 1 shutdown

0x3306: D channel layer 2 shutdown

0x3307: D channel layer 3 shutdown

0x3308: B channel layer 1 shutdown

0x3309: B channel layer 2 shutdown

0x330A: B channel layer 3 shutdown

0x330B: B channel layer 2 reestablished

0x330C: B channel layer 3 reestablished

0x3400: Normal disconnect, no cause given by network

0x3480: Normal disconnect, no cause given by network

0x3481: Invalid CR value

0x3483: Bearer service not implemented

0x3487: Unknown caller identity

0x3488: Call Identity already suspended

0x3489: No channel available

0x348a: No channel available

0x3490: FAC Code unknown in this network

0x3491: requested service rejected

0x34a0: Outgoing calls barred

0x34a1: User access busy

0x34a2: Nonexistent CUG

0x34a3: Nonexistent CUG

0x34A5: Invalid or unknown destination

0x34b5: Destination not obtainable

0x34b8: Number changed

0x34b9: Out of order

0x34ba: No user responding

0x34bb: User busy

0x34bd: Incoming calls barred

0x34be: Call rejected

0x34d8: Invalid destination address

0x34d9: Network congestion

0x34da: Remote user initiated

0x34f0: Local procedure error

0x34f1: Remote procedure error

0x34f2: Remote suspended

0x34f3: Remote not suspended

0x34ff: Local reject of User to User info

0x4001: Stollmann: too many applications

0x4002: Stollmann: block size too large

0x4003: Stollmann: error on init of message queue

0x4004: Stollmann: no PLCI cntl block available

0x40ff: Stollmann: function not allowed in current context

0x4101: Verlust der Frame-Synchronisation

0x4201: Stollmann: can't deinstall, not on top of int chain

0x4202: Stollmann: can't deinstall, application still active

B. Format der V.110 User Rate (ATS27):

Bit 76

01  Erweiterung der asynchr. Uebertragung

Bit 5                Bit 4               Bit 3

0     8 Datenbits    0     1 Stopbit     0     no parity

1     7 Datenbits    1     2 Stopbits    1     even parity

Bit 210

000   38400 bit/s

11  Asynchr. Uebertragung mit Bitratenadaption

nach CCITT V.110

Bit 5                Bit 4               Bit 3

0     8 Datenbits    0     1 Stopbit     0     no parity

1     7 Datenbits    1     2 Stopbits    1     even parity

Bit 210   User Rate in bit/s

000   1200

001   1200/75

010   75/1200

011   2400

100   4800

101   9600

110   14400

111   19200

10  Synchrone Uebertragung mit Bitratenadaption  nach  CCITT

V.110  (ist  in  unseren  Breiten  so  gut   wie   nicht

gebraeuchlich)

Bit 54

10     never change

Bit 3210   User Rate in bit/s

0000   1200

0001   1200/75

0010   75/1200

0011   2400

0100   4800

0101   9600

0110   14400        V.32bis

0111   19200

1000   48000

1001   56000

1010   56000        USA

1111   in band negatiation

C. B2-Frames und Windowsizes bei X.75:

Fuer alle, die immer noch glauben 16k Byte Frames und Windowsize

1 waeren eine gute Sache,  hier  ein  paar  Diagramme,  die  das

Zeitverhalten  mit  unterschiedlichen  Frame-  und   Windowsizes

verdeutlichen sollen:

Die   Windowsize   gibt   an,   wieviele   Frames   gleichzeitig

losgeschickt werden duerfen, bevor der Sender eine  Confirmation

(conf) auf einen Frame empfangen muss, bevor er  weitere  Frames

schicken darf.

Windowsize 1, 2k Byte Frames:

sender    -<2kb daten>------<2kb daten>------<2kb ...

receiver  ------------<conf>-----------<conf>---- ...

Totzeit   ------------!!!!!!-----------!!!!!!---- ...

zeit ----------------------------------------------->

Bei 1 MB uebertragenen Daten  hat  man  also  512  mal  die  CPS

kostende Totzeit. Bei 16k Bytes Frames gibt es immer noch 64 mal

diese Totzeit. Man kann also die  maximale  CPS  Rate  so  nicht

erreichen.

Hier nun Windowsize 2 und 2kb Frames:

sender    --<2kb daten1><2kb daten2><2kb daten3><2kb daten4>--

receiver  --------------<conf1>-----<conf2>-----<conf3>-------

zeit -------------------------------------------------------->

Totzeit: keine!

Eine   Windowsize   von   1   ist   vergleichbar    mit    einer

Datenuebertragung mit X-Modem,  waehrend  groessere  Windowsizes

mit der full-streamed Datenuebertragung von Z-Modem vergleichbar

sind. Obwohl Z-Modem einen hoeheren Protokoll-Overhead hat,  ist

es doch schneller als X-Modem.

CRC Fehler auf der ISDN Leitung:

Die Telekom garantiert auf ISDN lines  eine  Fehlerrate  kleiner

1:1000000. Also gibt es pro uebertragenes MB im schlechten  Fall

einen Frame-Resend. Der kostet bei 16k Byte Frames  aber  2  sec

(bei  64000  bps).  Im  Fehlerfall   verliert   man   also   pro

Uebertragungsfehler bei 1 MB Daten ca. 300 CPS  -  bei  2k  Byte

Frames aber nur ca. 40 CPS !

D. Connect Probleme mit ISDN Blaster (X.75):

Bei Stollmann und AVM Karten kann es  Connect-Probleme  bei  X75

mit ISDN Blaster Karten geben, selbst wenn ihre Framesize auf 2k

Bytes gestellt sind. Diese treten immer dann auf, wenn man  eine

ISDN Blaster anruft - nicht wenn man von  einer  angerufen  wird

und zwar dann, wenn  die  ISDN  Blaster  Karte  mit  dem  FOSSIL

Treiber PCIF V5.78 oder V5.80 betrieben wird. Dort legt die ISDN

Blaster ein etwas atypisches Verhalten beim Aufbau der  X.75  an

den Tag.

In der Version 5.82 ist dieses Problem geloest !

CPV/Stollmann User besorgen sich deshalb die allerneuesten  CAPI

Treiber bei CPV/Stollmann oder aus unserer Mailbox.  Mit  diesen

ist es moeglich die ISDN Blaster Karte mit  LAP  B  anzusprechen

(TICAPI -b). Dabei treten diese Probleme naemlich nicht auf.

Von AVM gibt es mittlerweile fuer alle Karten Treiber mit  einem

work-around fuer dieses Problem. Im Zweifel kann man 'cFos' aber

auch mit -jp laden. Dies hilft zumindest bei  PCIF  V5.78  nicht

aber bei PCIF V5.80.

Auf jedenfall kann man aber mit V.110,  38400  connecten  (ATB1)

und dem Betreiber der Blaster Karte raten 2k Bytes  Frames  (bei

Blaster ATS75=0x0800) und PCIF V5.82 zu verwenden.

E. Connect Probleme zu ELINK "Modems":

Viele Elink Besitzer stellen  ihre  "Modems"  so  ein,  dass  es

entweder zu Connect Problemen fuehrt oder das  Elink  gar  nicht

erst abhebt. Um auch dieses Problem aus  der  Welt  zu  schaffen

hier die Settings, damit die Elinks kompatibel sind.

V.110-Subkanal  (S18): 000

Betriebsart   &B16   : 64kbps,sync

Protokollmodus \N6   : X.75

Extended mode  \X0   : aus

SIN unbekannt    \S1 : Ruf annehmen

SIN <> abgehend  \S3 : Ruf annehmen

SIN abgehend  \S5\S7 : herst.spez.

Rate adjust      \J1 : ein

Blocklaenge      \A3 : 256 Bytes

XID-Prozedur         : aus

Wir bitten diese Settings  jedem  Elink  Betreiber  zukommen  zu

lassen. Ausserdem soll er die EPROM Release ab 2.12 benutzen, da

dort noch einige Bugs behoben worden sind.

F. CCB mit mehreren S0-Bussen unterschiedlicher Rufnummer:

Abgehende Rufe:

Um mehrere S0-Busse mit  unterschiedlicher  Telefonnummer  an-

rufen zu koennen kann man bei ATD Kommando mehrere Rufnummern,

durch ':' oder '|' getrennt angeben,  z.B.  ATD 123456:234567.

Sie werden folgendermassen verwendet:

Kanaele   Anwahl        Kanal 1   Kanal 2   Kanal 3   Kanal 4

AT&B2     ATD A         A         A         -         -

ATD A:B       A         B         -         -

AT&B3     ATD A         A         A         A         -

ATD A:B       A         A         B         -

ATD A:B:C     A         B         C         -

AT&B4     ATD A         A         A         A         A

ATD A:B       A         A         B         B

ATD A:B:C     A         A         B         C

ATD A:B:C:D   A         B         C         D

Mit 'A', 'B', 'C', 'D' sind natuerlich Telefonnummern gemeint.

Zugegeben: Normalerweise braucht dies kein  Mensch.  Aber  man

kann auf diese Weise jemanden mit  CCB  anrufen,  der  z.B.  4

Kanal CCB unterstuetzt und zwar mittels zwei  ISDN  Karten  in

einem Rechner an zwei S0-Bussen mit unterschiedlicher Telefon-

nummern. :-)

Ankommende Rufe:

Um CCB mit "aehnlichen" Caller Ids zu ermoeglichen gibt es das

Register S49. Dies gibt an, wieviele  Stellen  beim  Caller Id

Vergleich (von rechts nach  links)  ignoriert  werden  sollen.

Default ist 0.

Beispiel:

Man wird einem Caller mit dem S0-Bus mit den Telefonnummern

12345-01 und  12345-67 angerufen. (Er hat mehrere ISDN Karten

an einer Telefonanlage.)

Stellt man nun S49 auf 2 werden die '01'  und  '67'

beim Caller Id Vergleich ignoriert. Fuer 'cFos' gibt  es  dann

nur die Caller ID '12345'.

Die Gesamt-Laengen der Caller Ids muessen aber uebereinstimmen.

Der Normalfalls wird aber sicher  sein,  dass  man  die  S0-Busse

mit Sammelrufschaltung benutzt. So hat  man  obiges  Problem  mit

mehreren Telefonnummern und Caller Ids nicht. :-)

G. 'cFos' Modem Fehlermeldungen:

ERROR

Das Modem  Command  ist  syntaktisch  falsch,  oder  die  im

Command  angegebenen  Werte  sind  ausserhalb   der   (z.Z.)

erlaubten Bereiche.

ERROR/B2:

Die Selektion des B2-Protokoll beim CAPI  fuehrte  zu  einem

Fehler. In den meisten Faellen bedeutet dies, dass das  CAPI

das  jeweilige  Protokoll  nicht  unterstuetzt.  Wird   z.B.

versucht eine Verbindung mit V.110 aufzubauen, ohne dass das

CAPI dieses Protokoll unterstuetzt, kann diese Fehlermeldung

erscheinen (in diesem Fall sperrt cFos die V.110).

ERROR/B3:

Die Selektion des B3-Protokoll beim CAPI  fuehrte  zu  einem

Fehler. In den meisten Faellen bedeutet dies, dass das  CAPI

das jeweilige Protokoll nicht unterstuetzt.

ERROR/LISTEN:

Bei der Bestimmung auf welche Arten von  einkommenden  Rufen

das CAPI/cFos hoeren soll ist nicht erlaubt. In diesem Falle

sollte man die Werte fuer die Serviced  SI  Mask,  die  Info

Mask und die Serviced EAZ Mask ueberpruefen,  Register  S13,

S14, S41, S42.

ERROR/CAUSE=xxxx

Beim Verdindungsaufbau hat das CAPI einen  Fehler  gemeldet.

Naeheres s.  Anhang  A.  Meistens  laesst  sich  dies  durch

Ueberpruefen der Modem Register beheben.

H. Vertraeglichkeitsliste:

'cFos' laeuft u.a. mit folgender Software:

Produkt               Hersteller                    Programm-Typ

-------               ----------                    ------------

FrontDoor             Absolute Solutions,           Fido-Mailer

Joaquim H. Homrighausen

Intermail             Peter Stewart                 Fido-Mailer

BinkleyTerm           Vince Perriello/Bob Hartman   Fido-Mailer

D'Bridge              Chris Irwin                   Fido-Mailer

Yuppie! ab V2.10      YEAsoft, Aachen               Fido-Point

System

Portal of Power       Soren Ager & The Portal Team  Fido-Mailer

CrossPoint ab V2.14   Peter Mandrella               Point-System

Maximus               Scott J. Dudley               BBS Software

RemoteAccess          Andrew Milner                 BBS Software

PCBoard/M             Clark Development             BBS Software

SuperBBS              Risto Virkkala & Aki Antman   BBS Software

Terminate ab V1.40    Bo Bendtsen, Daenemark        Terminal Prg

TeleMate ab V4.12     White River Software          Terminal Prg

Unicom                Data Graphics                 Terminal Prg

PCPLUS/Procomm Plus   Datastorm Technologies, Inc   Terminal Prg

HS/Link               Samuel H. Smith               Uebertragungs

protokoll

Engine

CEXYZ                 Cutting Edge Computing        Uebertragungs

protokoll

Engine

PC-Anywhere           Symantec, Inc.                Remotecontrol

for Windows                                         Software

DoorWay               Marshall Dudley               Remotecontrol

Software

DOS-CIM               Compuserve, Inc.              CompuServe

Info.Manager

WIN-CIM                                             CompuServe

Info.Manager

XBTX                  Juergen Buchmueller,          BTX Dekoder

Bonn

Waffle                Darkside International        UUCP BBS Prg

cFos ist vertraeglich mit DesQView, MS-Windows,  PAPI 0.16,  X00,

ISDN-Talk.

Wir danken allen, die uns beim Testen diverser Software  geholfen

haben.