Bedienungsanleitung zu ACOM:

AAA      CCCCC     OOOOO    M     M        333333

A   A    C     C   O     O   MM   MM              3

A     A   C         O     O   M M M M         33333      00   222

AAAAAAA   C         O     O   M  M  M              3    0  0    22

A     A   C         O     O   M     M              3    0  0  22

A     A    CCCCC     OOOOO    M     M        333333   o  00   2222

Version 3.02

Copyright (C) 1990 - 1997 bei Matthias Paul

Ubierstra�e 28, D-50321 BR�HL

DEUTSCHLAND

EMail (z.Z. noch): <MPaul@IBH.RWTH-Aachen.de>

Web: http://www.rhrz.uni-bonn.de/~uzs180/mpdokger.html

Dieses Programm in dieser Version ist FreeWare!

Alle Rechte vorbehalten!

Kostenfreie Weitergabe ist erlaubt und erw�nscht,

solange das Paket nicht modifiziert wird!

Keine Garantie oder Haftung!

Letzte �nderung: 1997-01-30 -mp

---------------------------------------------------------------------------

ACOM V3.02 Copyright (C) 1990-1997 bei Matthias Paul

Analyse- und Konfigurations-Utility f�r serielle PC-Schnittstellen

Dieses Programm erm�glicht es, serielle PC-Schnittstellen auf der

Basis des 8250 (und Nachfolgern) zu suchen, zu analysieren, in

beliebiger Reihenfolge im System zu installieren und dabei s�mtliche

Zust�nde des UART-Chips ausf�hrlich auszugeben und komfortabel zu

konfigurieren. Schnittstellen k�nnen �ber ihren DOS-Ger�tenamen COMx

oder direkt �ber ihre IO-Adresse bezeichnet werden.

Falls Ihnen das Programm gef�llt und f�r Sie n�tzlich ist, w�re es

nett, wenn Sie einen kleinen Betrag f�r den Rechnerfundus spenden

w�rden, z.B. in Form von Software, Hardware, BookWare oder 'CoinWare'.

Bedingung ist dies jedoch nicht.

ACOM wurde f�r IBM/DOS-kompatible Rechner geschrieben (PC, XT, AT, PS/2):

Sollte das Programm in Ihrer speziellen Umgebung nicht alle eingebauten

Features ausnutzen k�nnen, teilen Sie mir bitte Ihre diesbez�glichen

Probleme mit (Rechnerausstattung, IO-Adressen usw.); ich werde sie nach

M�glichkeit in der n�chsten Version ber�cksichtigen.

Inhalt:

I.    Probleme mit seriellen Schnittstellen

II.   ACOM's Syntax-�berblick

III.  ACOM's Schnittstellen-Installations-Funktionen

IV.   ACOM's Analysefunktionen

V.    ACOM's Konfigurationsfunktionen

VI.   ACOM's Hilfefunktionen

VII.  Was kann ACOM eigentlich nicht?

VIII. Errorlevel

IX.   Glossar

---------------------------------------------------------------------------

I. Probleme mit seriellen Schnittstellen:

=========================================

Das Programm ACOM ist ein Universal-Hilfsmittel f�r fast alle Angelegen-

heiten, bei denen es sich um die seriellen Schnittstellen eines PCs

dreht. Diese so oft ben�tigten Schnittstellen werden leider nur recht

unzureichend vom eingebauten Rechner-BIOS oder von DOS unterst�tzt, was

eine Menge Schwierigkeiten mit sich bringt:

# Viele Programme greifen �ber die sog. DOS-Equipment-Tabelle auf eine

serielle Schnittstelle zu (das ist sauberer Programmierstil und sollte

eigentlich immer so sein). In dieser Tabelle (Segment 0040h) werden vom

BIOS neben vielen anderen Eintragungen auch die im Rechner instal-

lierten seriellen Schnittstellen mit ihren IO-Adressen eingetragen.

Die meisten �lteren BIOSe k�mmern sich aber nur um zwei COM-Adapter,

obwohl in der Tabelle f�r vier St�ck Platz reserviert ist. Heutige

DOS-Versionen unterst�tzen aber vier COM-Schnittstellen. So kann es

vorkommen, da� man zwar mehr als zwei COM-Adapter eingebaut hat, aber

trotzdem nur zwei davon �ber normale DOS-Programme genutzt werden

k�nnen, da die Anwendungsprogramme von einem vollst�ndigen Eintrag in

der Tabelle ausgehen oder auch gar nicht die F�higkeit haben, direkt

auf die Hardware zuzugreifen. (Allerdings wurde dieser Mi�stand in

den meisten Rechner-BIOSen ab etwa 1994 beseitigt.)

# H�ufig m�chte man gerne *logisch* Schnittstellen vertauschen, da man

sonst st�ndig Kabel umstecken m��te oder da manche Programme nur mit

COM1 (oder COM2) arbeiten, aber gerade die ben�tigte Peripherie an

einer anderen Schnittstelle h�ngt. (Es gibt den DOS-Befehl MODE zur

logischen Umleitung, aber dies funktioniert nicht mit allen Programmen

und ist relativ unflexibel, z.B. unterst�tzen manche �lteren Versionen

nur COM1 und COM2. Au�erdem ben�tigt diese MODE-Option einen speicher-

residenten Treiber, ACOM hingegen kommt ohne aus.)

# Manchmal kommt es vor, da� serielle Schnittstellen nicht an Standard-

IO-Adressen liegen (insb. dann, wenn man mehr als vier COM-Adapter

besitzt; ein Beispiel daf�r ist die UNI-RAM-Karte aus c't 06/1990).

Diese Adapter konnten bisher nur mit selbstgestrickter Software ange-

sprochen werden, die direkt auf die Hardware zugreift. Es w�re sch�n,

wenn man diese Schnittstellen ganz normal handhaben k�nnte, d.h. sie

auch von DOS oder anderen Programmen aus ansprechen k�nnte.

# F�r manche Anwendungen reichen die mit dem DOS-Kommando MODE w�hlbaren

Einstellungen (Baudrate, Anzahl der Datenbits, Anzahl der Stoppbits,

Parit�t) nicht aus. (DOS unterst�tzt nicht alle Hardware-F�higkeiten

des Standard-UART-Bausteins 8250 (oder kompatibler), der die serielle

Schnittstelle steuert.)

# Bei bestimmten Programmen mu� man immer gleiche Konfigurationen der

Schnittstellen vornehmen. Die st�ndige Angabe aller Parameter kostet

viel Zeit und Aufmerksamkeit; weiterhin gibt es Spezial-Konfigurationen

(s. c't MIDI-Interface 01/1991), die �berhaupt nicht generell unter-

st�tzt werden.

# F�r Programmierer stellt sich h�ufiger das Problem, da� man ein

Programm unter Bedingungen austesten will, die auf dem verwendeten

Rechner nicht so einfach erreichbar sind. Was serielle Schnittstellen

angeht, hat man dann evtl. zu 'viele' Schnittstellen installiert und

kann das Verhalten seines Programms nicht f�r den Fall austesten, da�

weniger Schnittstellen vorhanden w�ren.

Oder: Bestimmte Programme laufen (paradoxerweise) nur in einer

'kleineren' Hardware-Umgebung und vertragen z.B. die Existenz von

COM3 oder COM4 nicht. Dann kann es noch vorkommen, da� Programme

nur in der DOS-Equipment-Tabelle f�r seriellen Schnittstellen nach

COM-Adaptern Ausschau halten und sich wenig um die vom Benutzer

'softwarem��ig installierte' Hardware (ebenfalls in der Equipment-

Tabelle) k�mmern; sie finden dann evtl. doch noch Schnittstellen,

die man ihm gar nicht 'geben' m�chte oder sie werten sogar ung�ltige

Eintr�ge aus.

# Vielleicht m�chte man die Timeout-Zeiten der Schnittstellen sehen

oder �ndern und findet dazu kein Hilfsmittel.

# Oder man m�chte detaillierte Informationen �ber die Signalzust�nde

aller Pins am Stecker oder der Register haben.

ACOM kann bei allen diesen Problemen komfortable Abhilfe schaffen und

bietet dar�ber hinaus noch einige Extra-Bonbons...

---------------------------------------------------------------------------

II. ACOM's Syntax-�berblick:

============================

Syntax:

ACOM       [<setpar> | <instpar> | <showpar> | <help>]   mit

<setpar> = COM<name> [([<bdrate>] [<databit>] [<stopbit>]

[<parity>])|<macros>]

<instpar>= (INIT | INST) [<name> [<name> [<name> [<name>]]]]

([INT] | [INTAT])

<showpar>= SHOW

[<name> [[DETAIL[ED]] [REG[ISTER] [CONT[INUAL]]] [NOIRQ]]]

<macros> = ASCII | DETECT [<val<500>] | ENABLE[D][<intsrc<16>] |

RESET | MIDI | TIMEOUT [(<val<255>) | ((<time<128>)S[ec.])] |

FIFO[0|1|4|8|14]

<name>   = (<decadr> | <hexadr> | <COMno>) mit <COMno> � 1,2,3,4

<hexadr> = '0'<hexadr> z.B.

3F8,2F8,3E8,2E8,338,238,3E0,2E0,2F0,260,2B0,2B8

<bdrate> � 10 � 115200 beliebig z.B. 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600,

1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200, 28800,

38400, 57600, 115200.

<databit>� 5, 6, 7, 8

<stopbit>� 1, 2            (automatisch 1� bei 5 Datenbits & 2 Stoppbits)

<parity> � G(erade), U(nger.), K(eine), A(usgleich), E(ven), O(dd),

N(one), S(tick)

<help>   � (INFO | !) | ABOUT | (H | ? | HELP | HILFE)

Grunds�tzlich gilt (und wird nicht weiter erw�hnt), da� die Parameter

in Gro�- oder Kleinschrift angegeben werden k�nnen. Vor allen Parametern

mit Ausnahme von Werteangaben und den Parit�ts-Parametern kann optional

auch ein '/' oder '-' als Parametereinleitung stehen (der SwitChar wird

nicht explizit ausgewertet).

---------------------------------------------------------------------------

III. ACOM's Schnittstellen-Installations-Funktionen:

====================================================

ACOM's Aufrufparameter k�nnen in verschiedene Klassen eingeteilt werden,

die in den nachfolgenden Kapiteln einzeln erl�utert werden. Zun�chst:

ACOM beinhaltet eine Schnittstellen-Installations-Funktion, mit der man

beliebige Schnittstellen in wahlfreier Reihenfolge im DOS-Equipment

eintragen oder sie gegeneinander vertauschen kann.

Syntax:

ACOM <instpar>  mit

<instpar>= (INIT | INST | COM0) [<name> [<name> [<name> [<name>]]]]

([INT] | [INTAT])

<name>   = (<decadr> | <hexadr> | <COMno>) mit <COMno> � 1, 2, 3, 4

im erlaubten Bereich <= 0FFF8

<hexadr> = '0'<hexadr>, z.B. 3F8, 2F8, 3E8, 2E8, 338, 238, 3E0, 2E0,

2F0, 260, 2B0, 2B8

Hinweise:

# Aus Kompatibilit�tsgr�nden zu alten ACOM-Versionen wurde die alte

Syntax weiterhin zugelassen: Man kann also auch COM0 statt INIT

schreiben. Aus diesem Grund kommt es bei fehlerhaften Parametern

auch schon einmal vor, da� INIT ausgef�hrt statt, obwohl dies

gar nicht beabsichtigt war.

# Die explizit oben angegebenen Hex-Adressen sind alle zur Zeit von ACOM

abgetesteten IO-Adressen bei der Automatik-Schnittstellen-Suchfunktion.

# INIT und INST haben geringf�gig unterschiedliche Funktionen!

Bei INIT werden zuerst die Schnittstellen gew�hlt, die als Parameter

angegeben wurden, und zwar in der angegebenen Reihenfolge. Danach

werden alle noch freien Pl�tze mit weiteren Schnittstellen gef�llt,

wobei ACOM eine interne Tabelle bekannter Adressen serieller

Schnittstellen durchsucht. Darunter sind neben den vier PC-Standard-

Adressen auch die Adressen, die die Uni-RAM-Karte verwendet. Werden

statt echter Adressen nur Nullen angegeben, so werden diese Pl�tze

zun�chst nur freigehalten und f�r die sp�tere automatische Auff�llung

reserviert, bleiben aber dann doch L�cken durch nicht vorhandene

Schnittstellen, so wird die L�cke durch Aufr�cken in der Liste

geschlossen (denn L�cken sind nicht erlaubt). Dies ist sinnvoll,

um es zu erm�glichen, da� man einen COM-Adapter genau spezifiziert,

ohne die davorliegenden ebenfalls genauer angeben zu m�ssen.

Bei INST hingegen werden nur die Schnittstellen installiert, die

auch angegeben wurden, das hei�t die automatische Suche und Auf-

f�llung unterbleibt. Gibt man in der Parameterkette auch Nullen

als Parameter *vor* den eigentlichen Schnittstellen an, so gilt

f�r diese Pl�tze das Gleiche wie bei INIT; steht eine Null als

Parameter aber *hinter* den genauer spezifizierten Schnittstellen,

so werden hier nicht etwa von ACOM 'selbst gefundene' Schnittstellen

eingesetzt, sondern diese Syntax hat eine Sonderfunktion, bei der

man zwei Punkte beachten mu�:

Normalerweise sind die Pl�tze der nicht vorhandenen oder nicht

installierten Schnittstellen in der DOS-Equipment-Tabelle mit Nullen

gef�llt. Hat man jedoch mehr Schnittstellen physikalisch installiert,

als man es der Software mitteilen will, so reicht es, einfach nur die

gew�nschten Schnittstellen mit INST angeben und schon wird das

Hardware-Installed-Byte entsprechend gesetzt. Normalerweise erkennt

dann �bliche Software die dar�ber hinausgehenden Schnittstellen

nicht mehr. Es gibt aber auch Programme, die nicht auf das Hardware-

Installed-Byte, sondern nur auf die Eintr�ge in der Tabelle selbst

achten; f�r sie existieren die Schnittstellen nat�rlich immer noch.

In diesem Fall mu� man am Ende der Parameterkette noch eine zu-

s�tzliche Null angeben, wodurch die nicht mehr benutzten Tabellen-

eintr�ge auch noch mit Nullen �berschrieben werden.

Da man f�r Programmtestzwecke gerne beide M�glichkeiten zur Verf�gung

h�tte (auch wenn die zweite L�sung die gr�ndlichere ist), sind in ACOM

auch beide M�glichkeiten integriert.

# Der optionale Parameter INT bzw. INTAT (f�r ATs) ist f�r die Ver-

tauschungsm�glichkeit von Schnittstellen inklusive IRQ vorgesehen,

wurde aber noch nicht vollst�ndig implementiert. Auf manchen Rechnern

f�hrt die Angabe wegen der automatischen IRQ-Erkennung zum Absturz

(siehe ACOM301.DOC), und nur in wenigen F�llen funktioniert diese

Debug-Fassung der Funktion problemlos. Ich empfehle, diesen Parameter

nicht zu verwenden!

Beispiele:

ACOM INIT

bewirkt das automatische Absuchen aller Standard-Adressen (und

einiger weiterer, die von der Uni-RAM-Karte verwendet werden) nach

seriellen Schnittstellen. Die ersten vier gefundenen werden im

Equipment eingetragen.

ACOM INIT 0338 03f8

bewirkt, da� zuerst die Schnittstellen an den Adressen 0338h und

03f8h zu COM1 und COM2 werden, danach sucht ACOM noch nach weiteren

Schnittstellen f�r COM3 und COM4 (falls noch welche vorhanden sind).

Eine f�hrende Null ist die Erkennung f�r Hex-Zahlen, sonst werden sie

dezimal ausgewertet! Auf diese Weise macht man sowohl Standard-Adapter

als auch Schnittstellen an sehr un�blichen Adressen schnell zu normal

von DOS aus ansprechbaren Schnittstellen.

Gibt man 1 bis 4 an, so erkennt ACOM, da� damit eine bereits instal-

lierte DOS-COM-Schnittstelle gemeint ist, und setzt sie in der

Equipment-Tabelle an die entsprechend angegebene Position. Damit kann

man ganz schnell logisch Schnittstellen vertauschen:

ACOM INIT 1 3 4 2

bewirkt die folgende Zuordnung:

COM1 alt -> COM1

COM3 alt -> COM2

COM4 alt -> COM3

COM2 alt -> COM4

Dies kann man auch mit direkter IO-Adre�angabe in beliebiger Reihen-

folge mischen!

ACOM INIT 1 2 2 2

Das Programm ACOM besitzt einen Suchalgorithmus, der die noch nicht

im Equipment belegten Schnittstellen-Pl�tze selbst f�llt, wenn Sie

noch weitere Schnittstellen an IO-Adressen besitzen, die ACOM bekannt

sind. Dabei kommt es zu keinen Doppelbelegungen, wenn sie eine

Schnittstelle implizit (d.h. �ber 1 bis 4) oder explizit mit einer

IO-Offset-Adresse bereits angegeben haben. Wenn Sie jedoch eine

Schnittstelle mehrfach angeben (siehe Beispiel) geht ACOM davon aus,

da� dies von Ihnen beabsichtigt ist und installiert eine physikalische

Schnittstelle auf mehrere logische Schnittstellen. Im Beispiel w�rden

COM2, COM3 und COM4 ab sofort alle mit der Schnittstelle arbeiten, die

bisher COM2 war. Beliebige implizite oder explizite Kombinationen

logischer und physikalischer Schnittstellen sind denkbar.

ACOM INST 03f8 03e8

Dieses Kommando installiert die beiden angegebenen Schnittstellen

im DOS-Equipment, sucht aber f�r die beiden freien Pl�tze f�r COM3

und COM4 nicht nach weiteren Adaptern. Falls aber mehr Schnittstellen

vorhanden sind und auch vorher installiert waren, so bleiben die

alten Eintr�ge weiterhin in der Tabelle stehen, lediglich das

Hardware-Installed-Byte wird auf weniger Schnittstellen gesetzt.

Dies reicht meistens, um die Schnittstellen 'verschwinden' zu lassen.

ACOM INST 03f8 03e8 0

Dieses Kommando (und �hnliche) bewirkt das Gleiche wie das letzte

Kommando, nur werden jetzt auch noch die Eintr�ge f�r COM3 und COM4

in der Tabelle mit Nullen �berschrieben. Somit gibt es also �berhaupt

keine Information �ber die Schnittstellenexistenz mehr, und jedes

Programm, das die Equipment-Eintr�ge auswertet und nicht selbst

Schnittstellen im IO-Bereich sucht, wird COM3 und COM4 nicht mehr

erkennen. Da� ACOM hier also zwei alternative Deinstallationsm�glich-

keiten zul��t, liegt daran, da� man als Programmierer manchmal gerne

das Verhalten seiner (oder anderer) Programme auf beide F�lle hin

austesten m�chte.

ACOM INST 0 02f8

Dieses Kommando hat fast die gleiche Wirkung, wie das Kommando mit

INIT, d.h. sofern an 02f8 ein Adapter existiert, wird er als COM2

installiert, und f�r COM1 (repr�sentiert durch das Dummy '0') sucht

ACOM selbst eine weitere Schnittstelle. Der Unterschied besteht darin,

da� COM3 und COM4 nicht installiert werden, auch wenn weitere Schnitt-

stellen vorhanden w�ren.

ACOM INST 0 02f8 0

Dieses Kommando ist sozusagen eine Kombination der letzten beiden

Beispiele. Die erste Null aktiviert ACOM's Auto-Suchfunktion f�r

COM1; aber COM3 und COM4 werden nicht etwa installiert *sondern*

zus�tzlich werden ihre Eintr�ge im DOS-Equipment gel�scht.

ACOM INIT        gefolgt von

ACOM INST 1 2 0

Beide Kommandos in Kombination bewirken, da� ACOM selbst serielle

Schnittstellen sucht, aber nur die ersten beiden installiert werden.

(Es lassen sich hier beliebige Kombinationen denken.)

---------------------------------------------------------------------------

IV. ACOM's Analysefunktionen:

=============================

ACOM kann die Konfigurationen beliebiger serieller Schnittstellen mittels

seiner Analysefunktionen anzeigen:

Syntax:

ACOM       <showpar> mit

<showpar>= (SHOW | COM?)

[<name> [[DETAIL[ED]] [REG[ISTER] [CONT[INUAL]]] [NOIRQ]]]

<name>   = (<decadr> | <hexadr> | <COMno>) mit <COMno> � 1, 2, 3, 4

im erlaubten IO-Bereich <= 0FFF8

<hexadr> = '0'<hexadr>, z.B. 3F8, 2F8, 3E8, 2E8, 338, 238, 3E0, 2E0,

2F0, 260, 2B0, 2B8

Hinweise:

# Aus Kompatibilit�tsgr�nden zu alten ACOM-Versionen wurde die alte

Syntax weiterhin zugelassen: Man kann also auch COM? statt SHOW

schreiben.

# DETAILED und DETAIL, REGISTER und REG sowie CONTINUAL und CONT sind

jeweils identisch in der Wirkung.

# Bei Verwendung des Parameters DETAILED empfehle ich zus�tzlich den

Parameter NOIRQ anzugeben, um Abst�rze auf manchen Rechnern von

vornherein zu vermeiden (siehe unten). Wahlweise kann man auch

die Umgebungsvariablen %acom_noirq% setzen (ebenfalls siehe unten).

Beispiele:

ACOM SHOW

Gibt die Konfigurationen (Baudrate, Anzahl der Daten- und Stoppbits,

Parit�t) aller im DOS-Equipment eingetragenen COM-Adapter in einer

Tabelle aus.

ACOM SHOW 2

Zeigt nur die Konfiguration der Schnittstelle, die zu COM2 geh�rt,

an. Die Zahl wird im Bereich 1 bis 4 als DOS-COM-Schnittstelle

interpretiert, ansonsten als direkte IO-Offset-Adresse in Dezimalform

oder Hexform (mit f�hrender Null).

ACOM SHOW 03F8 REGISTER

Wie oben, nur da� hier zus�tzlich noch die Register-Inhalte des

Schnittstellenbausteins 8250 in Hex- und Bin�r-Form ausgegeben werden.

Dies kann zum L�sen diverser Hardware-Probleme n�tzlich sein.

Die Werte beziehen sich auf einen Lesezugriff in genau dieser

Reihenfolge; manche Register im IO-Adre�bereich liegen �bereinander

(Umschaltung mit DLAB, RD/WR).

Die ausgegebene Statusinformation basiert auf Erfahrungstatsachen

und mu� nicht auf jedem Rechner mit der Realit�t �bereinstimmen, da

das Einschaltverhalten des 8250 ausschlaggebend f�r die Analyse ist:

- (un)genutzt     : Kontakt der Schnittstelle mit Peripherie,

- (un)angesprochen: Software-Programmierung der Schnittstelle

ACOM SHOW COM2 DETAILED, ACOM SHOW COM2 DETAILED REGISTER

Bei der Zusatzangabe DETAILED werden (fast) alle Bits der Schnitt-

stellen-Register interpretiert und in ihrer Bedeutung in Klarschrift

ausgegeben. Man kann diese Ausgabeform auch mit REGISTER kombinieren,

die Reihenfolge ist dabei egal.

Die Ausgabe der REGISTER-Funktion kann �ber den zus�tzlichen Parameter

CONTINUAL bzw. CONT auch kontinuierlich erfolgen, z.B. ACOM SHOW COM2

REGISTER CONT. In diesem Fall erhalten Sie ein Schirmbild, auf dem

oben der Startzustand und unten der aktuelle Schnittstellenzustand

sichtbar ist. Sollte sich das Bild st�ndig ver�ndern, k�nnen Sie

dieses mit der <Space>-Taste einfrieren und wieder reaktivieren.

Mit <T> erhalten Sie einen TTY-Modus, die f�r die Dauer des Tasten-

drucks die durch das Empfangsregister gehenden Daten ausgibt, aber

nur bei sehr langsamen Baudraten (110Bd) sinnvoll nutzbar ist. Die

jeweils m�glichen Tasten sind in der Mitte des Schirmbildes angegeben.

Die Option NOIRQ unterbindet hier die Bearbeitung serieller IRQs

w�hrend dieser Anzeige.

Achtung: Ehe Sie die DETAILED-Funktion das erste Mal ausprobieren,

sollten Sie unbedingt alle Daten sichern, denn auf manchen Rechnern

f�hrt diese Funktion leider zu einem Absturz, der nur durch Neubooten

behoben werden kann (siehe ACOM301.DOC). Wenn Sie die Hardware-IRQ-

Bestimmung nicht ben�tigen, k�nnen Sie einfach den Parameter

DETAILED immer mit dem Parameter NOIRQ verwenden. Auf diese Weise

wird die Hardware-IRQ-Erkennung �bersprungen, alle weiteren Daten

aber angezeigt: ACOM SHOW COM2 DETAILED NOIRQ.

Um die st�ndige Angabe von NOIRQ zu vermeiden, k�nnen Sie auch

die Umgebungsvariable %acom_noirq% entsprechend setzen (siehe unten).

Werden die DETAILED- und die REGISTER-Funktion zusammen mit NOIRQ

verwendet, so gilt die Option NOIRQ f�r beide Funktionen gleichzeitig

jeweils entsprechend der Beschreibung.

---------------------------------------------------------------------------

V. ACOM's Konfigurationsfunktionen:

===================================

ACOM erlaubt mittels verschiedener Konfigurationsfunktionen das

Umkonfigurieren beliebiger serieller Schnittstellen:

Syntax:

ACOM       <setpar>   mit

<setpar> = COM<name> [([<bdrate>] [<databit>] [<stopbit>]

[<parity>])|<macros>]

<macros> = (ASCII| ASC2) | DETECT [<val<500>] | ENABLE[D][<intsrc<16>] |

RESET | MIDI | TIMEOUT [(<val<255>) | ((<time<128>)S[ec.])] |

FIFO[0|1|4|8|14]

<name>   = (<decadr> | <hexadr> | <COMno>) mit <COMno> � 1, 2, 3, 4

<hexadr> = '0'<hexadr> z.B.

3F8, 2F8, 3E8, 2E8, 338, 238, 3E0, 2E0, 2F0, 260, 2B0, 2B8

<bdrate> � 10 � 115200 beliebig z.B. 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600,

1200, 1800, 2000, 2400, 3600, 4800, 7200, 9600, 19200, 28800,

38400, 57600, 115200.

<databit>� 5, 6, 7, 8

<stopbit>� 1, 2            (automatisch 1� bei 5 Datenbits & 2 Stoppbits)

<parity> � G(erade), U(nger.), K(eine), A(usgleich), E(ven), O(dd),

N(one), S(tick), sowie erlaubte Buchstabenkombinationen

Hinweise:

# Es m�ssen nicht immer alle Parameter (Baudrate bis Parit�t) angegeben

werden, sondern nur die, die man �ndern m�chte. Die Reihenfolge der

Argumente nach <name> ohne Makros spielt keine Rolle!

# F�r die Baudraten kann man eine der in der Syntaxtabelle enthaltenen

Baudraten w�hlen (das sind weit mehr als die von DOS unterst�tzten

Baudraten), es gibt allerdings auch noch die M�glichkeit, da� man

einfach eine Baudrate zwischen 10 und 115200 Baud eingibt. ACOM meldet

dann, ob diese Baudrate tats�chlich verf�gbar ist oder nicht. Ist sie

nicht verf�gbar, werden die beiden n�chstliegenden m�glichen Baudraten

zur Auswahl angeboten.

# ASCII und ASC2 sowie ENABLE und ENABLED sind gleichbedeutend.

Beispiele:

ACOM COM1 2400 8 1 N

Dieser Befehl konfiguriert die Schnittstelle, die mit COM1 verkn�pft

ist, mit den entsprechenden Parametern. Es mu� die Baudrate, die

Anzahl der Datenbits, danach die Anzahl der Stoppbits (die L�nge der

Pause zwischen den Daten), zuletzt die Parit�t angegeben werden. Die

Reihenfolge ist dabei egal. Die jeweils erlaubten Werte kann man der

Syntax-Beschreibung entnehmen, sie gehen weit �ber die von DOS

unterst�tzten M�glichkeiten hinaus. Die Stoppbitangabe 1� l��t sich

nicht per Parameter w�hlen, wird aber bei 5 Daten- und 2 Stoppbits

automatisch gew�hlt. Die Parit�tsangabe gestattet sowohl deutsche als

auch die h�ufig verwendeten englischen Bezeichnungen und wertet nur

den ersten Buchstaben aus (statt 'N' kann man also auch 'None' oder

'Keine' schreiben).

ACOM COM02f8 1200 7 2 Gerade

Hier gilt das Gleiche wie oben. Au�erdem: Statt COM1 kann auch eine

Schnittstelle COM2, COM3, COM4 oder sogar eine direkte IO-Adresse

angegeben werden. Dabei ist dann aber *nur* die Hexadezimaleingabe

erlaubt, die mit einer f�hrenden Null beginnen mu�!

ACOM COM3

ACOM COM3 k

ACOM COM0338 8 2 1200

Es m�ssen nicht alle Parameter angegeben werden und auch die Reihen-

folge ist egal. Nicht genannte Parameter bleiben auf ihren alten

Werten. Wenn man nur die Schnittstellen-Nummer angibt, so wird

(�hnlich der SHOW-Funktion) die aktuelle Konfiguration ausgegeben.

Das Verhalten �ndert sich allerdings bei nicht vorhandenen

Schnittstellen oder nicht-standardisierten Adressen:

Hier ist die SHOW-Funktion vorzuziehen, da bei der hiesigen Kon-

figuration *immer* auch schreibend auf die Adresse zugegriffen wird.

Sofern an der Adresse keine Schnittstelle sondern eine andere Hardware

liegt, k�nnte diese u.U. dadurch 'verwirrt' werden.

ACOM COM2 a

ACOM COM2 ga

Die Ausgleichsparit�t (oder Stick-Parity) wird normalerweise nicht

ben�tigt; in Sonderf�llen kann jedoch ihre Einstellung n�tzlich

werden. Es gilt hierf�r: Ist die Ausgleichsparit�t in Verbindung

mit 'keiner' Parit�t gew�hlt, so ist das Parit�tsbit immer Eins,

ansonsten wird das Parit�tsbit gesendet; wird dieses Bit jedoch

bei aktivierter Ausgleichsparit�t empfangen, so wird es bei

ungerader Parit�t als logisch 1 und bei gerader Parit�t als

logisch 0 erkannt.

Man aktiviert die Ausgleichsparit�t entweder dadurch, da� man statt

der normalen Parit�t die Ausgleichsparit�t angibt, dann wird sie

zus�tzlich zur bereits bestehenden Parit�t gesetzt, oder direkt

dadurch, da� man eine der folgenden Kombinationen 'xy' aus den

Anfangsbuchstaben der m�glichen Parit�ten w�hlt:

xy mit x � (G | U | K | E | O| N)

und y � (A | S).

Eine gesetzte Ausgleichsparit�t wird einfach dadurch gel�scht, da�

man eine 'normale' Parit�t angibt.

ACOM COM4 ASCII

Die Makro-Variante erm�glicht es, mit einem Parameter eine ganze Zahl

von Einstellungen fest oder mit leichten Ver�nderungen zu aktivieren.

Das Makro ASCII stellt die Schnittstelle auf die ASCII-Norm ein:

110 Baud, 7 Daten- , 2 Stoppbit, keine Parit�t.

ACOM COM3 ENABLE

ACOM COM3 ENABLE 15

ACOM COM3 ENABLED 0E

Das Makro ENABLE erm�glicht die gezielte Einstellung der Ereignisse,

die einen Interrupt IRQ ausl�sen sollen. Diese Einstellung kann meist

entfallen, da das IER i. allg. von der Software, die die Schnittstelle

bedient, entsprechend gesetzt wird. Der Schnittstellen-Baustein kann

einen Interrupt aus verschiedenen Ursachen heraus generieren:

- wenn ein �bertragungsfehler aufgetreten ist     (Priorit�t 1) Wert: 4

- nachdem ein Zeichen empfangen wurde             (Priorit�t 2) Wert: 1

- nachdem ein Zeichen gesendet wurde              (Priorit�t 3) Wert: 2

- bei Status-�nderungen d. Modem-Status-Registers (Priorit�t 4) Wert: 8

W�hlen Sie alle gew�nschten Quellen, addieren die am Ende der Zeilen

stehenden Werte dieser Quellen und verwenden das Ergebnis als Argument

f�r ENABLE. Diese Zahl kann als Dezimalzahl oder als Hex-Zahl (mit

f�hrender Null) angegeben werden. Die Angabe ENABLE oder ENABLE 0 gibt

die aktuelle Einstellung aus.

Zur Interrupt-Generierung wird also mit diesem Kommando eine Auswahl

der hardware-m��igen Quellen getroffen. Tritt das Ereignis dann ein und

ist es nicht im IIR maskiert, so wird die jeweils h�chste Priorit�t im

IIR abgelegt und dann ein IRQ ausgegeben. Dieser kann nun noch von Out2

maskiert sein, ansonsten erreicht der IRQ den Interrupt-Controller des

PC und f�hrt damit zur Abarbeitung der entsprechenden INT-Routine.

ACOM COM3 MIDI

Dieser Parameter setzt die Schnittstelle COM3 (oder analog zu obigem

auch eine beliebige andere) auf den MIDI-Modus nach der Schaltungs-

erg�nzung aus c't 01/1991. Dabei werden die Parameter 14400 Baud,

8 Datenbits, 1 Stoppbit und keine Parit�t gesetzt. Die Baudrate 14400

ist aber nicht die wirkliche Baudrate in diesem Modus, denn mit dem

Signal OUT1 aktiv high wird der Quartz der Schnittstelle von normaler-

weise 1.8432 MHz auf 4.00 MHz hochgeschaltet, da sich nur so mittels

des Teilerverh�ltnisses f�r 14400 Baud genau die Midi-Baudrate von

31250 Baud erreichen l��t.

ACOM COM02f8 RESET

Dieses Makro funktioniert genauso wie oben; hier wird die Schnittstelle

auf eine ACOM-interne Standard-Einstellung gesetzt. Bei der vorliegenden

Version ist dies: 2400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit und keine Parit�t;

au�erdem findet ein Error-Bit-Reset statt und das MCR wird gel�scht

(damit auch IRQ disabled). Nur mit diesem Kommando kann der MIDI-Modus

vollst�ndig r�ckg�ngig gemacht werden.

ACOM COM2 FIFO 14

Diese Funktion erlaubt auf Schnittstellen mit FIFO-Speicher (16550)

die Einstellung der Gr��e des FIFOs. Mit 0 wird der FIFO deaktiviert.

Die anderen Einstellungen 1, 4, 8, 14 stellen die Puffer auf die

jeweilige Gr��e ein.

ACOM COM4 TIMEOUT 01

Dieses Makro k�nnte semantisch gesehen auch bei den Installations-

funktionen beschrieben werden, denn es ver�ndert nicht wie die anderen

obigen Parameter direkt die Konfiguration der Schnittstelle (hardware-

m��ig), sondern modifiziert einen weiteren Eintrag im DOS-Equipment-

Bereich, der die Timeout-Zeiten der Schnittstellen enth�lt:

Standardm��ig steht dort der Wert 1.

Zur Beeinflussung kann man bei dieser Funktion noch eine Hex-Zahl

(mit f�hrender Null) oder eine Dez-Zahl angeben, die im Bereich von

0 bis 255 liegen mu�. Gibt man keinen Wert an, so wird die aktuelle

Einstellung f�r die angegebene Schnittstelle angezeigt. Wichtig ist

noch, da� f�r <name> hier nat�rlich nur 1 bis 4 zugelassen sind,

denn nur f�r diese sind im BIOS-Bereich Timeout-Eintr�ge reserviert.

---------------------------------------------------------------------------

VI. ACOM's Hilfefunktionen:

===========================

ACOM's Hilfe-Modus gibt einen Kurz�berblick �ber Funktionsumfang,

Konfiguration und Syntax des Programms

Syntax:

ACOM       <help>   mit

<help>   � (INFO | !) |

ABOUT |

(H | ? | HELP | HILFE)

Beispiele:

ACOM

ACOM HELP

ACOM mit falscher Parameteranzahl

Gibt den Kurz�berblick und die Syntax am Bildschirm aus.

ACOM INFO

ACOM !

Gibt die Copyrightmeldung, weitere Benutzungsbestimmungen sowie

ebenfalls den obigen Syntax-Schirm aus.

ACOM ABOUT

Gibt die Konfiguration von ACOM selbst aus. Mittels verschiedener

Umgebungsvariablen (DOS-Kommando SET) k�nnen Sie ACOM's Verhalten

dauerhaft konfigurieren, wenn Sie entsprechende Eintr�ge in

AUTOEXEC.BAT eintragen. Neben der M�glichkeit, mit %acom_forced%,

%acom_dynamic% und %acom_range% die Art und Weise des Schnittstellen-

tests zu steuern (statisch, dynamisch, forciert) und den erlaubten

Bereich der IO-Adressen einzuschr�nken (je nach Rechnerarchitektur),

k�nnen Sie mit %acom_machine% auch den Rechner genauer spezifizieren

und mit %acom_noirq% die IRQ-Erkennung deaktivieren. Die aus den

aktuellen Einstellungen resultierenden Vorgaben zeigt ACOM im

ABOUT-Schirm direkt an.

Besonders interessant ist die Variable %crt1out%. Setzt man diese

auf DOS, wickelt ACOM seine Ausgaben �ber DOS, und nicht �ber das

BIOS bzw. direkten Hardware-Zugriff ab. Auf diese Weise ist die

Ausgabe zwar monochrom, kann aber umgeleitet werden. Besonders,

wenn man ACOM in AUTOEXEC.BAT einbindet und mehrere Aufrufe hinter-

einander erfolgen, ist es oft w�nschenswert, diese ins NUL-Device

umzuleiten:

...

SET crt1out=DOS

ACOM INIT > \dev\nul

ACOM COM2 9600 > \dev\nul

SET crt1out=

ACOM SHOW

...

Die Variablen im Einzelnen:

%acom_machine%= <nichts> | [AT | NOTPC]

nichts f�r automatische Erkennung

%acom_range%  = <nichts> | [EXT | ALL]

EXT   : Zul�ssiger IO-Bereich: 0010hex - 03F8hex

ALL   :     ''         ''    : 0010hex - FFF8hex

sonst :     ''         ''    : 0200hex - 03F8hex (FFF8hex PS/2)

%acom_dynamic%= <nichts> | [ON]

nichts, um nur statischen Test zu machen

%acom_forced% = <nichts> | [ON]

nichts, um Zugriff auf nicht existierende Schnittstellen zu

verbieten.

%acom_noirq%  = <nichts> | [ON]

nichts, um bei Bedarf Hardware-IRQ-Erkennung zu erlauben

(was leider auf manchen Rechnern zum Absturz f�hrt).

ON unterbindet diesen Test und wirkt wie ein explizit daf�r

angegebener Parameter NOIRQ. Bei gesetzter Variablen kann die

Angabe von NOIRQ daher meist unterbleiben, allerdings hat

NOIRQ zwei unterschiedliche Funktionen (*hier* geht es nur

um die Hardware-IRQ-Erkennung). Nachteilig an einer gesetzten

Option ist, da� ACOM damit nicht alle Funktionen ausreizen

kann. Siehe auch weiter oben bei Parameter NOIRQ.

%crt1out%     = [<NORM> | DIRECT | DIRECTNOSNOW | BIOS | DOS]

nichts oder NORM f�r direkten Zugriff auf den Bildschirm-

speicher. Die Eingabe wird grunds�tzlich �ber DOS abgewickelt,

d.h. Eingabeumleitungen sind immer erlaubt.

---------------------------------------------------------------------------

VII. Was kann ACOM eigentlich nicht?

====================================

# Alle Programme, die wie ACOM direkt auf die Hardware zugreifen, also

nicht den Weg �ber die Equipment-Tabelle gehen, merken nat�rlich nichts

von einer evtl. nicht standardgem��en Benennung der Schnittstellen und

greifen weiterhin auf die IO-Adressen zu, die in ihrer internen Tabelle

gespeichert sein m��ten. Das bringt keine Probleme mit sich, aber

ACOM's Funktion zur Schnittstellenvertauschung und die Installation

nicht-standardisierter Schnittstellen werden dann nat�rlich ignoriert.

# Es k�nnte residente Tools f�r serielle Schnittstellen geben, die bei

*sp�terer* Benutzung von ACOM's Installations- oder Konfigurations-

funktionen nicht mehr korrekt funktionieren; dies kann nat�rlich nur

dann vorkommen, wenn sie die IO-Adressen f�r ihre Aktivit�ten st�ndig

*neu* aus der Equipment-Tabelle holen.

Zum Beispiel k�nnte ein Maustreiber, der f�r eine Maus an COM1

installiert wurde u.U. die Arbeit verweigern, wenn ACOM die Schnitt-

stellen COM1 und COM2 sp�ter vertauscht hat und der Maustreiber nun

z.B. die IO-Adresse von COM1 aus der Tabelle holt und stattdessen

jetzt die Adresse der ehemaligen COM2-Schnittstelle bekommt.

Die meisten Programme werden aber wohl nur einmal die Adresse aus der

Tabelle holen und dann mit ihr weiterarbeiten, auch wenn im Equipment

inzwischen ganz andere Adressen eingetragen sind; in diesem Fall k�nnte

man sogar ohne gro�en Aufwand mehr als vier COM-Adapter gleichzeitig

nutzen, da die Nicht-Standard-Adressen den jeweiligen Programmen

einfach untergeschoben wurden.

Beim Beispiel Maustreiber k�nnte das recht n�tzlich sein, um die

Standard-IO-Adressen wieder 'frei zu bekommen' f�r Software, die direkt

auf die Schnittstellen zugreift. Das geht nat�rlich nur solange, wie

Programme f�r Mausaktionen auch den residenten Maustreiber benutzen

und keine eigenen Routinen mitbringen, die wieder am Maustreiber

vorbei auf den Standard-Adressen eine Maus suchen. Bei Bedarf lohnt

sich sicher das Ausprobieren.

# ACOM 'verbiegt' bei Vertauschen von Schnittstellen �blicherweise

keine Interrupts, zumindest nicht dauerhaft (es sei denn, Sie w�rden

die noch nicht vollst�ndig implementierten Optionen INT bzw. INTAT bei

Parameter INIT mitangeben).

# Es bleibt zu bemerken, da� es in den allermeisten F�llen keine Probleme

geben wird, zumal die Konfiguration direkt die Schnittstellen-Hardware

programmiert und damit auch (bis zu einer Umprogrammierung) f�r alle

Programme gilt, die auf beliebige Weise die Schnittstelle ansprechen

(direkt und/oder �ber DOS-Funktionen).

---------------------------------------------------------------------------

VIII. Errorlevel:

=================

Gruppe 0:

0 = Normale Abarbeitung von ACOM problemlos erfolgt                 [x]

Gruppe 1: (reserviert: 1-15)

1 = Abbruch, wenn angegebener DOS-COM-Adapter nicht im Equipment

eingetragen ist

2 = Abbruch wegen unzul�ssiger Baudrate

3 = Abbruch wegen falscher Datenbitanzahl

4 = Abbruch wegen falscher Stoppbitanzahl

5 = Abbruch wegen falscher Parit�tsangabe

6 = Abarbeitung der Initialisierung erfolgreich abgeschlossen       [x]

7 = Abbruch wegen falscher Nummer/Adresse im IO-Bereich

8 = Abbruch, 8250-Test negativ, dort kann kein (normaler)           [o]

COM-Port sein

9 = Abbruch, Parameter f�r Installation ung�ltig

10 = Abarbeitung der Installation problemlos, aber mehr als max.     [x]

DOS-Schnittstellen-Anzahl gefunden

11 = Benutzer-Abbruch wegen falscher Baudrate

12 = Abbruch wegen falschem benutzerdefinierten Makro

13 = Abbruch wegen falschen Parametern im Makrofile ACOM.DAT

14 = Abbruch wegen Dateizugriffsfehler bei ACOM.DAT

15 = Abbruch wegen falscher Interrupt-Quellen-Kombination bei

Enable-Angabe

Gruppe 2: (reserviert: 16-31)

16  = Abbruch wegen falscher Parameteranzahl, nach der Hilfetextausgabe

17  = Benutzer-Abbruch wegen falscher Schnittstellen-Angabe

18  = Abbruch wegen nicht erlaubter direkter IO-Adre�angabe

19  = Abarbeitung der Konfigurationsausgabe fertig                   [x]

20  = Abbruch wegen Bereichs�berschreitung

21  = Abbruch wegen mehrerer gleichartiger Parameter

22  = Abbruch wegen ung�ltiger oder �berfl�ssiger Parameter

23  = Abarbeitung der Timeout-Tabellen-Ver�nderung problemlos erfolgt[x]

24  = Abbruch wegen Bereichs�berschreitung bei Timeout-Zeit-Angabe

25  = Abbruch wegen falscher DOS-COM-Angabe (im Timeout-Teil)

26  = Abarbeitung problemlos, Timeout-Wert angezeigt                 [x]

Gruppe 3: (reserviert: 32-47)

32 = Abbruch, wenn DOS-Schnittstelle nicht im Equipment eingetragen ist

33 = Abbruch, wenn IO-Adressen-Bereichs�berschreitung

34 = Abbruch, da an der angegebenen Adresse keine                    [o]

8250-Schnittstelle anliegt

[x] = Die angekreuzten Return-Codes stellen eigentlich keine Fehler-

F�lle dar, sondern F�lle, in denen die angew�hlte Aktion normal

ausgef�hrt wurde. Trotzdem schien es mir sinnvoll, sie zu unter-

scheiden von Return-Code 0, da man anhand dieser Codes evtl. noch

etwas besonders erkennen kann.

[o] = Sollte dieser Fehler in einer Programmversion vor 2.8 aufgetreten

sein, so kann dies auch an einer seltenen Reset-Konstellation des

Bausteins liegen, die insbesondere bei PC/XTs vereinzelt auftrat.

Tritt der Fehler jedoch mit dieser Version immer noch auf, so liegt

an der Adresse garantiert keine normale 8250-Schnittstelle:

Entweder ist dort eine andere Hardware, oder ein extrem un�blicher

Schnittstellenbaustein oder der Baustein ist defekt.

Im zweiten Fall w�re es sehr nett, wenn Sie mit eine genaue

Baustein-Beschreibung und/oder eine DETAILED REGISTER Ausgabe

von ACOM zuschicken k�nnte.

---------------------------------------------------------------------------

IX. Glossar:

============

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Adapter             = hier: Schnittstellenkarte

Baud                = hier: Bit/Sekunde, Abk�rzung: Bd

BI                  = Break Interrupt, Abbruchunterbrechung, LSR Bit4

CTS                 = Clear To Send, Bereit zum Senden, MSR Bit4

DCD                 = Data Carrier Detect, Empfangsleitungssignal-

Erkennung, MSR Bit7

DCTS                = Delta CTS, bei �nderung von CTS, MSR Bit0

DDCD                = Delta DCD, bei �nderung von DCD, MSR Bit3

DDSR                = Delta DSR, bei �nderung von DSR, MSR Bit1

DLAB                = Divisor Latch Access Bit, Teilungssignalspeicher-

Zugriffsbit, LCR Bit7 = Register-Umschaltung

DLL                 = Divisor Latch Lowest, Baudrate_LS-Register (DLAB=1)

DLM                 = Divisor Latch Most, Baudrate_MS-Register   (DLAB=1)

DOS-Equipment       = BIOS-Data; BIOS-Datenbereich u.�.

DOS-Schnittstelle   = Schnittstelle COM1 bis COM4, logische Abbildung

der physikalischen Schnittstellen f�r Anwendung

DR                  = Data Ready, Daten Bereit, LSR Bit0

DRLSD               = DDCD, �nderung von RLSD

DSR                 = Data Set Ready, Datenendger�t-Bereit-Signal,

(Eingang), MSR Bit5

DTR, DTA            = Data Terminal Ready, Datenendger�t-Bereit-Ausgabe,

(Ausgang), MCR Bit0

EDSSI               = Enable Modem Status Interrupt,

Modemstatus-Unterbrechung, IER Bit3

ELSI                = Enable Receiver Line Status Interrupt,

Empfangsleitungsstatus-Unterbrechung, IER Bit2

EPS                 = Even Parity Select,  LCR Bit4

ERBFI               = Enable Received Data Available Interrupt,

'Daten-verf�gbar'-Unterbrechung, IER Bit0

ETBEI               = Enable Transmitter Holding Register Empty Int,

'Sendehalteregister-leer'-Unterbrechung, IER Bit1

FE                  = Framing Error, �bertragungsrahmen-Fehler, LSR Bit3

IER                 = Interrupt-Enable-Register (DLAB=0),

Unterbrechungsanhangregister

IIR                 = Interrupt-Identification-Register (RO),

Unterbrechungs-Erkennungs-Register

Interrupt, INT      = Unterbrechung des normalen Ablaufs und Abarbeitung

einer spezielle Routine als Antwort auf ein beson-

deres Hardware- oder Software-'Ereignis'; wird vom

sog. Interrupt-Controller gesteuert.

IO-Adre�bereich     = 64 kByte gro�er Speicherbereich im PC, der �ber

spezielle Befehle angesprochen wird und quasi neben

dem normalen Hauptspeicher (RAM/ROM) des Rechners

liegt. In diesem Bereich befinden sich u. a. die

Register der Schnittstellen-Bausteine (seriell und

parallel, GAME-Port, usw.)

IRQ                 = Interrupt Request, Hardware-Interrupt, INTRPT

LCR                 = Line Control Register, Leitungs-Steuer-Register

Loop                = Testr�ckschleife, interne Kurzschlu�br�cke zwischen

Ein- und Ausg�ngen des 8250-Bausteins f�r Diagnose

LSR                 = Line Status Register, Leitungs-Status-Register

MCR                 = Modem Control Register, Modem-Steuer-Register

MSR                 = Modem Status Register, Modem-Status-Register

OE                  = hier: Overrun Error, �berlauffehler, LSR Bit1

Parit�tsbit         = Pr�fbit, da� je nach Modus G U K das Vorkommen der

Daten- u. Stoppbits f�r Fehlererkennung beschreibt

PE                  = hier: Parity Error, Parit�tsfehler, LSR Bit2

PEN                 = hier: Parity Enable, Parit�t gesetzt, LCR Bit3

Port                = 'Hafen', Registeradresse im IO-Adressen-Bereich

i. allg. Schnittstelle nach au�en (IO = In/Out)

RBR                 = Receiver Buffer Register, Empfangspufferregister

(RO) (DLAB=0)

RI                  = Ring Indicator, Ringanzeiger, Klingel, MSR Bit6

RLSD                = Receiver Line Signal Detect, DCD

RTS                 = Request To Send, Sende-Anforderung, MCR Bit1

SCR                 = Scratch-Register

Serielle Schnittstelle = Asynchrone Schnittstelle, 8250-Schnittstelle

SIO                 = Serial Input Output

STB                 = Number of Stop Bits, Stoppbit-Anzahl-Bit, LCR Bit2

Stoppbits           = Pause zwischen den Daten- (und Parit�ts-)bits zur

Synchronisation bei der asynchronen �bertragung

Swappen             = Vertauschen

TEMT                = Transmitter Empty, TX Schieberegister leer,

LSR Bit6

TERI                = Trailing Edge RI, pos. Flanke von RI, MSR Bit2

THR                 = Transmit Holding Register, Senderhalteregister (WO)

(DLAB=0)

THRE                = Transmitter Holding Register, THR leer, LSR Bit 5

TSRE                = TEMT

UART                = Universal Asychron Receiver Transmitter

WLS0, WLS1          = Word Length Select Bits 0 und 1, Datenwortl�nge,

LCR Bit's 0, 1

8250, 16450         = Programmierbarer IC, der die Funktionen der

serielle Schnittstelle beinhaltet, UART, SIO, o.�.

Senderausgabe und Empf�ngereingabe:

����������Ŀ      ������������������������������������������Ŀ

Sendedaten-�Start-�D0�D1�D2�D3�D4�D5�D6�D7�Parit�ts-� Stopp- �

ebene    � bit  �  �  �  �  �  �  �  �  �  bit    �  bits  �

����������������������������������������������������

Bitl�ngen:    1     1  1  1  1  1  1  1  1     1     1, 1�, 2

---------------------------------------------------------------------------