AT.EXE  - (c) 1992 Tommi Utriainen / TMP Software

-------------------------------------------------

Ohjelma vaatii IBM PC/XT yhteensopivan tietokoneen, modeemin

portissa 1..4 sek MS-DOS yhteensopivan kyttjrjestelmn.

Kytttarkoitus:

AT-komentojen anto modeemille suoraan komentorivilt mahdollisimman

helposti.

Toteutus:

AT.EXE pit sislln kytttiedot (COM-portti, bps, jne..)

jolloin joka kyttkertaista asetusten mrittmist ei

tarvitse tehd, eik mitn erillist CFG-tiedostoa tarvita.

Kytt:

Ensimmist kertaa ohjelmaa kytettess on annettava

komento AT /S joka kynnist Setup-moodin jossa

mritelln COM-portti ja muut sarjaliikenne tiedot.

Vain COM-portti on pakko antaa, muihin tietojen

kyselyihin voi vastata vain ENTER:ll jolloin

toimivat oletusasetukset tulevat voimaan.

Jatkossa modeemille voi antaa komentoja kyttjrjestelm-

tasolta helposti:

AT [teksti]

tai     AT [teksti]/Px

jossa x on COM-portin numero jonne teksti tulostetaan.

!!	Huomaa ett komentoja antaessasi anna kohdassa 'teksti' AT !!

Kytt esimerkkej:

C:\DOS>AT ata

- Vastaa tulevaan soittoon

C:\DOS>AT atm0h1

- Laittaa linjan varatuksi

C:\DOS>AT atdt #43#

- Kytkee pois Digiplus palvelun "koputuksen"

C:\DOS>AT atdt *43#

- Kytkee takaisin plle Digiplus palvelun "koputuksen"

Mys pienen terminaaliohjelman voi kynnist komennolla AT /T

jolloin voi katsoa mit modeemi oikein vastaa annettuihin

komentoihin.

Syntyper:

Ohjelma syntyi tarpeeseeni saada koputus pois plt kun

huomasin ett aina kun olen modeemiyhteydess ilman virheen-

korjausta ja joku soittaa linjalle, yhteys katkeaa.

Eli laitan terminaaliohjelmani kynnistyskomentojonoon

edellmainitun AT-komennon joka kytkee koputuksen pois

plt aina soitellessani jonnekin.

Ohjelman teko kesti noin kaksi tuntia, koska minulla oli

kytettvissni OBBS-boksisoftan (Off-line BBS, tynalla)

source-koodit ja otin sielt tarvittavat rutiinit.

Copyright:

Ohjelma on Postcardwarea. Sit saa levitt ja kytt vapaasti

30:n pivn ajan. Mutta sen jlkeen on jos haluaa jatkaa ohjelman

kytt on lhetettv tekijlle kiva postikortti, jossa kertoo

kuka on ja miss pin maailmaa asustaa.

Osoite: Tommi Utriainen, Vehkojantie 36, 05830 HYVINK

Yhteytt voi ottaa mys JukeBox BBS:n, 914-484 007 (NWRK)

Kiitos mielenkiinnostanne!

T: ToMpPa