Jos haluat m��ritell� oman modeemisi TERMINAT.MODia varten, luo tiedosto

joka pit�� sis�ll��n tietoja modeemistasi.

Rivi  Kuvaus

����  ��������������������������������������������������������������������

1   Valikossa n�kyv� nimi

2   K�ytetty tiedonsiirtonopeus

3   Ei k�yt�ss�

4   Ei k�yt�ss�

5   Modeemin merkkijonojen viive millisekunneissa

6   Alustusmerkkijono

7   Valinnan etuliite

8   Valinnan loppuliite

9   Kytkeytymisen merkkijono

10   Ei yhteytt� merkkijono 1

11   Ei yhteytt� merkkijono 2

12   Ei yhteytt� merkkijono 3

13   Ei yhteytt� merkkijono 4

14   Valinnan kesketysmerkkijono

15   Yhteyden katkaisun merkkijono  DTR = muuta DTR, muuten k�yt�

merkkijonoa kuten ATH0

16   Saapuvan puhelun merkkijono

17   Ei k�yt�ss�

18   Automaattisen vastauksen merkkijono

19   Ei k�yt�ss�

20   Ei k�yt�ss�

21   CTS/RTS kovok�ttely             0=pois 1=On

22   Xon/Xoff pehmok�ttely           0=pois 1=On

23   Beak -ajastin

24-  Rivit, jotka alkaa:

$ Tieto, joka n�ytet��n ennenkuin modeemille l�hetet��n komentoja

^ Modeemille l�hetett�vi� komentoja

* Tietoja, jotka n�ytet��n tietojen modeemillel�hett�misen j�lkeen

Voit k�ytt��  maksimissaan 10 rivi� yo. tarkoitukseen, mutta niiden on

tultava oikeassa j�rjestyksess� (katso esimerkki�):

K�yt� t�t� mallina, ja muuta niit�, joita tarvitsee. Mista poistaa

oikealla olevat rivinumerot.

Rivi

------

@ZyXEL U-1496, U-1496B, U-1496E V.32bis V.42bis                             1

57600                                                                       2

3

4

10                                                                          5

ATZ^M                                                                       6

ATDT                                                                        7

^M                                                                          8

CONNECT                                                                     9

NO DIAL TONE                                                               10

NO CARRIER                                                                 11

BUSY                                                                       12

VOICE                                                                      13

^M                                                                         14

DTR                                                                        15

RING                                                                       16

ATS0=0H0^M                                                                 17

ATA^M                                                                      18

OK                                                                         19

ATM0H1^M                                                                   20

1                                                                          21

0                                                                          22

500                                                                        23

$There is no switch to set, just let the program to write the

$setting to V-RAM.  If you do not have 16650 UART installed in

$your I/O card, please use 38400 buad for reliable operation.

^AT&F^M

^ATQ0M1X6V1S7=60^M

^AT&K4&B1&C1&D2&H3*E0&N0&W^M

*Your ZyXEL is now configured.  To get the most out of it,

*be sure to set all your dialing directory entries to 57600 baud.