�����������������������������������������������������������������������������Ŀ

� ���� Pika-aloitus ��������������������������������������������������������� �

�������������������������������������������������������������������������������

Niille, jotka eiv�t tied� paljoakaan tietoliikenteest�, tarjoamme t�m�n

pienen tekstinp�tk�n. N�in sinun ei tarvitse huolehtia kaikista

asetuksista.

Muista aina: jos et ymm�rr� valintaa/ominaisuutta, �l� muuta asetusta!

Kaikki valinnat on asetettu j�rkeviksi normaalik�ytt�� silm�ll�pit�en,

eik� v�lit�nt� tarvetta muuttaa niit� ole - vaikka sinun pit��kin

asettaa seuraavat asiat:

Aloitusvaiheessa sinulta kysyt��n, mit� v�rivalikoimaa haluat k�ytt��

(color palette). Terminate tarkistaa, onko sinulla v�rin�ytt� ja asettaa

kursorin 'colour' kohtaan, mik�li n�ino n. Paina enter -n�pp�int�,

mik�li et ole varma.

T�RKE��:   Jos et ymm�rr� asetusta �l� muuta sit�, j�t� se sikseen.

Kaikki asetukset jo laitettu siten, ett� mahdollisimman moni

voi niit� k�ytt��.

P��teasetukset: jos sinulla on yli 2400BPS modeemi, aseta BPS 19200 tai

38400. Nopeat modeemit k�ytt�v�t tiedontiivistyst�, ja jos k�yt�t vain

9600BPS nopeutta, et voi tehd� nopeata tiedonsiirtoa. Normaalia BBS

k�ytt�� varten k�yt� 8 databitti�, ei pariteettia (no parity), 1

stoppibitti (1 stopbit). Jos k�yt�t 2400BPS, est� kovok�ttely (RTS/CTS).

9600 ja nopeampien on syyt� k�ytt�� kovok�ttely� (RTS/CTS), joka on

turvallisin nopeuksilla 19200 ja yli. �l� k�yt� nopeutta 57600BPS

ulkoisilla modeemeilla, mik�li kaapeli tietokoneesta modeemille ei

varmasti ole suojattua tyyppi�, kokeile 38200BPS ensin. K�yt� my�s

RTS/CTS k�ttely modeemista (katso ohje modeemin k�ytt�ohjekirjasta).

RTS/CTS k�ttely vaatii sis�isen modeemin tai ulkoisen modeemin ja

kunnollisen modeemijohdon, jossa on RTS ja CTS signaalit.

Kun olet viimeistellyt perusasetukset, voit siirty� valikkoon Modem &

Dialing Menu, ja valita modeemi Quick Install kohdasta. Mutta mik�li

modeemisi ei l�ydy listalta, aseta seuraavat asiat k�sin (tai ainakin

tarkista, ett� ne toimivat, tarkista modeemisi k�ytt�ohjekirjasta

lis�tietoja. Muista, ett� tehdasasetukset voivat sellaisenaan kelvata,

jolloin sinun ei tarvitse muuttaa mit��n):

Carrier Detect (CD) seuraa yhteytt� (yleens� &C1)

Kirjoita AT&C1 ja paina enter

Kun DTR alhaalla, yhteys katkaistaan (yleens� &D2 tai &D3)

Kirjoita AT&D2 ja paina enter

Kaikki modeemit eiv�t pid�t�st�, joten jos et voi katkaista yhteytt�,

mene Modem & dialing menu -valikkoon ja kirjoita 0 hang-up options

kohtaan. T�m� aiheuttaa sen, ett� Terminate l�hett�� hangup merkkijonon

modemillesi.

Kirjoita ATS0=0

Modemisi ei t�m�n j�lkeen vastaa puhelimeen, jolloin Terminate tekee

p��t�ksen.

Jos voit tallettaa modeemisi asetukset, kirjoita AT&W, muutoin sinun on

teht�v� init merkkijono: AT&C1&D2S0=0^M

Jos modeemisi init merkkijonoa ei l�hetet� modeemille koska CD on

p��ll� kun k�ynnist�t Terminate:n, laita p��lle vipunen FORCE INIT.

Jos modeemi on normaali Hayes yhteensopiva, sinun ei tarvitse tehd�

mit��n muuta.

Voit nyt painaa Alt-D saadaksesi puhelinmuistion ja luoda muutamia

numeroita - Nyt olet valmis Cyberspace:n maailmaan!

/The Author