������������������������������������������������Ŀ

�ZyXEL communication port driver layer 1 function�

��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������

zyiopen

�����������������������������������������������������������������������������

Open a comm port for the FOSSIL driver

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiopen(int nComId, int lSpeed, int nParity,

int nStopBits, int nWordLen)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

lSpeed

indicates the communicate baud rate.

300L

600L

1200L

2400L

4800L

9600L

19200L

38400L

nParity

to determine the parity bit

���������������������������

value		Meaning

���������������������������

'N'             none parity

���������������������������

'O'             odd parity

���������������������������

'E'             even parity

���������������������������

nStopBits

Stop bit for communications  - 1 bit or 2 bits.

nWordLen

Word length for communications	- 5, 6, 7, 8 bits.

return code:

return code >= 0 - the communication port number

return code <0 - the error code

�������������������������������������������������������������������������������

zyiinit

�������������������������������������������������������������������������������

initialize the comm port

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiinit(int nComId, long lSpeed, int nParity,

int nStopBits, int nWordLen)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

lSpeed

indicates the communicate baud rate.

300L

600L

1200L

2400L

4800L

9600L

19200L

38400L

nParity

to determine the parity bit

���������������������������

value		Meaning

���������������������������

'N'             none parity

���������������������������

'O'             odd parity

���������������������������

'E'             even parity

���������������������������

nStopBits

Stop bit for communications  - 1 bit or 2 bits.

nWordLen

Word length for communications	- 5, 6, 7, 8 bits.

return code:

return code >= 0 - the communication port initialize success

return code <0 - the error code

�������������������������������������������������������������������������������

zyiquit

�������������������������������������������������������������������������������

function:

Close a communication port and initialize the comm port

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiquit (int nComId)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

return code:

return code >= 0 - the close communication port success

return code <0 - the error code

�������������������������������������������������������������������������������

zyiputc

�������������������������������������������������������������������������������

function:

send a character to the comm port without wait buffer empty.

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiputc (int nComId, int nCh)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

nCh

the data want to be sent out

return code:

return code >= 0 - success

return code <0 - the error code

�������������������������������������������������������������������������������

zyiputcabs

�������������������������������������������������������������������������������

function:

send a character to comm port with waiting buffer empty

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiputcabs (int nComId, int nCh)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

nCh

the data want to be sent out

return code:

return code = 0 - success

return code <0 - the error code

�������������������������������������������������������������������������������

zyigetc

�������������������������������������������������������������������������������

function:

receive a character from comm port with waiting

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyigetc (int nComId)

int nComId;

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

return code:

return code - the char read from receive buffer

�������������������������������������������������������������������������������

zydtr

�������������������������������������������������������������������������������

function:

receive a character from comm port with waiting

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zydtr (int nComId, int nControl)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

nControl

the set or reset control flag

ON - set dtr signal

OFF - reset dtr signal

return code:

return code = 0 success

�������������������������������������������������������������������������������

zyiclear

�������������������������������������������������������������������������������

function:

clear the buffer

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiclear (int nComId, int nFlag)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

nFlag

the set or reset control flag

ASOUT - clear the tx buffer

ASIN - clear the rx buffer

ASINOUT - clear the tx and rx buffer

return code:

return code = 0 success

�������������������������������������������������������������������������������

zyipeek

�������������������������������������������������������������������������������

function:

peek the rx buffer and detect the rx buffer has any data in it.

and the data is valid, the function will return the data.

if the rx buffer is empty the function will return IDR_BUFREMPTY

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyipeek (int nComId)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

return code:

return code >= 0 - the rx buffer first byte data

return code < 0 - the rx buffer without any data

�������������������������������������������������������������������������������

zyiflow

�������������������������������������������������������������������������������

function:

set or reset the hardware flow control.

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiflow (int nComId, int nFlag)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

nFlag

to determine the the hardware flow control ON or OFF

ON: set hardware flow control

OFF: reset hardware flow control

return code:

return code = 0 success

�������������������������������������������������������������������������������

zyiusexonxoff

�������������������������������������������������������������������������������

function:

set or reset the XON XOFF flow control.

Synopsis: #include "zyl1.h"

int zyiusexonxoff (int nComId, int nMask)

parameters:

nComId

the comm port number : COM1, COM2, COM3, COM4 ...

nMask

to determine the the XON XOFF flow control

ASIN: set XON XOFF flow control in rx buffer

ASOUT: set XON XOFF flow control in tx buffer

ASINOUT: set XON XOFF flow control in rx and tx buffer

ASNOFL: reset the flow control in rx and tx buffer

return code:

return code = 0 success

�������������������������������������������������������������������������������

void breakISR (void)

�������������������������������������������������������������������������������

function:

the Ctrl-Break interrupt survice routine to detect the Ctrl-Break

is pressed

Synopsis: #include "zyl1.h"

void breakISR (void)

parameters:

NONE

return code:

no return code

�������������������������������������������������������������������������������

breakInstall

�������������������������������������������������������������������������������

function:

To install the breakISR

Synopsis: #include "zyl1.h"

void breakInstall (void)

parameters:

NONE

return code:

no return code

�������������������������������������������������������������������������������

breakInstall

�������������������������������������������������������������������������������

function:

To release the breakISR

Synopsis: #include "zyl1.h"

void breakInstall (void)

parameters:

NONE

return code:

no return code

�������������������������������������������������������������������������������

breakPressed

�������������������������������������������������������������������������������

function:

To determine the Ctrl-Break is pressed

Synopsis: #include "zyl1.h"

BOOL breakPressed (void)

parameters:

NONE

return code:

TRUE: Ctrl-Break was pressed

FALSE: Ctrl-Break was not pressed

�������������������������������������������������������������������������������

breakReset

�������������������������������������������������������������������������������

function:

reset the breakFlag

Synopsis: #include "zyl1.h"

void breakReset (void)

parameters:

NONE

return code:

NONE