****   ***       ***   ***   ***   ***

*   * *         *   * *   * *   * *   *

*   * *             *     *     * *

****   ***  ***    *    **     *  *

*  *      *      **       *  **   *

*   *     *     *     *   * *     *   *

*   *  ***      *****  ***  *****  ***

RS-232C sarjaliitnt IBM PC/AT:ssa ja yhteensopivissa

Kirjoittanut Tomi Engdahl

26.11.1990

Sivu 1

Sisllysluettelo

Sivu

Sisllysluettelo                          1

Standardit                                2

PC:ss kytetyist piiriratkaisista       6

PC:ss ja AT:ssa kytetyt liittimet       8

Yleisesti kytetyt liitntjohdot         9

Rekisterikuvauksista                     12

UART-piirien rekisterien kuvaukset       13

Keskeytystyypeist ja ksittelyst       21

BIOS rutiinit sarjaliitnnn kyttn    22

DOS rutiinit sarjaliitnnn kyttn     24

Keskeytykset ja keskeytyslinjat          25

X00 FOSSIL-ajurin palvelut               26

Esimerkki kttelyst (XON/XOFF)          27

Ohjelmoitiongelmista                     28

UART piirien nastajrjestykset           29

Vastuuttomuusjulistus ja lhdeluettelo   30

Sivu 2

Standardeista

RS-232C standardi mrittelee ern todella yleisesti kytss oleva sarjalii-

kennimistavan. Kyseinen stanadardi mrittelee sek synkronisen ett asynkro-

nisen liikenninnin, joista useinmiten kytetn vaan jlkimmist.

RS-232 standardin on esitetty vuonna 1962, mutta tuli julkiseksi vasta 1969.

Sit on uudistettu vuonna 1972 (RS-232C). Sen jlkeen ei muutoksia standerdiin

ole tullut. Muutamat standardiin kuulumattomat ominaisuudet ovat tulleet

de facto standardeiksi (D-25 liitin). Alkuperinen RS-232C ei mrit liitti-

men mallia vaan ainoastaan se nastojen numeroinnin.

Muutama vuosi sitten on julkaistu uusi versio standardista nimell EIA-232D,

joka on RS-232C tydennettyn muutamalla de facto standardilla (mm. liitin)

sek testausta helpottavavilla uusilla signaaleilla.

RS-232C-standardin mukaan mink tahansa RS-232C-liitnnn pinnin saa kytke

(tai olla kytkemtt) mihin tahansa muuhun RS:n pinniin liitnnn siit rik-

koutumatta. PC:n RS-liitimen linjapuskurin pitisi kyll kest se, mutta en

kehottaisi kenenkn kokeilevan liitnnn kestvyytt, koska valmistajakohtai-

sia eroavaisuuksia suojauksissa saattaa esiinty.

RS-232 liitnttapa on mritelty useassa standardissa. On olemassa

RS-232 ja EIA-232, jotka ovat kytnnss samoja (pieni eroja signaalien

nimiss.)

Amerikkalaista RS-232C standardia vastaavat euroopassa lhinn suosituk-

set CCITT:n V24 ja V28. V24 ksitt liitnnn toiminnalisten osien kuvaukset.

Sallittujen jnnitetasojen mritykset sisltyvt suositukseen V28.

PC-koneissa kytetn RS-232C-liitnnss linjavastaanottimina yleens piirej

(esim. MC1489), jotka eivt erikseen tunnista signaalin negatiivista osaa.

Nille piireille 0V on looginen ykknen ja +3V:ia suuremmat jnnitteet ovat

loogisia nollia.  Tst johtuen PC:n RS-liitntn voi kytke mys laitteita,

joiden sarjaliitnnn lht on TTL-tasoinen tai vain yksipuolisella jnnitelh-

teell varustettu. Tm helpottaa joissain tapauksissa PC:n lislaitteiden

suunnittelua.

Sivu 3

RS-232C -standardin jnnitetasojen mritykset:

Ulostulo                Sisnmeno

+25V

|

+15V                     |

|                       |

| Looginen 0            | Looginen 0

|                       |

+5V                      |

|                      +3V

| Siirtymalue          | Siirtymalue

|                      -3V

-5V                      |

|                       |

| Looginen 1            | Looginen 1

|                       |

-15V                     |

|

-25V

EIA-232-D spesifikaatiot

Liitin DTE                   DB-25 uros

Liitin DCE                   DB-25 naaras

Maksimi kaapelin pituus      Kapasitanssi rajoittaa (2500pF max.)

Maksimi siirtonopeus         20Kbit/s

Lhettimi                   1 lhettj

Vastaanottomia               1 vastaanottaja

Linjapuskurin lht          +-5V min.  +-15V max.

Puskurin kuorma              3k to 7k ohmia

Ajurin nopeus (slew rate)    30V/mikrosekunti

Vastaanottimen resistanssi   3k to 7k ohms

Vastaanottimen siirtymalue  +-3V

Vastaanottimen jnnitalue    +-30V

Pitkill ja hiriisill yhteyksill voidaan kytt

linjapyskureissa lhtjnnitealuetta +-25V.

Kytnnn johdotuksissa RS-232C linjan maksimi kaapelin pituus on 20m.

Sivu 4

Tiedonsiirtotapa

Tieto siirretn sarjamuodossa seuraavan loogisia tiloja kuvaavan kaavion

mukaisesti (asynkroninen siirto):

Looginen tila

1 ______          _______    1. Aloitusbitit (Start Bits)

|_XXXXXXXX           2. Databitit (vhiten merkitsev ensin)

0        1    2   3          3. Loperutbitit (Stop Bits)

Jnnitetasot vastaavasti

+3V..+15V         _

______| XXXXXXXX_______

-3V..-15V         1    2   3

RS-232C-linja voi olla lepotilassa (looginen 1) stop-bittien jlkeen vaikka

kuinka pitkn, jos seuraavaa tavua ei ole tulossa heti. Stop-bittien mr

kertoo vhimmisajan, jonka linjan on oltava lepotilassa (looginen 1)

lhetetyn datan jkeen.

Sanan pituus (databittien mr) on 5, 6, 7 tai 8 bitti.

Aloitusbittej on yleens yksi.

Lopetusbittej on joko 1, 1.5 tai 2.

1.5 lopetusbitti kytetn yleens 5 bitin sanojen kanssa, ja tarkoittaa,

ett lopetusbitin pituus on 1.5*yhden bitin aika. PC:ss kytetyiss UART:eissa

1.5 lopetusbitti (stop-bitti) on mahdoliinen vain 5 bitin sanoissa.

Linjalle voidaan lhett mys BREAK-signaali, jota kytetn yleens yhteyden

katkaisemiseen sarjaliikenneyhteydess ptteelt. BREAK-signaali on yksinker-

taisesti signaalin tila, jossa datalinja menee pitkksi aikaa (muuhun liiken-

teeseen nhden) nollaan. Tm aika on yleens 150-600 ms, eli reilusti niin

pitk ett sit ei voi sekoittaa muuhun linjaliikenteeseen.

Sivu 5

RS-232C ja EIA-232D:n mrittelem liitin

RS-liitnnss kytetn liittimen koneen puolella yleisesti D25-urosliit-

timi. Niden liittimien nastajrjestys on seuraava (D-25 liitin DTE).

nasta    Signaalin nimi      Lyhenne  CCITT RS   EIA    Suomennos

---------------------------------------------------------------------

1 --   Chassis Gound                  101  AA    -      Suojamaa

2 ->   Transmit data      TxD,TD,SOUT 103  BA    BA     Lhtev data

3 <-   Receive Data       RxD,RD,SIN  104  BB    BB     Tuleva data

4 ->   Request To Send      RTS       105  CA    CA     Lhetyspyynt

5 <-   Clear To Send        CTS       106  CB    CB     Lhetysvalmius

6 <-   Data Set Ready       DSR       107  CC    CC     Siirtolaitteen valmius

7 --   Signal Ground        SG        102  AB    AB     Signaalimaa

8 <-   Carrier Detect       DCD,RLSD  109  CF    CF     Kantoaaltotunnistus

9    ? + Test Voltage                      -     -      Testijnnite +

10    ? - Test Voltage                      -     -      Testijnnite -

11      unassigned                                       ei kyketty

12 <-   High-Speed Indicate                 SCF   CI/SCF Nopeustunnistus

13 <-   Secondary CTS                       SCB   SCB

14 ->   Secondary TxD        STD            SBA   SBA

15 <- * Sync TX Timing DCE             114  DB    DB     Lhetyskello DCE

16 <-   Secondary RxD        SRD            SBB   SBB

17 <- * Sync RX Timing DCE             115        DD     Vastaanottokello DCE

18 <- D Local Loopback                            LL

19 ->   Secondary RTS        SRTS           SCA   SCA

20 ->   Data Terminal Ready  DTR      108.2 CD    CD     Ptelaitteen valmius

21 <-   Remote Loopback      RL             CG    CG

22 <-   Ring Indicate        RI        126  CE    CE     Soiton osoitus

23    ? Data Signal Rate                    CH/CI CH/CI

24 -> * Sync TX Timing DTE             113  DA    DA     Lhetyskello DTE

25 <- D Test Mode                                 TM     Kaukoluupin ohjaus

Standardin (EIA-232D) mukaan DTE:n (esim. tietokone) liitin koiras, ja tiedon-

siirtolaitteen DCE (esim. modeemi) liitin naaras. Liittimien numerointi kulkee

siten, ett tydellinen DTE-DCE saadaan aikaan kytkemll kaikki DTE-liitimen

nastata saman numeroisiin DCE-liitimen nastoihin.

* merkityt nastat kytss vain synkronisessa siirrossa.

Nit nastoja ei ole kytketty PC-koneissa asynkronisessa kortissa.

? Signaalista ei tarvittavia tietoja saatavilla

D mriteltty vasta standardissa EIA-232D

Nuolet merkitsevt signaalien kulkusuuntia. Oikealle osoittava nuoli merkitsee

DTE:st lhtev signaalia ja vasemmalle osoittava DTE:n sisntuloa.

Jos suuntaa ei ole merkitty maajohtoihin, koska niiss ei kulje signaalia.

Standardimerkintsarakkeissa (CCITT, RS, EIA) tyhj tarkoittaa, ett signaalia

ei ole mritelty kyseisess standissa. Jos kyseisess sarakkeessa viiva, niin

signaali mritelty mutta ei nimetty omalla kirjainyhdistelmll.

Lyhenne sarakkeessa kerrottu yleisesti kytss olevat lyhenteet, jotka

eivt kuitenkaan ole mitenkn suositeltuja vaan ainoastaan kytss yleisty-

neit.

CCITT sarakkeessa kerrotaan standardissa V.24 kytetyt signaalien nimet.

RS sarakkeessa kerrotaan alkuperisen RS-232C mrittelyn signaalien nimet

EIA sarakkeessa kerrotaan EIA-232D stanardin signaalien nimet

Sivu 6

Kytetyst piiriratkaisuista

PC-koneissa kytetn sarjaportin UART:ina piiri 8250 kellotaajuudella

1.8432 MHz, joka saadaan omasta kellokiteest. Uudemmissa PC:ss kytetn

jotain saman piirisarjan uudempaa ohjelmistoyhteensopivaa mallia (esim. 82050,

82510), jolla voidaan saavutta suurempia linjanopeuksia. AT koneissa kyte-

tn yleens UART tyyppi 16450 tai 82450. Ne ovat yhteensopivia 8250:n

kanssa ja sisltvt vhn lisominaisuuksia. Nykyn alkaa yleisty UART-

tyyppi 16550, joka sislt useita lisominaisuuksia, kuten 16 merkin FIFOt.

Piirin ANS 8250 ominaisuuksia:

Valmistaja: National Semicondictor Ltd

Databittien mr: 5,6,7 tai 8

Pariteetti: pariton, parillinen tai ei paritteetia

Stop-bitit: 1, 1 1/2 tai 2

Liikennintinopeus: 50-19200 baudia

Piirin UM 8250A ominaisuuksia:

Valmistaja: United Microelectronics Corp (UMC)

Muut tiedot samat kuin ANS 8250, mutta

Liikennintinopeus: 0-56000 bps

Linjapuskurina kytetn yleisesti EIA-RS-232C-standardin mukaista piiri 1488

ja vastaaottimena piiri 1489. Linjapuskuri pystyy PC-koneissa syttmn

+/-12V, miss -12V vastaa loogista tilaa 1 ja +12V loogista tilaa 0.

Vastaanottopuolella yli +3V jnnitteet vastaavat loogista nolla ja 0V tai sit

pienemmt jnnitteet vastaavat loogista ykkst.

Piirin MC1488 ominaisuuksia:

EIA-RS-232C -standardin mukainen linjapuskuri

Lhtvirran rajoitus: +/-10mA

Ottojnnite: TTL-tasoinen

Lht: max. +/-15V (kyttjnnitteen mukaan)

Kyttjnnite: max. +/-15V

Tehonkulutus: max. 1W

Piirin MC1489 ominaisuuksia:

Ottoresistanssi: 3.0kOhm - 7.0kOhm

Ottojnnitealue: +/-30V

Sisinen hystereesi

Kyttjnnite: max. 10V

Tehonkulutus: max. 1W

Sivu 7

Nykysin PC-koneissa kytss olevia UART-piirej

8250

Alkuperisess IBM PC:ss kytetty UART-tyyppi. Kytss edelleen PC:ss ja

joissain AT-koneissa. Alkuperinen Nationa Semicoductorin piiri ei pystynyt

kuin 19200 baudin nopeuksiin saakka ja oli vylltnkin hidas. Nykyisin saa-

tavat 8250:pysyvt hyvin AT-vyln vauhdissa mukana ja tarjoavat nopeuksia

57600 tai jopa 115200 baudiin saakka.

xx450

Yleisesti kytetty UART-malli AT-koneissa ja nykyn. Kehitetty malli 8250:st.

Pinniyhteensopiva 8250:n kanssa. Ominaisuuksia paranneltu hieman kaikin puolin,

mutta ei mitn havaittavan suuria muutoksi misn ominaisuudessa. Ainut ero

ohjelmoinnin kannalta on yksi uusi rekisteri: Scratc Register. Se ei vaikuta

itse piirin toimintaan mitenkn. Sit voidaan kytt ohjelmassa vliaikaisena

yhden tavun tallennuspaikkana. Tunnistettavissa ohjelmallisesti Scratc-rekiste-

rin avulla.

Useissa mykyisin kytetyiss yhdistelmpiireiss, joita kytetn Multi I/O

korteissa huolehtimaan sek sarja- ett rinnakkaisliitnnst, UART-osa on

yhteensopiva 82450:n knassa. Mys useissa PC:n korttimodeemeissa UART-osa on

82450 yhteensopiva. AT-koneissa 16450 on yleisesti kytetty malli.

xx550

Edelleen kehitetty versio xx450:st. Tmn hetken kehittyinein UART-piiri,

mit PC koneisiin saa. Lhes tysin pinniyhteensopiva 8250 ja xx450 kanssa,

eroa kahden nastan kytss. Kuitenkinvoidaan laittaa suoraan 8250:n tai xx450

paikalle, koska kyseisi pinnej ei kytet tavallisesti.

Suurin ero xx450:een on piirin sisiset 16 merkin puskurit (FIFO) sek tule-

valle ett lhtevlle datalle sek DMA:n kyttmahdollisuus. Kaksi toimintati-

laa, joista toinen tysin yhteensopiva xx450 kanssa ja toinen tukee uusia

ominaisuuksia. FIFOt ja DMA vhentvt riski, ett markkej katoaisi vlist,

kun niit ei ehdit lukea riittvn nopeasti. Erityisen hydyllinen suurilla

liikennintinopeuksilla ja moniajoympristiss.

Yksi rekisteri lis xx450:een verrattuna ja uusia bittej muista rekistreist

kyttn. Tunnistettavissa ohjelmallisesti FIFOja ksittelevien rekisterien

avulla.

Yll olevat xx piirien nimiss kuvaavat piirityypin kahta esimmsit numeroa,

jotka vaihtelevat valmistajakohtaisesti. Ainakin seuraavia numeroita lytyy

xx paikalta: 82, 16 tai 73.

Joidenkin piirivalmistajien mallinimiss on joku kirjain kahden ensimmisen

numeron jlkeen. Yleens mys piirien numeroidenkin perss on joku kirjain.

Niden kirjainten kytt vaihtelee valmistajakohtaisesti ja nill kirjaimilla

voidaan erottaa hieman toisistaan eroavat saman piirin eri tyypit. Perss

olevista kirjaimista voidaan mainita sen verran, ett A-kirjain tarkoittaa

yleens nopeinta versiota.

Yll mainittuja piirej lytyy nykyn todella monella kotelointivaihtoehdolla.

PC koneissa kytetn tavallisesti 40 napaista DIP koteloa.

Sivu 8

PC:ss ja AT:ssa kytetyt liittimet

RS-liitnnss kytetn liittimen koneen puolella yleisesti D-25 (PC:t) tai

D-9 -urosliittimi (AT:t). Niden liittimien nastajrjestys on seuraava:

D-25 -liitin	Signaali		  D-9 -liitin

1	Suojamaa			NC (ei kytketty mihinkn)

2      Lhetysdata            (TxD)    3

3      Vastaanottodata        (RxD)    2

4	Lhetyspyynt          (RTS)	7

5	Lhetysvalmius         (CTS)	8

6	Siirtolaitteen valmius (DSR)	6

7	Signaalimaa            (SG)	5

8	Kantoaaltotunnistus    (DCD)	1

20	Ptelaitteen valmius  (DTR)	4

22	Soiton osoitus         (RI)	9

D-25 -liittimen nastajrjestys on RS-232C standardin mukainen.

Yll olevien tietojen avulla voi tarvittaessa tehd sovittimen D-25 ja D-9

liitintyyppien muuttamiseksi toiseksi.

Nistkin mrittelyist on valitettavasti poikkeuksia. Eriss kannaettavissa

PC:ss on urosliitnn sijasta naarasliitnt ja eriss TxD ja RxD ovat

vaihtaneet paikkaa.

Tss viel liittimen nastanumerointi koneen takaa katsottuna urosliitimist.

Liitimiss on yleens numerointi merkittyn, mutta tss kuitenkin se kerrot-

tuna, jotta ei jisi epselvksi kenellekn.

D-25 uros nastanumerointi

1                       13

---------------------------

| . . . . . . . . . . . . . |

\ . . . . . . . . . . . . /

------------------------

13                     25

D-9 uros nastanumerointi

1       5

-----------

| . . . . . |

\ . . . . /

-------

6     9

Sivu 9

Yleisi laitteiden kytkenttpoja

Tietokoneen ja lislaitteen vlille

Tavallinen DTE-DCE (esimerkiksi tietokoneen ja modeemin vlille)

DTE (25 napainen)		DCE (25 napainen)

TxD   2 ------------------------> 2

RxD   3 <------------------------ 3

RTS   4 ------------------------> 4

CTS   5 <------------------------ 5

DSR   6 ------------------------> 6

DCD   8 ------------------------> 8

DTR  20 ------------------------> 20

SG    7 ------------------------- 7

DTE (9 napainen)		DCE (9 napainen)

TxD   3 ------------------------> 2

RxD   2 <------------------------ 3

RTS   7 ------------------------> 4

CTS   8 <------------------------ 5

DSR   6 ------------------------> 6

DCD   1 ------------------------> 8

DTR   4 ------------------------> 20

SG    5 ------------------------- 7

Kaksijohtoinen DTE-DCE

DTE (25 napainen)		DCE (25 napainen)

TxD   2 ------------------------> 2

RxD   3 <------------------------ 3

RTS   4 ----,		   ,----- 4

CTS   5 <---'		   '----> 5

DSR   6 <---,		   ,----> 6

DCD   8 <---|		   |----> 8

DTR  20 ----'		   '----- 20

SG    7 ------------------------- 7

DTE (9 napainen)                DCE (25 napainen)

TxD   3 ------------------------> 2

RxD   2 <------------------------ 3

RTS   7 ----,		   ,----- 4

CTS   8 <---'		   '----> 5

DSR   6 <---,		   ,----> 6

DCD   1 <---|		   |----> 8

DTR   4 ----'		   '----- 20

SG    5 ------------------------- 7

Sivu 10

Kahden tietokoneen vlille

Ns. Nollamodeemi (null modem) DTE-DTE

DTE (25 napainen)               DTE (25 napainen)

TxD   2 ---------\ /------------- 2

RxD   3 <--------/ \------------> 3

RTS   4 ---------\ /------------- 4

CTS   5 <--------/ \------------> 5

DSR   6 <---,              ,----> 6

DCD   8 <---+----\ /-------+----> 8

DTR  20 ---------/ \------------- 20

SG    7 ------------------------- 7

DTE (25 napainen)               DTE (9 napainen)

TxD   2 ---------\ /------------- 3

RxD   3 <--------/ \------------> 2

RTS   4 ---------\ /------------- 7

CTS   5 <--------/ \------------> 8

DSR   6 <---,              ,----> 6

DCD   8 <---+----\ /-------+----> 1

DTR  20 ---------/ \------------- 4

SG    7 ------------------------- 5

DTE (9 napainen)                DTE (9 napainen)

TxD   2 ---------\ /------------- 2

RxD   3 <--------/ \------------> 3

RTS   7 ---------\ /------------- 7

CTS   8 <--------/ \------------> 8

DSR   6 <---,              ,----> 6

DCD   1 <---+----\ /-------+----> 1

DTR   4 ---------/ \------------- 4

SG    5 ------------------------- 5

HUOM! Null modem kaapelia voidaan kytt mys DCE-DCE kaapelina.

Sivu 11

Kaksijohtoinen DTE-DTE

DTE (25 napainen)               DTE (25 napainen)

TxD   2 ---------\ /------------- 2

RxD   3 <--------/ \------------> 3

RTS   4 ----,              ,----- 4

CTS   5 <---'              '----> 5

DSR   6 <---,              ,----> 6

DCD   8 <---|              |----> 8

DTR  20 ----'              '----- 20

SG    7 ------------------------- 7

DTE (25 napainen)		DTE (9 napainen)

TxD   2 ---------\ /------------- 3

RxD   3 <--------/ \------------> 2

RTS   4 ----,		   ,----- 7

CTS   5 <---'		   '----> 8

DSR   6 <---,		   ,----> 6

DCD   8 <---|		   |----> 1

DTR  20 ----' 		   '----- 4

SG    7 ------------------------- 5

DTE (9 napainen)                DTE (9 napainen)

TxD   3 ---------\ /------------- 3

RxD   2 <--------/ \------------> 2

RTS   7 ----,              ,----- 7

CTS   8 <---'              '----> 8

DSR   6 <---,              ,----> 6

DCD   1 <---|              |----> 1

DTR   4 ----'              '----- 4

SG    5 ------------------------- 5

Sivu 12

UART-piirien rekisteriselostuksista

Seuraavana tulee tietoa UART-piirien rekisterist. Seuraavilla sivuilla on

selitetty PC koneissa kytss olevien UART-piirien rekisterit. Mukana on

selitykset piireist 8250, xx450 ja xx550. Koska mukaan on yritetty mahduttaa

kaikkien piirien rekisterit, saattaa luettelo nytt sekavalta.

Rekisteriselitykset, joiden perss ei ole mitn merkint, toimivat kaikissa

edell mainituissa piirityypeiss. Joidenkin selitysten perss on mainittu

joku tai jotkut piirityypit. Tllin kyseinen toiminto toimii vain kyseisiss

piireiss.

xx550 piiriss on kaksi toimtatilaa, jotka erotellaan tss tekstiss.

Toisessa xx550 emuloi xx450:st ja toinen on xx550:n oma tila. Jos selityksen

perss on vain xx550 maininta, niin kyseinen toiminta toimii xx550:n kummas-

sakin tilassa, mutta ei muissa UART:eissa. Jos perss on maininta xx550 tila,

niin kyseinen toiminta toimii vain xx550:ss kyseisess tilassa.

Selostukset pytkivt kuvaamaan kyseisen rekisterin eri bittien tarkoituksen.

Rekisteriselostukset eivt pyri olemaan tydelllisi ohjelmoinnin oppaita,

vaan  niiden on tarkoitus olla lhinn lhdeteos ja yhteenveto helpottamaan

ohjelmointia. Selostukset on mys tarkoitettu nopeaksi lhdeteokseksi, jota

voi hydynt valmista koodia tutkiessaan.

Ohjelmoinnin perusidea on etsittv muualta, mutta kun idean ymmrt, niin

rekisteriselostusten avulla ideasta voi vst toimivan rutiinin. Mallia voi

ja kannattaa etsi yleisesti saatavilla olevista lhdekoodeista.

Sivu 13

UART-piirien rekisterit ja niiden kytt

UART-piirin I/O alkuosoitteen saa selville seuraavista muistipaikoista

lukemalla 16-bittisen luvun (osoitteet heksana muodossa segmentti:siirros)

COM1:	0040:0000

COM2:	0040:0002

COM3:	0040:0004

COM4:	0040:0006

HUOM! Nm osoitteet eivt toimi OS/2:ssa kytettess COM??.SYS ajureita.

Kutsukaamme tt arvoa seuraavaksi nimell os.

Tllin UART:in rekisterit ovat seuraavat:

osoite	nimi	bittien merkitys

os	TD/RD	Kirjoitetaan lhetettv data/luetaan vastaanotettu data

DIVLSB	Jos LCR:n bitti D7=1, niin nopeudenvalintarekisterin

alempi tavu

os+1	IER	(Interrupt Enable Register) Keskeytysten valinta

DIVMSB	Jos LCR:n bitti D7=1, niin nopeudenvalintarekisterin

ylempi tavu

os+2    IIR     (Interrupt Id Register) Keskeytysten tunnistus

(vain luettava rekisteri)

FIFO    (Fifo Control) Sisisten linjapuskurien ohjaus **

os+3	LCR	(Line Control Register) Linjaparametrit, bitti D7 (DLAB)

mr 2 ensimmsen rekisterin kytn

os+4	MCR	(Modem Control Register) DTR, RTS, OUT1 ja OUT2 hallinta

os+5	LSR	(Line Status Register) Kontrollerin tilarekisteri

os+6	MSR	(Modem Status Register) Sisntulojen tilarekisteri

os+7    SCR     (Scratc Register) ylimrinen varastointirekisteri *

*  Toimii vain UARTeissa xx450 ja xx550. Ei toimi 8250:ss!

** Toimii vain xx550:ss !

Sivu 14

Rekisterin IER kytt [os+1] (kirjoitettava ja luettava)

--------------------------------------------------------

Reset tila: kaikki bitit nollia

Bitti D0: 1 -> keskeytys, kun vastaanotettava tavu valmis

(Receiver Data Available Interrupt (ERBFI))

Bitti D1: 1 -> keskeytys, kun lhetettv data lhetetty linjalle

(Transmitter Holding Register Empty Inteerupt(ETBEI))

Bitti D2: 1 -> keskeytys, kun tilarekisteriss havainto virheest *

(Receiver Line Status Interrupt (ELSI))

Bitti D3: 1 -> keskeytys, kun modeemin tilarekisteriss muutos **

(MODEM Status Interrupt (EDSSI))

Bitit D4: jtetn nollaksi (ei kytss)

Bitti D5: jtetn nollaksi (8250 ja xx450)

1 -> aktivoidaan xx550 tila (vain xx550:ss)

Bittit D6-D7: jtetn nollaksi (ei kytss)

* Tmn keskeytyksen voi aiheuttaa:

Ylivuotovirhe (Overrun Error)

Pariteettivirhe (Parity Error)

Stop-bitti virheelinen (Framing Error)

Katko (Break Interrupt)

** Tmn keskeytyksen voi aiheuttaa:

Lhetysvalmius (CTS)

Siirtolaitteen valmius (DSR)

Soiton havainto (RI)

Kantoaallon tunnistus (DCD)(RLSD)

Sivu 15

Rekisterin IIR kytt [os+2] (vain luettava)

--------------------------------------------

Reset tila: bitti D0 on ykknen ja bitit D1-D7 nollia

tavallisesti:

Bitti D0: 0 -> keskeytys odottamassa, D1 ja D2 kertovat keskeytyksen

1 -> ei keskeytyst odottamassa -> D1=0 ja D2=0

Bitit D1-D2: keskeytyksen tyyppi (jos D0=0)

D2      D1      Tyyppi

----------------------

1       1       tilarekisteri (Receiver line Status)

1       0       vastaanotettava tavu valmiina (Received Data Avilable)

0       1       tavu lhetetty (Transmitter Holding Register Empty)

0       0       modeemin tila (MODEM STATUS)

Bitit D3-D7: pysyvsti nollia

xx550-tilassa:

Bitti D0: 0 -> keskeytys odottamassa, D1 ja D2 kertovat keskeytyksen

1 -> ei keskeytyst odottamassa

Bitit D1-D3: keskeytyksen tyyppi (jos D0=0)

Bitti D4: 1 -> lhetin vhemmn kuin tysi ja on valmin DMA siirtoon

0 -> lhetin tysi ja ei ole valmis DMA siirtoon

Bitti D5: 1 -> vastaanotin ei ole tyhj ja on  valmis DMA siirtoon

0 -> vastaanotin on tyhj ja ei ole valmis DMA siirtoon

Bitit D6 ja D7: 1 -> FIFOt laitettu plle (D6=1 ja D7=1)

0 -> FIFOja ei ole laitettu plle (D6=0 ja D7=0)

Sivu 16

Piirin  keskeytykset ja niiden ksittely (rekisteri IIR)

D2 D1 D0

-------------------------------------------------

0  0  1   Prioriteetti: -

Keskeytystyyppi: ei keskeytyst

Aiheuttaja: ei ole

Keskeytyksen nollaus: -

1  1  0   Prioriteetti: korkein

Keskeytystyyppi: vastaanottolinjan tila (LSR)

Aiheuttaja: Ylivuoto (Overrun) tai

Pariteettivirhe (Parity Error) tai

Virheellinen stop-bitti (Framing Error) tai

Katko (Break Interrupt)

Keskeytyksen nollaus: lue tilarekisteri (LSR)

1  0  0   Prioriteetti: toinen

Keskeytystyyppi: vastaanotettava data valmis

Aiheuttaja: vastaanotettva data valmis

Keskeytyksen nollaus: lue vastaanotettu merkki

0  1  0   Prioriteetti: kolmas

Keskeytystyyppi: merkki lhetetty

Aiheuttaja: lhetyspitorekisteri tyhj

Keskeytyksen nollaus: luetaan IIR (jos se aiheuttaja) tai

kirjoitetaan uusi merkki lhetysrekisteriin

0  0  0   Prioriteetti: neljs

Keskeytystyyppi: modeemin tila (MODEM status)

Aiheuttaja: Lheysvalmius (CTS) tai

Siirtolaitteen valmius (DSR) tai

Soitton tunnistus (RI) tai

Kantoaallon tunnistus (DCD)

Keskeytyksen nollaus: modeemin tilarekisterin lukeminen

xx550 UART-piiriss xx550 tilassa FIFOt pll on lisksi

yksi uusi keskeytys, jossa kytetn tunniskuksessa mys bitti D3.

Kaikki muut keskeytkset kuin edell. Niiss kaikissa D3=0.

D3 D2 D1 D0

----------------------------------------------------------------

1  1  0  0  Prioriteetti: toinen

Keskeytystyyppi: Character timeout indication

Aiheuttaja: Yhtn merkki ei ole luettu vastaanottoFIFOsta

tai sen tulosta viimeisen neljn merkin aikana

ja vastaanottoFIFOssa on ainakin 1 merkki

Keskeytyksen nollaus: lukemalla vastaanoton puskurirekisteri

Sivu 17

Rekisterin FIFO Control kytt [os+2] (vain kirjoitettava) (vain xx550)

-----------------------------------------------------------------------

Reset tila: kaikki bitit nollia

Bitti D0: 1 -> Laittaa plle sisiset FIFOt

0 -> FIFOt pois plt (xx450 tila plle)

FIFOt tyhjentyvt, kun ne laitetaan pois

Bitti D1: 1 -> Tyhjenn vastaanotto (RCVR) FIFOn

Nollaa vastaanotto FIFOn laskurilogiikan

Bitti D2: 1 -> Tyhjenn lhetys (XMIT) FIFOn

Nollaa vastaanotto FIFOn laskurilogiikan

Bitti D3: 1 -> Laittaa DMA tilan 1 plle (multiple DMA transfers) **

0 -> Laittaa DMA tilan 0 plle (single DMA transfers) **

Bitit D4-D5: lhetys (XMIT) FIFOn liipausutaso xx550 tilassa

D5      D4      liipaisutaso

----------------------------

0       0        1 tavu

0       1        4 tavua

1       0        8 tavua

1       1       14 tavua

Bitit D6-D7: vastaanotto (RCVR) FIFOn liipaisutaso (trigger level)

D7      D6      liipaisutaso

----------------------------

0       0        1 tavu

0       1        4 tavua

1       0        8 tavua

1       1       14 tavua

HUOM!  Bittej D1-D7 ohjelmoidessa pit D0 olla 1 tai

ohjelmointi ei onnistu

* DMA siirroissa kytetn nastoja TXRDY ja RXRDY sek

IIR rekisterin bittej D4 ja D5

Sivu 18

Rekisterin LCR kytt [os+3] (kirjoitettava ja luettava)

--------------------------------------------------------

Reset tila: kaikki bitit nollia

Bitit D0-D1: databittien mr

D1	D0	Pituus

----------------------

0	0	5 bitti

0	1	6 bitti

1	0	7 bitti

1	1	8 bitti

Bitti D2: 0 -> 1 stop-bitti

1 -> 2 stop-bitti (1.5 stop-bitti jos 5 databitti)

Bitti D3: 0 -> ei pariteettia

1 -> pariteettibitti sallittu (ks. bitti D4)

Bitti D4: 0 -> pariton (odd) pariteetti

1 -> parillinen (even) pariteetti

Bitti D5: 0 -> tavallinen paritettibitin ksittely (kyt tt)

1 -> pariteettkiksittely knteisesti

Bitti D6: 0 -> tavallinen lhetys

1 -> lhett vastaanottajalle BREAK tilan.

lht menee loogiseen nollaan   *

Bitti D7: 0 -> normaalitila (DLAB=0)

1 -> nopeudenvalinta kytss (DLAB=1)

* Tll bitill voi suoraan ohjata dataulostulon arvoa. Kun mitn dataa

ei lhetet, niin linja on lepostilassa eli ykknen. Tll bitill voi

sitten muuttaa tilan pakolla nollaksi. Nin voi lhett mit tahansa

dataa ulos suoraan ohjelmallisesti ohjattuna.

Sivu 19

Rekisterin MCR kytt [os+4] (kirjoitettava ja luettava)

--------------------------------------------------------

Reset tila: kaikki bitit nollia

Bitti D0: 0 -> DTR=0

1 -> DTR=1

Bitti D1: 0 -> RTS=0

1 -> RTS=1

Bitti D2: ulostulo 1 (vapaa ulostulo, ei kytss)

Bitti D3: 0 -> keskeytykset eivt ole kytss

1 -> keskeytyslinjat kytketty ja keskeytykset mahdollisia

Bitti D4: 1 -> sisinen looppi testaustarkoituksiin (loop) *

0 -> sisinen looppi poissa, normaali toiminta

Bitit D5-D6: pysyvsti nollia

Bitti D7: pysyvsti nolla (8250 ja xx450)

1 -> xx550 tilan kello pois plt (vain xx550 tila)

(power shut down)

* Testaustilassa ulos lhetettvt merkit eivt mene ulos, vaan

sisisesti lhetetn vastaanottorekisterin. Sarjaulostulo (TX)

on loogisessa ykksess ja sarjasisntulo (RX) on kytketty pois.

Moodemin tilan sisntulot (CTS,DSR,DCD ja RI) on kytketty pois.

Modeeminohjausbitit (MCR) D0-D3 on kytketty sisisesti modeemin

tilan sisntuloihin. Moodeminohjausulostulot on kytketty inaktii-

viseen tilaan (looginen ykknen).

Sivu 20

Rekisterin LSR [os+5] kytt (luettava) (kirjoitus sallittu vain testauksen)

----------------------------------------------------------------------------

Reset tila: bitit D0-D4 ja D7 nollia, bitit D5 ja D6 ykksi

Bitti D0: 1 -> merkki valmiina luettavaksi (Data Ready)

Bitti D1: 1 -> puskurin ylivuoto (Overrun Error)

Bitti D2: 1 -> pariteettivirhe (Parity Error)

Bitti D3: 1 -> virhellinen stop-bitti (Framing Error)

Bitti D4: 1 -> katko (Break Interrupt)

Bitti D5: 1 -> lhetyspitorekisteri tyhj

(Transmitter Holding Register Empty)

Bitti D6: 1 -> lhetyssiirtorekisteri tyhj

(Transmitter Shift Register Empty)

Bitti D7: pysyvsti nolla (8250 ja xx450)

1 -> Virhe vastaanotto (RCVR) FIFOssa (vain xx550 tila)

Rekisteri on piirin on periaatteessa vaan luettava. Rekisteriin kirjoitus

on kuitenkin mahdollista, koska kyseinen ominaisuus on varattu piirin

tehdastestausta varten. Kirjoittaminen muussa kuin piirin diagnosointitarkoi-

tuksessa ei toivottua.

Rekisterin MSR kytt [os+6] (vain luettava)

--------------------------------------------

Reset tila: bitit D0-D3 nollia, bitit D4-D7 sisntulojen mukaan

Bitti D0: 1 -> muutos CTS:ss (DCTS)  *

Bitti D1: 1 -> muutos DTR:ss (DDSR) *

Bitti D2: 1 -> soiton ilmaisimen nouseva reuna (TERI) **

Bitti D3: 1 -> muutos kantoaallon tunnistussignaalisssa (DRLSD) *

Bitti D4: 1 -> ptelaitteella CTS ylhll

Bitti D5: 1 -> ptelaitteella DSR ylhll

Bitti D6: 1 -> modeemi ilmoittaa puhelimen soimisesta (RI)

Bitti D7: 1 -> kantoaallon tunnistus, yhteys syntynyt (DCD)

*  Ykknen, jos vastaavan sisntulon tila on muuttunut viimeisimmn

rekisterin lukukerran jlkeen.

** Ykknen, kun vastaava sisntulo on muuttunut nollasta ykkseksi

viimeisimmn rekisterin lukukerran jlkeen.

Rekisterin SCR kytt [os+7] (kirjoitettava ja luettava) (vain xx450 ja xx550)

------------------------------------------------------------------------------

Reset tila: ?

Tm rekisteri ei vaikuta itse UARTin toimintaan mitenkn.

Tt rekisteri voidaan kytt vliaikaisena silytyspaikkana

datalle. Thn rekisteriin voidaan kirjoitaa jotain tietoa muistiin

ja lukea se takaisin.

Sivu 21

Linjanopeuden asetus (rekisterit DIVLSB ja DIVMSB, yhteisnimeltn DIV)

(kirjoitettavia ja luettavia)

-----------------------------------------------------------------------

1. 	Muutetaan rekisterin LCR bitti D7 ykkseksi, jolloin saadaan

nopeudenvalintarekisterit kytn.

2. 	Lasketaan nopeusrekisterin tarvittava arvo kaavalla:

DIV=115200/NOPEUS, miss nopeus on liikennintinopeus

baudeina.

3.	Hajotetaan DIV enemmn (DIVMSB) ja vhemmn (DIVLSB) nerkitsevn

tavuun.

Tss valmiita arvoja yleisimmille linjanopeuksille:

(piirin kellotaajuus 1.8432 MHz)

Nopeus(bps)	DIV	DIVMSB	DIVLSB   Nopeuden virhe

-------------------------------------------------------

50           2304      9       0       -

75           1536      6       0       -

110		1047	  4	 23      0.026 %

113.5          857      3      89      0.0258 %

150		 768	  3	  0       -

300		 384	  1	128       -

600		 192	  0	192       -

1200		  96	  0	 96       -

1800             64      0      64       -

2000             58      0      58      0.69 %

2400		  48	  0	 48       -

3600             32      0      32       -

4800		  24	  0	 24       -

7200             16      0      16       -

9600		  12	  0	 12       -

19200		   6	  0	  6       -

*  38400              3      0       3       -

*  56000 (57600)      2      0       2      2.86 %

** 115200              1      0       1       -

* HUOM! Nm suuret nopeudet eivt toimi kaikissa (vanhemmissa)

piireiss. L KYT SUUREMPIA LINJANOPEUKSIA KUIN KONEESI PIIRI

PYSTYY KSITTELEMN. Datakirjat varoittavat ylittmst suurinta

nopeutta.

** Erittin nopea linjanopeus, jota pytyvt ksittelemn vain harvat

piirit. Thn nopeuteen pystyvt jotkut 8250A:at (Harris), jotkut

xx450:t ja xx550:et.

Piirin alustuksen yhteydess nopeuden ja linjaparametrien jlkeen pit tarkis-

taa tilarekisteri, koska tulevan datan rekisteriss RD saattaa olla odottamassa

roskamerkki. Tilanteesta selvitn lukemalla roskamerkki ja hylkmll se.

Toinen mahdollisuus, joskin ei suositeltava, on kirjoittaa tilarekisteriin LSR

nolla, mik on hieman ephieno temppu, koska tilarekisteri saa periaatteessa

vain lukea !

Sivu 22

BIOS-rutiineja RS-liitnnn kytt varten:   (PC, AT ja PS/2)

BIOS-rutiinit ovat perisin ensimmisen IBM PC:n ajoilta ja ovat

suurelta osin kmpelit ja aajastaan jlkeen jneit. BIOS-rutiinit

eivt tue siirtonopeuksia kuin 9600 baudiin saakka, vaikka nykyiset

koneet pystyisivt paljon parempaan. Ne eivt myskn osaa

puskurointia ja ovat muutenkin hitaita ja kmpelit.

PS/2 koneissa on muutama lisys tavanomaisiin BIOS-rutiineihin.

PS/2 koneiden BIOS tukee uusia funktioita kytettess 19200 baudin

nopeutta. En kuitenkaan luettele tss PS/2 koneiden

erikoisrutiineita, koska ne ovat vain harvojen kytettviss ja

eivt kuitenkaan tarjoa mitn ratkaisevaa uutta.

Nm samat toiminnot lytyvt mys FOSSIL-ajureista, jotka korvaavat BIOS-

rutiinit RS-portin kytss. Lisksi ne tarjoavat puskuroinnin ja muita etuja.

FOSSIL-ajurit sisltvt yleens mys muita lisfunktioita.

Kun kytt omissa ohjelmissa BIOS-rutiineja, niin samat ohjelmat saa toimimaan

ilman muutoksia mys FOSSIL-ajurien kanssa. FOSSIL-ajureireiden tarjoamista

palveluista lytyy tietoa vhn BIOS-rutiineiden kuvauksien jljest.

INT 14h funktio 00h: portin initialisointi

vaatii:

AH=00h

AL=portin parametrit

D7 D6 D5	  D4 D3		  D2		   D1 D0

nopeus	  	pariteetti	stop-bitit	sananpituus

000 = 110	X0 = none	0 = 1 bitti	10 = 7 bitti

001 = 150	01 = odd	1 = 2 bitti	11 = 8 bitti

010 = 300	11 = even

011 = 600

100 = 1200

101 = 2400

110 = 4800

111 = 9600

DX=portin numero (0=COM1, 1=COM2, jne.)

palauttaa:

AH=portin tila (merkitys, jos bitti ykknen)

D7      timed out huomattu

D6      lhtyssiirtorekisteri (transmit shift register) tyhj

D5      lhetysrekisteri (transmit holding register) tyhj

D4      katko (break) huomattu

D3	stop-bitti virheellinen (framing error)

D2	pariteettivirhe (parity error)

D1	ylivuoto (overrun error) huomattu

D0	vastaanotettava data valmis

AL=modeemin tila (merkitys, jos bitti ykknen)

D7      vastaanottokantoaalto huomattu

D6      puhelin soi (ring indicator)

D5      DSR (data-set-ready)

D4      CTS (clear-to-send)

D3      muutos vastaanottokantoaallon tunnistuksessa

D2      nouseva reunan soimisen tunnistus (trainling edge RI)

D1      muutos DSR:ss

D0      muutos CTS:ss

Sivu 23

INT 14h funktio 01h: merkin kirjoitus

vaatii:

AH=01h

AL=kirjoitettava merkki

DX=portin numero (0=COM1, 1=COM2, jne.)

palauttaa, jos onnistui:

AH bitti D7=0

AH bitit D6-D0=portin tila (jos kyseinen bitti ykknen)

D6      lhetyssiirtorekisteri (transmit shiht register) tyhj

D5      lhetysrekisteri (transmit holding register) tyhj

D4      katko (break) huomattu

D3      stop-bitti virheellinen (framing error)

D2      paritteettivirhe huomattu

D1      ylivuoto (overrun) huomattu

D0      vastaanotettava data valmis

AL=lhetetty merkki muuttumattomana

paluttaa, jos ei onnistunut:

AH bitti D7=1

AL=lhetetty merkki muuttumattomana

INT 14h funktio 02h: luetaan merkki

vaatii:

AH=02h

DX=portin numero (0=COM1, 1=COM2, jne.)

palauttaa, jos onnistui:

AH bitti D7=0

AH bitit D6-D0=portin tila (jos kyseinen bitti ykknen)

D4      katko (break) huomattu

D3      stop-bitti virheellinen (framing error)

D2      paritteettivirhe huomattu

D1      ylivuoto (overrun) huomattu

AL=luettu merkki

palauttaa, jos eponnistui:

AH bitti D7=1

INT 14h funktio 03h: portin tilan luku

vaatii:

AH=03h

DX=portin numero (0=COM1, 1=COM2, jne.)

palauttaa:

AH=portin tila (kuten INT 14h funktio 00h:ssa)

AL=modeemin tila (kuten INT 14h funktio 00h:ssa)

Sivu 24

PC/MS-DOS sislt mys rutiineja sarjaliitnnn kyttn

INT 21h funktio 03h: lukee (odottottaa tarvittessa) merkin tavallisesta

ulkoisesta laitteesta (tavallisesti COM1 tai AUX)

vaatii:

AH=03h

palauttaa:

AL=luettu merkki

INT 21h funktio 04h: kirjoittaa merkin tavalliselle ulkoiselle laitteelle

(tavallisesti COM1 tai AUX)

vaatii:

AH=04h

DL=lhetettv merkki

palauttaa:

ei mitn

HUOM! DOS asettaa aloittessaa AUX:lle (COM1) seuraavat parametrit:

2400 bps

8 databitti

ei paritteettia

1 stop-bitti

Sivu 25

RS-232C   keskeytys- keskeytys-  I/O     BIOS data

portti    linja      numero      osoite  osoite

---------------------------------------------------------

COM1      IRQ4       INT 0Bh     3F8h    0040:0000

COM2      IRQ3       INT 0Ch     2F8h    0040:0002

COM3      IRQ4       INT 0Bh     378h    0040:0004

COM4      IRQ3       INT 0Ch     278h    0040:0006

Olen mys trmnnyt seuraavia standardista poikkeavia ratkaisuja

COM3      IRQ2       INT 0Bh     338h

HUOM! BIOS data osoitteet eivt toimi OS/2:ssa kytettess COM??.SYS

ajureita.

HUOM! Tiedot IRQ-linjoista eivt pid paikkaansa IBM PS/2 koneissa.

Taulukossa esitetyt I/O osoitteet ovat yleisesti kytss olevia osoitteita.

Mys mys poikkeavia I/O osoitteita kytetn. Kunkin portin I/O osoiteen

saa selville lukemalla taukossa esitetyst muistipaikasta 16 bittisen sanan.

Muistipaikkojen osoitteet on esitetty muodossa segmentti:siirros heksadesimaa-

limuodossa.

COM3 ja COM4 kyttvt samoja keskeytyslinjoja (COM3:lle IRQ4 ja COM4:lle

IRQ3), mik saattaa joissain tapauksissa aiheuttaa ongelmia. Varsinkin, jos

kummatkin samaa keskeytyslinjaa tarvitsevat portit kyttvt yht aikaa samaa

keskeytyslinjaa. (esim. hiiri ja modeemi)

Jotkut sarjaliikennekortit tai korttimodeemit voidaan asettaa kyttmn

mys normaalista poikkeavia keskeytyslinjoja, esimerkiksi IRQ5, jolloin

edell kuvatusta ongelmasta pstn eroon. Ongelmaksi muitenkin saattaa

tllin muodostua portin toimimattomuus joidenkin ohjelmien kanssa.

Yleens 4 linjaa tai enemmn sisltviss RS-232C sarjaliitntkorteissa

kytetn "ylimmristen" linjojen hoitoon omia ratkaisuja, jopa kortilla

olevaa omaa mikroprosessoria ja puskurimuistia saatetaan kytt. Nit

erikoiskortteja kytetn vain erikoisratkaisuissa.

Keskeytysohjaimen kytst

IRQ-linjojen plloloa ohjataan keskeytysohjaimen maskirekisterist portti-

osoitteesta 0021h. Seuraavat bitit vaikuttavat RS-piirien keskeytyksiin

(0 merkitsee, ett keskeytyslinja pll).

D4 -> IRQ4

D3 -> IRQ3

Jokainen kovokeskeytys, kuten RS-linjojen aiheuttamat, on kuitattava suorite-

tuiksi keskeytysohjaimelle. Muutoin keskeytysohjain ei lhet uusia keskeytyk-

si prosessorille, mik aiheuttaa mm. nppimistn lukkiutumisen ja koneen

kellon pyshtymisen.

Keskeytyksen kuittaaminen suoritetuksi tapahtuu kirjoittamalla I/O osoittee-

seen 20h arvo 20h. Tm kannattaa tehd keskeytysrutiinin lopussa tai kohdas-

sa, jossa uusi keskeytys ei haittaa.

Sivu 26

Lista FOSSIL-ajurin X00 tarjoamista INT 14h palveluista

numero palvelu

-------------------------------------------------------------------------------

00h    Linjanopeuden ja linjaparametrien asetus (Set Baud Rate)

01h    Merkin lhetys (Transmit character), odottaa tilaa lhetyspuskurissa

02h    Merkin vastaanotto (Receive character), odottaa kunnes merkki saatavilla

03h    Tilan luku (StatusRequest)

04h    Ajurin intialisointi ja plle laitto (Initialize driver)

05h    Ajuri pois plt (Deinitialize driver)

06h    DTR:n nostaminen/laskeminen (Raise/lower DRT)

07h    Palauta systeemin ajastimen parametrit (Return system timer params)

08h    Tyhjenn lhetyspuskuri (Flush output buffer) odottamalla, ett

kaikki merkit puskurista on lhetetty

09h    Nollaa lhetyspuskurin heti (Purge output buffer immediately)

0Ah    Nollaa lhetyspuskurin (Purge output buffer), mutta huolehtii

mahdollisesta kttelyst

0Bh    Merkin lhetys (Transmit character, no wait) ilman odotusta purkuriin

mahtumisesta

0Ch    Katsoo merkin vastaanottopuskurista ("Peek ahead" input buffer) mutta

ei poista sit

0Dh    Katsoo merkin nppimistpuskurista ("Peek ahead" KB buffer) mutta

ei poista sit

0Eh    Nppimistn luku (Read Keyboard), odottaa jos merkki ei nppimist-

puskurissa

0Fh    Madollistaa/laittaa pois (Enable/disable com port flow control)

kttelyt

10h    Mahdollistaa/laittaa pois Ctl-C/Ctl-K tarkistuksen ja lhetyksen

(Enable/disable Ctl-C/Ctl-K check, Enable/disable transmitter)

11h    Aseta kursorin paikka ruudulla(Set cursor location)

12h    Lue kursorin paikka ruudulla(Read cursor location)

13h    Kirjoita merkki ruudulle ANSI:n kautta (Write char ANSI support)

14h    Laittaa plle/pois (Enable/disable "watchdog") boottauksen

kantoaallon kadotessa

15h    Kirjoita merkki ruudulle (Write char re-entrant), vapaasti kutsuttava

16h    Lis/poista toiminta kellokeskeytyksest

(Insert/delete function from timer tick)

17h    Systeemin boottaus (Reboot system)

18h    Lukee useamman merkin kyttjn puskuriin (Read block)

19h    Kirjoittaa useamman merkin kyttjn puskurista (Write block)

1Ah    Aloittaa/lopettaa BREAKin lhetyksen (Start/stop sending break)

1Bh    Lukee ajurista tietoja kyttjn puskuriin (Get Driver Info)

7Eh    Lis kyttjn palveluja INT 14h:aan (Install user appendage)

7Fh    Poist kyttjn palveluja INT 14h:sta (Remove user appendage)

Tmn listan on tarkoitus antaa vikkej palveluista, joita FOSSIL-ajurit

tarjoavat. Tietoa palveluiden tarkemmasta kytst ja muusta niihin liittyv-

st pit etsi ja tarkistaa FOSSIL-ajureiden mukana tulevista dokumenteista.

Tm sivun tiedot ovat perisin X00 FOSSIL-ajurin dokumenteista.

Sivu 27

RS-232C-liitnnn kttely modeemiyhteydess (XON ja XOFF -merkit kytss)

Vastaanottokeskustelu DTE-laite 1:     Lhetyskeskustelu DTE-laite 2:

1. DTR: Aseta DTR. Laite kynniss     1. DTR: Aseta DTR. Laite 2 kynniss

ja valmis.                             ja valmis.

DSR: Modeemi 1 kynniss.              DSR: Modeemi 2 kynniss.

2. RCD: Kantoaalto tunnistettu,        2. DCD: Kantoaalto tunnistettu,

vastaanottokanava OK.                  vastaanottokanava OK.

3. RTS: Aseta RTS. Noin kuunnella,

modeemin valmistauduttava

vastaanottoon.

4. CTS: Viivst vhn RST:st,

sitten aseta CTS.

5. TxD: Lhet tieto modeemille, kun

se on valmis. Modeemi moduloi

tiedon linjalle.

6. RxD: Modeemi demoduloi tiedon ja

lhett RxD linjalle.

7. TxD: Lhett XOFF-merkin. En voi   7. RxD: Vastaanottaa XOFF-merkin.

vastaanottaa lis.                    Keskeytn kunnes saan XON

-merkin.

8. RTS: Nollaa RTS. Modeemi l

dekoodaa.

9. RTS: aseta RTS. Modeemi, valmistaudu

kuuntelemaaan.

10. CTS: Viivst hieman RTS:st, sitten

aseta CTS. Modeemi on taas

valmis.

11. TxD: Lhet XON. Voin taas

vastnanottaa.

12. RxD: XON vastaanotettu. Voin taas

lhett tietoa kun sit on.

13. Jatka kohdasta 5, kunnes yhteys    13. Jatka kohdasta 5, kunnes yhteys

ptetn.                             ptetn.

Sivu 28

Mahdollisia ongelmia UART-piirin ohjelmoinnissa

UART-piirin ohjelmointi ei ole ongelmatonta. Varsinkin jos haluaa tehd

sarjaliikennerutiininsa tysin keskeytyspohjaisiksi, trm moniin ongelmiin.

Osa nist ongelmista johtuu UART-piirin 8250 hieman kehittymttmist

keskeytysominaisuuksista. Valitettavasti nm ongelmat tulevat eteen jopa

xx550 UART-piirien kanssa.

Ongelmat tulevat ylleens esille nopeassa kaksisuuntaisessa siirrossa.

Mahdollisesti ongelmia aiheuttavia ominaisuuksia ja puutteita:

1. UART-piiri ei tunnista alemman tason keskeytyst kun korkeamman tason

keskeytyst palvellaan

2. INS8250:n antamat tilarekisterin tilat eivt ole aina luotettavia.

Tm esiintyy varsinkin nopeiden koneiden kohdalla, joissa on hidas

8250 UART-piiri. INS8250 saattaa vitt lhetysrekisteri tyhjksi vaikka

se ei olekaan tyhj. Tst aiheutuu helposti merkkien katomisia.

Muut UART-mallit eivt yleens valehtele tilaansa.

Ongelmia voi vltt kyttmll apuna seuraavia neuvoja:

1. Lhtetn keskytyksen kuittaus keskeytysohjaimelle mahdollisimman aikaisessa

vaiheessa keskeytysrutiinia, mikli tm on vain mahdollista.

2. Keskeytysrutiinissa maskataan pois lhetyskeskeytys ja maskataan se

takaisin plle. Tm tehdn heti ennen korkeampien prioriteetin UART-

keskytyspalveluiden suoritusta (vastaanottodata valmis, linjatilakeskytys)

Kohdan kaksi ratkaisu perustuu siihen, ett UART aiheuttaa lhetysrekisterin

tyhjyydest ilmoittavan keskeytyksen aina kun kyseist keskeytyst vastaava

maskibitti on asetettu ja lhetysrekisteri on tyhj.

Sivu 29

Nasta Suunta Kytt 8250 ja xx450

---------------------------------

1    I/O    D0          Databitti (vhiten merkitsev)

2    I/O    D1          Databitti

3    I/O    D2          Databitti

4    I/O    D3          Databitti

5    I/O    D4          Databitti

6    I/O    D5          Databitti

7    I/O    D6          Databitti

8    I/O    D7          Databitti (eniten merkitsev)

9     I     RCLK        Vastaanottokello

10     I     SIN         Sarjasisnmeno

11     O     SOUT        Sarjaulostulo

12     I     CSO         Piirin valintasignaali

13     I     CS1         Piirin valintasignaali

14     I     CS2 *       Piirin valintasignaali

15     O     BAUDOUT *   Baudikellon lht

16     I     XTAL1       Kellokidett varten

17     O     XTAL2       Kellokidett varten

18     I     DOSTR *     Datan kirjoituksen liipaisupulssi

19     I     DOSTR       Datan kirjoituksen liipaisupulssi

20           Vss         Maa

21     I     DISTR *     Datan luvun liipaisupulssi

22     I     DISTR       Datan luvun liipaisupulssi

23     O     DDIS        Ulkoisen ajurin kytkent pois

24     O     CSOUT       Piirin valintasignaalin ulostulo

25     I     ADS *       Osoitteen liipaisupulssi

26     I     A2          Osoitelinja I/O:ta varten

27     I     A1          Osoitelinja I/O:ta varten

28     I     A0          Osoitelinja I/O:ta varten

29           NC          Ei kytketty

30     O     INTRPT      Keskeytyssignaalin lht

31     O     OUT2 *      Ohjelmoitava ulostulo (ohjaa PC:ss 3-tilapuskuria)

32     O     RTS *       RTS ulostulo

33     O     DTR *       DTR ulostulo

34     O     OUT1 *      Ohjelmoitavan ulostulon lht

35     I     MR          Piirin retointi

36     I     CTS *       CTS sisntulo

37     I     DSR *       DSR sisntulo

38     I     RLSD *      RLSD sisntulo

39     I     RI *        RI sisntulo

40           Vdd         Kyttjnnite

Eroavat nastat xx550:ss (ei kytketty yleens PC:n sarjaliikennekorteissa)

------------------------

24     O     TXRDY *     Lhetys DMA:ta varten

25     O     RXRDY *     Vastaanotto DMA:ta varten

* Kyiseiset signaalit alhaalla aktiivisia. Eli niiss knteinen logiikka.

I = sisntulo

O = ulostulo

Sivu 30

DISCLAIMER - VASTUUTTOMUUSJULISTUS

Tm teksti on kirjoitettu usean lhteen pohjalle, enk ole kytnnss kokei-

lut lheskn kaikkea tekstiss olevaa tietoa. Tten en pysty takaamaan tekstin

tytt oikeellisuutta. Olen yrittnyt tarkistaa teksti useaan otteeseen ja

vertaillut eri lhteiss oleviin tietoihin, mutta kaikesta huolimatta siihen

on saattanut eksy virheit.

En ota mitn vastuuta tekstin sisllst tai siin olevista virheist. En

katso olevani vastuussa tekstin tai tekstiss olevien tietojen mahdollisesti

jollekulle tai jollekin aiheuttamasta vahingosta tai haitasta.

En ole myskn velvollinen korjaamaan tekstiss mahdollisesti olevia virheit

tai puutteellisuuksia.

Lhteet:

IBM ROM BIOS (Microsoft press)

MikroBitti 9/87

Archer Semiconductor Reference Guide 1988

Yleiselektroniikka tuoteluettelo 1985

Elektor Electronics June 1989

Elektor Electronics May 1990

Prosessori 8/89

MikroPC 5/90

Copam PC 286C-120 Personal Computer Users Guide

User Supported Programming Technical Reference (PROGREF1 ja PROGREF2)

FINTRONIC KOMPONENTIT -mainos

IBM Personal Computer

UMC DATA BOOK 1988-1989 Microcomponent & Memory ICs

The Greenleaf Comm Library rutiinit

8088 Assembler Language Programming  The IBM PC

B-2010 I/O Card User's Guide

Harris Product Guide '89

Silicon Systems SSI 73M550/550F datalehdet

TECH Help (by Flambeaux Software)

X00 fossil ajurin dokumentit

Racal-Milgon Racal-Vadic VA3200 modeemin tekniset tiedot

National Semiconductor Advanced Peripherals Handbook

VIC Revealed

SmartLink 2400S/2400BPS MODEM User's Manual

MultiModem 224/224E Owner's Manual

Radio Electronics Computer Digest November 1988

Radio Electronics June 1988

Lisksi lhtein useita viestej useista elektronisista postilaatikoista

sek usenetista alueelta comp.sys.ibm.pc sek sen alaryhmist.