# Dokumentation CAPI 2.0 Tester

- Aco-ct32.exe

- Aco-ct16.exe

## Einleitung

Um sowohl Ihren Anschluß als auch die Schnittstelle zu testen, können Sie die Acotec CAPI 2.0 Tester (Aco-ct32.exe oder Aco-ct16.exe) verwenden. Diese Testprogramme sind sowohl für Windows NT als auch Windows 95 geeignet.

Das Programm Aco-ct32.exe (Aco-ct16.exe) setzt auf der CAPI2032.dll (CAPI20.dll) auf und kann ausgehende Rufe mit den verschiedenen Diensten und auch mit den verschiedenen Übertragungsprotokollen im B-Kanal simulieren. Man kann den Tester auch auf eingehende Rufe reagieren lassen. Dieser protokolliert dabei die übermittelte Rufnummer, den Dienst und eventuelle Fehlermeldungen.

## Menü Info

In diesem Menü können Sie unter Controller das Profil ihrer ISDN-Karte auswählen. Es werden Ihnen die von der Karte unterstützten B-Kanal Protokolle angezeigt.

## Ausgehende Rufe

Unter Menü Call mit dem Befehl make a call öffnet sich ein Fenster, in das Sie die Rufnummer der Gegenstelle (called party number) und den zu übermittelnden Dienst (application class) für einen ausgehenden Ruf angeben können.

Für die gebräuchlichsten Applikationen können Sie die Dienste direkt unter application class selektieren.

Bei der Auswahl des Dienstes generic, können Sie detailliert den ausgehenden Ruf konfigurieren. Es wird ein erweitertes Fenster sichtbar, in dem Sie unter anderem auch die B-Kanal Protokolle einstellen können.

Sie können in dem erweiterten Fenster auch spezielle Dienste einstellen. Hierzu sind in der CAPI 2.0-Spezifikation sogenannte CIP-Werte für die entsprechenden Dienste definiert. Für eine eingehende Erklärung dieser Werte können wir an dieser Stelle nur auf die CAPI 2.0 - Spezifikation verweisen, die Sie von unserem Support-Rechner herunterladen können.

Sind alle Einstellungen gewählt, klicken Sie auf OK. Es erscheint ein Control-Fenster, das Ihnen nochmals die gewählten Parameter auflistet. Ein Verbindungsaufbau wird Ihnen in einem Journalfenster durch ein CONN_ACT_IND angezeigt. Durch Drücken des Buttons Connect B3, wird auch eine Verbindung in der B3-Schicht aktiviert. Möchten Sie die Verbindung abbauen, drücken Sie jeweils auf disconnect.

## Eingehende Rufe

Für eingehende Rufe klicken Sie im Menü Listen auf den Befehl listen incoming calls. Es erscheint ein Fenster, indem Sie die Rufnummer (MSN) eingeben, auf die der CAPI-Tester reagieren soll. Sie können den Tester wahlweise auf spezielle Dienste reagieren oder mit der Option everything auf alle Dienste reagieren lassen.

Der Dienst, die Rufnummer, sofern sie übermittelt wird, wird mitprotokolliert.

Die Einträge unter CIP-mask sind selektierbar, wenn Sie unter listen to die Option special markieren. Hier sind alle möglichen CIP-Werte aufgeführt. Weitere Informationen diesbezüglich finden Sie in der CAPI 2.0 Spezifikation auf unserem Supportrechner. Die Optionen im Menü Listen / network information sind standardmäßig nicht gesetzt und für den normalen Capi-Test nicht notwendig.

## Menü Config

Hier sind die Default-Einstellungen zu verwenden, die für den CAPI-Test nicht verändert zu werden brauchen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr ACOTEC Support Team