FAX-Befehle		Modeme nach TR29.2

————————————————————————

Anforderungen:

AT+FDT		Begin or continue sending			Einleitung des Sendevorganges, Modem antwortet mit CONNECT

AT+FET		End the page or document			0=Seite folgt mit Param., 1=neues Dokument, 2=keine weiteren Seiten

3=Folgeseite, 4=wie 0 mit Interupt, 5=wie 1 mit Interrupt, 6=wie 2

AT+FDR		Begin or continue Phase C Data Reception	Eine neue Seite / Dokument kann empfangen werden

AT+FK		Kill operation, orderly fax abort		Unterbrechung mit Verständigung und Auflegebefehl

Nachrichten

AT+FDCS:	Report the DCS frame information		Modem sendet eigene Möglichkeiten an Gegenstelle

AT+FDIS:	Report the DIS frame information		Möglichkeiten der Gegenstelle

AT+FDTC:	Report the DTC frame information		Möglichkeiten der Gegenstelle bei Polling

AT+FCFR:	Confirmation to Receive			Modem hat sich mit Gegenstelle geeinigt und kann empfangen

AT+FTSI:	Report the remote ID, TSI (Transmit Station ID)	Identifikation der Sendestelle

AT+FCSI:	Report the remote ID, CSI (Called Station ID)	Identifikation der angerufenen Stelle

AT+FCIG:	Report the remote ID, CIG (Polling Station ID)	Identifikation der Polling-Stelle

AT+FNSF:	Report received Non Standard Facilities frame	Eigenschaften im Nicht-Standard-Format der Gegenstelle

AT+FNSS:	Report received Non Standard Setup frame	Einstellung im Nicht-Standard-Format der Gegenstelle

AT+FNSC:	Report received Non Standard Command frame	Befehl im Nicht-Standard-Format der Gegenstelle

AT+FHT:		Debug Report transmitted HDLC frames	Übertragungsbericht, 8 Byte

AT+FHR:	Debug Report received HDLC frames		Empfangsbericht, 8 Byte

AT+FCON	Indicates connection with a fax machine		Eine Fax-Verbindung ist hergestellt

AT+FHNG:	Call terminated with status			Verbindung trennen

Einstellen der Parameter (Einstellung mit Befehl=Parameter, Abfrage der Parameter mit Befehl?)

AT+FCLASS	Service Class Identification			=2 Faxmode, =0 Datamode

AT+FMFR?	Hersteller					Dr. Neuhaus Mikroelektronik GmbH

AT+FMDL?	Modemtyp				FURY (R) 2400 PC/FAX - FAXY 9600

AT+FREV?	Revision					Version 2.50

AT+FDCC=	Establish DCE capabilities			VR,BR,WD,LN,DF,ER,FT,ST * 0,3,0,2,0,0,0,0

AT+FDIS=	Current Session negotiation position		VR,BR,WD,LN,DF,ER,FT,ST * 0,3,0,2,0,0,0,0

AT+FDCS=	Current Session parameters (read only)	VR,BR,WD,LN,DF,ER,FT,ST * 0,0,0,0,0,0,0,0

VR=Vertical Resolution	0=Normal 96 dpi, 1=Fein 196 dpi

BR=Bite Rate		0=2400, 1=4800, 2=7200, 3=9600

WD=Page Width		0=1728 Pixel auf 215mm

LN=Page Length		0=A4, 1=B4, 2=unbeschränkt

DF=Data Format		0=Modified Huffmann, 1=Modified Read, 2=Unkomprimiert

EC=Error Correction	0=ausgeschaltet

BF=Binary File Transfer	0=ausgeschaltet

ST=Scan Time		0=0ms, 1=5ms, 2=10ms, 3=10ms, 4=20ms,

5=20ms, 6=40ms, 7=40ms

AT+FLID=	Local FAX Station ID String Transmit or Calling	"+49 40 55304180" oder "Dr. Neuhaus", max 20 ASCII-Zeichen

AT+FCIG=	Local FAX Station ID String Polling Station	"Dr. Neuhaus", max 20 ASCII-Zeichen

AT+FSPL	Enable Polling				0 Polling nicht möglich

AT+FLPL=	Indicate Dokument availible for Polling		0 Kein Dokument, 1 Dokument

AT+FPTS:	Page Transfer Status			0=nur bei ECM, Seitenfehler, 1=gute Qualität, 2-5=fehlerhaft mit

erneuter Übertragung, 6=fehlerhaft ohne erneute Übertragung

AT+FBUG=	Session Message Reporting Enable		0 Kein HDLC-Reporting, 1 HDLC-Reporting

Zusätzliche Parameter, Implementation freigestellt

AT+FCR=	Capability to Receive			0 Kein Empfang, 1 Empfang möglich

AT+FAA		Auto Answer Mode				0 Antwort entsprechend FCLASS

AT+FBUF?	Buffer Size, read only			16383 bytes (PC/FAX)

AT+FTBC	Phase C Data Transmit Data Block Size	0=Stream Mode, keine Blöcke

AT+FRBC	Phase C Data Receive Data Block Size	0=Stream Mode, keine Blöcke

AT+FCQ		Copy Quality				0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FBADMUL	Multiplier to determine error rate Threshold	0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FBADLIN	Number of consecutive bad lines for a bad page	0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FCTCTRY	CTC Retry Value				0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FPHCTO	Phase C Time-Out				0-255 in 100 Millisek-Einheiten, Vorgabewert 30

AT+FAXERR?	Fax Error Value				Faxfehlermeldung, siehe Folgeseite

AT+FMINSP	Minimum Phase C Speed			0=2400 bit/s entsprechend V.27ter

AT+FECM	Error Correction Mode control		0 abgeschaltet oder nicht möglich

AT+FBOR	Phase C Data Bit Order			0=Direkte Bitorder für Phase C und D, 1=gedreht für C direkt für D

2=direkt für C gedreht für D, 3=gedreht für C und D

AT+FREL	Phase C Receive EOL Alignment		0=Zeilenende ist wie erhalten

AT+FDFFC	Data Compression Format Conversion		0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FWDFC	Page Width Format Conversion		0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FLNFC	Page Lenght Format Conversion		0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet

AT+FVRFC	Vertical Resolution Format Conversion		0 nicht vorhanden oder ausgeschaltet