CTCM Version 1.5b, c't im M�rz 96 Andreas Stiller

-------------------------------------------------

Urspr�ngliche Aufgabe von ctcm (hie� zun�chst cmess) war es, bei

Write-Back-Caches das Vorhandensein oder Fehlen des sogenannten

Dirty-Tags zu ermitteln. Die Rechner laufen auch ohne dieses

zus�tzliche SRAM, aber langsamer (insbesondere unter OS/2, NT,

Linux, NextStep ..).

Daneben eignet sich ctcm hervorragend, um die Performance

des Datenflusses der CPU/Cache/Hauptspeicher-Implementation zu

bestimmen. ctcm schl�sselt auf, ob Cache Hits oder

Cache Misses, Dirty- oder Clean-Zugriffe

vorliegen und bestimmt mit einer durch Simulation gewonnenen

Gewichtung einen Mittelwert f�r typische DOS- (640 KB) und

Windows-Anwendungen (4 MByte).

F�r die Schreibzugriffe ben�tigt Ctcm sehr Patz, entweder im Heap

oder im extended Memory. Platzbedarf ist > (2*L1-Cachesize + 1*

L2-CacheSize). M�glichst daher f�r Messungen mit ctcm den Rechner

mit 4 MByte und mehr Speicher ausstatten.

Bei Aufruf aus der Turbo-Vision-Shell CTSI heraus daher

zuvor Platz im Extended memory reservieren mit

SET DPMIMEM=

!! Voraussetzungen und Einschr�nkungen !!

Interner Cache (486er, Pentium) sollte eingeschaltet sein

keine aktiven Watchdog-Timer und SMM-Interrrupts

Zur Messung ist der unbedingt der Real-Mode n�tig! DOS-Boxen von

Windows, OS/2, NT fallen daher aus, ebenso Memory Manager � la Qemm,

Max und EMM386

Defaultm��ig (ohne Parameter)stoppt CTCM den Transfer-Befehl REP MOVSD aus

Version 1.0  ver�ffentlicht in c't 1/93

Version 1.1  Fassung auf der Heft-Sammeldisk/Mailbox ct0193.zip

(Korrekturen dazu siehe c't 4/93 S.12)

Version 1.3  Fassung auf der ctsi-Info-Disk V1.0

Version 1.3a Weniger Thrashing zwischen Me�code und Daten

leicht ge�nderte Cache-Routine

1.3c Letzte �nderung war "Verschlimmbesserung", f�hrte dazu, da�

in schnellen Systemen der L2-Cache auf die doppelte Gr��e

bestimmt wurde. Eine neue �nderung f�hrt zu einer k�rzeren

Me�schleife, so da� Timing-Unterschiede prozentual gr��er

und daher besser erkannt werden.

Gleichzeitig wurde f�r >486-Systeme die Diskriminate f�r

Write-Back-Erkennung von 1.1 auf 1.04 und f�r L2-Erkennung

von 1.2 auf 1.1 reduziert.

Einbindung von iDX4. Dieser wurde von < V1.3c wg. der

16 KByte Cache als IBM486SCL/DLC  erkannt.

Version  1.4 Neue Cachesize-Erkennung

Arbeitet im Extended Speicher, (nur noch ab 386

Prozessor). Diverse CPUs hinzugef�gt.

Fehlerhafte Dirty-Erkennung bei Intel Triton

1.5 TransferRoutine mit noch weniger Thrashing eingebaut

=> etwas gr��ere Datenraten im L1-Cache

Write-Back-Erkennung f�r L1 und L2-Cache

Assoziativit�tserkennung f�r L1 und L2-Cache

Dirty-Erkennung ge�ndert f�r Systeme mit optimalen

Castoff-Buffern (Intel Triton).

CPUID hinzugef�gt

Neue Prozessoren hinzugef�gt

Pentium-Pro  (noch ohne Dirtyerkennung)

Cyrix 6x86 (eingeschr�nkt wg. Cachefill on Write

Miss, siehe c't 4/96 S.196ff)

Optionalen SCAN-Modus eingef�gt: Datenraten gemittelt �ber

Adressen  0,4,8,.. 28

Aufruf   : ctcm /parameter

Proz     : ab 386SX

Parameter: [Transfertyp][Timer][Cachegr��e]

Transfertyp:

MOVSB   (Default),

MOVSW

MOVSD

STOSB

STOSW

STOSD

LODSB

LODSW

LODSD

Timer:    /T0     (Default) System-Timer 0

/T1     Refresh-Timer 1 - ist exakter,

kann aber zu Parity-Problemem f�hren

!!! nicht f�r PS/2 !!!

/T2     Timer 2

Cachegr��e:

/L1=xxx  in KB, �bersteuert die ermittelte L1-Cachegr��e

/L2=xxx  in KB, �bersteuert die ermittelte L2-Cachegr��e

VideoTransfer:

/Vid     Mi�t Transfers von und zum Videospeicher

(Default Videomodus = $13);

/Vid=xxx Mi�t im Videomodus xxx (dezimal) oder $XXX

(hexadezimal)

/SCAN mi�t �ber Adre�lagen 0, 4, 8 .. 28 und mittelt